Na temelju članka 57. Zakona o prostornom uređenju ( “Narodne novine” broj 30/94, 68/98, 61/00,  32/02 i 100/04) i članka 44. Statuta Grada Šibenika ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/06 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 12 sjednici od 19. prosinca 2006., donosi

#### DETALJNI PLAN  UREĐENJA

#### ŠUBIĆEVAC - JAMNJAK

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja  Šubićevac - Jamnjak  (u daljem tekstu : Detaljni plan ).

Članak 2.

Detaljni plan sadržan je u elaboratu: Grad Šibenik, Detaljni plan Šubićevac - Jamnjak  izrađen od “ARHIKON ”d.o.o. Šibenik, iz kolovoza 2006.g.

Članak 3.

Elaborat iz članka 2. sastoji se iz tekstualnog i grafičkog dijela, sadržanog u jednoj knjizi i to:

Tekstualni dio:

##### I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj,osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukuturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

###### II.Odredbe za provođenje

Grafički dio ( mjerilo 1 : 1000 ):

1. Detaljna namjena površina

2.1. Infrastrukturna mreža – promet

2.2. Infrastrukturna mreža – telekomunikacije

  - Infrastrukturna mreža – elektroenergetika

  - Infrastrukturna mreža – vodovod, odvodnja i otpad

  - Infrastrukturna mreža – plinofikacija

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4.1. Uvjeti gradnje

4.2. Stare i nove čestice

Članak 4.

Odredbe za provođenje Detaljnog plana objaviti će se u “ Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije” kao sastavni dio Detaljnog plana.

Članak 5.

Ovaj Detaljni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “ Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije “

Klasa: 350-03/06-01/6

Urbroj: 2182/01-04/1-06-3

Šibenik, 19. prosinca 2006.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

mr. sc. Ivica Poljičak

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 1

Unutar područja obuhvata Detaljnog plana uređenja Šubićevac – Jamnjak (u daljnjem tekstu: Detaljni plan) određuje se namjena površina kako slijedi:

- A1 i A2, B1 do B11 –  10.245,26 m2

građevne čestice stambene namjene

- C1 – 651,00 m2

zaštitne zelene površine

- C2 – 119,34 m2

trafostanica

- C3 – 2.631,50 m2

kolne prometnice

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 2

Unutar zone obuhvata Detaljnog plana sve su planirane građevine novogradnje – uključujući i kolne površine te pripadajući dio infrastrukturnih mreža.

Članak 3

Planirane prometnice i druge potrebe iziskuju parcelaciju zemljišta i utvrđivanje novih vlasničkih granica.

Članak 4

Izgradnja novih građevina visokogradnje planirana je na svim česticama slovnih oznaka – A i B.

Izgradnja javnih prometnih površine planirana je na svim česticama slovnih oznaka – C3.

Zelene površine (zaštitna funkcija) i parkirališni prostor planirani su na česticama slovne oznake – C1.

Za trafostanicu je predviđena nova parcela unutar zone pod oznakom – C2.

2.1 Veličina i oblik građevnih čestica

Veličina i oblik građevnih čestica zadane su u grafičkom prilogu - list 4.2, i sastavni su dio ovog Detaljnog plana.

2.2 Veličina i površina građevina

Veličina i površina građevina dana je u tablici 1.

Prema odredbama Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika najveća izgrađenost građevne parcele (označene slovnom oznakom S ) iznosi 60 % površine čestice.

Članak 5

U zoni obuhvata Detaljnog plana mogu se graditi građevine  P + 2.

Može se graditi i podrumska etaža koja služi isključivo za potrebe skladišta ili garažiranja vozila.

Na kosom terenu podrumom se smatra najniža etaža kad kota donjeg ruba stropne konstrukcije te etaže nije niža od 60 cm od kote definitivno zaravnatog terena na višem dijelu i ako kota definitivno zaravnatog terena nije niža od 20 cm od kote gornjeg ruba temelja na najnižem dijelu.

Uvjeti građenja utvrđeni su u grafičkom prilogu - list 4.1, te u tablici 1.

2.3. Namjena građevina

Članak 6

Namjena građevina je stambena s nužnim infrastrukturnim sadržajima.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 7

Položaj građevina na građevnoj čestici utvrđen je u grafičkom dijelu - list 4.1. Granice gradbenih dijelova pojedinih čestica ne smiju se prekoračiti.

Udaljenost granice gradbenog dijela čestice od vanjskog ruba pojasa predviđene interne ulice ne može biti manja od 5 m, osim garaža koje zbog strmine terena mogu biti na regulacijskoj liniji.

Međusobna udaljenost granica gradbenog dijela čestice odnosno planiranih građevina ne može biti manja od visine veće građevine.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 8

S obzirom na namjenu planiranih građevina oblikovanje treba slijediti urbani izgled suvremenih zona stambene izgradnje. To ne isključuje tradicijske materijale ali isključuje tradicijske elemente oblikovanja (krovni istaci u obliku luminara, standardni tradicijski krov s kupom kanalicom i sl).

Tradicijske elemente može se koristiti kao elemente funkcije – trijemovi, lođe i sl.

Građevine visokogradnje poželjno je oblikovati u skladu s oblikovnim i tehnološkim dometima vremena.

Nema posebnih ograničenja u izboru tipa i materijala nosive konstrukciju građevine – zidano, betonsko, čelično i sl.

Obrada pročelja u inačicama: žbuka mineralnog porijekla, bojani beton, površinska obrada visoke razine – staklo, lim, kamen i dr.

Za konstrukciju tendi, trijemova i sl. mogu se koristiti drvo, nekorodirajući metal i sl. – sve u kvalitetnoj završnoj obradi.

Krovne površine oblikovati kao: jednostrešne ili višestrešne kose krovove blagog nagiba, odnosno kao ravni krov. Moguća je i kombinacija dva navedena tipa.

2.6. Uređenje građevinskih čestica

Članak 9

Gradnja unutar jedne građevne čestice podrazumijeva uređenje čitave čestice uključujući pripadajuće priključke na infrastrukturne mreže i vanjsko uređenje cijele površine.

Vanjske prostore urediti u skladu s njihovom namjenom, zadovoljavajući, oblikovne, sigurnosne i funkcionalne zahtjeve.

Za sve građevne čestice, u skladu s njihovom namjenom, neophodno je predvidjeti pristupnu ulicu te propisan broj parkirališnih mjesta.

Sve prometne površine unutar čestica završiti asfaltnim slojem ili kombinacijom asfalta i travnate površine ili betonske galanterije i zelenila.

Zelene površine urediti kao visokovrijedno ukrasno zelenilo od autohtonog bilja.

Ogradni zidovi oko parcela mogu se izvesti u visini do 2 m, pod uvjetom:  ukoliko se radi o zidanoj ogradi tada zidani dio može biti do visine 100 cm, a preostali se dio može izvesti kao transparentna žičana ograda ili kao živica.

Ukoliko zemljište zahtjeva parcele se mogu ograditi i potpornim zidovima visine do 3 m. U slučaju potrebe veće visine potporne zidove treba izvesti kaskadno.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne ulične mreže

Članak 10

Priključak zone ostvariti će se spojem na ulicu Put Jamnjaka.

Unutar obuhvata Detaljnog plana planirana je izgradnja jedne nove slijepe ulice s okretištem.

Ulica je dvosmjerna, širine 6.0 m, s obostranim pločnikom širine 150 cm.

Prilikom izvedbe planirane ulice voditi računa o položaju pojedinih instalacija u cesti koji su predviđeni ovim Detaljnim planom.

Za odvodnju oborinskih voda s prometnih površina predviđeni su ulični slivnici s ispuštanjem u teren (upojni bunari). Prije ispuštanja oborinskih voda, na mjestima gdje se za to pokaže potreba, treba predvidjeti separatore ulja.

Broj parkirališnih mjesta ovisiti će o veličini građevine uz koju će se nalaziti (jedno parking mjesto po jednoj stambenoj jedinici).

Sve prometne površine potrebno je opremiti odgovarajućom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

Kolničku konstrukciju prometnica i parkirališta dimenzionirati na prometno opterećenje i dopušteni osovinski pritisak.

Za prometnicu se predviđa najveća brzina kretanja 20 – 40 km/h.

Obrada kolnih površina: kolnik u asfaltu, a parkirališta (asfalt, betonska galanterija ili kombinacije sa zelenilom).

Planirani priključak, kao i novu ulicu unutar zone potrebno je projektirati i izgraditi u skladu s odredbama mjerodavnih Pravilnika i tehničkih normativa.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje telekomunikacijske mreže

Članak 11

Usporedno s izgradnjom planiranih sadržaja graditi će se i TK mreža. Predvidjeti priključno razvodni telefonski ormar za vanjsku montažu slobodno stojeće izvedbe, iz kojeg će se, preko, podzemnih telefonskih kabela i telefonskih izvodnih ormarića priključivati pretplatnici.

Planirana TK mreža spojiti će se na postojeću u sjeverozapadnom dijelu zone.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže

3.4.1. Uvjeti gradnje vodoopskrbne mreže

Članak 12

Za prostor obuhvaćen Detaljnim planom neophodno je izvesti novi vodoopskrbni priključak koji  će biti izveden od duktilnih cijevi Æ 100 mm od kojeg će se dalje granati vodoopskrbna mreža do mjesta priključaka novih građevina.

Planirane cjevovode po mogućnosti polagati u zeleni pojas ili nogostup prometnice i pješačke staze, a sve zbog bržeg i lakšeg priključenja potrošača, te zbog funkcionalnog i racionalnog održavanja i korištenja.

Minimalne dubine cjevovoda moraju iznositi najmanje 1,0 – 1,20 m od uređenog terena.

Kod uzdužnog – usporednog vođenja trase cjevovoda uz druge komunalne instalacije voditi računa o minimalnim razmacima među instalacijama:

najmanje

| TK kabel | 1,00 m |
| --- | --- |
| VN kabel | 1,50 m |
| NN kabel i plinovod | 1,00 m |
| Kanalizacija | 3,00 m |

Članak 13

3.4.2. Uvjeti gradnje mreže za odvodnju

Svaku građevinu potrebno je priključiti na kanalizacijski sustav.

Odvodnja će biti riješena izvedbom dva kolektora promjera Æ 200 mm koji će biti spojeni na postojeći ulični sustav odvodnje promjera Æ 250 mm.

Za odvodnju oborinskih voda s prometnih površina predviđeni su ulični slivnici s ispuštanjem u teren (upojni bunari). Prije ispuštanja oborinskih voda, na mjestima gdje se za to pokaže potreba, treba predvidjeti separatore ulja. Odvod oborinske vode s prometnih površina spojiti će se na kanalizacijsku mrežu kada se izgradi ulična kanalizaciona mreža.

Mreže planiranih priključaka i kanala za otpadnu i oborinsku vodu izvesti prema uzdužnim profilima kanala u javnim površinama. Za čišćenje kanala ostaviti revizijska okna dim. Æ 60 cm sa lijevano-željeznim poklopcima nosivosti 50 - 400 kN. U revizijskim oknima ostaviti lijevano-željezne penjalice za silazak u okna, a dno i zidove izvesti od cementnog morta do crnog sjaja. U dnu okana izvesti kinetu u smjeru tečenja vode.

Projekte kanala i objekata na mreži uskladiti s propisima i standardima za te vrste radova, a posebno se pridržavati uvjeta komunalnog poduzeća koje vrši održavanje.

3.4.3. Uvjeti gradnje elektroopskrbne mreže

Prilikom projektiranja i izgradnje nove TS 10(20)/0,4 kV, kabelskog voda 10(20) kV kao i niskonaponske 0,4 kV mreže iz navedene TS JAMNJAK 2 ili TS STADION 5 treba se pridržavati odredbi i tehničkih standarda utvrđenih mjerodavnim Zakonima i pripadajućim Pravilnicima.

Na dijelu trase gdje se energetski kabeli polažu u zajednički kabelski kanal s drugim energetskim kabelima minimalna vodoravna udaljenost među njima mora iznositi 70 mm.

U slučaju križanja projektiranog 10(20) kV kabela sa drugim energetskim kabelima, minimalni okomiti razmak među njima treba iznositi 200 mm.

U slučaju da se duž trase projektiranih 10(20) kV kabela nalaze tt i vodovodne instalacije treba se kod polaganja projektiranih kabela pridržavati slijedećih uvjeta:

- U slučaju da se projektirani 10(20) kV kabeli približavaju tt kabelima, minimalna vodoravna udaljenost između najbližih energetskih i tt kabela treba iznositi minimalno 0,5 m. Ukoliko se ta udaljenost ne može održati, treba na mjestima približavanja, energetske kabele položiti u željezne cijevi, a tt kabele u "okiten" ili betonske cijevi.

- U slučaju križanja projektiranih 10(20) kV energetskih kabela i tt kabela minimalna okomita udaljenost između najbližih energetskih i tt kabela treba iznositi 0,5 m. Ako se ta udaljenost ne može održati, treba na mjestima križanja, energetske kabele postaviti u željezne cijevi, a tt kabele u "okiten" ili betonske cijevi dužine 2-3 m. I u ovom slučaju minimalna okomita udaljenost između energetskih i tt ne smije biti manja od 0,3 m. Kut križanja između energetskih i tt kabela je u pravilu 90°, ali ne smije biti manji od 45°.

- Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m odnosno 1,5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. Ovaj se razmak može smanjiti do 30 % ukoliko se obje instalacije zaštite posebnom mehaničkom zaštitom.

- Na mjestu križanja, kabel može biti položen iznad ili ispod vodovoda, ovisno o visinskom položaju cijevi. Okomiti razmak između kabela i glavnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5 m, a kod križanja kabela i priključnog cjevovoda razmak treba iznositi najmanje 0,3 m.Ukoliko je u oba slučaja križanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zaštititi od mehaničkog oštećenja, postavljajući ga u zaštitnu cijev, tako da je cijev dulja za 1 m sa svake strane mjesta križanja.

- Minimalni vodoravni razmak pri usporednom polaganju energetskog kabela i kanalizacije iznosi 0,5 m za manje kanalizacijske cijevi ili kućne priključke, odnosno, 1,5 m za magistralni kanalizacijski cjevovod profila jednakog ili većeg od Æ 0,6/0,9 m (razmak između najbližih vanjskih rubova instalacije). Na mjestu križanja kabel može biti položen samo iznad kanalizacijskog cjevovoda i to u zaštitnim cijevima čija je duljina 1,5 m sa svake strane mjesta križanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila min. 0,3 m. U slučaju kada se tjeme kanalizacijskog profila nalazi na dubini od min.0,8m , dodatna mehanička zaštita izvodi se postavljanjem TPE cijevi odgovarajućeg promjera u sloju mršavog betona. Kada je tjeme kanalizacijskog profila na dubini manjoj od 0,8 m dodatna mehanička zaštita kabela izvodi se postavljanjem Fe cijevi odgovarajućeg promjera u sloju mršavog betona.

- Nije dopušteno provlačenje kabela kroz, iznad i uz vodovodne komore, hidrante te kanalizacijska okna ili slivnike  .

3.4.4. Uvjeti gradnje plinoopskrbne mreže

Za prostor obuhvaćen Detaljnim planom predviđeno je izvesti plinoopskrbni priključak koji  će se  granati  do mjesta priključaka novih građevina.

Planirani plinovod će se polagati u nogostup prometnice i pješačke staze, a sve zbog bržeg i lakšeg priključenja potrošača, te zbog funkcionalnog i racionalnog održavanja i korištenja.

Minimalne dubine plinovoda moraju iznositi najmanje 0,70 m od uređenog terena.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 14

Zelene površine moraju se hortikulturno urediti. Sadni materijal mora biti od autohtonih biljnih vrsta.

Ograde se mogu izvesti najviše do visine 2,0 m. Zidani dio ograde najviše do visine 80 cm. Ostatak visine može biti transparentna žičana ograda ili živica..

Članak 15

Izdavanje uporabne dozvole za svaku pojedinačnu građevinu uvjetovat će se potpunim dovršenjem uređenja okoliša u svim pojedinostima uključivo i svih zelenih površina.

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH ILI OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

Članak 16

U zoni obuhvata Detaljnog plana nema posebno vrijednih cjelina i građevina pa u tom dijelu nema ni posebnih uvjeta.

6. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 17

Priprema zemljišta s  izgradnjom novih prometnica i infrastrukturnih mreža može teći usporedno s izgradnjom građevina i uređenjem građevinskih čestica.

Zona se može izgrađivati najviše u dvije faze.

Da bi se stavilo zonu - fazu u funkciju potrebno je rekonstruirati i izgraditi sve planirane prometnice, sve dijelove infrastrukturnih mreža (s jednom TS), vanjsku rasvjetu, oborinsku i fekalnu kanalizaciju te zaštitno zelenilo.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 18

Na području obuhvaćenom planom nema kulturno-povijesnih spomenika pa u tom dijelu nema ni posebnih uvjeta.

Nema potrebe za posebnom zaštitom ni ambijentalnih vrijednosti jer se radi o tipičnom krškom krajoliku prekrivenom makijom i niskim raslinjem. Preporuča se zelene površine unutar građevnih čestica i u drugim dijelovima zone ozeleniti autohtonim biljnim vrstama.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 19

Početak radova na pojedinoj građevnoj čestici znači i obvezu potpunog završetka radova na uređenju čestice.

Članak 20

Projekti građevina moraju obuhvatiti glavne projekte svih vanjskih prostora kao i hortikulturno rješenje okoliša.

Građevine se ne mogu stavljati u funkciju ako nisu izvedene prometnice, pristupni pješački koridori, komunalni priključci i nije uređen okoliš u skladu s odredbama ovog Detaljnog plana.

9. MJERE SPRIJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 21

Unutar zone obuhvata Detaljnog plana ne predviđaju se tehnološki procesi ili drugi izvori zagađenja zraka ili stvaranja buke.

Svaka građevna parcela mora imati privremeno odlagalište komunalnog otpada, koje će imati jednostavan pristup kolima za odvoz otpada. Trajno će se odlaganje izvesti u skladu sa zakonskim propisima i pravilnicima za tu djelatnost.

Na svim kolnim površinama u okvirima građevnih parcela, prometnicama i parkiralištima, prije ispuštanja oborinske vode u okolni teren, tamo gdje se ustanovi potreba zbog zaštite okoliša, izvest će se separatori ulja.

Protupožarna zaštita vanjskih prostora osigurana je mrežom protupožarnih hidranata, a zaštita objekata visokogradnje odrediti će se za svaku građevinu posebno protupožarnim elaboratom prilikom ishođenja građevne dozvole.

Članak 22

U zoni obuhvata Detaljnog plana ne nalaze se građevine za koje ovaj plan predviđa rušenje. Svi su planom predviđeni objekti novogradnja ili rekonstrukcija već postojećih objekata.

TABLICA 1.

| Oznaka čestice | Brutto površina objekta |  |  | Površina čestice |  | Maksimalna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | izgrađenost čestice |  |  |
| A1 | 1.110,50 | m2 |  | 1.899,30 | m2 | 58,5 | % |  |
| A2 | 768,90 | m2 |  | 1.334,20 | m2 | 57,6 | % |  |
| B1 | 229,40 | m2 |  | 841,50 | m2 | 27,3 | % |  |
| B2 | 229,40 | m2 |  | 726,00 | m2 | 31,6 | % |  |
| B3 | 229,40 | m2 |  | 745,00 | m2 | 30,8 | % |  |
| B4 | 229,40 | m2 |  | 680,30 | m2 | 33,7 | % |  |
| B5 | 229,40 | m2 |  | 605,70 | m2 | 37,9 | % |  |
| B6 | 229,40 | m2 |  | 557,40 | m2 | 41,2 | % |  |
| B7 | 229,40 | m2 |  | 604,26 | m2 | 38,0 | % |  |
| B8 | 229,40 | m2 |  | 569,40 | m2 | 40,3 | % |  |
| B9 | 229,40 | m2 |  | 569,40 | m2 | 40,3 | % |  |
| B10 | 229,40 | m2 |  | 569,40 | m2 | 40,3 | % |  |
| B11 | 229,40 | m2 |  | 543,40 | m2 | 42,2 | % |  |
| C1 | zelenilo,parkiranje |  |  | 651,00 | m2 |  |  |  |
| C2 trafostanica | 8,82 | m2 |  | 119,34 | m2 | 7,4 | % |  |
| C3 | prometnica |  |  | 2.631,50 | m2 |  |  |  |