DETALJNI PLAN UREĐENJA

ŠUBIĆEVAC – Jamnjak

NOSITELJ IZRADE: GRAD ŠIBENIK

NARUČITELJ: VIP SISTEMI d.o.o. ZAGREB

IZVRŠITELJ: ARHIKON d.o.o. ŠIBENIK

T.D.: 546/06

Koordinator plana:

mr. sc. Gustav Červar dipl.inž.arh.

Grad Šibenik

Odgovorna osoba:

Ljiljana Čorović dipl.inž.arh.

Ovlašteni arhitekt

Stručni tim:

Ljiljana Čorović d.i.a. ovlašteni arhitekt

Damir Čogelja d.i.g. ovlašteni inženjer građevinarstva

Vlado Vukelja d.i.g. ovlašteni inženjer građevinarstva

Šibenik, kolovoz 2006.

SADRŽAJ DETALJNOG PLANA UREĐENJA:

ISPRAVE:

SUGLASNOSTI:

I. Obrazloženje:

1.POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu DPU-a

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.2.1. Prometna opremljenost

1.1.2.2. Vodoopskrba

1.1.2.3. Odvodnja

1.1.2.4. Elektroopskrba

1.1.2.5. Telekomunikacije

1.1.2.6. Plinoopskrba

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Promet

2.3.2. Vodoopskrba

2.3.3. Odvodnja

2.3.4. Elektroopskrba

2.3.5. Vanjska rasvjeta

2.3.6. Plinoopskrba

2.3.7. Telekomunikacije

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća

izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgr. površina građ., visina

i broj etaža)

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta (prometnom, uličnom, komunalnom i

telekomunikacijskom) infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukture

mreže i vodova

3.4.1. Uvjeti gradnje vodoopskrbne mreže

3.4.2. Uvjeti gradnje mreže za odvodnju

3.4.3. Uvjeti gradnje elektroopskrbne mreže

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih ili osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih

vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

III. Grafički dio (mjerilo 1:500)

1. Detaljna namjena površina

2.1. Infrastrukturna mreža – promet

2.2. Infrastrukturna mreža - telekomunikacije

2.3. Infrastrukturna mreža - elektroenergetika

2.4. Infrastrukturna mreža – vodovod, odvodnja i otpad

3.  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4.1. Uvjeti gradnje

4.2. Uvjeti gradnje –stare i nove čestice

1. POLAZIŠTA

  - ZNAČAJ, OSJETLJIVOST I POSEBNOST PODRUČJA OBUHVATA DPU-a

    - OBILJEŽJA IZGRAĐENE STRUKTURE I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja (dalje: Plan) predstavlja zona idividualne stambene izgradnje na Šubićevcu u Šibeniku.

U obuhvaćenoj zoni nema zatečene postojeće izgradnje, tako da nema elemenata izgrađene strukture koje bi trebalo sačuvati ili ukomponirati u buduće rješenje.

Jedina bitna činjenica zatečenog blizina je ulice Put Jamnjaka. U obuhvatu zone nema izrazitih ambijentalnih vrijednosti koje bi trebalo sačuvati s obzirom da se radi o površini koja je većinom prekrivena makijom. Međutim, jedno od važnih prirodnih obilježja zone izraziti je nagib terena koji diktira položaj i način gradnje planiranih sadržaja. Konfiguracija terena je takva da je u padu od sjeveroistoka ( 126 m n.m. ) prema sjeveroistoku ( 106 m n.m ).

    - PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA OPREMLJENOST

      - Prometna opremljenost

Zona obuhvata Plana sa zapadne je strane u dodiru s ulicom Put Jamnjaka. Unutar zone treba planirati slijepu ulicu s okretištem koja će povezivati nove građevinske čestice s javnom površinom.

1.1.2.2. Vodoopskrba

Unutar granice obuhvata Plana nema vodoopskrbnih instalacija.

Uvjete, način grananja i priključenja zone na vodoopskrbnu mrežu propisati će za to nadležna tvrtka  "Vodovod i odvodnja" d.o.o., Šibenik.

1.1.2.3. Odvodnja

Na prostoru Plana nije izgrađena kanalizacijska mreža kojom bi se prikupile i odvele otpadne vode.

Odvodnja fekalnih otpadnih vode rješava se izgradnjom kanalizacijskog kolektora sa spojem na postojeću kanalizacijsku mrežu.

Oborinske vode s krovova objekata, prometnica i zelenih površina ispuštaju se u kanalizacijsku mrežu.

1.1.2.4. Elektroopskrba

Unutar granica obuhvata ovog plana nema nikakve elektroenergetske infrastrukture.

Najbliže instalacije  10(20) kV  su na zapadnoj strani ulice Bana Ivana Mažuranića. Na istoj, zapadnoj strani, je i postojeća TS 10(20)/0,42 kV STADION 5. Uključena je u 10 kV mrežu ( opskrbno područje TS 30/10 kV ŠIBENIK 1 ) kabelom XHP 48-A 3x1x185/25 mm2; 10(20) kV iz TS 10(20)/0,42 kV JAMNJAK. Dodatno, u TS STADION 5 je ostvaren spoj kabela 10(20) kV ( tip EpHP 81-A 3x120 mm2; 10 kV ); iz TS 30/10 kV ŠIBENIK 1  i kabela 10(20) kV istog tipa prema TS 10(20)/0,42 kV METERIZE 1.

1.1.2.5. Telekomunikacije

Na planom predviđenom području ne postoji telekomunikacijska mreža, ali u neposrednoj blizini, sa zapadne strane, proteže se postojeća TK mreža te se ostvaruje mogućnost priključka na navedene.

1.1.2.6. Plinoopskrba

U granicama zone obuhvata Plana nema plinoopskrbnih instalacija.

Uvjete, način grananja i priključenja zone na plinoopskrbnu mrežu propisati će za to nadležna tijela .

1.1.3. OBVEZE IZ PLANOVA ŠIREG PODRUČJA

Za grad Šibenik na snazi je Generalni urbanistički plan Grada Šibenika ( Sl. Vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik br. 14/88 i Sl. Vjesnik Šibensko-kninske županije br. 8/99,  1/01, 05/02, 05/06) koji je predvidio izradu detaljnih planova uređenja za neizgrađene zone u što spada i ova zona. U Generalnom urbanističkom planu grada Šibenika područje obuhvata označeno je kao zona II/1.1. namjene stanovanja.

Zbog potrebe za stambenom izgradnjom, te zanimanja investitora za ulaganja, donešena je odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Šubićevac - Jamnjak.

1.1.4. OCJENA MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA UREĐENJA PROSTORA

Prostor u obuhvatu Plana od značaja je za razvoj stambenog dijela naselja Šubićevac.

Ograničenja uređenja prostora javljaju se iz već navedenog velikog nagiba terena. To će uvjetovati: pristup, parkirališta, zelene površine, prijedlog parcelacije dr.

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA

Program gradnje na području obuhvaćenom Planom prostorno je definiran namjenom površina i konfiguracijom terena.

Koncepcija prostornog razvitka i uređenje prostora temeljena je na slijedećim postavkama:

- stvaranje urbanog identiteta zone

- zaštita i očuvanje okoliša

Ovim Planom predviđa se izgradnja građevina niske stambene izgradnje i prateće insfrastrukture.

2.2. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Površina obuhvaćena ovim planom iznosi 13.647,10 m 2

Površine unutar obuhvata plana na nivou ukupnog definiranja površina su:

- A1 i A2, B1 do B11 –  10.245,26 m2

- građevne čestice stambene namjene

- C1 – 651,00 m2

- zaštitne zelene površine

- C2 – 119,34 m2

trafostanica

- C3 – 2.631,50 m2

- kolne prometnice

2.3. PROMETNA, ULIČNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.3.1. PROMET

Priključak ove stambene zone na postojeću prometnu mrežu ostvarit će se spojem nove ulice u zoni plana sa postojećom ulicom Put Jamnjaka.

U planom obuhvaćenoj zoni predviđa se izgradnja nove ulice.

Ulica je dvosmjerna širine 6.5 m s obostranim pločnikom širine 1.5 m.

Prilikom izvedbe nove ulice potrebno je voditi računa o položaju pojedinih vodova u cesti predviđenih ovim Planom.

Za odvodnju oborinskih voda s prometnih površina predviđeni su ulični slivnici s ispuštanjem u kanalizaciju. Prije ispuštanja oborinskih voda treba predvidjeti separatore ulja.

Broj parkirališnih mjesta ovisiti će o veličini građevine uz koju će se nalaziti.

Sve prometne površine potrebno je opremiti odgovarajućom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

Kolničku konstrukciju prometnica i parkirališta potrebno je dimenzionirati na prometno opterećenje i dopušteni osovinski pritisak.

Za prometnice se predviđa najveća brzina kretanja 20 – 40 km/h.

Obrada kolnih površina: kolnik u asfaltu, a parkirališta u skladu s vanjskim uređenjem parcele ( asfalt, betonske kocke ili kombinacije ).

2.3.2. VODOOPSKRBA

Vodoopskrba će se ostvariti priključkom na postojeći cjevovod Ø125mm na djelu ulice Put Jamnjaka koji koristi vodospremu METERIZE III smještenu na koti 141/136mnm. To zadovoljava zakonske normative u pogledu vodoopskrbe objekata (1bar), te protupožarne zaštite (za istovremeni rad 2 hidranta 2,5bara). Naime, najviši objekt unutar ovog Plana bit će smješten na koti 125m n.m.

Cjevovod će biti smješten dijelom u trupu pristupnog puta, te u nogostupu između dva reda objekata.

Svaki će objekt imati i priključno vodomjerno okno sa onoliko vodomjera koliko bude stanova u pojedinom objektu .

Za vodoopskrbu će se koristiti nodularne lijevano-željezne cijevi (ductile) Ø100mm.

Za prostor obuhvaćen Planom neophodno je izvesti novi vodoopskrbni priključak od kojeg će se dalje granati mreža do mjesta priključaka.

2.3.3. ODVODNJA

Unutar granica obuhvata Plana nije izgrađena kanalizacijska mreža kojom bi se prikupile i odvele otpadne vode iz građevina, U duljini cca 100m od prvog planiranog objekta potrebno je produljiti kanalizacijski kolektor Ø 20cm izgrađen od azbest-cementnih cijevi.

Odvodnja oborinskih voda riješit će se prikupljanjem u slivnike te odvodnjom do kanalizacijskih okana i PEHD cijevima dalje do postojećeg kanalizacijskog kolektora.

Kako su stambeni objekti zamišljeni kao kaskadne građevine odvodnju donjih objekata nije moguće riješiti istim kanalizacijskim kolektorom smještenim u javnom putu, već je za te objekte potrebno izgraditi još jedan sustav u duljini od oko 220m cijevima PEHD Ø200mm, u dnu parcele ispod samih objekata, te se planira izvedba 2 nova kolektora sa potrebnim priključcima.

Odvod oborinske vode s prometnih površina spojiti će se na kanalizacijsku mrežu po izgradnji iste, a do tad će se upuštati u upojne bunare.

Za čišćenje kanala ostaviti revizijska okna dim.  60 cm sa lijevano – željeznim poklopcima nosivosti 50 – 400 kN. U revizijskim oknima ostaviti lijevano – željezne penjalice za silazak u okna.

Projekte kanala i objekata na mreži uskladiti s propisima i standardima za te vrste radova, a posebno se pridržavati uvjeta komunalnog poduzeća koje vrši održavanje.

2.3.4. ELEKTROOPSKRBA

# Procjena potrošnje

Ovim planom je predviđena izgradnja ukupno 16 urbanih vila sa po 6 stambenih jedinica veličine 75 – 100 m2.

Sa istočne strane ulice predviđeno je 5 objekata, a preostalih 11 sa zapadne strane.

Obzirom na planiranu plinoopskrbu, procjenjuje se da će potreba za električnom energijom od 6,9 kW po stambenoj jedinici biti dostatna.

Svaka će stambena jedinica imati jednofazni priključak sa ograničavalom strujnog opterećenje ( limitatorom ) nazivne struje 30 A.

Za ukupno 96 stambenih jedinica ukupno vršno opterećenje ( na razini transformatorske stanice) , uz faktor istodobnosti fi = 0,3 procjenjuje se na 198,7 kW, odnosno 209 kVA.

## TS 10(20)/04 kV

S obzirom na ukupno novo opterećenje od cca 200 kW opskrba planiranih stambenih objekata realizirati će se iz nove TS 10(20)/0,42 kV JAMNJAK 2.

Kompaktna betonska transformatorska stanica tipa KTS 12(24)-630 namjenjena je prvenstveno za potrebe distribucije i industrije. Sastoji se od jedne prostorije s dijelom za energetski transformator i dijelom za elektroenergetsku opremu srednjeg i niskog napona s posebnim ulaznim vratima.

Tlocrtna je veličina građevine 416 x 212 cm, a visina 405 cm od čega se 90 cm (temeljna armirano-betonska kada) ukapana u tlo. Temelj trafostanice izveden je kao kompaktna armirano-betonska kada od vodonepropusnog betona MB-30. Kućica transformatorske stanice izgrađena je od visoko vrijednog vodonepropusnog betona marke MB-30. Vrata i žaluzine su od eloksiranog aluminija. S unutarnje strane objekta je glatki obojani beton, a fasada je prani kulir. Krov je vodonepropusni beton u nagibu pokriven vučenim glinenim crijepom tipa kanalica. Oko transformatorske stanice predviđeno je popločenje betonskim pločama položenim u pijesak na drenažnom šljunku sa rešetkama zalivenim bitumenom ili cementnim mortom. Širina popločenja 40 cm, a pred vratima 80 cm.

Ova transformatorska stanica namijenjena je za transformaciju i razdiobu električne energije i primjenjuje se u distributivnim mrežama kao prolazna ili čvorna stanica, za kabelski priključak sa SN i NN strane.

Postrojenje 10(20) kV planirano je kao kompaktno, izolirano plinom SF6 u izvedbi tri vodna i jedno trafo polje (3V + T). U jedno vodno polje će se priključiti kabel iz TS JAMNJAK, u drugo kabel prema TS STADION 5, dok će treće vodno polje biti rezervno.

NN razvodni blok je od dekapiranog lima sa deset trofaznih NN izlaza realiziranih osiguračkim rastavnim prugama, te kratkospojnikom u dovodu.

Trafostanica ovog tipa predviđena je za ugradnju transformatora do 1000 kVA. U prvoj fazi gradnje opskrba planiranih stambenih objekata sjevernog dijela stambenog naselja realizirati će se iz TS STADION 5.

# Kabelski vodovi 10(20) kV

Planirana TS 10(20)/0,42 kV JAMNJAK 2 uključiti će se u mrežu 10 kV kabelima tipa XHE 49-A 3x1x185 mm; 20 kV.

U istom kabelskom kanalu duljine trase 280 m će se položiti dva nova kabelska voda navedenog tipa. U neposrednoj blizini postojeće TS STADION 5 će se prekinuti kabel 10(20) kV iz TS JAMNJAK i kabelskim spojnicma spojiti na novi kabel do TS JAMNJAK 2. Drugi kabelski vod, iz TS JAMNJAK 2 će se priključiti u TS STADION 5.

# Niskonaponska mreža

Niskonaponska mreža izvoditi će se podzemnim kabelima tipa  PP00-A 4 x 150 mm;  1 kV.

Trase kabela niskog napona naznačene  su na grafičkom prilogu.

Za objekte sa istočne strane prometnice planirana su dva niskonaponska izlaza iz nove TS, dok su za preostale objekte na zapadnoj strani planirana dodatna tri niskonaponska izlaza.

Na fasadi svakog objekta planirat će se priključni kabelski ormarić dimenzioniran za prolaz kabela PP00-A 4x150 mm2. Priključak ormara sa brojilima električne energije spojiti će se kabelom PP00-A 4x50 mm.

2.3.5. VANJSKA RASVJETA

Trasa kabela javne rasvjete je naznačena na grafičkom prilogu sa planiranim elektroenergetskim instalacijama i predviđena je duž pojasa između kolnika i parkirališnih mjesta sa zapadne strane nove ulice.

Mogu se planirati stupovi javne rasvjete visine 9 metara, međusobno udaljeni 25 m, sa po dvije svjetiljke; jedna za osvjetljenje kolnika i druga za osvjetljenje površine predviđene za parkiralište.

Za napajanje i kontrolu potrošnje električne energije za javnu rasvjetu, uz novu transformatorsku stanicu postaviti će se kabelski razdjelni ormarić javne rasvjete.

2.3.6.  PLINOOPSKRBA

Predviđen je razvod glavnog plinovoda duž prometnice. Plinovod će se voditi u širini pločnika u minimalnoj dubini od 70 cm. Za svaku stambenu jedinicu u stambenom  objektu predviđena je ugradnja plinomjera.

2.3.7. TELEKOMUNIKACIJE

Usporedno s izgradnjom planiranih sadržaja graditi će se i TK mreža.

Priključak planirane TK mreže izvesti će se u sjeverozapadnom dijelu zone – kuda prolazi postojeći TK vod.

2.4. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA I GRAĐEVINA

2.4.1. UVJETI I NAČINI GRADNJE

Obzirom na namjenu predviđenih građevina, elementi oblikovanja biti će u skladu s urbanim izgledom suvremenih stambenih zona, što ne isključuje tradicijske materijale.

2.4.1.1. Vanjske površine

Na svim građevinskim parcelama obzirom na njihovu namjenu neophodno je predvidjeti kolnu/pristupnu cestu, te parkirališta u otvorenom te zatvorenom prostoru.

Sve kolne i pješačke površine završno se obrađuju asfaltom. Parkirališta se mogu izvesti i kombinirano: asfalt + travnata površina ili kombinirano: betonska galanterija + travnata površina.

Pri uređenju parcela nakon izgradnje građevina i kolnih površina treba izvršiti ozelenjivanje i to pretežito autohtonim biljkama, grmovima i stablašicama.

Ogradni zidovi oko parcela mogu se izvesti u visini do 2 m, pod uvjetom, da,  ukoliko se radi o zidanoj ogradi, tada zidani dio može biti visine do 100 cm, a preostali dio se može izvesti kao transparentna žičana ograda ili kao živica.

Ukoliko teren zahtjeva parcele se mogu ograditi i potpornim zidovima visine do 3 m. U slučaju potrebne veće visine potporne zidove treba izvesti kaskadno.

2.4.1.2. Visokogradnja

Programski sadržaji plana realizirati će se u novim objektima visine: podrum + P + 2. Podrumska etaža služiti će isključivo za potrebe garažiranja vozila i kao spremišta stanova.

U oblikovanju građevina kao uporište poželjno je koristiti arhitektonske oblike iz suvremenog urbanog načina gradnje i izgleda stambenih zona. Za gradnju nema posebnih ograničenja u izboru nosivih konstrukcija.

Za obradu pročelja preporučuje se koristiti i kombinirati:

- žbuka mineralnog porijekla

- bojani beton

- materijali visoke tehnološke obrade

Tradicijske elemente može se koristiti kao elemente funkcije - trijemovi, loggie, i sl. ).

Za konstrukciju tendi i trijemova mogu se upotrijebiti drveni nosači kao i nosači od nekorodirajućeg materijala, svi upotrijebljeni moraju imati kvalitetnu završnu obradu.

Krovne površine mogu se oblikovati kao:

- jednostrešni ili višestrešni kosi krovovi blagog nagiba

- ravni krovovi

2.4.2. ZAŠTITA POVIJESNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I

AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

U granicama Plana nema kulturno-povijesnih spomenika tako da se raspoloživi prostor može tretirati isključivo prema zahtjevima namjene bez posebnih mjera zaštite objekata kulturne baštine.

Nema potrebe ni za posebnom zaštitom ambijentalnih vrijednosti jer se radi o tipičnom dalmatinskom krajoliku prekrivenom makijom i niskim raslinjem, te u nižem dijelu zone stablašicama. Preporuča se zelene površine unutar građevnih parcela i u drugim dijelovima zone ozeleniti autohtonim biljnim vrstama.

2.5. SPRIJEČAVANJE NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Unutar zone obuhvata ne predviđaju se tehnološki procesi ili drugi izvori zagađenja zraka ili stvaranje buke.

Svaka građevna parcela mora imati predviđeno privremeno odlagalište otpadnog materijala, tekućina i krutog otpada, koje će imati jednostavan pristup vozilu za odvoz otpada. Trajno će se odlaganje izvesti u skladu sa zakonskim propisima i pravilnicima za tu djelatnost.

Na kolnim površinama, prometnicama i parkiralištima prije ispuštanja oborinske vode u okolno zemljište, izvesti će se separatori ulja.

Protupožarna zaštita vanjskih prostora izvesti će se mrežom protupožarnih hidranata, a zaštita objekata visokogradnje odrediti će se za svaki objekt posebno protupožarnim elaboratom pri ishođenju građevinske dozvole.

2. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 1

Unutar područja obuhvata Detaljnog plana uređenja Šubićevac – Jamnjak (u daljnjem tekstu: Detaljni plan) određuje se namjena površina kako slijedi:

- A1 i A2, B1 do B11 –  10.245,26 m2

građevne čestice stambene namjene

- C1 – 651,00 m2

zaštitne zelene površine

- C2 – 119,34 m2

trafostanica

- C3 – 2.631,50 m2

kolne prometnice

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 2

Unutar zone obuhvata Detaljnog plana sve su planirane građevine novogradnje – uključujući i kolne površine te pripadajući dio infrastrukturnih mreža.

Članak 3

Planirane prometnice i druge potrebe iziskuju parcelaciju zemljišta i utvrđivanje novih vlasničkih granica.

Članak 4

Izgradnja novih građevina visokogradnje planirana je na svim česticama slovnih oznaka – A i B.

Izgradnja javnih prometnih površine planirana je na svim česticama slovnih oznaka – C3.

Zelene površine (zaštitna funkcija) i parkirališni prostor planirani su na česticama slovne oznake – C1.

Za trafostanicu je predviđena nova parcela unutar zone pod oznakom – C2.

2.1 Veličina i oblik građevnih čestica

Veličina i oblik građevnih čestica zadane su u grafičkom prilogu - list 4.2, i sastavni su dio ovog Detaljnog plana.

2.2 Veličina i površina građevina

Veličina i površina građevina dana je u tablici 1.

Prema odredbama Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika najveća izgrađenost građevne parcele (označene slovnom oznakom S ) iznosi 60 % površine čestice.

Članak 5

U zoni obuhvata Detaljnog plana mogu se graditi građevine  P + 2.

Može se graditi i podrumska etaža koja služi isključivo za potrebe skladišta ili garažiranja vozila.

Na kosom terenu podrumom se smatra najniža etaža kad kota donjeg ruba stropne konstrukcije te etaže nije niža od 60 cm od kote definitivno zaravnatog terena na višem dijelu i ako kota definitivno zaravnatog terena nije niža od 20 cm od kote gornjeg ruba temelja na najnižem dijelu.

Uvjeti građenja utvrđeni su u grafičkom prilogu - list 4.1, te u tablici 1.

2.3. Namjena građevina

Članak 6

Namjena građevina je stambena s nužnim infrastrukturnim sadržajima.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 7

Položaj građevina na građevnoj čestici utvrđen je u grafičkom dijelu - list 4.1. Granice gradbenih dijelova pojedinih čestica ne smiju se prekoračiti.

Udaljenost granice gradbenog dijela čestice od vanjskog ruba pojasa predviđene interne ulice ne može biti manja od 5 m, osim garaža koje zbog strmine terena mogu biti na regulacijskoj liniji.

Međusobna udaljenost granica gradbenog dijela čestice odnosno planiranih građevina ne može biti manja od visine veće građevine.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 8

S obzirom na namjenu planiranih građevina oblikovanje treba slijediti urbani izgled suvremenih zona stambene izgradnje. To ne isključuje tradicijske materijale ali isključuje tradicijske elemente oblikovanja (krovni istaci u obliku luminara, standardni tradicijski krov s kupom kanalicom i sl).

Tradicijske elemente može se koristiti kao elemente funkcije – trijemovi, lođe i sl.

Građevine visokogradnje poželjno je oblikovati u skladu s oblikovnim i tehnološkim dometima vremena.

Nema posebnih ograničenja u izboru tipa i materijala nosive konstrukciju građevine – zidano, betonsko, čelično i sl.

Obrada pročelja u inačicama: žbuka mineralnog porijekla, bojani beton, površinska obrada visoke razine – staklo, lim, kamen i dr.

Za konstrukciju tendi, trijemova i sl. mogu se koristiti drvo, nekorodirajući metal i sl. – sve u kvalitetnoj završnoj obradi.

Krovne površine oblikovati kao: jednostrešne ili višestrešne kose krovove blagog nagiba, odnosno kao ravni krov. Moguća je i kombinacija dva navedena tipa.

2.6. Uređenje građevinskih čestica

Članak 9

Gradnja unutar jedne građevne čestice podrazumijeva uređenje čitave čestice uključujući pripadajuće priključke na infrastrukturne mreže i vanjsko uređenje cijele površine.

Vanjske prostore urediti u skladu s njihovom namjenom, zadovoljavajući, oblikovne, sigurnosne i funkcionalne zahtjeve.

Za sve građevne čestice, u skladu s njihovom namjenom, neophodno je predvidjeti pristupnu ulicu te propisan broj parkirališnih mjesta.

Sve prometne površine unutar čestica završiti asfaltnim slojem ili kombinacijom asfalta i travnate površine ili betonske galanterije i zelenila.

Zelene površine urediti kao visokovrijedno ukrasno zelenilo od autohtonog bilja.

Ogradni zidovi oko parcela mogu se izvesti u visini do 2 m, pod uvjetom:  ukoliko se radi o zidanoj ogradi tada zidani dio može biti do visine 100 cm, a preostali se dio može izvesti kao transparentna žičana ograda ili kao živica.

Ukoliko zemljište zahtjeva parcele se mogu ograditi i potpornim zidovima visine do 3 m. U slučaju potrebe veće visine potporne zidove treba izvesti kaskadno.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne ulične mreže

Članak 10

Priključak zone ostvariti će se spojem na ulicu Put Jamnjaka.

Unutar obuhvata Detaljnog plana planirana je izgradnja jedne nove slijepe ulice s okretištem.

Ulica je dvosmjerna, širine 6.0 m, s obostranim pločnikom širine 150 cm.

Prilikom izvedbe planirane ulice voditi računa o položaju pojedinih instalacija u cesti koji su predviđeni ovim Detaljnim planom.

Za odvodnju oborinskih voda s prometnih površina predviđeni su ulični slivnici s ispuštanjem u teren (upojni bunari). Prije ispuštanja oborinskih voda, na mjestima gdje se za to pokaže potreba, treba predvidjeti separatore ulja.

Broj parkirališnih mjesta ovisiti će o veličini građevine uz koju će se nalaziti (jedno parking mjesto po jednoj stambenoj jedinici).

Sve prometne površine potrebno je opremiti odgovarajućom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

Kolničku konstrukciju prometnica i parkirališta dimenzionirati na prometno opterećenje i dopušteni osovinski pritisak.

Za prometnicu se predviđa najveća brzina kretanja 20 – 40 km/h.

Obrada kolnih površina: kolnik u asfaltu, a parkirališta (asfalt, betonska galanterija ili kombinacije sa zelenilom).

Planirani priključak, kao i novu ulicu unutar zone potrebno je projektirati i izgraditi u skladu s odredbama mjerodavnih Pravilnika i tehničkih normativa.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje telekomunikacijske mreže

Članak 11

Usporedno s izgradnjom planiranih sadržaja graditi će se i TK mreža. Predvidjeti priključno razvodni telefonski ormar za vanjsku montažu slobodno stojeće izvedbe, iz kojeg će se, preko, podzemnih telefonskih kabela i telefonskih izvodnih ormarića priključivati pretplatnici.

Planirana TK mreža spojiti će se na postojeću u sjeverozapadnom dijelu zone.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže

3.4.1. Uvjeti gradnje vodoopskrbne mreže

Članak 12

Za prostor obuhvaćen Detaljnim planom neophodno je izvesti novi vodoopskrbni priključak koji  će biti izveden od duktilnih cijevi Æ 100 mm od kojeg će se dalje granati vodoopskrbna mreža do mjesta priključaka novih građevina.

Planirane cjevovode po mogućnosti polagati u zeleni pojas ili nogostup prometnice i pješačke staze, a sve zbog bržeg i lakšeg priključenja potrošača, te zbog funkcionalnog i racionalnog održavanja i korištenja.

Minimalne dubine cjevovoda moraju iznositi najmanje 1,0 – 1,20 m od uređenog terena.

Kod uzdužnog – usporednog vođenja trase cjevovoda uz druge komunalne instalacije voditi računa o minimalnim razmacima među instalacijama:

najmanje

| TK kabel | 1,00 m |
| --- | --- |
| VN kabel | 1,50 m |
| NN kabel i plinovod | 1,00 m |
| Kanalizacija | 3,00 m |

Članak 13

3.4.2. Uvjeti gradnje mreže za odvodnju

Svaku građevinu potrebno je priključiti na kanalizacijski sustav.

Odvodnja će biti riješena izvedbom dva kolektora promjera Æ 200 mm koji će biti spojeni na postojeći ulični sustav odvodnje promjera Æ 250 mm.

Za odvodnju oborinskih voda s prometnih površina predviđeni su ulični slivnici s ispuštanjem u teren (upojni bunari). Prije ispuštanja oborinskih voda, na mjestima gdje se za to pokaže potreba, treba predvidjeti separatore ulja. Odvod oborinske vode s prometnih površina spojiti će se na kanalizacijsku mrežu kada se izgradi ulična kanalizaciona mreža.

Mreže planiranih priključaka i kanala za otpadnu i oborinsku vodu izvesti prema uzdužnim profilima kanala u javnim površinama. Za čišćenje kanala ostaviti revizijska okna dim. Æ 60 cm sa lijevano-željeznim poklopcima nosivosti 50 - 400 kN. U revizijskim oknima ostaviti lijevano-željezne penjalice za silazak u okna, a dno i zidove izvesti od cementnog morta do crnog sjaja. U dnu okana izvesti kinetu u smjeru tečenja vode.

Projekte kanala i objekata na mreži uskladiti s propisima i standardima za te vrste radova, a posebno se pridržavati uvjeta komunalnog poduzeća koje vrši održavanje.

3.4.3. Uvjeti gradnje elektroopskrbne mreže

Prilikom projektiranja i izgradnje nove TS 10(20)/0,4 kV, kabelskog voda 10(20) kV kao i niskonaponske 0,4 kV mreže iz navedene TS JAMNJAK 2 ili TS STADION 5 treba se pridržavati odredbi i tehničkih standarda utvrđenih mjerodavnim Zakonima i pripadajućim Pravilnicima.

Na dijelu trase gdje se energetski kabeli polažu u zajednički kabelski kanal s drugim energetskim kabelima minimalna vodoravna udaljenost među njima mora iznositi 70 mm.

U slučaju križanja projektiranog 10(20) kV kabela sa drugim energetskim kabelima, minimalni okomiti razmak među njima treba iznositi 200 mm.

U slučaju da se duž trase projektiranih 10(20) kV kabela nalaze tt i vodovodne instalacije treba se kod polaganja projektiranih kabela pridržavati slijedećih uvjeta:

- U slučaju da se projektirani 10(20) kV kabeli približavaju tt kabelima, minimalna vodoravna udaljenost između najbližih energetskih i tt kabela treba iznositi minimalno 0,5 m. Ukoliko se ta udaljenost ne može održati, treba na mjestima približavanja, energetske kabele položiti u željezne cijevi, a tt kabele u "okiten" ili betonske cijevi.

- U slučaju križanja projektiranih 10(20) kV energetskih kabela i tt kabela minimalna okomita udaljenost između najbližih energetskih i tt kabela treba iznositi 0,5 m. Ako se ta udaljenost ne može održati, treba na mjestima križanja, energetske kabele postaviti u željezne cijevi, a tt kabele u "okiten" ili betonske cijevi dužine 2-3 m. I u ovom slučaju minimalna okomita udaljenost između energetskih i tt ne smije biti manja od 0,3 m. Kut križanja između energetskih i tt kabela je u pravilu 90°, ali ne smije biti manji od 45°.

- Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m odnosno 1,5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. Ovaj se razmak može smanjiti do 30 % ukoliko se obje instalacije zaštite posebnom mehaničkom zaštitom.

- Na mjestu križanja, kabel može biti položen iznad ili ispod vodovoda, ovisno o visinskom položaju cijevi. Okomiti razmak između kabela i glavnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5 m, a kod križanja kabela i priključnog cjevovoda razmak treba iznositi najmanje 0,3 m.Ukoliko je u oba slučaja križanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zaštititi od mehaničkog oštećenja, postavljajući ga u zaštitnu cijev, tako da je cijev dulja za 1 m sa svake strane mjesta križanja.

- Minimalni vodoravni razmak pri usporednom polaganju energetskog kabela i kanalizacije iznosi 0,5 m za manje kanalizacijske cijevi ili kućne priključke, odnosno, 1,5 m za magistralni kanalizacijski cjevovod profila jednakog ili većeg od Æ 0,6/0,9 m (razmak između najbližih vanjskih rubova instalacije). Na mjestu križanja kabel može biti položen samo iznad kanalizacijskog cjevovoda i to u zaštitnim cijevima čija je duljina 1,5 m sa svake strane mjesta križanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila min. 0,3 m. U slučaju kada se tjeme kanalizacijskog profila nalazi na dubini od min.0,8m , dodatna mehanička zaštita izvodi se postavljanjem TPE cijevi odgovarajućeg promjera u sloju mršavog betona. Kada je tjeme kanalizacijskog profila na dubini manjoj od 0,8 m dodatna mehanička zaštita kabela izvodi se postavljanjem Fe cijevi odgovarajućeg promjera u sloju mršavog betona.

- Nije dopušteno provlačenje kabela kroz, iznad i uz vodovodne komore, hidrante te kanalizacijska okna ili slivnike  .

3.4.4. Uvjeti gradnje plinoopskrbne mreže

Za prostor obuhvaćen Detaljnim planom predviđeno je izvesti plinoopskrbni priključak koji  će se  granati  do mjesta priključaka novih građevina.

Planirani plinovod će se polagati u nogostup prometnice i pješačke staze, a sve zbog bržeg i lakšeg priključenja potrošača, te zbog funkcionalnog i racionalnog održavanja i korištenja.

Minimalne dubine plinovoda moraju iznositi najmanje 0,70 m od uređenog terena.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 14

Zelene površine moraju se hortikulturno urediti. Sadni materijal mora biti od autohtonih biljnih vrsta.

Ograde se mogu izvesti najviše do visine 2,0 m. Zidani dio ograde najviše do visine 80 cm. Ostatak visine može biti transparentna žičana ograda ili živica..

Članak 15

Izdavanje uporabne dozvole za svaku pojedinačnu građevinu uvjetovat će se potpunim dovršenjem uređenja okoliša u svim pojedinostima uključivo i svih zelenih površina.

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH ILI OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

Članak 16

U zoni obuhvata Detaljnog plana nema posebno vrijednih cjelina i građevina pa u tom dijelu nema ni posebnih uvjeta.

6. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 17

Priprema zemljišta s  izgradnjom novih prometnica i infrastrukturnih mreža može teći usporedno s izgradnjom građevina i uređenjem građevinskih čestica.

Zona se može izgrađivati najviše u dvije faze.

Da bi se stavilo zonu - fazu u funkciju potrebno je rekonstruirati i izgraditi sve planirane prometnice, sve dijelove infrastrukturnih mreža (s jednom TS), vanjsku rasvjetu, oborinsku i fekalnu kanalizaciju te zaštitno zelenilo.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 18

Na području obuhvaćenom planom nema kulturno-povijesnih spomenika pa u tom dijelu nema ni posebnih uvjeta.

Nema potrebe za posebnom zaštitom ni ambijentalnih vrijednosti jer se radi o tipičnom krškom krajoliku prekrivenom makijom i niskim raslinjem. Preporuča se zelene površine unutar građevnih čestica i u drugim dijelovima zone ozeleniti autohtonim biljnim vrstama.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 19

Početak radova na pojedinoj građevnoj čestici znači i obvezu potpunog završetka radova na uređenju čestice.

Članak 20

Projekti građevina moraju obuhvatiti glavne projekte svih vanjskih prostora kao i hortikulturno rješenje okoliša.

Građevine se ne mogu stavljati u funkciju ako nisu izvedene prometnice, pristupni pješački koridori, komunalni priključci i nije uređen okoliš u skladu s odredbama ovog Detaljnog plana.

9. MJERE SPRIJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 21

Unutar zone obuhvata Detaljnog plana ne predviđaju se tehnološki procesi ili drugi izvori zagađenja zraka ili stvaranja buke.

Svaka građevna parcela mora imati privremeno odlagalište komunalnog otpada, koje će imati jednostavan pristup kolima za odvoz otpada. Trajno će se odlaganje izvesti u skladu sa zakonskim propisima i pravilnicima za tu djelatnost.

Na svim kolnim površinama u okvirima građevnih parcela, prometnicama i parkiralištima, prije ispuštanja oborinske vode u okolni teren, tamo gdje se ustanovi potreba zbog zaštite okoliša, izvest će se separatori ulja.

Protupožarna zaštita vanjskih prostora osigurana je mrežom protupožarnih hidranata, a zaštita objekata visokogradnje odrediti će se za svaku građevinu posebno protupožarnim elaboratom prilikom ishođenja građevne dozvole.

Članak 22

U zoni obuhvata Detaljnog plana ne nalaze se građevine za koje ovaj plan predviđa rušenje. Svi su planom predviđeni objekti novogradnja ili rekonstrukcija već postojećih objekata.

TABLICA 1.

| Oznaka čestice | Brutto površina objekta |  |  | Površina čestice |  | Maksimalna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | izgrađenost čestice |  |  |
| A1 | 1.110,50 | m2 |  | 1.899,30 | m2 | 58,5 | % |  |
| A2 | 768,90 | m2 |  | 1.334,20 | m2 | 57,6 | % |  |
| B1 | 229,40 | m2 |  | 841,50 | m2 | 27,3 | % |  |
| B2 | 229,40 | m2 |  | 726,00 | m2 | 31,6 | % |  |
| B3 | 229,40 | m2 |  | 745,00 | m2 | 30,8 | % |  |
| B4 | 229,40 | m2 |  | 680,30 | m2 | 33,7 | % |  |
| B5 | 229,40 | m2 |  | 605,70 | m2 | 37,9 | % |  |
| B6 | 229,40 | m2 |  | 557,40 | m2 | 41,2 | % |  |
| B7 | 229,40 | m2 |  | 604,26 | m2 | 38,0 | % |  |
| B8 | 229,40 | m2 |  | 569,40 | m2 | 40,3 | % |  |
| B9 | 229,40 | m2 |  | 569,40 | m2 | 40,3 | % |  |
| B10 | 229,40 | m2 |  | 569,40 | m2 | 40,3 | % |  |
| B11 | 229,40 | m2 |  | 543,40 | m2 | 42,2 | % |  |
| C1 | zelenilo,parkiranje |  |  | 651,00 | m2 |  |  |  |
| C2 trafostanica | 8,82 | m2 |  | 119,34 | m2 | 7,4 | % |  |
| C3 | prometnica |  |  | 2.631,50 | m2 |  |  |  |