Na temelju članka 26.b. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 100/04) i članka 31. Statuta Grada Šibenika ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/06 - pročišćeni tekst)), sukladno Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Šibenika ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 2/05 i 15/06), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 22. sjednici od 23. rujna 2008. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju

Detaljnog plana uređenja

luke  Pekovac

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

Donosi se Detaljni plan uređenja Luke  Pekovac (u nastavku teksta: Plan).

Članak 2

Planom se definira izgradnja Luke Pekovac koja  se sastoji  od  luke posebne namjene – športske luke, luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - nautički dio luke, luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - komunalni dio luke.

Posebno, Planom se  definira izgradnja ugostiteljsko-turističke građevine sa smještajnim kapacitetima za potrebe športskih klubova i posjetitelja, te  izgradnja javne garaže s dvonamjenskim korištenjem u svrhu skloništa. Na javnoj garaži definiran je  i manji stambeni objekt s manjim poslovnim prostorom u rubnom dijelu.

Članak 3

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela kako slijedi:

A/ TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B/ GRAFIČKI DIO

0.   Postojeće  stanje  s granicom  obuhvata

1.   Detaljna namjena površina

2.1. Infrastrukturna mreža – promet

2.2. Infrastrukturna mreža - telekomunikacije i  elektorenergetika

2.3. Infrastrukturna mreža – vodovod, odvodnja i otpad

3.  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4.1. Uvjeti gradnje

4.2. Uvjeti gradnje - parcelacija

## Elaborat Plana ovjeren pečatom Gradskog vijeća Grada Šibenika i potpisom predsjednika Vijeća sastavni je dio ove Odluke.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

# 1.	UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 4

Područje obuhvaćeno Planom podijeljeno  je na osam osnovnih namjena:

- luka posebne namjene športska luka - kapaciteta manjeg od 200 vezova - LS

- športsko rekreacijska namjena				- R1

- luka otvorena za javni promet lokalnog značaja

- komunalni dio luke 					- LOk

- luka otvorena za javni promet lokalnog značaja

- nautički dio luke     					- LOn

- gospodarska, ugostiteljsko-turistička			- T

- mješovita namjena,pretežito stambena			- M1

- javne zelene površine –zaštitno zelenilo                           	- Z

- površine infrastrukturnih sustava                             		- IS

Članak 5

Područje koje obuhvaća ovaj plan veličine je  9,7951 ha od toga kopnene površine 2,3648 ha i  morske  površine  s pontonima i  lukobranima  7,4303 ha.

Osnovna namjena površina utvrđena je u grafičkim prilozima broj 1 »Detaljna namjena površina"

Članak 6

Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih

građevina.

STRUKTURA NAMJENE POVRŠINA                                                                           TABLICA 1.

| red.br | detaljna namjena | planska oznaka osnovne namjene | građevine namjene | oznaka građ. čestice | veličina m2 | veličina ha | % na građ. česticama | % kopno | % obuhvat plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LUKA POSEBNE NAMJENE - ŠPORTSKA LUKA | LS |  |  | 33.797,00 | 3,3797 |  |  | 34,5 |
| 1.1. | KOPNENI SADRŽAJI ŠPORTSKE LUKE |  |  | II. | 6.806,00 | 0,6806 |  |  |  |
| 1.1.1. | Prateći sadržaji |  |  | II.B | 5.937,0 | 0,5937 | 100 | 25,1 |  |
| 1.1.1.1 | Zona višenamjenskog manipulativnog platoa |  |  |  | 3.130,00 | 0,3130 | 52,7 |  |  |
| 1.1.1.2. | Građevina jedriličarskog kluba |  | R1,K1 |  | 600,00 | 0,0600 | 10,1 |  |  |
| 1.1.1.3. | Zelene površine |  |  |  | 1.187,00 | 0,1187 | 20,0 |  |  |
| 1.1.1.4. | Zona parkirališta i interne prometnice |  |  |  | 1.020,00 | 0,1020 | 17,2 |  |  |
| 1.1.2. | Postojeća obala za privez Pekovac (417m2) i nova obala (494m2) |  |  | II.C | 869,0 | 0,0869 |  | 3,7 |  |
| 1.2. | AKVATORIJ ŠPORTSKE LUKE |  |  | II.A | 26.991,00 | 2,6991 |  |  |  |
| 1.2.1. | Gatovi: G1 198m1,590m2 i G2 198m1,590m2 |  |  |  | 1.180,00 |  |  |  |  |
| 2. | ŠPORTSKO-REKREACIJSKA-VESLAČKI KLUB | R1 |  |  | 1.593,00 | 0,1593 |  |  | 1,6 |
| 2.1. | KOPNENI SADRŽAJI VESLAČKOG KLUBA |  |  |  | 502,00 | 0,0502 |  | 2,1 |  |
| 2.1.1. | Obala veslački klub - privezišna obala |  |  | VIII. | 102,00 | 0,0102 |  |  |  |
| 2.1.2. | Višenamjenska površina - veslački klub |  |  | IX. | 400,00 | 0,0400 |  |  |  |
| 2.2. | AKVATORIJ VESLAČKOG KLUBA |  |  | VIII.A | 1.091,00 | 0,1091 |  |  |  |
| 3. | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA - KOMUNALNI DIO LUKE | LOk |  |  | 14.404,00 | 1,4404 |  |  | 14,7 |
| 3.1. | KOPNENI SADRŽAJI -KOMUNALNI DIO LUKE |  |  |  | 923,00 | 0,0923 |  | 3,9 |  |
| 3.1.1. | Obala Pekovac - privezišna obala sjever |  |  | VII. | 63,00 | 0,0063 |  |  |  |
| 3.1.2. | Obala Dolac - privezišna obala jug |  |  | XII. | 860,00 | 0,0860 |  |  |  |
| 3.2. | AKVATORIJ -KOMUNALNOG DIJELA LUKE |  |  |  | 13.481,00 | 1,3481 |  |  |  |
| 3.2.1. | Akvatorij luke -sjever |  |  | VII.A | 851,00 | 0,0851 |  |  |  |
| 3.2.2. | Akvatorij luke - jug |  |  | XII.A | 12.630,00 | 1,2630 |  |  |  |
| 3.2.3. | Gatovi: G3 18 m1,51m2 ,G4 18 m1,51m2 , G5 33 m1, 96 m2, G6 33 m1, 96 m2, G7 33 m1, 96 m2, G8 67 m1,350 m2 |  |  |  | 740,00 |  |  |  |  |
| 4. | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA - NAUTIČKI DIO LUKE | LOn |  |  | 21.260,00 | 2,1260 |  |  | 21,7 |
| 4.1. | KOPNENI SADRŽAJI - NAUTIČKI DIO LUKE |  |  |  | 500,00 | 0,0500 |  | 2,1 |  |
| 4.1.1. | Obala Banj - privezišna obala sjever |  |  | I. | 424,00 | 0,0424 |  |  |  |
| 4.1.2. | Obala Dolac - privezišna obala jug |  |  | XIII. | 76,00 | 0,0076 |  |  |  |
| 4.2. | AKVATORIJ - NAUTIČKOG DIJELA LUKE |  |  |  | 20.760,00 | 2,0760 |  |  |  |
| 4.2.1. | Akvatorij -sjever |  |  | I.A | 14.000,00 | 1,4000 |  |  |  |
| 4.2.2. | Akvatorij -jug |  |  | XIII.A | 6.760,00 | 0,6760 |  |  |  |
| 4.2.3. | lukobrani LG1,LG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA GRAĐEVINA | T |  | V. | 2.441,00 | 0,2441 | 100 | 10,3 | 2,5 |
| 5.1. | objekt nadzemno podzemno |  |  |  | 1.447,00 | 0,1447 | 60,0 |  |  |
| 5.2. | pješačko kolne površine |  |  |  | 370,00 | 0,0370 | 14,5 |  |  |
| 5.3. | Zelene površine |  |  |  | 624,00 | 0,0624 | 25,5 |  |  |
| 6. | STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA S JAVNOM GARAŽOM | M1 |  | X. | 1.877,00 | 0,1877 | 100 | 8,0 | 1,9 |
| 6.1. | Građevina - nadzemno i podzemno |  | S,K1,IS,G1 |  | 1.126,00 | 0,1126 | 60,0 |  |  |
| 6.2. | Pješačko kolne površine |  |  |  | 376,00 | 0,0376 | 20,0 |  |  |
| 6.3. | Zelene površine |  |  |  | 375,00 | 0,0375 | 20,0 |  |  |
| 7. | JAVNE ZELENE POVRŠINE-zaštitno zelenilo | Z |  |  | 2.818,00 | 0,2818 |  | 11,9 | 2,9 |
| 7.1. | Javno parkiralište Dolac |  |  | dioXIV. | 310,00 | 0,0310 |  |  |  |
| 7.2. | Javne pješačke površine Dolac |  |  | dio XI. | 370,00 | 0,0370 |  |  |  |
| 7.3. | Javne pješačke površine Pekovac |  |  | dio VI. | 646,00 | 0,0646 |  |  |  |
| 7.4. | Javni gradski trg Pekovac |  |  | dio IV. | 1.492,00 | 0,1492 |  |  |  |
| 8. | POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA | IS |  |  | 19.761,00 | 1,9761 |  |  | 20,2 |
| 8.1. | KOPNENE POVRŠINE |  |  |  | 7.781,00 | 0,7781 |  | 32,9 |  |
| 8.1.1. | Javne pješačke površine Dolac |  |  | dio XI. | 2.978,00 | 0,2978 |  |  |  |
| 8.1.2. | Javne pješačke površine Pekovac |  |  | dio VI. | 706,00 | 0,0706 |  |  |  |
| 8.1.3. | Javni gradski trg Pekovac |  |  | dio IV. | 2.006,00 | 0,2006 |  |  |  |
| 8.1.4. | Javna gradska prometnica Dolac |  |  | XV. | 712,00 | 0,0712 |  |  |  |
| 8.1.5. | Javna gradska prometnica Pekovac |  |  | XVI. | 445,00 | 0,0445 |  |  |  |
| 8.1.6. | Cestovni priključak športske luke |  |  | III. | 200,00 | 0,0200 |  |  |  |
| 8.1.7. | Javno parkiralište Dolac |  |  | dio XIV. | 704,00 | 0,0704 |  |  |  |
| 8.1.8. | Lukobran LG1 222m1 |  |  |  | 940,00 |  |  |  |  |
| 8.1.9. | Lukobran LG2 123m1 |  |  |  | 670,00 |  |  |  |  |
| 8.1.10. | Trafostanica Dolac |  |  | XVII. | 30,00 | 0,0030 |  |  |  |
| 8.2. | AKVATORIJ LUKE PEKOVAC ZA MANEVAR PLOVILA | A |  |  | 11.980,00 | 1,1980 |  |  |  |
|  | UKUPNO KOPNO |  |  |  | 23.648,00 | 2,3648 |  | 100,0 |  |
|  | UKUPNO AKVATORIJ |  |  |  | 74.303,00 | 7,4303 |  |  |  |
|  | OBUHVAT PLANA |  |  |  | 97.951,00 | 9,7951 |  |  | 100,0 |

# 2.	DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH

# ČESTICA I GRAĐEVINA

2.1. 	Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća

izgrađenosti)

##### 2.1.1. 	Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 7

Ovim Planom predviđeno je 18 novih čestica koje se sastoje od dijelova postojećih katastarskih čestica i dijelova akvatorija koji je nasut. Za svaku česticu su određene dimenzije, oblik i površina.

Njihova površina vidljiva je u u tabličnom prikazu broj 1, broj 2 i broj 3.

Veličina i oblik građevnih čestica utvrđeni su u grafičkim prilozima broj 4.2. "Uvjeti gradnje-parcelacija".

POVRŠINE PLANIRANIH PARCELA    TABLICA 2.

| parcela | planirane građevinske čestice | površina (m2) |
| --- | --- | --- |
| I | Obala Banj-nautički dio luke | 424,0 |
|  | II. Kopneni sadržaji luke posebne namjene- športske luke | 6.806,0 |
| II.B. | Prateći sadržaji | 5.937,0 |
| II.C. | Postojeća obala za privez Pekovac i nova obala | 869,0 |
| III. | Cestovni priključak športske luke | 200,0 |
| IV. | Javni gradski trg Pekovac | 3.498,0 |
| V. | Ugostiteljsko- turistički objekt | 2.441,0 |
| VI. | Javne pješačke površine Pekovac | 1.352,0 |
| VII. | Obala Pekovac-komunalni dio luke | 63,0 |
| VIII. | Obala - veslački klub | 102,0 |
| IX. | Višenamjenska površina - veslački klub | 400,0 |
| X. | Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom | 1.877,0 |
| XI. | Javne pješačke površine Dolac | 3.348,0 |
| XII. | Obala Dolac- komunalni dio luke | 860,0 |
| XIII. | Obala Dolac- nautički dio luke | 76,0 |
| XIV. | Javno parkiralište Dolac | 1.014,0 |
| XV. | Javna gradska prometnica Dolac | 712,0 |
| XVI. | Javna gradska prometnica Pekovac | 445,0 |
| XVII. | Trafostanica Dolac | 30,0 |
|  | UKUPNO | 23.653,0 |

OBAVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI	                                                                	TABLICA 3.

| red. br | detaljna namjena | plan ozn namjene | oznaka građ. čestice | površ. građ. čest. m2 | max. tloc. površ. nadzemni dio (m2) TPN | koef. izgr. nadzemni dio kigN | max. tloc. površ. podzemni dio (m2) TPP | koef. izgr. podzemni dio kigP | max. tloc. površ. ukupna (m2) TP | max. koef. izgr. ukupni kig | koef. iskor ištenosti nadzemni dio kisN | max BRP nadze mni dio BRPN | koef. iskor ištenosti podzemni dio kisP | max BRP podze mni dio BRPP | koef. iskor ištenosti ukupno kis | max BRP ukupno BRP | BRP društvene djelatnosti / športski klub | BRP garaža / javna garaža | BRP poslovno | BRP stambeno | max.broj etaža nadze mno / podzemno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LUKA POSEBNE NAMJENE - ŠPORTSKA LUKA | LŠ |  | 33797,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | KOPNENI SADRŽAJI ŠPORTSKE LUKE |  | II. | 6806,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | prateći sadržaji |  | II.B | 5937,0 | 600,0 | 0,10 | - | - | 600,0 | 0,10 | 0,25 | 1500,0 | - | - | 0,25 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | P+1, P+2 |
| 1.1.1.1 | zona višenamjenskog manipulativnog platoa |  | dio II.B | 3096,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.2 | građevina jedriličarskog kluba | R1, K1 | dio II.B | 600,0 | 600,0 | 0,10 | - | - | 600,0 | 0,10 | 0,25 | 1500,0 | - | - | 0,25 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | P+1, P+2 |
| 1.1.1.3 | Zelene površine |  | dio II.B | 1187,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.4 | zona parkirališta i interne prometnice |  | dio II.B | 1020,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Postojeća obala za privez Pekovac (417m2) i nova obala (494m2) |  | II.C | 869 ,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | AKVATORIJ ŠPORTSKE LUKE |  | II.A | 26991,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Gatovi: G1 198m1, 590m2 i G2 198m1, 590m2 |  |  | 1180,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | VESLAČKI KLUB |  |  | 1593,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | KOPNENI SADRŽAJI VESLAČKOG KLUB |  |  | 502,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Obala veslački klub - privezišna obala |  | VIII. | 102,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Višenamjenska površina - veslački klub |  | IX. | 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | AKVATORIJ VESLAČKOG KLUB |  | VIII.A | 1.091,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA - KOMUNALNI DIO LUKE | LOk |  | 14404,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | KOPNENI SADRŽAJI -KOMUNALNI DIO LUKE |  |  | 923,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | Obala Pekovac - privezišna obala sjever |  | VII. | 63,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Obala Dolac - privezišna obala jug |  | XII. | 860,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | AKVATORIJ -KOMUNALNOG DIJELA LUKE |  |  | 13481,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Akvatorij luke -sjever |  | VII.A | 851,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | Akvatorij luke - jug |  | XII.A | 12630,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3. | Gatovi: G3 18 m1,51m2 , G4 18 m1,51m2 , G5 33 m1, 96 m2, G6 33 m1, 96 m2, G7 33 m1, 96 m2, G8 67 m1,350 m2 |  |  | 740,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA - NAUTIČKI DIO LUKE | LOn |  | 21260,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | KOPNENI SADRŽAJI - NAUTIČKI DIO LUKE |  |  | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. | Obala Banj - privezišna obala sjever |  | I. | 424,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2. | Obala Dolac - privezišna obala jug |  | XIII. | 76,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | AKVATORIJ - NAUTIČKOG DIJELA LUKE |  |  | 20760,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.1. | Akvatorij -sjever |  | I.A | 14000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2. | Akvatorij -jug |  | XIII.A | 6760,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.3. | lukobrani LG1,LG2 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA GRAĐEVINA | T | V. | 2441,0 | 1313,0 | 0,54 | 757,0 | 0,31 | 1447,0 | 0,60 | 1,17 | 2843,0 | 0,44 | 1070,0 | 1,60 | 3913,0 | - | 640,0 | 2650,0 | - | - |
| 5.1. | Jugozapadni dio građevine |  |  | - | 690,0 | 0,28 | - | - | 690,0 | 0,28 | 0,94 | 2220,0 | - | - | - | 2220,0 | - | - | 2220,0 | - | S-2+S-1 + P+1 |
| 5.2 | Terasa- krov podrumskih ukopanih etaža građevine - interna prometnica,parkiralište,nogostup |  |  | - | 623,0 | 0,26 | - | - | - | - | 0,26 | 623,0 | - | - | - | 623,0 | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Sjeveroistočni ukopani i dio građevine |  |  | - | - | - | 757,0 | 0,31 | 757,0 | 0,31 | - | - | 0,44 | 1070,0 | - | 1070,0 | - | 640,0 | 430,0 | - | Po-2+ Po-1 |
| 5.4. | pješačko kolne površine |  |  | 370,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Zelene površine |  |  | 624,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA S JAVNOM GARAŽOM (sklonište) | M1 | X. | 1877,0 | 950,0 | 0,51 | 994,0 | 0,53 | 1134,0 | 0,60 | 1,15 | 2150,0 | 1,60 | 3000,0 | 2,75 | 5150,0 | - | 2890,0 | 250,0 | 1610,0 | - |
| 6.1. | nadzemni stambeni dio građevine | S |  | - | 550,0 | 0,29 | - | - | - | - | 0,86 | 1610,0 | - | - | - | 1610,0 | - | - | - | 1610,0 | S+P+2 |
| 6.2 | nadzemni poslovni dio građevine | K1 |  | - | 140,0 | 0,08 | - | - | 140,0 | 0,07 | 0,08 | 140,0 | - | - | - | 140,0 | - | - | 140,0 | - | S |
| 6.3. | Terasa-krov podrumskih ukopanih etaža građevine - interna prometnica | S |  | - | 260,0 | 0,14 | - | - | - | - | 0,13 | 260,0 | - | - | - | 260,0 | - | - | - | - | - |
| 6.4. | poslovni dio građevine -rampa na krovu | K1 |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 140,0 | - | - | - | 140,0 | - | - | - | - | - |
| 6.5. | javna garaža ukopani dio građevine | IS, G1 |  | - | - | - | 994,0 | 0,53 | 994,0 | 0,53 | - | - | 1,60 | 3000,0 | - | 3000,0 | - | 2890,0 | 110,0 | - | Po-4+ Po-3+ Po-2+ Po-1 |
| 6.6. | pješačko kolne površine |  |  | 376,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7. | Zelene površine |  |  | 375,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | JAVNE ZELENE POVRŠINE-zaštitno zelenilo | Z |  | 2818,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Javno parkiralište Dolac |  | dio XIV. | 310,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Javne pješačke površine Dolac |  | dio XI. | 370,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Javne pješačke površine Pekovac |  | dio VI. | 646,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. | Javni gradski trg Pekovac |  | dio IV. | 1492,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA | IS |  | 19.761,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. | KOPNENE POVRŠINE |  |  | 7.781,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.1. | Javne pješačke površine Dolac |  | dio XI. | 2978,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.2. | Javne pješačke površine Pekovac |  | dio VI. | 706,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3. | Javni gradski trg Pekovac |  | dio IV. | 2006,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.4. | Javna gradska prometnica Dolac |  | XV. | 712,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.5 | Javna gradska prometnica Pekovac |  | XVI. | 445,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.6. | Cestovni priključak športske luke |  | III. | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.7 | Javno parkiralište Dolac |  | dioXIV. | 704,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.8. | lukobran LG1 222,0m | LOn |  | 940,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.9 | lukobran LG2 123,0m | LOn |  | 670,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. 10 | Trafostanica Dolac |  | XVII | 30,0 | 8,0 | 0,27 | - | - | 8,0 | 0,27 | 0,27 | 8,0 | - | - | 0,27 | 8,0 | - | - | - | - | P |
| 8.1. 11 | Javna garaža | M1 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | AKVATORIJ LUKE PEKOVAC ZA MANEVAR PLOVILA | A |  | 11980,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | UKUPNO KOPNO |  |  | 23648,0 | 2946,0 | 0,13 | 1758,0 | 0,07 | 3189,0 | 0,14 | 0,29 | 6921,0 | 0,19 | 4514,0 | 0,45 | 10571,0 | 1500,0 | 3530,0 | 2900,0 | 1610,0 | - |
|  | UKUPNO AKVATORIJ |  |  | 74303,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | OBUHVAT PLANA |  |  | 97951,0 | 2946,0 | 0,03 | 1758,0 | 0,02 | 3189,0 | 0,03 | 0,07 | 6921,0 | 0,05 | 4514,0 | 0,11 | 10571,0 | 1500,0 | 3530,0 | 2900,0 | 1610,0 | - |

##### Izgrađenost i iskorištenost

Članak 8

Prostorni pokazatelji - maksimalna izgrađenost (kig), maksimalna iskorištenost (kis), najviša visina građevine i najveći broj etaža - prikazani su u tabličnom prikazu broj 3 “Obavezni prostorni pokazatelji“.

Tlocrtna površina  (TPP,TPN,TP) je površina dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih nadzemnih dijelova građevine osim balkona na građevnu česticu i nadstrešnicu i terase (interne pješačko-kolne komunikacije i parkiralište) u prizemlju kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.

Članak 9

Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice - odnos ukupne površine zemljišta pod svim građevinama na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice, zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine (osim balkona) na građevnu česticu, uključivši  terase (interne pješačko-kolne komunikacije i parkiralište)u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže i zelene krovove u prizemlju građevine kada su isti konstruktivni dio podzemne etaže.

Koeficijent izgrađenosti (kigN) građevne čestice - odnos ukupne površine zemljišta pod svim nadzemnim građevinama na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice, zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine (osim balkona) na građevnu česticu, uključivši i terase (interne prometnice i parkirališta) u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.

Koeficijent izgrađenosti (kigP) građevne čestice - odnos ukupne površine zemljišta pod svim podzemnim građevinama na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice, zemljište pod

građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih konstruktivnih dijelova građevine na građevnu česticu.

Članak 10

Koeficijent iskorištenosti (kisN) građevne čestice (nadzemni) - odnos građevinske (brutto) površine nadzemnih dijelova građevine (uključuje prizemlje, sve etaže iznad, nadstrešnicu i terase (interna/javna kolno pješačka komunikacija i parkiralište) u prizemlju kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže) i površine građevne čestice.

Koeficijent iskorištenosti (kisP) građevne čestice (podzemni) - odnos građevinske (brutto) površine podzemnih dijelova građevine i površine građevne čestice.

Ukupni iskorištenosti (kis) građevne čestice - odnos građevinske (brutto) površine podzemnih i nadzemnih dijelova građevine (uključuje brutto površine nadzemnih i podzemnih dijelova građevine - podrum,suteren, prizemlje, sve etaže iznad, nadstrešnicu i terase (interna/javna kolno pješačka komunikacija i parkiralište) u prizemlju kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže) i površine građevne čestice.

Članak 11

Građevinska (bruto) (BRN,BRP,BRP) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) uključivo površine lođe, balkone i terase terase (interna/javna kolno pješačka komunikacija i parkiralište), određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde,

Poseban slučaj je kod izgradnje ukopane - podzemne javne garaže sa dvonamjenskim korištenjem u funkciji skloništa koja je dio infrastrukturnog sustava i ukopane – podzemne garaže ugostiteljsko-turističke građevine kod  kojih se iznad ukopanih podzemnih podrumskih etaža izvode zelene površine/javne zelene površine.

Isključivo u tom slučaju isključuje se i ne računa površina zelenog krova koje se nalazi iznad podrumskih etaža u suterenu i prizemlju:  u tlocrtnoj povšini (TPN), koeficjentu izgrađenosti (kigN), bruto površini zgrade (BRPN i BRP) i koeficijent iskoristivosti (kisN i kis) .

Članak 12

U izgrađenost građevne čestice (kig) ne računava se površina:

-   dječjeg igrališta

-   otvorenog parkirališta

-   vanjske terase u razini terena ako ista nije konstruktivni dio podzemne etaže

-   krov podzemnog dijela građevine ako je površina iznad njega uređena kao zelena

površina/javna zelena površina

-   pristup vanjskog stubišta koje ne služi za ulaz u građevinu

-   mosta kao spoja građevine s terenom ili pristupnim stubištem

-   upojnog bunara,cisterne za vodu i spremnik za gorivi ukopanih u teren, nadzemnog

spremnika za plin

-   pergole, portici,kolonad  i sl. koji su u funkciji uređenja okoliša.

Članak 13

U obuhvatu Plana određen je maksimalni koeficjent izgrađenosti (kig) 0,6 na temelju PPUG-a.

Članak 14

Koeficijent izgrađenosti izgrađenosti (kig) građevinske čestice II.B "Prateći sadržaji"  (Kopneni sadržaji luke posebne namjene - športske luke )  iznose  0,10.

Koeficijent iskorištenosti (kis) građevinske čestice II.B "Prateći sadržaji" Kopneni sadržaji luke posebne namjene - športske luke ) iznosi  0,25.

Članak 15

Koeficijent izgrađenosti (kigN) za nadzemni dio građevinske čestice V. "Ugostiteljsko-turistička građevina" iznosi 0,54.

Koeficijent izgrađenosti (kigP) za podzemni dio građevinske čestice V. "Ugostiteljsko-turistička građevina" iznosi 0,31.

Ukupni koeficijent izgrađenosti (kig) (uračunat i zeleni krov)za građevinsku česticu V. "Ugostiteljsko-turistička građevina" iznosi 0,60.

Koeficijent iskorištenosti (kisN) za nadzemni dio građevinske čestice V. "Ugostiteljsko-turistička građevina" iznosi 1,17.

Koeficijent iskorištenosti (kisP) za podzemni dio građevinske čestice V. "Ugostiteljsko-turistička građevina" iznosi 0,44.

Ukupni koeficijent iskorištenosti (kis) za građevinsku česticu V. "Ugostiteljsko-turistička građevina" iznosi 1,60.

Članak 16

Koeficijent izgrađenosti (kigN) za nadzemni dio građevinske čestice X. "Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom " iznosi 0,51.

Koeficijent izgrađenosti (kigP) za podzemni dio građevinske čestice X. "Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom " iznosi 0,53.

Ukupni koeficijent izgrađenosti (kig) (uračunat i zeleni krov)za građevinsku česticu X. "Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom " iznosi 0,60.

Koeficijent iskorištenosti (kisN) za nadzemni dio građevinske čestice X. "Stambeno-poslovna    građevina s javnom garažom " iznosi 1,15.

Koeficijent iskorištenosti (kisP) za podzemni dio građevinske čestice X. "Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom " iznosi 1,60.

Ukupni koeficijent iskorištenosti (kis) za građevinsku česticu X. "Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom " iznosi 2,75.

Članak 17

Ukupni koeficijent izgrađenosti - odnos tlocrtnih površina svih građevina (uračunati i zeleni krovovi) - 3.189,0 m2 i ukupne površina obuhvata plana 97.951,0 m2 - iznosi 0,03

Koeficijent izgrađenosti - odnos tlocrtnih površina svih građevina (3.189,0 m2) i ukupne površina kopnenog dijela obuhvata plana (23.648,0 m2) - iznosi 0,14

Članak 18

Koeficijent iskoristivosti - odnos bruto razvijene površine svih građevina u obuhvatu plana (10.571,0 m2) i njegove površine (97.951,0 m2) - iznosi 0,11

Koeficijent iskoristivosti - odnos bruto razvijene površine svih građevina u obuhvatu kopnenog dijela plana (10.571,0 m2) i njegove površine (23.648,0 m2) - iznosi 0,45

##### 2.2.	Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevina, visina i broj etaža)

Članak 19

Tlocrtna izgrađenost (kig) pojedinačnih čestica je manja ili  ista od  PPUG –om određenog maksimuma u iznosu od 0,6.

Maksimalna izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica su prikazani u tabličnom prikazu broj 3. “Obavezni prostorni pokazatelji“.

Ukupni koeficijent izgrađenosti (kig) građevinskih čestica u kopnenom dijelu obuhvata plana iznosi  maksimalno 0,14.

Ukupni koeficijent iskorištenosti (kis) građevinskih čestica u kopnenom dijelu obuhvata plana iznosi maksimalno 0,45.

Bruto razvijena površina nadzemnih dijelova (BRPN) svih građevina je 6.921,0 m2.

Ukupna bruto razvijena površina (BRP) svih građevina je 10.571,0 m2.

Smještaj gradevina na pojedinoj cestici definiran je u grafičkom prilogu br. 4.1. ”Uvjeti gradnje”

Visina nadzemnog dijela građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.

Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena)

Visina etaža u objektima je proizvoljna.

Najveća visina pojedinih dijelova građevine (različite visine dijelova građevina) iskazana u broju etaža, dana je u tabelarnom prikazu br. 3 “Obavezni prostorni pokazatelji“ i prikazana je na grafičkom prilogu  br. 4.1. "Uvjeti gradnje ".

Dozvoljeno je odstupanje od planiranih maksimalnih visina vijenaca za +/- 0,50 m.

Iznad kote vijenca (zadnje etaže) dozvoljena je gradnja i postava kućica za lift, izlaza na krov ili terasu, uređaja termotehničkih sustava, završetaka ventilacijskih kanala i dimnjaka, te antenske i telekomunikacijske naprave.

2.2.1. Luka posebne namjene-športska luka

Članak 20

Čestica II. - Kopneni sadržaji luke posebne namjene športske  luke - jedriličarski klub će nastati

od:

- postojećih parcela 				         1.552,00 m2,

- postojeće nasute obale 			         4.158,00 m2,

- postojeće obale na sjeveroistočnoj strani                 418,00 m2,

- manjim dijelom će se nasipavati  akvatorij -

korekcija obalne crte i na poziciji  lukobrana,

travel lifta i vlake  					678,00 m2

Ukupno čestica II.   6.806,00 m2

Na predmetnoj čestici potrebno je odvoziti postojeći nasip i smanjiti  niveletu sa  +12mnm na +1,5 mnm do +2,0 mnm . Istočna  međa ove  čestice  je  postojeća  strma  kamena  obala.

Linija uređene obale određena je obvezatnim građevnim pravcem obale.

Članak 21

Čestica II. - Kopneni sadržaji luke posebne namjene športske  luke se  sastoji od dvije čestice:

1. Čestica II.B.- Prateći sadržaji

Unutar  gradivog dijela čestice će se graditi građevina Jedriličarskog kluba  maksimalne katnosti  P+1 na sjevernom dijelu građevine i  P+2 na južnom dijelu građevine .

Maksimalna visina građevine je  8,0m i ne smije prelaziti 10,50 mnm

Maksimalna ukupna visina građevine je  10,00 m

Koeficijent izgrađenosti (kigN) za nadzemni dio građevinske čestice  iznosi 0,09.

Koeficijent iskorištenosti (kis) za nadzemni dio građevinske čestice iznosi 0,27.

Na predmetnoj čestici  čestici na  jugoistočnom  dijelu predviđena  je zona za travel lift dimenzija 11 x 20m, vlaku i  dizalicu . Na sjeveroistočnoj  strani  predviđen je parkirališni  prostor sa 31  parkirnim mjestom i  interna  prometnica  za  ulaz u  športsku  luku. Na preostalnom  djelu građevne čestice urediti će se manipulativni  višenamjenski plato.Na platou je predviđeno dodatnih 27 parkirnih mjesta

2 Čestica II.C.- Postojeća obala za privez Pekovac i nova obala

Postojeća obala je uređena. Nova obala i obalna linija uredit će se s betonskom pasicom i kamenim pokosom u nagibu omjera 1:1,25.

Građevnu česticu športske  luke moguće je ograditi  ogradom kojom bi se postigao nadzor pri ulasku, odnosno izlasku u/iz športske  luke.

2.2.2. Ugostiteljsko-turistička građevina

Članak 22

Čestica  V. Ugostiteljsko-turistička građevina nastaje od kopnenih površina na izgrađenim parcelama u prostoru bivšeg  Brodoservisa. Svi postojeći objekti  se  ruše.

Planom je predviđena gradnja ugostiteljsko-turističke građevine  sa smještajnim kapacitetima, garažom, wellnessom, unutarnjim bazenom, poslovnim prostorima,poslovni prostor sa trgovinom i proizvodnjom opreme za nautiku s tradicionalnim zanatima i manjim servisom.

Maksimalna katnost građevine  je   S-2+S-1 na nižem dijelu građevine   i  S-2+S-1+P+1 na višem dijelu građevine

Maksimalna visina nižeg dijela građevine  (S-2+S-1)  na sjevernoj, sjeverozapadnoj i jugozapadnoj strani je 7,15 m i ne smije prelaziti 9,15mnm, na  na sjeveroistočnoj strani prema ulici je 7,50 i ne smije prelaziti 9,50mnm

Maksimalna ukupna visina nižeg dijela građevine  (S-2+S-1)  na sjevernoj, sjeverozapadnoj i jugozapadnoj strani je 7,15 m i ne smije prelaziti 9,15mnm, na  na sjeveroistočnoj strani prema ulici je 7,50 i ne smije prelaziti 9,50mnm

Maksimalna visina višeg dijela građevine  (S-2+S-1+P+1) je 14,00 m i ne smije prelaziti 16,00mnm

Maksimalna ukupna  visina višeg dijela građevine  (S-2+S-1+P+1) je 16,00 m i ne smije prelaziti 18,00mnm.

Koeficijent izgrađenosti (kigN) za nadzemni dio građevinske čestice  iznosi 0,57.

Koeficijent izgrađenosti (kigP) za podzemni dio građevinske čestice iznosi 0,31.

Koeficijent iskorištenosti (kis) za nadzemni dio građevinske čestice iznosi 1,23.

U ukopanoj garaži predviđeno je maksimalno 40 parkirnih mjesta, na prohodnom krovu garaže je predviđeno parkiralište sa 32 parkirna mjesta

2.2.3. Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom

Članak 23

Čestica X.  Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom  nastaje od kopnenih površina na neizgrađenom dijelu parcela na prostoru postojećeg neuređenog zemljišta obraslog korovom  s terenom u velikim nagibu (50%) prema postojećoj rampi i trgu na jugozapadnoj strani planirane građevine  i prema planiranom novom stubištu na jugoistočnoj strani,  te na pješačkoj neuređenoj (makadam) površini rampi uz ogradu škol, na poziciji postoječeg stubišta kojese ruši i gradi novo uz planirani objekt u sklopu uređenja javnih površina, te na rampi i trgu na jugozapadnoj strani građevine .

Planom je predviđena gradnja stambeno-poslovne građevine sa javnom garažom u kojoj će se  izvesti stanovi, restoran (bar) i javna garaža sa maksimalno 100 parkirnih mjesta.

Maksimalna katnost javne garaže je 4 podrumske etaže, a ovisno o poziciji koja je uvjetovana konfiguracijom terena sa velikim padom u kojeg se uklapa garaža visina se mjenja.

Zbog velikih razlika u visinama i velikog nagiba terena u svim pravcima garaža je ukopana  i  rješena je kaskadno sa 4 podrumske etaže nejednakih veličina. Podrumske etaže od najmanje na sjevernoj strani građevinske čestice kaskadno se spuštaju prema južnoj strani građevinske čestice povečavajući svoju površinu.

Maksimalna katnost javne garaže ovisno o poziciji je uvjetova konfiguracijom terena sa velikim padom u kojeg se uklapa garaža:

- P-4+P-3+ P-2+P-1 - na sjevernoj strani građevinske čestice,

- P-4+P-3+ P-2 - obuhvača sjeveroistoćni  dio zone izgradivosti građevinske parcele –ukopanog

dijela građevine

- P-4+P-3 - obuhvača veći dio zone izgradivosti građevinske parcele –ukopanog dijela građevine  osim na  manjeg dijela na jugozapanoj strani,

- P-4- obuhvača cijelu zonu izgradivosti građevinske parcele –ukopanog dijela građevine  i  tlocrtno je najveća etaža sa pristupom sa obale

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina podrumskih etaža javne garaže (P-4+P-3+ P-2+P-1) na sjevernoj strani građevinske čestice na poziciji pristupa na parcelu iz Biogradske ulice ne smije prelaziti +19,00mnm

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina podrumskih etaža javne garaže (P-4+P-3+ P-2) na  sjeveroistoćnom dijelu zone izgradivosti građevinske parcele ukopanog dijela građevine  ne smije na poziciji uz podest javnog pješačkog stubišta na jugoistočnoj strani prelaziti +11,40mnm.

Preostali djelovi će se prilagođavati internoj kolno pješačkoj prometnici  sa nagibom

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina podrumskih etaža javne garaže (P-4+P-3) na većem dijelu zone izgradivosti građevinske parcele ukopanog dijela građevine  osim na  manjem dijelu na jugozapanoj strani ne smije na poziciji uz pješačku rampu na sjeverozapadnoj strani građevine  prelaziti +8,50mnm.

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina srednje stambene građevine  je 9,1m  i ne smije prelaziti +21,60mnm.

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina južne stambene građevine  je 9,1m i ne smije prelaziti +20,10mnm.

Maksimalna nadzemna katnost tri stambene građevine je S+P+2. Ovisno  o poziciji pojedine građevine na kojoj će se graditi broj podrumskih etaža javne garaže se mjenja:

-  sjeverna građevina

-  sjeveroistočna strana (P-4+P-3+ P-2+P-1 ) garaže + P+2

-  jugozapadna strana   (P-4+P-3+ P-2) garaže +S+ P+2

-  srednji građevina

-  sjeveroistočna strana (P-4+P-3+ P-2 ) garaže + P+2

-  jugozapadna strana   (P-4+P-3 ) garaže +S+ P+2

-  južni građevina

-  sjeveroistočna strana (P-4+P-3+ P-2 ) garaže + P+2

-  jugozapadna strana   (P-4+P-3 ) garaže +S+ P+2

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina sjeverne stambene građevine  je 12,00 m i ne smije prelaziti +23,10mnm

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina srednje stambene građevine  je 12,00 m  i ne smije prelaziti +21,60mnm.

Maksimalna nadzemna visina i ukupna visina južne stambene građevine  je 12,00 m i ne smije prelaziti +20,10mnm.

Maksimalna katnost poslovnog prostora ispod  pješačke rampe na jugozapadu građevine  je visine jedne suterenske etaže sa pristupom sa trga-obalne šetnice  Ul. Obala prvoboraca.

Maksimalna visina na višem dijelu (vrh pješačke rampe)  na sjeverozapadnoj  strani je 6,7 m i ne smije prelaziti 8,50 mnm, a na nižoj jugoistočnoj strani visina je 3,25m i ovisna je o nagibu pješačke rampe te će se sa istom visina uskladiti.

Koeficijent izgrađenosti (kigN) za nadzemni dio građevinske čestice  iznosi 0,51.

Koeficijent izgrađenosti (kigP) za podzemni dio građevinske čestice  iznosi 0,53.

Koeficijent iskorištenosti (kis) za nadzemni dio građevinske čestice iznosi 1,15.

2.2.4. Površine drugih namjena

Članak 24

Čestica I . Obala Banj - nautički dio luke sjever

Ova  građevinska  čestica  je operativna  obala  luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – nautički dio luke.  Čestica  će nastati  nasipavanjem  mora  i  izgradnjom  obalnog  zida,  šetnice  i  zelenih  površina.

Čestica I . će nastati od:

- postojeća nasuta obala 			               51,00 m2

- nasipavanjem akvatorija       			 373,00 m2

Ukupno čestica I.       424,00 m2

Linija novo planirane uređene obale određena je obvezatnim građevnim pravcem obale. Nova obalna linija uredit će se s betonskom pasicom i kamenim pokosom u nagibu omjera 1:1,25.

Ova  obala  predstavlja početak  obale  na  predjelu  Banj  koja će se  razvijati  prema  sjeveru. Na  predmetnu  česticu  se  nastavlja  valobran  od  plutajućih  pontona  koji  služe  za  privez  brodova.  Valobran  je  dužine  220 m.

Na unutrašnjoj  strani su  stalni vezovi , a na vanjskoj strani je sezonski  privez brodova u tranzitu.

Članak 25

Čestica III. Cestovni priključak  športske  luke

Za  cestovni  priključak  interne  prometnice  luke posebne namjene-športske  luke  na  gradsku  prometnicu  je  određena  zasebna  čestica. Cestovni  priključak  je  sastavni  dio javnih  površina  uz  obalu,  te je  sa  istim  omogućen  pristup  na  javne  pješačke  površine  interventnim  vozilima.

Članak 26

Čestica IV. Javni gradski trg Pekovac će nastati od:

- postojećih parcela 				             422,00 m2

- postojeća obala 				          1.584,00 m2

Ukupno čestica II.   2.006,00 m2

Prostor se sastoji od postojećeg neuređenog  trga  ispred buduće ugostiteljsko-turističke građevine, zelenih  površina s jugoistočne i sjeverne strane. Predmetna  površina je javna  površina koju treba urediti  kao i  postojeću  obalnu šetnicu kamenim  popločenjem, a zelene površine  treba hortikulturno urediti.

Članak 27

Čestica VI. Javna pješačka površina Pekovac

Ova  čestica  proteže  se  postojećom  obalnom  šetnicom od " Brodoservisa" do  JK "Val".

Predviđena  čestica  je  dijelom  u  postojećoj obalnoj šetnici,  a  dijelom  u  zelenoj  površini  koju je  potrebno  hortikulturno  urediti

Članak 28

Čestica VII. Privezišna obala Pekovac – komunalni dio luke

Ova građevinska čestica je operativna obala luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - komunalni dio luke. Čestica se proteže  postojećom obalnom  šetnicom nakon VK "Krka" u dužini 31,60m

Na  istoj  je  predviđen  privez  brodova  domicilnog stanovništva.

Članak 29

Čestica VIII. Privezišna obala – Veslački klub

Ova čestica proteže se postojećom obalnom šetnicom ispred VK  Krka u dužini 50,50m.

Na  istoj  je  predviđen  privez  brodova  članova  kluba  i  postavljanje  dva  pontona  za  potrebe  veslačkog  kluba.

Članak 30

Čestica IX  Višenamjenska površina - veslački klub

Ova  čestica  nastat će  od  postojećih parcela. Namijenjena je kao manipulativna površina VK "Krka" i kao višenamjesnka površina za potrebe pješaka, poslovnog  prostora ispod javne pješačke rampe i dr. Ova čestica zajedno sa ostalim česticama na ovom prostoru tvori trg koji treba urediti,kao i postojeću šetnicu kamenim popločenjem.

Članak 31

Čestica XI. Javne pješačke površine Dolac

Ova  čestica  se  sastoji  od  postojeće  kolno  pješačke  prometnice  koja  se  pretvara  u  pješačku  obalnu  šetnicu  a popločat   će  se  kamenim  popločenjem.

Planom  je  predviđeno  rušenje  postojećeg  objekta  JK  "Val"  i  proširivanje  šetnice  te  izgradnja  novod  javnog  stubišta  prema  osnovnoj  školi  i  stambeno-poslovnoj građevini. Ova  parcela  će  nastati  od  kopnenih  površina.

Članak 32

Čestica XII. Obala Dolac – komunalni dio luke

Ova građevinska čestica je operativna obala luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - komunalni dio luke

Na  istoj  je  predviđen  privez  brodova  domicilnog stanovništva.  Ova  čestica  nastat  će  od  kopnenih  površina, tj. od  postojeće  kolno  pješačke  prometnice  koja  se  pretvara  u  pješačku  obalnu  šetnicu  koja  će  se  popločati  kamenim  popločenjem. Postojeći  obalni  zid  će  se  rekonstruirati. Na isti će se postaviti 6 gatova s plutajućim pontonima za privez brodova jer se povećava broj brodova.

Članak 33

Čestica XIII. Obala Dolac – nautički dio luke

Ova  građevinska  čestica  je operativna  obala  luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – nautički dio luke .Čestica  će nastati od  kopnenih  površina, tj. od  postojeće  pješačke  komunikacije  koju  je  potrebno  popločati  kamenim  popločenjem.  Na  predmetnu  česticu  se  nastavlja  valobran  od  plutajućih  pontona  koji  služe  za  privez  brodova.  Valobran  je  dužine  123 m.  Na unutrašnjoj  strani  vezovi koji se mogu koristiti i kao stalni vezovi, a na  vanjskoj  strani  je  sezonski  privez  brodova  u  tranzitu.

Članak 34

Čestica XIV. Javno parkiralište Dolac

Postojeće parkiralište se rekonstruira i povećava na prostor postojećeg suhog veza za brodice domicilnog stanovništa. Planirano  parkiralište  predviđa  33 parkirališna  mjesta. Zelene  površine  oko  parkinga će  se hortikulturno  urediti.

Članak 35

Čestica XV. Javna gradska promenica Dolac

Postojeća gradska prometnica će se rekonstruirati, te će se na strani do starog grada izvesti višenamjenska površina, a na strani do mora nogostup  koji  će  se  popločati  kamenim  pločama  kao  i  ostale  javne pješačke  površine.

Članak 36

Čestica XVI. Javna gradska prometnica Pekovac

Postojeća  gradska  prometnica  će  se  rekonstruirati, te će se izvesti obostrani nogostup.

Članak 37

Čestica XVII. Trafostanica Dolac

Ova  čestica  za potrebe izgrađene trafostanice nastat će od dijela kopnene zelene površine.

Članak 38

U  akvatoriju  luke  je  predviđeno  manje  novo nasipavanje  morske  površine  u  športskoj  luci  Pekovac  na  sjeveru  uvale  i  to  za  izgradnju  obalnog  zida, bazena  za  travel  lift, vlake i za potrebe škuljere.U luci će se postavljati gatovi s plutajućim pontonima s fingersima. Predmetna  intervencija  ne predstavlja  gradnju. Duljine, položaj i  način  organizacije  priveza  plovila  na  gatovima  su  prikazani  u  grafičkim  prilozima  plana.

##### 2.3.	Namjena građevina

2.3.1. Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom

Članak 39

Namjena građevine:

-   javna garaža  G1

-   stambena namjena  S

-   gospodarska

-  poslovna, pretežito uslužna K1

-   površine infrastrukturnog sustava  IS

U sklopu stambeno-poslovne građevine s javnom garažom se mogu graditi stanovi, spremišta stanara i zajednička spremišta, prostori za odlaganje smeća i spremanje bicikla, podzemna javna garaža s "ozelenjenim krovom" uklopljenim u cjelovito krajobrazno rješenje koja će se koristi dvonamjenski i za potrebe skloništa. U prizemnoj etaži dijela građevine ispod javne pješačke rampe može se graditi poslovni prostor ugostiteljskog sadržaja: bar ili restoran.Pješačke(rampa na jugozapadu), kolne (rampa na sjeveroistoku) i zelene površine (zeleni krov javne garaže) su javne površine.

2.3.2. Ugostiteljsko-turistička građevina

Članak 40

Namjena građevine:

-   gospodarska

-  ugostiteljsko-turistička  T

-  poslovna, pretežito uslužna K1

U sklopu ugostiteljsko-turističke građevine se  mogu graditi turistički smještajni kapaciteti (sobe,apartmani), prateći sadržaji smještajne građevine (recepcija,garderobe,kuhinja,spremišta, i dr.), poslovni prostori trgovačke i zdravstvene namjene , poslovni prostori sa ugostiteljskim sadržajima:restoran, bar , poslovni prostor sa trgovinom i proizvodnjom opreme za nautiku s tradicionalnim zanatima i sa manjim servisom, prostori  za  odmor i opuštanje: wellness, unutarnji bazen, te podzemna garaža s djelomično "ozelenjenim krovom" uklopljenim u cjelovito krajobrazno rješenje i krovnom internom ulicom koja se uklapa u postojeće ulice, te prostori za  odlaganje smeća i spremanje bicikla.

2.3.3. Luka posebne namjene - športska luka –kapaciteta do 200 vezova  LS

Članak 41

Građevina jederiličarskog kluba

Namjena građevine:

-   športsko rekreacijska namjena  R1

-   gospodarska ,poslovna,pretežito uslužna K1

U sklopu luke posebne namjene-športske luke na kopnenom dijelu  će se graditi građevina Jedriličarskog kluba za potrebe smještaja športskih brodica/jedrilica malih klasa, garderoba, sanitarije, teretana,učionica, klupski prostori,uredski prostori ,spremišta opreme,alatnica za potrebe servisa brodova, poslovni prostori: ugostiteljskih sadržaja, manji trgovački prostor,uredski prostori i drugi prateći sadržaji.

Članak 42

Za potrebe članova športskog kluba ili same udruge na višenamjenskom manipulativnom platou –servisno komunalni dio će se organizirati prostor za suhi vez brodova koji se u sezoni može koristiti za potrebe parkiranja osobnih vozila. Na servisno komunalnom dijelu će se obavljati  poslovi čišćenja, pranja ,uređivanja,servisiranje brodova i djelova plovila, te priprema brodova za povrat u more. Na  prostoru uz obalu na jugoistočnoj strani gradi se  bazen za travel lift za potrebe većih brodova, postavlja se dizalica za manje brodove  za potrebe članova športskog kluba ili same udruge, vlaka za  izvlačenje i spuštanje športskih jedrilica malih klasa jedriličarskog kluba u more, te na sjeverozapadnoj strani se postavlja plutajući ponton za spuštanja i  izvlačenja športskih jedrilica malih klasa jedriličarskog kluba.

Članak 43

U akvatoriju športske luke na jugoistočnoj strani na prostoru uz postojeću obalnu šetnicu na poziciji obalnog zida je prostor namijenjen za organizaciju priveza  brodova/brodica  članova športskog kluba ili same udruge

Na sjeverozapadnom dijelu akvatorija  okomito na  novu  obalnu crtu se  postavljaju  gatovi od plutajućih pontona s namijenom priveza  brodova članova športskog kluba ili same udruge

Privez brodova članova športskog kluba ili same udruge podrazumijeva da je športski klub koncesionar luke posebne namjene – športska luka

2.3.4. Veslački klub

Članak 44

U dijelu akvatorija predviđenog za potrebe aktivnosti veslača Veslačkog kluba okomito na postojeći obalni zid  je moguće postaviti dva plutajuća  pontona za potrebe spuštanja i dizanja športskih brodica.

Na kopnenom obalnom dijelu na poziciji obalnog zida  i  manipulativnog višenamjenskog platoa nije predviđena gradnja objekata visokogradnje. Manipulativna višenamjenska površina je namijenjena  manipulaciji brodicama veslačkog kluba (dovoz,odvoz ,priprema,pranje i dr), pješačkoj komunikaciji, kao dio cjeline s javnim pješačkim površinama –obalnom šetnicom u predjelu Dolca  formira  trg na  kojem se mogu organizirati javna društvena događanja, postavljati štekati i dr.

2.3.5. Luka otvorena za javni promet  lokalnog značaja –komunalni dio luke

Članak 45

U sklopu luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – komunalni dio luke na kopnenom obalnom dijelu nije predviđena gradnja objekata visokogradnje.

Na  sjevernoj strani akvatorija komunalne luke na prostoru uz postojeću obalnu šetnicu na poziciji obalnog zida i  na  jugoistočnom  dijelu akvatorija  u  središnjem dijelu  (mandroć) uz postojeću obalnu šetnicu na poziciji obalnog zida   je prostor namijenjen za organizaciju priveza  brodova/brodica  domicilnog stanovništva

Na jugoistočnom dijelu akvatorija  okomito na novu obalnu crtu se postavljaju gatovi od plutajućih pontona s namijenom priveza brodova domicilnog stanovništva.

2.3.6. Luka otvorena za javni promet  lokalnog značaja –nautički dio  luke – jug

Članak 46

U sklopu luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – nautički dio luke na kopnenom obalnom dijelu nije predviđena gradnja objekata visokogradnje.

Na  južnoj  strani Luke Pekovac na predjelu Kvartir,  okomito na postojeću obalnu crtu na poziciji obalnog zida  se  postavlja  lukobran od plutajućih pontona s namijenom priveza  brodova u tranzitu i turističkih brodova.  Na  unutrašnjoj strani lukobrana je moguće organizirati i stalni vez.

Na  dijelu obale po potrebi i ovisno o tehnološkom rješenju moguće je graditi  početak lukobrana  u  širini plutajućih elemenata lukobrana.

2.3.7. Luka otvorena za javni promet  lokalnog značaja –nautički dio  luke – sjever

Članak 47

U sklopu luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – nautički dio luke na kopnenom obalnom dijelu nije predviđena gradnja objekata visokogradnje.

Na  dijelu luke  graditi će  se  nova  obala  u pravcu koje  će  se okomito na kraći dio postaviti  lukobran od plutajućih pontona s namijenom priveza  brodova u tranzitu i turističkih brodova.  Na  unutrašnjoj strani lukobrana je moguće organizirati i stalni vez.

##### 2.4.	Smještaj građevina na građevnim česticama

Članak 48

Smještaj građevina na građevnim česticama određen je na grafičkom prilogu br.4.1.”Uvjeti gradnje”

definirane su:

-     granice nadzemnog i podzemnog gradivog dijela građevine unutar kojih moraju biti

smješteni svi otvoreni dijelovi građevine ( lođe, balkoni, trjemovi ) te utvrđene udaljenosti od

granica građevne čestice

- namjena građevine i katnost;

- obavezni građevni pravac;

- mjesta mogućih položaja ulaza u građevinu (kolnih i pješačkih);

- zone uređenja zelenih dijelova  pojedine čestice;

- položaj i broj parkirališta

- udaljenosti od rubova građevnih čestica te međusobne udaljenosti građevina.

Minimalna udaljenost građevina od susjednih čestica u skladu sa PPUG-om za planom predviđene slobodno stojeće građevine  je 3 m od granice susjedne građevine.

Iznimno udaljenost ukopanih podrumskih dijelova planiranih građevina od granice susjedne građevine može biti  2m ali ne manje od 2 m,ukoliko se time ne umanjuje kvaliteta života na susjednoj čestici.

Članak 49

Na dijelu građevine koja je izgrađena na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne međe, ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori.

Temelji i drenaže mogu biti izvedeni tako da su podzemno izvangradivog dijela građevine do max 0,5m.

U skladu  sa PPUG –om  međusobni razmak građevina ne može biti manji od 6,0 m. Iznimno, kad se radi o zamjeni postojeće građevine novom, može se zadržati i postojeći razmak građevina i ako je on manji od propisanog.

Članak 50

Međusobni razmak nadzemnih djelova građevine može biti iznimno i manji od propisanoga prethodnim člankom u pretežito izgrađenim dijelovima građevinskog područja, pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano:

- da konstrukcija građevine ima povećani stupanj otpornosti na rušenje od elementarnih nepogoda,

- da u slučaju potresa ili ratnih razaranja rušenje građevine neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi, niti izazvati oštećenje na drugim građevinama.

- Kod stambeno-poslovne građevine sa javnom garažom i ugostiteljsko-turističke građevine izvan gradivog dijela čestice mogu se izvoditi samo pješački ulazi / izlazi iz garaže.

Odstupanje od broja i položaja pješačkih izlaza iz garaža, iz tehničkih i funkcionalnih razloga, neće se smatrati izmjenom DPU-a.

Smještaj građevina niskogradnje i elementi vanjskog uređenja određeni su, položajem i dimenzijam, u  grafičkom prilogu broj 4.1. ”Uvjeti gradnje”,

##### 2.5.	Oblikovanje građevina

2.5.1. Objekti visokogradnje

Članak 51

U arhitektonskom oblikovanju planiranu izgradnju visokogradnje treba projektirati na način da se ne naruši vizura Šibenika.

Oblikovanje građevina prilagoditi  i uskladiti s tehnološkim i oblikovnim dometima vremena.

Ograničenja u izboru konstrukcije, materijala, oblika i materijala krova, površinske obrade, veličine i položaja otvora, istaka i sl. elemenata arhitekture nema.

Za obradu pročelja ostavlja se, također, potpuna sloboda oblikovanja.

Na uličnim pročeljima građevina nije dozvoljeno konzolno postavljanje uređaja za klimatizaciju, ventilaciju i slično, već je iste potrebno uklopiti u postojeće otvore ili postaviti na manje istaknutom mjestu.

Instalacije termotehničkih sustava građevina potrebno je postavljati na krov građevine.

Na pročelju zgrade ne dozvoljava se postava antenskih sustava ili drugih sličnih uređaja.

Preporuča se primijeniti ravne  krovove završno zeleni krovovi koji se će  se  hortikulturno obraditi

ili krovova blagog nagiba.

Suvremenim oblikovanjem, materijalima i odnosom prema okruženju jasno treba ukazati na sadržaj i namjenu same građevine.

2.5.2. Privez, interne ulice i ostali otvoreni prostori  luka

Članak 52

Privez u funkciji luke posebne namjene – športske luke planira se bez ekološki neprihvatljivih sadržaja.

Za privez brodova  koristiti  će  se  sustav  plutajućih  pontona s  "fingersima" koji  se  sidri na betonske blokove u moru.  Ukupno je  planirano  dva  gata (G1 i G2) s pontonima s max 148 vezova.

Bitan element urbane opreme priveza su bitva, bankina, stepenice u more, klupe i javna rasvjeta

Članak 53

Na cestovni priključak luke posebne namjene - športske luke nadovezuje se interna pješačko kolna prometnica preko koje su dostupne površine manipulativnog platoa i parkirališne površine športske  luke.

Interna kolno-pješačka prometnica se planira sa  dva vozna traka s najmanjom ukupnom kolnom širinom od  5,50m.  U nastavku interne prometnice na istoj čestici  predviđen  je  manipulativni plato i parkirališna površina za najmanje 31 osobno vozilo,a na manipulativnom platou parkirališna površina za 27 osobnih vozila. Od  ukupnog broja parkirališnih mjesta  5% parkirališta treba osigurati za invalide.

Članak 54

Ovim Planom nije određen točan smještaj parkirališnih površina, već je u grafičkom prilogu broj

2.1. "Infrastrukturna mreža – promet"  dana jedna od mogućnosti njihovog smještaja. Predmetne površine sastavni  su  dio  čestice  II. "Kopneni sadržaji  luke posebne namjene - športske  luke”.

Na sjeverozapadnoj strani športske luke na poziciji pontona za jedrilice za male klase i jugouistočnoj strani športske luke na poziciji bazena za travel lift, vlake, podesti za pristup gatovima se izvodi novi obalni zid, a  preostali dio obalne linije uredit će se s betonskom pasicom i kamenim pokosom u nagibu omjera 1:1,25.

Unutar manipulativnog platoa športske  luke predviđena je zona za izgradnju "travel lifta"  (65 kN) s dizalicom za jarbole, a unutar manipulativnog platoa športske luke predviđena je zona za izgradnju izvlačilišta (vlake) s dizalicom, kako je prikazano na grafičkim prilozima  2.1. ”Infrastrukturna  mreža - promet ” i 4.1. ”Uvjeti gradnje” . Predmetne površine sastavni  su  dio  čestice  II. "Kopneni  sadržaji  luke posebne  namjene - športske  luke - jedriličarski  klub”

S obzirom na to da moraju udovoljiti zahtjevima u pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska od 100 kN, gornji stroj svih pješačkih površina predviđenih za  pristup i operativni rad vatrogasnih vozila i  ostalih vozila za transport brodova , mora biti  izveden od nosivog sloja zbijenog kamenog materijala, cementom  stabiliziranog  nosivog sloja, završno arm.bet. pl. s kvarcnim  posipom osim parkirališta na poziciji  uz  objekt  koje će trebati popločiti elementima kroz koje može rasti trava.

Članak 55

Parkiralište na poziciji uz objekt športskog kluba  opremiti drvoredima ili pergolama s penjačicama, uz stvaranje zelenih otoka ravnomjerno raspoređenih.

Za oblikovanje otvorenih prostora na  prostoru koji graniči  sa  "Privezišnom obalom Pekovac  "  - čestica VI. i "Javni gradski trg Pekovac" - čestica IV. primjenjivati će se odredbe za oblikovanje  trgova, drugih pješačkih površina,priveza.

Članak 56

Privez u funkciji  luke otvorene za javni promet – lokalnog značaja – komunalni dio luke  planira se bez ekološki neprihvatljivih sadržaja.

Za privez brodova koristit će se, osim  postojećeg obalnog zida, i sustav plutajućih  pontona s  i bez "fingersa" koji  se sidri na betonske blokove u moru.  Ukupno je  planirano  šest  gatova (G3, G4,G5,G6,G7 i G8) s pontonima sa max 128 vezova

Bitan element urbane opreme priveza su bitva, bankina, stepenice u more, šetnica, klupe i javna rasvjeta.

Za oblikovanje otvorenih prostora primjenjivat će se odredbe za oblikovanje  trgova i drugih pješačkih površina, samo s izrazitim identitetom i kvalitetom obzirom na dominantnost lokacije.

Članak 57

Privez u funkciji luke otvorene za javni promet – lokalnog značaja – nautički dio luke sjever

planira se bez ekološki neprihvatljivih sadržaja.

Za privez brodova koristit će se, manjim dijelom novi obalni zid ,a većim dijelom sustav  plutajućih  pontona s  "fingersima" koji  se sidri na betonske blokove u moru.

Ukupno je  planirano  jedan gat (LG1) s pontonima s max 71 vezom, od  kojih se  38  može  koristiti tijekom cijele godine dok 33 na vanjskoj strani lukobrana nije moguće.

Predmetni gat LG1  je  sjeverni  lukobran  Luke Pekovac.

Zbog sigurnosti plovidbe, mora se na glavi primarnog lukobrana postaviti lučko svjetlo sukladno propisima.

Za oblikovanje otvorenih prostora primjenjivat će se odredbe za oblikovanje  trgova i drugih pješačkih površina, samo s izrazitim identitetom i kvalitetom obzirom na dominantnost lokacije.

Bitan element urbane opreme priveza su bitva, bankina, stepenice u more, lučka svjetla, šetnica, klupe i javna rasvjeta.

Članak 58

Privez u funkciji luke otvorene za javni promet – lokalnog značaja – nautički dio luke jug

planira se bez ekološki neprihvatljivih sadržaja.

Za privez brodova koristit će se,  sustav  plutajućih  pontona s  "fingersima" koji  se sidri na betonske blokove u moru.

Ukupno je  planirano  jedan gat (LG2) s pontonima sa max 29 vezova, od  kojih se  24  može  koristiti tijekom cijele godine dok 5 na vanjskoj strani lukobrana nije moguće.

Predmetni gat LG2  je  južni  lukobran  Luke Pekovac.

Zbog sigurnosti plovidbe, mora se na glavi primarnog lukobrana postaviti lučko svjetlo sukladno propisima.

Na poziciji gdje će se spojiti gat s obalom, potrebno  je  izvesti korekciju dijela obalne crte  izgradnjom novog obalnog zida i  po  potrebi  izgraditi  "čvrsti" dio  lukobrana  u dužini do 15 m u pravcu  planiranog gata s plutajućim pontonima

Za oblikovanje otvorenih prostora primjenjivat će se odredbe za oblikovanje  trgova i drugih pješačkih površina, samo s izrazitim identitetom i kvalitetom obzirom na dominantnost lokacije.

Bitan element urbane opreme priveza su bitva, bankina, stepenice u more, lučka svjetla, šetnica, klupe i javna rasvjeta.

##### 2.5.3. Interne ulice ostalih građevina

Članak 59

Uz postojeću obalnu šetnicu planira se uređenje  trga na prostoru Dolac na kraju Ul. Obala prvoboraca.

Postojeća prometna površina se rekonstruira i prenamjenjuje u pješačku površinu čineći cjelinu

(trg) s ostalim postojećim i planiranim pješačkim površinama.

Rekonstrukcijom se postojeće asfaltne površine odstranjuju i vrši se popločenje kamenim opločenjem koje mora biti usklađeno s obalnom šetnicom.

Za oblikovanje otvorenih prostora primjenjivat će se odredbe za oblikovanje  trgova i drugih pješačkih površina, samo s izrazitim identitetom i kvalitetom obzirom na dominantnost lokacije.

Planirana manipulativna i višenamjenska površina označena je  česticom IX. "Višenamjenska površina VK "Krka"".

Članak 60

Na cestovne priključke ugostiteljsko-turističke građevine nadovezuje se interna kolna prometnica s parkirališnim površinama.

Interna kolna prometnica se planira s dva vozna traka s najmanjom ukupnom kolnom širinom od 6,0m uz koju se obostrano izvodi pješačka staza-nogostup širine 2,0m.

Uz internu prometnicu predviđena je  parkirališna površina za najmanje 32 osobna vozila s tim da 5% parkirališta treba osigurati za invalide. Parkiralište i pripadajući dio interne kolne prometnice izvode  se  na prohodnom krovu ukopane garaže na max+9,0mnm  što  je  prikazano  u grafičkom prilogu broj 4.1. ”Uvjeti gradnje”

Ovim Planom nije određen točan smještaj parkirališnih površina, već je u grafičkom prilogu br. 2.1. "Infrastrukturna mreža – promet"  dana jedna od mogućnosti njihovog smještaja. Predmetne površine sastavni  su  dio  čestice  V. "Ugostiteljsko-turistička građevina "

Članak 61

Na cestovni priključak stambeno-poslovne građevine s javnom garažom nadovezuje se interna kolna prometnica.

Interna kolna prometnica se planira s dva vozna traka s najmanjom ukupnom kolnom širinom od 5,5m uz koju se na  jednoj strani  izvodi pješačka staza-nogostup širine 2,0m. Na kraju interne prometnice se izvodi okretište za vozila.

Interna kolna prometnica izvodi  se  na prohodnom krovu ukopane garaže na  max+19,0 mnm na  višem dijelu (na ulazu u parcelu)  i max+11,40mnm na  nižem dijelu što  je  prikazano  u grafičkom prilogu broj 4.1. ”Uvjeti gradnje.

Predmetne površine sastavni  su  dio  čestice  XI. "Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom "

##### 2.6.	Uređenje građevnih čestica

Članak 62

Planom  je predviđeno ograđivanje građevinske čestice luke posebne namjene – športske luke  na sjeverozapadnom dijelu Luke Pekovac od cestovnog priključka športske luke prema zapadu ali se ne  uvjetuje.

Ograđivanje će se izvesti na način da  se ne prekida postojeća ili planirana šetnica (lungo mare).  Ukoliko se prostor luke posebne namjene - športske luke granicama parcele ograđuje, tada je uvjet da  je ograda na međi prema susjednim česticama najveće visine 2,0 m mjerena od kote konačno zaravnatog terena.Puno podnožje ulične ograde ne može biti više od 0,5 m.

Dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno, izvedeno od pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (živica ili drugo).

Uz rubove čestica  treba saditi živicu ili grmoliko bilje.

Odabir likovne i urbane opreme te materijala za izgradnju i oblikovanje okoliša građevina visokogradnje, mora biti suvremen i u skladu s arhitekturom građevine

Pomorsko dobro ne smije se ograđivati da se ne spriječi pristup pješacima ili interventnim vozilima.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM I KOMUNALNOM

INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1.  Promet

Članak 63

Unutar područja obuhvata prometni sustav je podijeljen na dvije osnovne cjeline, a to je kopneni i pomorski.

Kopneni promet koji se sastoji od kolnog i pješačkog  prometa,  podijeljen je  na  javni i  interni.

3.1.1. Kopneni promet

##### Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ulične mreže

Članak 64

Ovim Planom rješava  se  izgradnja,odnosno rekonstrukcija površina namijenjenih odvijanju cestovnog, motornog i pješačkog prometa.

U funkciji cestovnog motornog prometa predviđena je rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih asfaltiranih kolnika širine 6,00 m.

Dimenzije parkirališta na razini kolnika su min. 2,50 m x 5,0 m.

S obzirom na to da moraju udovoljiti zahtjevima u pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska od 100 kN, gornji stroj svih ulica kao i prometnih površina predviđenih za pristup i operativni rad vatrogasnih vozila, mora biti izveden od nosivog sloja zbijenog kamenog materijala, cementom stabiliziranog nosivog sloja, gornjeg nosivog sloja i habajućeg sloja asfaltbetona.

Nisu predviđene zasebne biciklističke staze.

U zonama križanja treba osigurati punu preglednost u svim pravcima.

Za kretanje pješaka je u svim ulicama planirano uređenje pješačkih nogostupa širine minimalno 1,50 m. Nogostupi  uz  ulicu  uz zaštićenu staru gradsku jezgru moraju biti popločani kamenim opločenjem..

Svi pješački prijelazi trebaju biti visinski i oblikovno prilagođeni kretanju pješaka.

Za potrebe kretanja osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na križanjima ulica predviđeno je izvesti skošene rubnjake u sklopu pješačkih prijelaza obilježenih horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Sve prometne površine potrebno je opremiti odgovarajućom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

Za planom obuhvaćene prometnice predviđa se max. brzina kretanja 20 – 40 km/h.

##### 3.1.1.1.1.      Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja (elementi

##### trase i mjesta  priključenja prometnica manjeg značaja)

Članak 65

Unutar obuhvata Plana nije planirana izgradnja i rekonstrukcija  glavnih gradskih ulica i cesta nadmjesnog značenja..

Županijske  i  državne ceste su izvan obuhvata Plana.

Obuhvatom Plana je predviđena rekonstrukcija  dijelova gradskih stambenih ulica:  Ul. Obala prvoboraca, Ul. Drvarska,Ul Biogradska  Ul.Prilaz tvornici, Ul. Drniških žrtava i ulica koja prolazi kroz rekreativnu zonu s bazenim.

Stambene ulice omogućuju pristup do planom predviđenih građevinskih čestica.

Članak 66

Gradska ulica Obala prvoboraca  uz zaštićenu staru gradsku jezgru će se rekonstruirati  i  zadržati svoju funkciju u dužini od 60,0 m na dijelu formiranja javnog parkirališta.

Rekonstruira se kao dvotračna prometnica širine 6 m uz koju se na strani do  stare gradske jezgre proteže višenamjenska pješačka površina promjenjive širine od 1,6m do 8,0m, a  na  drugoj strani pješački nogostup širine 1,8m. Nogostup i višenamjenska pješačka  površina  moraju biti  popločani kamenim opločenjem.

Za Planom predviđeni dio Ul.Obala prvoboraca koji, se rekonstruira, određena je čestica XV. "Javna gradska prometnica Dolac"

Članak 67

Kao preduvjet za realizaciju  luke posebne namjene - športske luke i  realizaciju trga u uvali Pekovac potrebna  je izvedba cestovnog priključka na javnu prometnu površinu  uz izgradnju i rekonstrukciju  javne kolne prometnice kroz športsko-rekreacijsku zonu s bazenima.

Rekonstruira se kao dvotračna prometnica širine 6 m uz koju se obostrano izvodi pješački nogostup širine 2,0m.

Na  cestovnom priključku treba predvidjeti unutarnje radijuse od najmanje 12,0 m, kako bi se omogućilo prometovanje odgovarajućim vozilima za potrebe športske luke i  interventnim vozilima.

Za cestovni priključak određena  je  čestica III. "Cestovni priključak športske  luke”

Članak 68

Kao preduvjet za realizaciju  ugostiteljsko-turističke građevine u uvali Pekovac, rekonstruira se Ul. Drvarska  u obuhvatu Plana  i  rekonstruira se postojeći  cestovni  priključak na javnu prometnu površinu Ul. Prilaz tvornici izvan obuhvata Plana na sjevernoj strani građevine   gdje se nalazi ulaz u podzemnu garažu i izgradnja novog cestovnog priključka na Ul. Prilaz tvornici,

Ulica se rekonstruira  kao dvotračna prometnica širine 6 m uz koju se obostrano izvodi pješački nogostup širine 2,0m.

Za rekonstruiranu gradsku Ul. Drvarska određena je  čestica  XVI. "Javna gradska prometnica Pekovac”

Članak 69

Preduvjet za realizaciju stambeno-poslovne građevine s javnom garažom je rekonstrukcija Biogradske ulice.

Ulica se rekonstruira kao dvotračna prometnica širine 6 m uz koje se obostrano izvodi pješački nogostup širine 2,0m.

Članak 70

Visinski elementi trasa ulica određeni su tako da u najvećoj mogućoj mjeri slijede reljefne osobine terena. Najvažnije visinske kote su prikazane na grafičkom prikazu.

Članak 71

U poprečnom smislu sve ulice su planirane s dvostrešnim nagibom od osi prema rubovima kolnika te uzdužnim nagibom parkirališta od vanjskih rubova prema kolniku od 2,5 %.

Poprečni nagib  pješačkih nogostupa je od rubova koridora prema kolniku od 1,5 %.

Visina rubnjaka na svim mjestima gdje pješačke nogostupe odvajaju od kolnika iznosi 15 cm. Na parkiralištima i vatrogasnim pristupima visina rubnjaka ne smije prelaziti 12 cm.

Članak 72

Iznimno je moguće izvesti kolnik u širini od 5,5m i iznimno se uz kolnik ulice može osigurati mogućnost nogostupa samo uz jednu njenu stranu i to kada postojeća izgradnja ne dozvoljava izgradnju planiranog profila.

Članak 73

Prilikom rekonstrukcije  i  izgradnja   kolnih prometnica  i  pješačkih  površina  potrebno je voditi računa o položaju pojedinih vodova u cesti koji su predviđeni ovim Planom.

Članak 74

Svaka građevna čestica mora imati neposredan pristup na javno prometnu površinu.

##### Površine za javni prijevoz

Članak 75

Na području obuhvata Plana nema površina za javna prijevozna sredstva.

##### Javna parkirališta  i  javne garaže

Članak 76

U  obuhvatu Plana planira se gradnja javne garaže i javnog parkirališta.

Članak 77

U obuhvatu Plana predviđena su na javnom parkiralištu i javnoj garaži ukupno 133 parkirna  mjesta.

Od ukupnog broja parkirnih mjesta 5% istih mora biti rezervirano za invalide, a ista trebaju biti ravnomjerno raspoređena i na pogodnim mjestima.

Dimenzije parkirnog mjesta:

-     standarna parkirna mjesta 5,00 x 2,50 m

-      parkirna mjesta za invalide 5,00 x 3,50-3,75 m.

Članak 78

U obuhvatu Plana uz zaštićenu staru gradsku jezgru rekonstruira  se postojeće javno parkiralište. Broj  planiranih parkirnih mjesta je  33.  Na prostoru uz parkiralište predviđene su zelene površine sa drvoredom, kako bi se izbjegle vizure na veće asfaltirane površine

Za predmetno rekonstruirano javno parkiralište   određena  je  čestica XIV. "Javno parkiralište Dolac"

Članak 79

U  skladu sa potrebama  grada za parkirališnim površinama i javnim skloništima i nemogućnošću  da  se isto riješi  u staroj gradskoj jezgri, na prostoru izvan stare gradske jezgre, na neuređenoj javnoj  površini planom je predviđena  gradnja  javne garaže sa maksimalno 100 parkirnih mjesta za osobna vozila.

Javna garaža je sastavni dio stambeno-poslovne građevine označenog kao čestica X. "Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom ".

Najniža etaža javne garaže na nivou obale koristiti će se dvonamjenski za potrebe skloništa.

Planom  je  predviđeno da se javna garaža izvede ukopavanjem u postojeći teren s velikim nagibom, da krov garaže bude prohodni krov većim dijelom uređen kao zeleni krov hortikulturno uređen autohtonim biljem i uklopljen u cjelovito krajobrazno rješenje, a na manjem dijelu prohodne krovne površine predviđena je interna prometnica u padu sa nogostupom. Pristup  građevini je sa  Ul. Biogradska i s obale Ul. Obala prvoboraca. Zbog velikog nagiba terena, velike visinske razlike, ukopavanja cjelokupne garaže, zadržavanja nagiba postojećeg terena sa završno uređenim zelenim površinama površine etaža garaže se smanjuju na višim etažama.

Maksimalna katnost garaže je 4 podrumske etaže na najvišem dijelu, a na najnižem maksimalna katnost je 1 podrumska etaža.

Maksimalna visina završno obrađenog prohodnog krova garaže na poziciji interne prometnice je  max.+19,0 mnm (max 4 etaže) na višem dijelu (na ulazu u parcelu)  i max.+11,40mnm (max 3 etaže) na  nižem dijelu interne prometnice,  na poziciji zelenog krova  max. +8,50 mnm (max 2 etaže) uz pješačku rampu na višem dijelu i  max. +5,50 mnm (max 1 etaža) na  južnom dijelu građevine   uz obalnu šetnicu koja  je  na koti +2,00 mnm  što  je  prikazano  u grafičkom prilogu br. 4.1. ”Uvjeti gradnje.

Članak 80

Kolni pristup garaži je iz Biogradske ulice preko interne prometnice na krovu garaže i po potrebi s pješačke javne površine Ul. Obala prvoboraca. Pješački pristup garaži je s interne prometnice, iz stambeno-poslovnih dijelova građevine   i pješačke javne površine Ul.Obala prvoboraca.

Najnižu  etažu javne garaže koja se koristi dvonamjenski i kao sklonište potrebno je projektirati i izvesti u  skladu s propisom o tehničkim normativima za skloništa.

Planom su predviđeni pješački ulazi / izlazi iz garaža (koji nisu unutar gradivog nadzemnog dijela). Moguće je odstupanje od prikazanog položaja ulaza / izlaza, ukoliko se iz funkcionalnih ili tehničkih rješenja garaže ukaže potreba za to.

##### 3.1.1.1.4.	Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 81

Na prostoru postojeće neuređene javne površine u uvali Pekovac (ex Brodoservis) planom je predviđena izgradnja gradskog trga. Prostor trga  je omeđen postojećom uređenom pješačkom obalnom šetnicom u dužini od 98,0 m na strani do mora i  planiranom  ugostiteljsko-turističkom građevinom na sjeveroistočnoj strani trga, te zelenim površinama na sjeverozapadnoj i jugoističnoj strani. Na jugoistočnoj strani trga u zelenom pojasu se  formira novo stubište obrađeno kamenom kao pješačka komunikacija od  trga-obale prema Drvarskoj ulici.

Trg će se popločati kamenim opločenjem, a zelene površine koje omeđuju trg, će se hortikulturno urediti sa postavom autohtonog bilja i zaštitnog zelenila.

Kolni pristup i prometovanje na pješačkim površinama trga je moguć interventnim, dostavnim i turističkim (turistički vlak) vozilima.

Za  gradski trg u uvali Pekovac određena je čestica IV. "Javni gradski trg Pekovac"

Članak 82

Planom  je  predviđeno cjelovito uređenje i  formiranje pješačke obalne šetnice u Luci Pekovac  od uvale Pekovac na sjevernoj ,  duž stare gradske jezgre na jugoistočnoj strani  do  postojeće pješačke obalne šetnice uz zaštićenu staru gradsku jezgru prema katedrali (Ul. Obala prvoboraca).

Na postojeću obalnu šetnicu  u  uvali Pekovac nadovezuje  se  planirani  gradski trg,  a od  uvale Pekovac u smjeru zapada nadovezuje se sjeveroistočni nogostup  planirane javne prometnice kroz športsko-rekreacijsku zonu s bazenima.

Na kraju Ul. Obala prvoboraca na sjeveroistočnoj strani  formira se višenamjenska površina - trg u funkciji pješaka na koju se nadovezuje  javna pješačka komunikacija rampom (52,0 m) uz  jugozapadnu stranu stambeno-poslovne građevine s javnom garažom do stambene ulice (Ul. Biogradska), a  uz jugoistočnu stranu građevine    formira se novo stubište kao pješačka komunikacija od  obale prema osnovnoj  školi i internoj prometnoj površini stambeno-poslovne građevine s javnom garažom.

Postojeći  uređeni dijelovi obalne šetnice :

-      Javni gradski trg  Pekovac                           čestica IV.         dužine  98 m

-      Javne pješačke  površine Pekovac              čestica VI.         dužine 182 m

- Javne pješačke  površine Dolac      	      čestica XI.          dužine  30 m

U svrhu formiranja planirane obalne šetnice izvršit će se rekonstrukcija i prenamjena dijela Ul. Obala prvoboraca  u javnu pješačku  površinu uz zaštićenu staru gradsku jezgru  na središnjem i sjevernom  dijelu u  ukupnoj dužini  od 240,0m i promjenjivoj širini od 3,0 m do  20,0 m.

Rekonstruirane i novoizgrađene pješačke površine će se urediti i popločati kamenim opločenjem, a  sve  uz  suglasnost  nadležnog tijela za  Zaštitu spomenika kulture.

Kolni  pristup  i prometovanje  na  pješačkim površinama obalne šetnice je  moguć  interventnim, dostavnim i turističkim (turistički vlak) vozilima.

Obalna šetnica na potezu uz zaštićenu staru gradsku jezgru označena je česticom XI."Javne pješačke površine Dolac"

Članak 83

S obzirom na to da moraju udovoljiti zahtjevima u pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska od 100 kN, gornji stroj svih pješačkih površina predviđenih za pristup i operativni rad vatrogasnih vozila, mora biti izveden od nosivog sloja zbijenog kamenog materijala, cementom stabiliziranog nosivog sloja, kamenog opločenja min deb. 7cm.

Članak 84

Ulice se opremaju kompletnim programom dobro oblikovane urbane opreme: ulične svjetiljke, koševi za otpatke, klupe, ulične nadstrešnice, pergole, stalci za bicikle i sl.

Sve gore navedeno odnosi se i na trgove i pješačke ulice kod kojih treba posebno prostudirati i oblikovati: podno opločenje, stube, ozelenjavanje, zdence, vodoskoke.

Kod oblikovanja prostora namijenjenih privezima , podloga za oblikovanje  je postojeća uređena gradska obalna šetnica.

##### 3.1.1.2.   Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

##### Parkirališno-garažne potrebe

Članak 85

Smještaj potrebnog broja parkirališnih ili garažnih mjesta potrebno je predvidjeti na pripadajućoj građevnoj čestici na internom parkiralištu, a razlika u dodatnim parkiralištima unutar parcele u podrumskim etažama građevina. Broj parkirališnih mjesta za građevine javne i društvene namjene dijelom se može zadovoljiti i na javnim parkiralištima u neposrednoj blizini ukoliko na njima postoje slobodni kapaciteti

Luke otvorene za javni promet – lokalnog značaja – komunalni dio luke i nautički dio luke,  Veslački klub "Krka" i Jedriličarski klub "Val" (postojeći objekt)  potrebni broj parkirališnih ili garažnih mjesta će zadovoljiti u javnoj garaži i javnom parkiralištu

Članak 86

Zadovoljenje parkirališno-garažnih potreba cijelog područja obuhvata izvršeno je na način da je za sve građevine, iskazan broj parkirališno-garažnih mjesta u skladu sa sljedećim minimalnim kriterijima zadovoljenja:

stambeno:                       1,5 PM /1 stan

ostali turistički kapaciteti  1 PM/50 m2 BRP-a

ugostiteljstvo i trgovine    40 PM/1000 m2 BRP-a

šport i rekreacija:              0,2PM na 1 korisnika

nautički vez(zimovanje) :  0,2PM na 1 korisnika

U tablici je dan pregled potreba za parkiranjem i njihovo zadovoljenje po zonama i česticama.

Od sveukupnog broja parkirališno-garažnih mjesta unutar projektom treba osigurati najmanje 5% za potrebe osoba s invaliditetom.

Precizno razgraničenje i točne pozicije u odnosu prema drugim parkiralištima biti će određene u sklopu projekata ulica.

U skladu s navedenim, u sljedećoj tablici iskazane su potrebe za sve planirane čestice različitih namjena:

PREGLED ZADOVOLJENJA POTREBA ZA PARKIRANJEM                            TABLICA 4

| Građevina / građevinska čestica | broj stan ova | Potrebno PM | BRP ugostiteljstvo i trgovina | Potrebno PM | BRP turizam / smještaj | Potrebno PM | Broj korisnika šport / nautički vez | Potrebno PM | U garaži | Na čestici | U garaži/ javnoj garaži | Na parkiralištu | Potrebno ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, XIII |  |  |  |  |  |  | 60 | 12 |  |  | 3 | 9 | 12 |
| II |  |  |  |  |  |  | 199 | 40 |  | 40 |  |  | 40 |
| V |  |  | 700 | 28 | 1600 | 32 | 40 | 8 | 40 | 28 |  |  | 68 |
| VIII , IX |  |  |  |  |  |  | 40 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |
| X | 18 | 27 | 250 | 10 |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 37 |
| VII , XII |  |  |  |  |  |  | 174 | 35 |  |  | 20 | 15 | 35 |
| sveukupno: |  | 27 |  | 38 |  | 32 |  | 103 | 40 | 68 | 68 | 24 | 200 |

U bruto razvijenu površinu za izračun PM ne uračunava se površina garaže i površina jednonamjenskih skloništa.

Ukupne potrebe za parkiranjem u zoni obuhvata iznose  200 PGM. Na građevinskim česticama građevina u garaži/javnoj garaži je predviđeno 140 mjesta, a na internim parkiralištima je predviđeno 90 mjesta. Ukupno je na građevnim česticama osigurano  230 PGM. Na javnom parkiralištu je osigurano ukupno 33 PM. Sveukupno je planirano 263 PGM, a potrebno je 200 PGM čime je osiguran višak od 63 PM, koji  će  biti  u  funkciji  stanovnika stare  gradske  jezgre,posjetilaca i prolaznika.

##### 3.1.1.3.   Uvjeti za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom

##### i smanjene pokretljivosti

Članak 87

U cijelom području  obuhvata Plana  omogućeno je  nesmetano kretanje osoba s invaliditetom. U prostoru neće biti arhitektonskih ni urbanističkih barijera. Sve pješačke prijelaze treba izvesti sa skošenim rubnjacima, ulazne rampe moraju biti najviše nagiba do 8.3°, a u svim građevinama treba predvidjeti dizala do svih etaža. Najmanje 5% mjesta na javnim parkiralištima je osigurano za vozila osoba s invaliditetom. U garažama treba također osigurati odgovarajući broj mjesta za osobe s invaliditetom i to bliže dizalima. Na svakih 10 stanova treba predvidjeti po 1 takav stan.

3.1.2.  Pomorski promet

Članak 88

U obuhvatu Plana u akvatoriju Luke Pekovac osigurani se prostorni uvjeti za organizaciju pomorskog prometa, kroz uspostavu slijedećih morskih luka

a) morske luke za otvorene javni promet;

- lokalnog značaja:

- nautički dio luke sjever

- nautički dio luke jug

- komunalni dio luke

b) morske luke posebne namjene;

–     športska luka

Dio akvatorija je namjenjen  funkciji športskih aktvivnosti veslačkog kluba "Krka" ,a  preostli akvatorij je u funkciji manevra plovila

Unutar akvatorija morskih luka u Luci Pekovac  predviđena je izgradnja gatova od plutajućih pontona s privezima za:

-   brodove/brodice  upisane u hrvatski očevidnik brodova/brodica s namijenom šport i

razonoda, a koje brodice  su u  vlasništvu članova udruge ili same udruge koja ima koncesiju

za luku  - luka posebne  namjene - športska  luka - jedriličarski  klub

-   brodove upisane na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku,

u svrhu športa i razonode  ili u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za

ribarstvo, a brodice su u vlasništvu  domicilnog stanovništva  - luka otvorena za javni promet -

luka lokalnog značaja – komunalni dio luke

-   nautička plovila - luka otvorena za javni promet luka lokalnog značaja – nautički dio luke sjever

-   nautička plovila - luka otvorena za javni promet luka lokalnog značaja – nautički dio luke jug

-   brodice  Veslačkog kluba  - akvatorij Veslačkog kluba

Gatovi će se položiti okomito na obalu kako bi se: dobila najoptimalnija funkcionalna veza s kopnenim sadržajima luka, racionalno iskoristili plovni putevi i akvatorij.

Kartografskim prikazom 2.1."Infrastruktura mreža - promet"  dano je jedno od mogućih rješenja u svezi s brojem, pozicijom i međusobnim razmakom gatova. Ovo rješenje nije obvezatno, te je moguće organizirati navedene propozicije i drugačije. Takva načelno predložena organizacija gatova uz pretpostavljenu strukturu plovila dala bi okvirni kapacitet vezova na gatovima i obalnom zidu.

U skladu s navedenim, u sljedećoj tablici prikazan je raspored i broj vezova za sve Planom predviđe luke.

RASPORED VEZOVA U LUKAMA				                            TABLICA 5

| luka | gatovi |  |  |  |  |  |  |  | lukobrani |  | privezišna obala | Ukupno vezova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | LG1 | LG2 |  |  |
| luka posebne namjene - športska luka | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 199 |
| luka otvorena za javni promet luka lokalnog značaja – komunalni dio luke |  |  | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 32 |  |  | 46 | 174 |
| luka otvorena za javni promet luka lokalnog značaja – nautički dio luke sjever |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  | 7 | 78 |
| luka otvorena za javni promet luka lokalnog značaja – nautički dio luke jug |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 29 |
| obala - Veslački klub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| sveukupno: | 74 | 74 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 32 | 71 | 29 | 108 | 484 |

Takva načelno predložena organizacija dala bi okvirni kapacitet od 484 veza .

Ukupne potrebe za privezom brodova športskog jedriličarskog kluba u iznosu od 199 vezova Planom su omugučene na prostoru luke posebne namjene - športska luka – jedriličarski klub.

Ukupne potrebe za privezom brodova domicilnog stanovništva u iznosu od 174 veza (Tekstualni dio plana)  Planom su omogučene na prostoru  luke otvorene za javni promet - luka lokalnog značaja – komunalni dio luke.

Od preostala cca 51 broda koji su danas vezani u postojećoj Luci Perkovac (Tekstualni dio plana) dio brodova je u vlasništvu pravnih osoba u funkciji čartera koji mogu pod određenim uvjetima koristiti vez: u luci otvorenoj za javni promet - nautički dio luke ili u lukama nautičkog turizma u Šibensko kninskoj županiji. Preostali dio brodova koji su upisani u hrvatski očevidnik brodova/brodica s namijenom šport i razonoda, a vlasnici nisu domicilno stanovništvo ili su brodovi vlasništvo pravnih osoba mogu pod određenim uvjetima koristiti vez : u luci otvorenoj za javni promet  - nautički dio luke  ili u luci posebne namjene - športskoj luci.

U luci otvorenoj za javni promet-nautičkom dijelu luke 107 vezova je tranzitni vez sa mogučnošću zimovanja na 60 vezova na unutrašnjoj strani lukobrana.

Članak 89

Preostali dio akvatorija Luke Pekovac predviđen je za slobodno manevriranje plovila, a iz njega je omogućen ulaz u ostale dijelove akvatorija luke, odnosno izlaz iz luke.

Članak 90

Planom  je  predviđena  sanacija i  rekonstrukcija  postojećeg obalnog zida na potezu uz zaštićenu staru gradsku jezgru  u  Ul. Obala prvoboraca u  dužini  od 450,0 m.

Postojeći  betonski obalni zid je završno obrađen kamenim obložnicama i kamenim poklopnicama  dok  su  kolne i pješačke površine u nastavku obalnog zida asfaltirane.

Planom je predviđeno da se  dotrajali  dijelovi postojećeg obalnog zida sa manjim oštećenjima saniraju, a  dijelovi sa većim oštećenjima rekonstruiraju sa završnom  obradom kamenim obložnicama i kamenim poklopnicama  kao i  postojeći dok se pješačke površine uz obalni zid završno  obrađuju kamenim opločenjem  min. deb 7cm  sve uz suglasnost nadležnog tijela za  Zaštitu spomenika  kulture.

Duž obalnog zida uz staru gradsku jezgru planira se postava gatova od plutajućih pontona s vezovima  za privez  domicilnog stanovništva i posjetioca u tranzitu, te će se na tim pozicijama izvesti  priključak  za gatove na  vodovodnu mrežu i elektroinstalacije.

Duž obalnog zida uz zaštićenu staru gradsku jezgru se neće izvoditi ormarići za napajanje brodova električnom energijom i vodom.

Članak 91

Planom  je predviđeno da se na postojećem obalnom zidu u dužini  310 m od  trga u uvali Pekovac do  kraja  Ul.Obala prvoboraca  (Veslački klub) izvedu ormarići za napajanje brodova električnom energijom i vodom.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 92

Usporedno s izgradnjom planiranih sadržaja gradit će se i TK mreža.

Izvest će se tri priključka na TK mrežu  u predjelu Crnica  na pozicijama gdjeprolazi postojeći TK vod.

Planirane građevine  potrebno je priključiti na javnu telekomunikacijsku mrežu putem kabelske kanalizacije za pretplatničke telekomunikacijske vodove.

Kabel se polaže na dubini od 0.80m u PEHD cijevi, a na prijelazu ceste na dubini od 1,00 m kroz ubetonirane cijevi.Priključak čine 3 PEHD cijevi  prosječno 100m od postojećih tipskih RTO 30, pa do mjesta koncentracije instalacijskih kabela unutar građevine (TK ormar, priključna kutija, izvodni ormarić i sl.).

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja energetske mreže

Članak 93

Priključak građevina unutar područja obuhvata ovoga Plana na elektroenergetsku niskonaponsku mrežu treba izvesti  podzemnim kabelom. Napajanje će se vršiti iz postojećih transformatorskih stanica Dolac i Bazen. Pristup transformatorkim stanicama  mora  biti nesmetan  servisnim vozilima.

3.3.1. TS 10(20)/04 kV

Članak 94

Obzirom na ukupno novo opterećenje od cca 630 kW opskrba planiranih objekata će se realizirati iz postojećih  trafostanica  TS 10(20)/0,42 kV  Bazen  i  Dolac

Procjenjuje se ukupno  opterećenje ( na razini transformatorske stanice) , uz faktor istodobnosti fi = 0,3 se procjenjuje na 300,0 kW.

Postojeće  betonske transformatorske stanice namijenjene  su prvenstveno za potrebe distribucije i industrije. U postojeće trafostanice moguće je za ugraditi transformator do 1000 kVA.

3.3.2. Kabelski vodovi 10(20) kV

Članak 95

Postojeće  TS Dolac  i  TS Bazen  su  povezane  visokonaponskim  kabelima tipa XHE 49-A 3x1x185 mm; 20 kV.

3.3.3. Niskonaponska mreža

Članak 96

Niskonaponska mreža izvodit će se podzemnim kabelima tipa  PP00-A 4 x 150 mm;  1 kV.

Tako se povezuju postojeće transformatorske stanice s glavnim razvodnim ormarima planiranih objekata obuhvatu plana. Trase kabela niskog napona su naznačene  na grafičkom prilogu.

Kabeli se polažu u kabelski rov najmanjih dimenzija 40 x 80cm. Kroz cestu kabel će se uvući u ubetoniranu cijev, a na dubini od 1,00 m.

Za objekte sa istočne strane planirana su dva niskonaponska izlaza iz TS  Dolac, dok su za preostale objekte na zapadnoj strani iz TS  Bazen planirana dodatna tri niskonaponska izlaza.

Za stambeno-poslovnu građevinu s javnom garažom    planira se jedan izvod iz postojeće TS Dolac. Za ugostiteljsko-turističku građevinu kao i za potrebe luke posebne namjene -športsku luku planira se izvod iz postojeće TS Bazen

Na fasadi svih građevina planirat će se priključni kabelski ormarić dimenizioniran za prolaz kabela PP00-A 4x150 mm2. Priključak ormara s brojilima električne energije planirat će se kabelom PP00-A 4x50 mm.

Za najmanje 2% vezova unutar akvatorija luke posebne namjene – športske luke  i luke otvorene za javni promet - nautički dio luke treba osigurati priključak na el. energiju 380 V, 3f 50 Hz 25A/h, odnosno od 220 V na svaka 3 veza.

3.3.4. Javna rasvjeta

Članak 97

U sklopu javne rasvjete treba predvidjeti i rasvjetu obalne šetnice na obali.

Trasa kabela javne rasvjete je naznačena na grafičkom prilogu s planiranim elektroenergetskim instalacijama i predviđena je duž pojasa u  obalnoj  šetnici.

Mogu se planirati stupovi javne rasvjete visine 4 metara, međusobno udaljeni 20 m, s po jednom svjetiljkom.

U šetnicu su ugrađeni podni reflektori. Za napajanje i kontrolu potrošnje električne energije za javnu rasvjetu, uz  postojeće transformatorske stanice TS Bazen i TS Dolac će se postaviti po  jedan kabelski razdjelni ormarić javne rasvjete.

Napajanje javne rasvjete riješeno je centralno iz posebnog ormara javne rasvjete u kojem je smješten mjerni uređaj,zaštita i upravljanje javnom rasvjetom.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodoopskrbne mreže

Članak 98

Opskrba pitkom vodom osigurava se priključkom na postojeći cjevovod PEHD Ø 180 mm koji  je  položen na potezu od cestovnog priključka luke posebne namjene – športske luke preko obalne šetnice Pekovac do  planom predviđene stambeno-poslovne građevine s javnom garažom, te priključkom na postojeći cjevovod duktil Ø 150 mm koji je položen u osi obalne kolno pješačke komunikacije i obalne šetnice uz staru gradsku jezgru

Novi cjevovod za potrebe spajanja građevina na komunalnu infrastrukturu se polaže podzemno iznad kanalizacijskih cijevi kolektora.

Za građevine predviđene planom predviđeni su zasebni vodovodni priključci sa zasebnim vodomjernim šahtovima.

Članak 99

Potrebne količine vode za gašenje požara treba osigurati u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine, broj  8/06)

Uz unutarnju, treba predvidjeti i vanjsku hidrantsku mrežu s nadzemnim hidrantima postavljenim na međusobno propisanoj udaljenosti prema odredbama posebnih zakonskih i podzakonskih propisa.

Najveća dozvoljena udaljenost između pojedinih hidranata mora biti manja od 150m.

Protupožarna potreba za vodom iznosi 10 litara/sekundu što je, ujedno, količina potrebna za dimenzioniranje opskrbnog cjevovoda.

Na lukobranu, pontonima i obali  predvidjeti odgovarajući broj protupožarnih ormarića.

Protupožarni hidranti na parkiralištima i za zaštitu građevina smještaju se u dijelovima zaštitnih zelenih površina – nadzemno.

Općenito, protupožarnu zaštitu plovila predvidjeti prema SAD tehničkim propisima NFPA 303 i NFPA 14.

Članak 100

Novi i razvodni cjevovodi se izvode iz PEHD cijevi.

Priključak pitke vode za plovila u akvatoriju  luke na  poziciji  gatova treba predvidjeti s fleksibilnim crijevom  s izdancima za priključak na svakih 5 vezova ili s fiksnim - nepomičnim razvodnikom na gatu za najmanje 5% vezova unutar akvatorija športske  luke.

Opskrba plovila pitkom vodom osigurava se razvodnim ormarićima smještenim na lukobranu, odnosno, pontonima i obali.

Hidranti za održavanje zaštitnih zelenih površina smještaju se u dijelovima zaštitnih zelenih površina – podzemno.

Svi se cjevovodi ukopavaju. Najmanja dubina ukopavanja je 0.80 m od tjemena cijevi.

Sva križanja ili usporedan tok vodovoda i kanalizacije mora se izvesti na način da je dublje ukopan cjevovod odvodnje.

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže odvodnje otpadnih voda

Članak 101

Treba predvidjeti priključak građevina pratećih sadržaja luke posebne namjene-športska luka , stambeno poslovne građevine s javnom garažom, ugostiteljsko-turističke građevine s garažom i  za potrebe pražnjenje brodskih tankova sa fekalijama (vakumska pumpa na obali)  u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja-nautički dio luke - sjever na javnu mrežu odvodnje otpadnih (fekalnih i sanitarnih) voda koje će se daljnjim tretmanom pročistiti u gradskom uređaju za pročišćavanje, te takve upustiti u more na propisanoj dubini i udaljenosti od obale.

Na području obuhvata ovog  Plana je postojeći javni gravitacijski kolektor mješovite kanalizacije i  kanalizacijska mreža kojom se prikupljaju otpadne vode iz postojećih građevina i planiranih građevina.

Postojeći javni gradski kanalizacijski gravitacijski kolektor mješovite kanalizacije (cijev profila Ø 1000 mm)  lociran je u osi obalne kolno pješačke komunikacije i obalne  šetnice uz staru gradsku jezgru , te u osi obalne šetnice Pekovac uključujući i u cestovnom  priključku luke posebne namjene – športske luke.

Svi subjekti koji stavraju tehnološke otpadne vode dužni su iste na uređajima za predtretman pročistiti do razine dozvoljene za ispuštanje u sustav javne odvodnje temeljem Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja,opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama i Pravilnika o izmjenama i dopunama istog (Narodne novine, broj 49/99 i 6/01), te ih odvesti na uređaj za pročišćavanje.

Članak 102

Sve planirane cjevovode u funkciji javne odvodnje predviđeno je polagati u koridorima javnih prometnih površina tako da cjevovodi budu položeni u drugom podzemnom sloju.

Visinskim položajem i uzdužnim padovima cjevovoda treba u najvećoj mjeri omogučiti gravitacijsku odvodnju te minimalizirati moguću pojavu uspora u mreži.

Interna odvodnja mora se izvoditi i koristiti u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu.

Članak 103

Odvodnja oborinske vode sa svih manipulativnih površina i prometnih površina (prometnice i parkirališta) većim od 200 m2  koje mogu  biti onečišćene uljima i sl. će se  prethodno odgovarajuće tretirati,odnosno,propuštati kroz separator mineralnih ulja i taložnik čime se štiti podzemlje od organskih i mineralnih zagađenja, te će se tako pročišćene oborinske vode ispuštati u more  sukladno vodopravnim uvjetima.

Na lokaciji izlaza iz separatora dozvoljena je izvedba podzemnih prihvatnih bazena (retencija) za oborinske vode ukoliko se iste namjeravaju koristiti za zalijevanje zelenih površina, protupožarnu zaštitu i sl..

Članak 104

Otpadne vode od pranja podvodnog dijela plovila pročistiti u taložnici - separatoru ulja i masti prije upuštanja u more. Taložnicu redovito čistiti.

Prihvaćanje kaljužnih voda plovila je rješeno posebnim tankom. Nakon pročišćavanja u separatoru ulja ispuštaju se u sustav javne odvodnje

Čiste oborinske vode mogu se upuštati u okolno zemljište odnosno priobalno more ili u retencije.

Oborinske vode s krova mogu se bez pročišćavanja  ispuštati u akvatorij luke.

Otpadne vode iz kuhinje i drugih ugostiteljskih i sl. sadržaja propuštaju se, također,kroz odvajač ulja i masti pa tek potom u fekalnu kanalizaciju

Članak 105

Mreže planiranih priključaka i kanala za fekalnu i oborinsku vodu izvesti prema uzdužnim profilima kanala u javnim površinama.

Za čišćenje kanala ostaviti revizijska okna dim.  60 cm sa lijevano – željeznim poklopcima nosivosti 50 – 400 kN. U revizijskim oknima ostaviti lijevano – željezne penjalice za silazak u okna.

Preporučljivo je da cijevi odvodnje budu okruglog presjeka i izrađene od poliestera armiranog staklenim vlaknima ili nekog drugog sličnog materijala.

Cijevi koje budu korištene kod polaganja cjevovoda obavezno moraju imati provjereno dobra mehanička svojstva (vodonepropusnost, trajnost, nepropusni način spajanja, brza montaža i ugradnja)

Najmanja je dubina ukopavanja kanalizacijskog cjevovoda 0.80 m računajući od tjemena cijevi. Sva križanja ili usporedan tok vodovoda i kanalizacije mora se izvesti na način da je dublje ukopan cjevovod odvodnje.

Projekte kanala i objekata na mreži uskladiti s propisima i standardima za te vrste radova, a posebno se pridržavati uvjeta komunalnog poduzeća koje vrši održavanje.

Članak 106

Kod rekonstrukcije  obale, pješačkih i kolnih površina u blizini i iznad postojećeg glavnog gradskog kolektora Ø1000mm, koji prolazi kroz prostor obuhvata Plana, potrebno je u svrhu njegove zaštite,primijeniti adekvatno rješenje,poštivajući sve odgovarajuće tehničke propise,te potvrditi prihvatljivost i ispravnost tog rješenja,kroz postupke ishodovanja potrebnih dozvola ovisno o zahvatu,ishodovanjem suglasnosti od strane službe odnosno pravne osobe s javnim ovlastima pod čijom je ingerencijom.

3.6. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 107

Planom predviđene zaštitne zelene površine će se ozeleniti grmljem, niskim raslinjem i drvoredom srednje visokih stabala.

Članak 108

Sve planirane zelene površine te drvored moraju se obraditi odgovarajućim hortikulturnim

projektom koji je sastavni dio lokacijske, odnosno, pojedinačne građevne dozvole.

U izboru vrsta treba preferirati autohtone biljne vrste.

U blizini športskih i rekreacijskih građevina i površina ne smiju se saditi vrste raslinja koje u pojedinim godišnjim dobima može štetno djelovati na dišne organe športaša i drugih stanovnika

Članak 109

Uz transparntne ograde moguće je predviđanje zelenila (živica,penjačice i sl.) u funkciji "maskiranja" ograde,maksimalne visine 1,5m pazeći pri tom  da se ne naruši funkcionalnost i preglednost neposrednih pješačkih, kolnih, parkirališnih i drugih površina.

Članak 110

Zelene površine treba uređivati sukladno dinamici izgradnje pojedinačnih objekata.

Uporabnu dozvolu  uvjetovati potpunim dovršenjem uređenja okoliša u svim pojedinostima uključivo i svih zelenih površina i drvoreda.

##### 4. 	UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I OSJETLJIVIH CJELINA I

##### GRAĐEVINA

Članak 111

U odredbama PPUG  povjesna jezgra Šibenika je navedena kao registrirani spomenik kulture i kao zona arheološke baštine. Unutar zone obuhvata Plana je i dio obalnog  pojasa zaštičene povjesne jezgre.

Članak 112

Na prostoru obuhvata Plana očekuju se tijekom uređenja i rekonstrukcije kolnih i pješačkih površina uz zaštićenu staru gradsku jezgru Šibenika arheološki nalazi za koji se ovim Planom određuju posebni uvjeti gradnje.

Članak 113

Unutar ovih područja prije bilo koje izgradnje uvjetuje se sistematsko istraživanje zona, izrada detaljne konzervatorske podloge i utvrđivanje mjera zaštite sa  obaveznom prezentacijom lokaliteta.

Članak 114

Prije bilo kakvih građevinskog zahvata (zemljani radovi) u arheološkoj zoni izvršiti zaštitno arheološko istraživanje (ručni iskop do kraja kulturnog sloja) i potpunu dokumentaciju s konzervacijom i valorizacijom.

Članak 115

U široj zoni zaštite obavezan je arheološki nadzor nad zemljanim radovima, uz zaštitno istraživanje i dokumentaciju u slučaju nalaza.

Članak 116

Obveza arheološkog nadzora odnosi se i na akvatorij, gdjegod se predviđa produbljivanje podmorja. Početak radova mora biti prijavljen nadležnoj ustanovi za zaštitu spomenika kulture.

##### 5.	UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 117

Ugostiteljsko-turistička, stambeno-poslovna građevina gradit će se kao slobodnostojeće građevine sa ukopanim podrumskim etažama. u kojima se planiraju garaže.

Garaže u planiranim građevinama se grade kao skupne.

Podrum je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena, ukopan u uređeni teren.

Stambeno-poslona građevina i ugostiteljsko turistička građevina mogu imati više etaža podruma.

Suteren je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

Visina poda suterena i prizemlja može biti najviše 100 cm iznad kote uređenog terena.

Ozelenjeni dijelovi građevnih čestica uz zgrade  i  ozelenjeni krovovi ukopanih podrumskih etaža će se hortikulturno urediti i bit će slobodni na uporabu svim korisnicima/stanovnicima objekata, a  zeleni krov javne garaže će se urediti kao i ostale javne zelene površine te će biti na uporabu svim stanovnicima .

Krovovi građevina  mogu se urediti kao ozelenjeni krovni vrtovi s mogućnošću uređenja terasa, s izuzetkom javne garaže gdje je uvjet zeleni krov

Na području obuhvata Plana isključuje se svaka mogućnost postave reklamnih panoa.

Na području obuhvata Plana isključuje se svaka mogućnost obavljanja djelatnosti u montažno-demontažnim objektima (kioscima) ili pokretnim objektima (kamp kućicama).

Građevine izgrađene suprotno propisima, za koje ne postoji rješenje o zadržavanju u prostoru, odnosno građevine za koje postoji rješenje o zadržavanju u prostoru a za njih nije ishođena građevna dozvola, ne smatraju se postojećim građevinama već bespravnim građevinama koje se moraju uskladiti s odredbama ovog Plana.

Članak 118

Lukobrani (tehničke karakteristike će se definirati kroz projektnu dokumentacije deatljnijeg nivoa razrade kao npr. nasuti lukobran, lukobran na pilotima, pontonski lukobran i sl.) se izvode u prvoj etapi uređenja morskog dijela Luke Pekovac.

Raspored gatova, njihova veličina i broj vezova Planom su tretirani načelno i moguće ih je (kroz projektnu dokumentaciju detaljnijeg nivoa razrade) i drukčije definirati, rasporediti odnosno dimenzionirati i locirati tako da sume ne prelaze planom zadani kapacitet-broj vezova, propisanih veličinom :

12m x 5m za:

-  luku posebne namjene- športsku luku  199 vezova,

-   luku otvorenu za javni promet-lokalnog značaja-nautički dio luke sjever  78 vezova

-   luku otvorenu za javni promet-lokalnog značaja-nautički dio luke jug  29 vezova

10m x 2,5m i 11m x 3,5m za:

-   Veslački klub (4 veza)

-   luka otvorena za javni promet-lokalnog značaja-komunalni dio luke 174 veza

a sve prema uvjetima ovog  Plana.

6.  MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I

GRAĐEVINA AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 119

Unutar zone obuhvata Plana je i dio obalnog  pojasa zaštićene stare gradske jezgre Šibenika.

Građevine stare gradske jezgre nisu u obuhvatu Plana.

Članak 120

Ovim Planom se obrađuju javne kolne i pješačke  površine obalnog pojasa u Ul.Obala prvoboraca uz  staru gradsku jezgru.

Postojeći kolni  promet uz zaštićenu staru gradsku jezgru se većim dijelom ukida i  prenamjenjuje  u  pješačku zonu. Postojeće asfaltne  površine se uklanjaju i zamjenjuju kamenim opločenjem.

Manji dio obalnog pojasa na  poziciji  postojećeg parkirališta i pristupa istom će se  koristiti u funkciji kolnog prometa i parkiranja osobnih vozila uz neophodnu rekonstrukciju i formiranje dvotračnog kolnika širine 6 m s obostrano postavljenim pješačkim stazama-nogostupima i  višenamjenskim  pješačkim  površinama  završno  obrađenim  kamenim opločenjem.

Duž obalnog zida uz zaštićenu staru gradsku jezgru se neće izvoditi ormarići za napajanje brodova električnom energijom i vodom.

Članak 121

Na prostoru obuhvata Plana očekuju se tijekom rekonstrukcije obalnog pojasa arheološki nalazi u prostoru uz  zaštićenu staru gradsku jezgru . U cilju zaštite eventualnih nalaza potrebno je prilikom ishođenja lokacijske i građevinske dozvole ishoditi posebne uvjete, odnosno rješenje nadležne službe za zaštitu kulturne baštine

Članak 122

Za sve zahvate obnove, rekonstrukcije, dogradnje, sanacije, prenamjene i ostalo, na građevinama potrebno je od nadležnih državnih institucija ishoditi zakonom propisane suglasnosti: posebne uvjete uređenja za izdavanje lokacijske dozvole i prethodnu dozvolu za izdavanje građevne dozvole.

Članak 123

Ukoliko se pri izvođenju graditeljskih zahvata, naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o najbližu Upravu za zaštitu kulturne baštine (Šibenik).

Članak 124

Prije stavljanja luke otvorene  za  javni promet  i  luke  posebne  namjene športske luke u upotrebu potrebno je temeljito očistiti pripadajući dio podmorja od  građevinskog materijala i različitog drugog otpada.

7. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 125

Potrebno je provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš kao preduvjet postupku izdavanja lokacijskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja i drugih akata za luku otvorenu za javni promet, te za šporstku luku kao luku posebne namjene.

Članak 126

Obuhvat Plana podijeljen je u više prostornih cjelina s različitim namjenama i uvjetima

korištenja unutar svojih površina. Prostorne cjeline prikazane su na grafičkim prilozima.

Građenje, korištenje i održavanje građevina i sadržaja unutar jedne prostorne cjeline mora biti cjelovito i usklađeno. Nije dozvoljeno selektivno provođenje plana za pojedine površine unutar jedne prostorne cjeline niti pojedinačno planiranje površina unutar prostorne cjeline u oblikovnom ili funkcionalnom smislu.

Članak 127

Obzirom da je područje obuhvata Plana podijeljeno na zasebne građevne čestice, moguće je ovim Planom predviđenu izgradnju izvesti etapno, odnosno zasebno jednu od druge.

U prvoj etapi će se graditi luka otvorena za javni promet – nautički dio luke na jugu i sjeveru, kopneni dio luke posebne namjene športske luke i objekt JK "Val", uklonit će se postojeće građevine, te rekonstruirati dijelovi ulica: Drvarska, Biogradska, Prilaz tvornici, Obala prvoboraca i izgraditi i rekonstruirati javna kolna prometnica  kroz športsko-rekreacijsku zonu s bazenima.

Ostale građevine i prostori će se graditi i uređivati  nakon završetka ili  istovremeno s izgradnjom pojedinih građevina 1.etape koje  su njihov preduvjet:

- dovršetak izgradnje (dio u akvatoriju) luke posebne namjene – športska luka nakon završetka izgradnje luke otvorene za javni promet – nautički dio luke na jugu i sjeveru obuhvata Plana i nakon završetka rekonstrukcije javne kolne prometnica kroz športsko-rekreacijsku zonu s bazenima i izgradnje cestovnog priključka luke posebne namjene  športske luke koji je u obuhvatu Plana

- nakon izgradnje novog objekta JK "Val" ruši  se postojeći objekt JK "Val" u Dolcu

- luka otvorena za javni promet-komunalni dio luke nakon završetka izgradnje luke otvorene za javni promet – nautički dio luke na jugu obuhvata Plana

- stambeno-poslovna građevina s javnom garažom  nakon završetka rekonstrukcije Ul. Biogradska

- ugostiteljsko-turistička građevina u uvali Pekovac nakon završetka rekonstrukcije  Ul.Drvarska  i  Ul. Prilaz tvornici.

Članak 128

Za planom predviđene prostorne cjeline izrađuju  se  pojedinačni  idejni projekti  koji  moraju biti u skladu s DPU.

Za objekte infrastrukturnih sustava izrađuju  se pojedinačni  idejni projekti.

Članak 129

Za potrebe rekonstrukcije i  uređenja obalnog kopnenog pojasa uz zaštićenu staru gradsku jezgru i za potrebe izgradnje  stambeno-poslovne građevine s javnom garažom na prostoru ispred osnovne škole na kraju Dolca  potrebno  je  raspisati  arhitektonski  natječaj.

8.  MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

##### Zaštita od poplava i zaštita podzemnih voda

Članak 130

Zagađenje podzemnih voda i tla spriječit će se izgradnjom nepropusne kanalizacijske mreže.

Sve planirane građevine treba priključiti na sustav odvodnje otpadnih voda koje će se daljnjim tretmanom pročistiti u gradskom uređaju za pročišćavanje, te takve upustiti u more na propisanoj dubini i udaljenosti od obale. Spoj na javnu kanalizaciju treba izvesti preko jedinstvenih priključaka –revizionih okana.

Obvezatno treba izvesti vodonepropusnu odvodnju oborinskih voda kako s cjelokupne površine obuhvata, tako posebno i s parkirališnih, manipulativnih površina, površina za servis brodova i motora i garaža  jer iste mogu biti onečišćene uljima i sl., te se moraju prethodno odgovarajuće tretirati,odnosno,propuštati kroz taložnik i separator ulja i masti.

Tako pročišćena oborinska voda upustit će se u  gradski  kolektor ili ako to nije moguće u more putem ispusta.

Otpadne vode od pranja podvodnog dijela plovila pročistiti u taložnici - separatoru prije upuštanja u more. Taložnicu redovito čistiti. Omogućiti prihvaćanje kaljužnih voda plovila u posebnom tanku. Nakon pročišćavanja u separatoru ulja ispuštaju se u sustav javne odvodnje

Čiste oborinske vode mogu se upuštati u okolno zemljište odnosno priobalno more ili u retencije.

Oborinske vode s krova mogu se bez pročišćavanja  ispuštati u akvatorij luke.

Sve prometne,manipulativne i površine za servis brodova i  motora trebaju biti izvedene vodonepropusno.

U kanalski sustav odvodnje otpadnih voda mogu se upuštati samo prethodno pročišćene vode (pred tretman otpadnih voda) do propisanog stupnja dozvoljenog za ispuštanje u sustav javne odvodnje u skladu s pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama i Pravilnika o izmjenama i dopunama istog (NN 49/99 i 6/01).

Članak 131

Za sve vrste tehnoloških otpadnih voda koje nastaju pri procesu rada s objektima i plovilima treba instalirati uređaj za pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u kanalizaciju kojim se te vode pročiste do nivoa fekalnih i sanitarnih otpadnih voda, a  sve  u  skladu  sa posebnim uvjetima građenja od nadležnog vodnogospodarskog poduzeća.

Za mogućnost pražnjenja kemijskih zahoda (plovila) u luci posebne namjene-športskoj luci treba predvidjeti odgovarajuću higijensko-tehničku opremu. Otpadne vode iz kemijskih zahoda - za pražnjenje kemijskih zahoda predvidjeti posebno mjesto. S obzirom na činjenicu da takve vode uglavnom koriste razne kiseline za razgradnju organske tvari, sadržaj kemijskog zahoda se ne smije upustiti direktno u sustav javne kanalizacije. Potrebno ih je prihvatiti u posebne bazene za neutralizaciju i tek nakon ovog predtretmana odvoditi u kanalizaciju. pH na izlazu iz bazena za neutralizaciju mora se kretati u rasponu od   5,0 – 9,5 .

Članak 132

Radi sprječavanja mogućeg zagađenja akvatorija u  luci posebne namjene - športskoj  luci i  u luci

otvorenoj  za  javni promet – lokalnog značaja potrebno je osigurati:

- brodicu na motorni pogon za dnevno skupljanje krutog plivajućeg otpada, a koja se može koristiti

i za postavljanje tzv. »plivajućih brana" ,

- plivajuću zaštitnu branu za mogućnost ograđivanja lokalnog zagađenja najmanje dužine 50 m,

- najmanje 100 litara disperzanata treće generacije (bio razgradljivog),

- mobilnu prskalicu zapremnine 10 litara za aplikaciju disperzanata i

- najmanje 100 litara adsorbensa za čišćenje obale i vodnog prostora od možebitnih manjih izljeva

ugljikovodika.

Članak 133

U dijelu  koji  se  odnosi  na  nositelja  zahvata i  njegovu  dužnost osiguranja provedbe programa praćenja stanja okoliša potrebno je kakvoću mora na užoj lokaciji pratiti prema programu kojeg će odrediti županijsko tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša.

Članak 134

Izgradnjom lukobrana ne smije doći do nepovratne degradacije okolnog ambijenta, odnosno,

treba osigurati zadovoljavajuću izmjenu morskih masa u akvatoriju lučice.

Članak 135

Usporedno s početkom rada Luke Pekovac (kao cjeline ili pojednih morskih luka koje čine cjelinu ili samo nekog njenog dijela – etape potrebno je započeti s ispitivanjem bioloških osobina akvatorija na užoj lokaciji radi definicije tzv. nultog stanja).

Daljnja ispitivanja provedena prema programu praćenja stanja okoliša (monitoring –mjerenje svih relevantnih parametara fizičke, kemijske i biološke oceanografije) omogućit će ocjenu promjena bioloških osobina mora.

##### 8.2.      Zaštita zraka

Članak 136

Radi zaštite zraka građevine treba izvesti tako da ne predstavljaju izvor onečišćenja zraka bilo prašinom, bilo ispustom plinovitih tvari. Za odvod zraka iz garaža treba odabrati takva mjesta koja neće ugrožavati ljude u okolnom prostoru. Za to treba predvidjeti odgovarajuće prostore.

##### 8.3.      Zaštita od buke

Članak 137

Za zaštitu od buke treba predvidjeti sve mjere da građevine prema van ne šire buku veću od dopuštene. Radi apsorpcije eventualne buke koja nastaje radom luke posebne namjene - športske luke i luke otvorene za javni promet lokalnog značaja zasadit će se srednje visoka stabla u asortimanu autohtonih vrsta.

##### 8.4.      Zaštita tla

Članak 138

Za zaštitu tla od zagađenja otpadom treba spriječiti zagađenja sistemom izdvojenog i organiziranog sakupljanja  i odvoženja komunalnog otpada.

Na građevinskim česticama luke posebne namjene - športske luke,luke otzvorene za javni promet lokalnog značaja – nautički dio luke i komunalni dio luke, stambeno-poslovne građevine s javnom garažom, ugostiteljsko-turističke građevine u uvali Pekovac  treba osigurati prostoriju ili na građevnoj čestici odgovarajući plato za postavu plastičnih kontejnera zapremine 1100 l, a  na  ostalim planiranim građevinskim  česticama  potrebno je osigurati  odgovarajući plato za postavu plastičnih kontejnera zapremine 1100 l  kako  za  korisnike planirane namjene tako  i  za stanovnike u rubnim dijelovima obuhvata Plana.

Za svaki kontejner treba osigurati 3,0 m2.

Pristupne prometnice za vozila za odvoz komunalnog otpada treba dimenzionirati na osovinski pritisak od 100 kN osovinskog pritiska, a polumjer mora biti 12 m.

Na  prostoru obuhvata Plana treba voditi računa o odvajanju različitih vrsta otpada radi recikliranja (staklo, PET ambalaža, karton, metal, aluminij, biološki otpad). Za sakupljanje korisnog otpada će se odrediti lokacija za postavu odgovarajućih kontejnera.

Zaštita od potresa provoditi će se kod gradnje građevina uzimajući u obzir da je ovo područje očekivanog potresa od VII°/IX° MCS.

Članak 139

Opasne otpade treba zbrinjavati zasebno od komunalnih i to svaku grupu na odvojen način (otpad od proizvodnje, prodaje i primjene premaza, ljepila, sredstava za brtvljenje i tiskarskih boja; otpad od oblikovanja i površinske obrade metala i plastike; otpadna ulja; otpad od organskih tvari koje se koriste kao otapala; ambalaža, apsorbensi, materijali za upijanje, filterski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način; ostali nespecificirani opasni otpadi).

Potrebno je postaviti odgovarajuće spremnike za prikupljanje otpadnih ulja i drugih otpadnih tekućina ukupnog kapaciteta 2.000 litara (spremnici zapremnine najmanje 2 ml).

Članak 140

Nepropusne posude za prikupljanje otpada treba smjestiti u zasebnu prostoriju unutar građevina ili odvojeno na građevnim česticama, tako da se spriječi eventualno širenje neugodnih mirisa i mogući pristup životinja.

Na prostoru luke posebne namjene - športske  luke i  luke  otvorene  za  javni  promet – nautički dio luke treba predvidjeti postavljanje najmanje 1 spremnika za kruti otpad na svakih 25 vezova.

Na prostoru javnih površina treba postaviti košare za otpatke na dovoljnoj međusobnoj udaljenosti. Do posuda za prikupljanje otpada mora biti osiguran pristup komunalnim vozilima za odvoz otpada.

Članak 141

Radi apsorpcije eventualne buke koja nastaje radom luke (duž cijelog oboda) zasadit će se

srednje visoka stabla u asortimanu autohtonih vrsta.

##### Zaštita krajolika

Članak 142

Radi zaštite postojećeg zelenila treba trase svih vodova komunalne infrastrukture voditi 2,5 m udaljeno od postojećih stabala.

Prije početka bilo kakvih radova potrebno je zaštititi oplatom visine 3 m sve kvalitetne postojeće drvorede i grupacije stabala koje se planira zadržati.

Sva postojeća stabla koja se zadržavaju trebaju ostati u zelenim pojasevima,

Za sve drvoredne koridore potrebno je predvidjeti minimalnu širinu od 2 m bez infrastrukturnih vodova.

  - Uvjeti zaštite od požara

Članak 143

Pridržavajući se odredbi propisa Planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih zona po planiranim javnim prometnim površinama čime je omogućen pristup do svake građevne čestice

U postupku daljnje detaljnije razrade ovog plana, te prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe: Zakona o zaštiti od požara,Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, te Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.

Sve vatrogasne pristupe, te površine za rad vatrogasnog vozila treba izvesti u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 34/94).

Planirane cjevovode za količine vode potrebne za gašenje požara treba izvesti u skladu s odredbama Pravilika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN8/06)

Protupožarna zaštita zahtijeva odgovarajuće dimenzioniranje javne vodovodne mreže, te mrežu vanjskih hidranata nazivnog promjera kojim će biti zadovoljeni propisani parametri tlaka i protoka, a međusobna udaljenost hidranata treba biti manja od 150 m.

Planom su predviđeni pristupni putevi za vatrogasna vozila, te vozila za spašavanje ljudi i imovine prema posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

U tu svrhu planom je predviđeno korištenje sljedećih javnih i internih kolnih i pješačkih površina:

- Ul. Obala prvoboraca - kolne i pješačke površine

- Ul. Prilaz tvornici

- Ul. Drvarska

- Ul. Biogradska

- ulica kroz športsko-rekreacijsku zonu s bazenima

- trg u uvali Pekovac

- manipulativni plato i interna prometnica luke posebne namjene- športska luka

- interna prometnica ugostiteljsko-turističke građevine u uvali Pekovac

- interna prometnica stambeno-poslovne građevine s javnom garažom

- javna pješačka rampa stambeno-poslovne građevine s javnom garažom

Pristupi građevinama su  minimalne širine 3,0  m.

Sve rampe koje će se koristiti kao vatrogasni prilazi, imat će nagibe do 12%.

Sve površine za operativan rad i one za pristup vatrogasne tehnike moraju imati nosivost od 100 kN osovinskog pritiska.

Površine za operativan rad vatrogasnih vozila su osigurane, a  moraju biti s minimalnim dimenzijama 5,5 x 11,0 m.

Površine za operativan rad vatrogasnih vozila kod planiranih građevina u športskoj luci, stambeno-poslovnoj građevini s javnom garažom  i  ugostiteljsko-turističkoj građevini u uvali Pekovac su osigurane  uz  duža pročelja.

U cijelom obuhvatu Plana  predviđena je izvedba unutarnje i vanjske hidrantske mreže u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara

Početno gašenje požara treba predvidjeti s aparatima na suhi prah »S-9" , a broj aparata odrediti prema posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Kao dopunska zaštita od požara predviđena  je protupožarna brodica.

##### Zaštita i spašavanje

Članak 144

Predviđenim širinama koridora ulica kao i visinama planiranih objekata osigurana je prohodnost ulica u svim uvjetima te je bitno smanjena povredivost prostora.

Međusobni razmak planiranih građevina od  postojećih građevina je veći od zbroja polovine njihovih visina.  U svim ulicama što služe za pristup interventnih vozila  međusobni razmak objekata je veći od zbroja polovine njihovih visina + 5 m.

Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti iz točke 7. elaborata “Mjere

zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti” sastavni su dio ovih odredbi za

provođenje.  Planom je predviđeno da se zaštita stanovništva na području obuhvata Plana i stanovništvo iz kontaktnih djelova osigura u skloništu (dvonamjensko korištenje javne garaže)..

##### Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planu

Članak 145

Na površini uz zaštićenu staru gradsku jezgru u  Ul. Obala prvoboraca  dozvoljeno je slijedeće:

1. Dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija

2. Priključak građevina i uređaja komunalne infrastrukture

3. Dogradnja i zamjena građevina i uređaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javno

prometnih površina.

Planom nije predviđeno da se  postojeće građevine planirane za uklanjanje rekonstruiraju.

Članak 146

Ova Odluka stupa na snagu ¸osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Šibenika".

Klasa:

Ur. broj:

Šibenik, 23. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

mr. sc. Ivica Poljičak