DETALJNI PLAN UREĐENJA

LUKE  PEKOVAC

Naručitelj i nositelj  izrade plana:

GRAD  ŠIBENIK

Gradonačelnica:

Nedjeljka Klarić

Koordinator plana:

mr.sc. Gustav Červar dipl. ing. arh.

Izvršitelj:

ARHIKON d.o.o. Šibenik

Stjepana Radića 53, 22 000 Šibenik

T.D. 519/05

Direktor:

Damir Čogelja dipl. ing. građ.

Odgovorna osoba:

Ljiljana Čorović-Grubišić dipl. ing. arh.

Stručna skupina za izradu plana :

Damir Čogelja dipl. ing. građ.		ovlašteni inž. građevinarstva

Ljiljana Čorović-Grubišić dipl. ing. arh.	ovlašteni arhitekt

Zoran  Popović ing. arh. 			ovlašteni arhitekt

Boško Kozina dipl. ing. građ.		ovlašteni inž. građevinarstva

Vojislav Štrbac dipl. ing. el.		ovlašteni inž. elektrotehnike

Vladimir Bečić dipl. ing. stroj.		ovlašteni inž. strojarstva

Šibenik, rujan  2008.

SADRŽAJ

A) TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1.POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

i  planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Promet

2.3.1.1. Kopneni promet

2.3.1.2. Pomorski promet

2.3.2. Telekomunikacije

2.3.3. Elektroopskrba

2.3.4. Vodoopskrba

2.3.5. Odvodnja

2.3.6. Zelene površine

2.3.7. Posebno vrijedne i osjetljive cjeline

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih

vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgr. površina građ., visina i broj etaža)

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom

infrastrukturnom mrežom)

3.1. Promet

3.1.1. Kopneni promet

3.1.2. Pomorski promet

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja energetske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodoopskrbne mreže

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže odvodnje otpadnih voda

3.6. Uvjeti uređenja i opremanja javnih zelenih površina

4. Uvjeti uređenja posebno vrijednih ili osjetljivih cjelina i građevina

5. Uvjeti i način gradnje

6. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina, građevina i ambijentalnih vrijednosti

7. Mjere provedbe plana

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

B) GRAFIČKI DIO

0. Postojeće  stanje  s granicom  obuhvata

1. Detaljna namjena površina

2.1. Infrastrukturna mreža - promet

2.2. Infrastrukturna mreža - telekomunikacije i  elektroenergetika

2.3. Infrastrukturna mreža – vodovod i odvodnja

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4.1. Uvjeti gradnje

4.2. Uvjeti gradnje - parcelacija

### C) PRILOZI

- izvod  iz Prostornog plana uređenja Grada Šibenika

- izvod  iz Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika

- dokumentacija izrađivača

- suglasnosti, očitovanja, mišljenja

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

# GRANICE OBUHVATA PLANA

GUP-om je jugoistočna  strana granica određena rubom građevina stare gradske jezgre i  zelenom površinom  u predjelu  Dolac - Ul. Obala prvoboraca . Nepravilna  sjeveroistočna granica određena je ogradnim zidom osnovne škole u predjelu Crnica, ogradama stambenih objekata u  Ul. Biogradskoj , pročeljem veslačkog kluba, ogradama zidova obiteljskih stambenih objekata na prostoru Pekovac do prostora ex Brodoservis gdje se nastavlja uz ogradne zidove stambenih objekata u Ul. Drvarskoj do Ul. Prilaz tvornici.

Na sjeveru granica obuhvata je katastarska granica parcele kompleksa s otvorenim i zatvorenim bazenom u Crnici i katastarskom granicom parcele "vile“ na prijedjelu Banj koja je izgrađena na uzvisini okružena prirodnim strmim stijenama u pravcu zapad i juga.

Sjeverozapadna granicu obuhvata je na budućem prostoru luke posebne namjene športske luke, a postavljena je okomito na postojeću obalu

Južnu i jugozapadnu granicu čini akvatorij luke

Granice su detaljno određene na osnovi odredbi GUP-a članak 34. stavak 4. i stavak 7. te su ispravljene i prilagođene stvarnom stanju u prostoru (korištenju, granicama parcela, postojećim prometnicama i ostaloj infrastrukturi) te konfiguraciji terena.

Površina zone u obuhvatu Plana mjereno na karti iznosi 9,80 ha.

# POSTOJEĆE STANJE U PROSTORU

Lokaciju Luke Pekovac karakterizira da se nalazi u kontaktnom prostoru između zaštićene stare gradske jezgre grada Šibenika ( Dolac i Kvartir) na jugoistoku, definiranog urbanog prostora (zona kolektivne stambene izgradnje i zona mješovite stambene izgradnje) gradskog predjela Crnica na sjeveroistoku i sjeveru, rekreacijske zone s kompleksom sa zatvorenim i otvorenim bazenom na sjeverozapadu u nastavku koje se planiraju nove urbane strukture grada na prostoru nekadašnje tvornice TEF.

U granicama obuhvata Plana na prostoru ex Brodoservis je GUP-om je bila predviđena mješovita stambena izgradnja i kolektivna izgradnja

Sa stanovišta prometa lokaciju karakterizira dobra kolna i pješačka prometna dostupnost.

Veze sa širim prostorom su danas moguće preko Ulice Obala prvoboraca kroz staru gradsku jezgru, i neuređenom prometnicom koja prolazi kroz rekreacijsku zonu s bazenima

Sa stanovišta pomorskog prometa prostor Luke Pekovac je ulaz u grad.

Položaj Luke Pekovac je izuzetno vrijedan u odnosu na zaštićeno područje šibenskog kanala i NP Krka.

Uvala Pekovac je otvorena prema akvatoriju šibenske luke. Dubina mora u uvali varira od 1 do najviše 40 metara.

Postojeća Luka Pekovac se koristi za organizirano privezivanje brodova domicilnog stanovništva, a posebno njen jugoistočni dio uz staru gradsku jezgru zadnjih 60 g. (Skupšitina Općine Šibenik, Drniš i Knin je dodjeljivala na korištenje športskim klubovima i njenim članovima dijelove obale za privezivanje brodova), te predstavlja jedini organizirani i uređeni prostor na prostoru Šibensko kninske županije koji se koristio za potrebe domicilnog stanovništva i športskih klubova.

Na jugoistočnoj strani postojeće Luke Pekovac na predjelu Dolac i Kvartir uz asfaltiranu kolno pješačku prometnicu uz staru gradsku jezgru je obala za privezivanje na kojoj su privezane manje brodice domicilnog stanovništva, pravnih osoba i ostalih vlasnika (140 brodova/brodica) u dužini obale oko 300,0 m preko svega (ukupna dužina obale za privezivanje je oko 450,0 m) u obuhvatu plana i 300,0 m van obuhvat plana do "topova", u nastavku na sjeveroistočnoj strani uz uređenu obalnu šetnicu prema VK "Krka"  je obala za privezivanje u dužini od 30,0 m  (10 brodova/brodica) i na prostoru Pekovac je obala za privezivanje uz uređenu šetnicu u dužini od 280m (75 brodova/brodica).

Predmetna postojeća obala za privezivanje u obuhvatu plana je ukupne dužine 760 m i obala u dužini 300,0 m van obuhvata plana je u funkciji priveza brodova/brodica domicilnog stanovništva pretežito iz Dolca,Kvartira, Crnice i na njoj je postojećih ukupno oko 225  vezova.

Od predmetnih 225 postojećih vezova cca 174 veza koristi domicilno stanovništvo za privezivanje broda/brodice, a cca 51 vez za privezivanje broda koriste pravne osobe i ostali vlasnici (stanovnici RH i EU, i dr.).

Postojeću uređenu obalnu crtu nije potrebno mijenjati, već sanirati ili po potrebi rekonstruirati dotrajale dijelove operativne obale.

Na neuređenoj obali na sjeverozapadnoj strani neuređeni vez koristi 20 manjih brodova domicilnog stanovništva.

Obalni kopneni prostor uz zaštićenu gradsku jezgru duž asfaltirane pješačko kolne prometnice (uski obalni pojas) se koristi za parkiranje osobnih automobila, suhi vez za brodove. Na širem prostoru na predjelu Kvartir ispred dvostrukog gradskog bedema dio površine se koristi kao veći suhi vez za brodove na kojem se obavlja servis i uređivanje brodova (pozicija srušene crkve), a dio se koristi kao parkiralište. Neprimjerenim načinom korištenja i uređenosti ambijent i doživljaj stare gradske jezgre je u većoj mjeri narušen.

Uvažavajući potrebe stanovnika za parkirnim prostorom neophodno je za potrebe stanovnika stare gradske jezgre izgraditi javne garaže po obodnim dijelovima, te na taj način rasteretiti ovaj prostor od osobnih automobila i pretvoriti isti u pješačku zonu koja će biti primjereno uređena uvažavajući značaj stare gradske jezgre.

U sjeveroistočnom dijelu akvatorija Luke Pekovac u predjelu Dolac je konfuzni, neuređeni gradski prostor s više funkcija kojeg karakterizira strmi nefunkcionalni i korovom obrasli  (bivše prirodne obale) teren kojeg omeđuju pješačke komunikacije po višim dijelovima i prostor trga na obalnom dijelu. Prostor asfaltiranog trga u Dolcu koriste športski klubovi JK "Val" i JK Krka kao manipulativne površine,a domicilno stanovništvo koristi prostor kao suhi vez za brodove.

Pješačke komunikacije prema drugim dijelovima grada su neuređene (makadam, oštečene, neosvijetljene) . Zbog nedostatka uređenih pješačkih komunikacija prema drugim dijelovima grada, nedostatka sadržaja, općenite neuređenosti ovaj prostor se zaobilazi od strane pješaka.

Klubovi trg koriste kao manipulativnu površinu u funkciji manipulacije športskih jedriličarskih brodica malih klasa i brodica veslačkog kluba, a za športske aktivnosti jedrenja športskim brodicama malih klasa i veslanja koriste akvatorij uvale i šibenske luke.

JK "Val"  i VK "Krka" imaju dugogodišnju  tradiciju bavljenja športom i najstariji su klubovi u Šibeniku (80g.). Zbog skučenosti prostora za potrebe organizacije natjecanja, škole jedrenja/veslanja i održavanja stalnog natjecateljskog pogona klubovi su tražili rješenja za novim i nadopunom postojećih lokacija. VK "Krka" je riješila problem izgradnjom primjereno velike građevine u kojem djeluje i danas i dislociranjem dijela svojih aktivnosti u Zaton na prostor i objekt koji su izgrađeni za potrebe mediteranskih igara. JK  "Val" je tražio rješenja, ali zbog specifičnosti bavljenja jedriličarskim športom i potrebama za prostorom u smislu nove građevine s pripadajućim većim manipulativnim prostorom, u funkciji manipulacije športskih jedriličarskih brodica malih klasa, koje za vrijeme pripreme treninga, a ima ih velik broj, zauzimaju veliki prostor, nije uspio pronaći adekvatnu lokaciju na prostoru grada Šibenika iz jednostavnog razloga što takvih prostora nije bilo do današnjeg vremena kad se prostor, koji se koristio u funkciji industrijske proizvodnje (tvornica TEF), nije počeo transformirati u druge, gradu prihvatljivije, sadržaje i funkcije.

JK "Val" koristi derutni objekt (nije moguća rekonstrukcija zbog specifičnosti položaja) i prostor oko njega koji je lociran uz zeleni pojas na strani do zaštićene stare gradske jezgre, te koji je po svim elementima urbanog promišljanja, korištenja i zaštite prostora  mora biti uklonjen s predmetne lokacije.

Na  sjevernoj (ex Brodoservis) i sjeveroistočnoj strani Luke Pekovac je uređena obalna šetnica u dužini od 280 m.

Na prostoru ex Brodoservis uz uređenu obalnu šetnicu je neuređeni trg i derutni proizvodni objekti koje je potrebno rušiti. Karakteristika ovog prostora je strmi teren po  rubovima trga s visinama na gornjm nivoima ulica od +9,0 mnm do 11,0 mnm na sjeverozapadnoj i sjeveroistočnoj strani trga i 3,0mnm do 8,5mnm na jugoistočnoj stran trga.

Trg je na +1,80mnm do +2,00mnm. Predmetni prostor u potpunosti mora doživjeti transformaciju u  smislu namjene i sadržaja. Karakterizira ga dobar položaj u odnosu na obalnu šetnicu, blizina kompleksa s bazenima na sjeverozapadnoj strani trga, dobar položaj i povezanost prometnicama.

Obala na sjeverozapadnoj strani Luke Pekovac (prostor buduće športske luke) je neuređena (nasip i prirodna strma obala).  Kao bitno potrebno je naglasiti da je postojeći nasip visine od 7-12mnm, te da se dio sjeverozapadne obale prije nasipavanja koristio u funkciji priveza, a dio kao kupalište - Banj .

Kopneni dio postojeće Luke Pekovac prostorno je znatno ograničen u većem dijelu na uski pojas kolnih i pješačkih prometnih površina, između izgrađenih urbanih struktura naselja i akvatorija luke.

Širi kopneni prostor na kojem je moguće organizirati nove sadržaje i kvalitetno nadopuniti postojeće sadržaje izvan postojećih pješačkih i kolnih površina obale su sljedeći :

- prostor na sjeverozapadnoj strani Luke Pekovac na poziciji buduće luke posebne namjene- športske luke je neuređeni prostor bez funkcije

- u uvali Pekovac u prostoru ex Brodoservis je neuređeni plato i dotrajali, neprimjereni za ovaj prostor postojeći objekti u funkciji proizvodnje vezane uz proizvodnju brodske opreme

- neuređeni prostor u predjelu Dolac "ispod" osnovne škole u Crnici koji je djelomično doveden u funkciju "korištenjem" istog kao pješačka komunikacija s obale prema predjelu Crnica i prema osnovnoj školi,

- asfaltirani trg - manipulativni plato veslačkog i jedriličarskog kluba

- asfaltirani plato ispred stare gradske jezgre u predjelu Kvartir "ispred" dvostrukog gradskog bedema na južnoj strani obuhvata Plana na kojem je kolna prometnica i parkiralište za 26 osobnih vozila i suhi vez za brodice domicilnog stanovništva

Karakteristika postojećeg neizgrađenog i neuređenog rubnog  prostora u obuhvatu Plana je veliki nagib terena i prirodna strma obala.

Postojeća pješačka obalna šetnica u Luci Pekovac od trga (ex Brodoservis) na sjevernoj, duž Pekovca na sjeveroistočnoj strani i stare gradske jezgre na jugoistočnoj istočnoj strani do postojeće pješačke obalne šetnice uz zaštićenu staru gradsku jezgru prema katedrali (Ul. Obala prvoboraca) ukupne je dužine 610m. Na prostoru uz trg (ex Brodoservis) uređena kamenom opločana obalna šetnica je na visini od +1,30 mnm.

Dio postojeće obalne šetnice od ex Brodoservis do JK "Val" (kraj Dolca) u dužini od  310 m je na visini od +1,30mnm do +1,50mnm je popločan kamenim opločenjem i namijenjen je isključivo pješačkom prometu, dok je preostali dio asfaltiran i namijenjen je kolno pješačkom prometu. Uz obalnu šetnicu širine 4,10 m na prostoru Pekovac je uski  pojas sa zelenim površinama i strmom kamenom obalom promjenjive širine od 3,0m do 6,0m i visine po rubu obuhvata na vrhovima strme kamene obale od +4,00mnm do +10,00mnm.

Na prostoru postojeće neuređene javne površine – trga u uvali Pekovac (ex Brodoservis) na poziciji uz uređene bazene sa zelenim površinama obalne šetnice u dužini 98,00m na rubu  trga visina je +1,5 mnm, a na poziciji uz postojeće objekte na sjevernom dijelu trga visina je +2,00mnm. Kolni pristup iz Ulice Prilaz tvornici je na visini od +6,32mnm. Na  sjeverozapadnoj strani prostor je omeđen zelenom površinom koja je u nagibu prema trgu. Linija loma ravnog platoa u Ul. Prilaz tvornici i terena u padu prema trgu je na visini +9,00 mnm. Ulica Drvarska na svom zapadnom dijelu obuhvata Plana je najviša i iznosi +11,00 mnm, na južnoj granici obuhvata je visine +9,89 mnm, a na sjevernoj strani je najniža +9,64 mnm. Na jugoistočnoj strani trg je omeđen ogradnim zidovima stambenih objekata i terenom u padu. Susjedni stambeni objekt i pripadajući  okoliš prvi do mora na granici prema trgu je  a visininama  od +3,19mnm do +5,59mnm, zatim prilazni put na visini +6,43 mnm, i stambeni objekt nakon prilaznog puta prema sjeveru je na visini od + 6,57mnm do +7,70mnm.

Visina manipulativnog platoa  ispred JK "Val"  i  VK "Krka" je od +1,30mnm uz zelene bazene uz obalnu šetnicu do +1,72mnm na  početku postojeće rampe. Postojeća asfaltirana rampa ima pad 15% , a završava na +7,62mnm na poziciji Biogradske ulice što je i granica obuhvata Plana. Duž rampe na sjeveroistočnoj strani je potporni zid visine 1,0m. Na potporni zid se nastavlja strma korovom obrasla neuređena površina do  pješačke neuređene rampe (makadam) koja ima pad od 14% i graniči s ogradnim zidom osnovne škole. Na najvišoj točki rampe na +18,80mnm je Biogradska ulica, na najnižem dijelu rampe i podestu stubišta prilaza osnovnoj školi visina je +10,80mnm. Početak stubišta prilaza školi na strani obalnog platoa je na visini +1,80mnm. Ogradni zid  terasa osnovne škole na prostoru uz pješačku rampu na višoj sjevernijoj terasi je na visini +24,40 mnm, a na nižoj i manjoj terasi je na visni + 21,40mnm.

Postojeći obalni pojas na jugoistočnoj strani Luke Pekovac uz zaštićenu staru gradsku jezgru koji  se sastoji od obalnog zida završno obrađen kamenom i asfaltirana kolno-pješačka prometnica promjenjive širine od 3,0m do 10,0m od JK "Val"  (kraj Dolca) duž Dolca,do Kvartira u dužini od 450 m su na visini od +1,0mnm do +1,30mnm.

Plato ispred stare gradske jezgre ispred dvostrukog bedema u predjelu Kvartir, na jugoistočnoj strani luke je visine od +1,00mnm do +1,50mnm. Uz  postojeću asfaltiranu kolnu prometnicu je parkiralište za cca 26 osobnih automobila i neorganizirani suhi vez brodica domicilnog stanovništva s dizalicom za brodove.

U granicama obuhvata ovog plana većina parcela je u vlasništvu Grada Šibenika ili pravnih osoba u vlasništvu Grada Šibenika dok je prostor s preostalim parcelama u obalnom pojasu u pomorskom dobru iz razloga jer je na obalnom pojasu u potezu od JK  "Val" do vile na predjelu Banj na sjeverozapadu i dalje prema operativnoj obali TEF-a određena granica pomorskog dobra.

Na potezu od kraja Ul. Obala prvoboraca na poziciji platoa ispred JK "Val" uz objekt VK "Krka", preko zelene površine obalne šetnice Pekovac uz ogradne zidova stambenih objekata, uključujući prostor i objekte ex Brodoservis u uvali Pekovac, dio zelene površine i obalne šetnica u uvali Pekovac ispod otvorenih bazena, obalni prostor uz parcelu vile u predjelu Banj i dalje uz obalu prema sjeveru tj. postojećoj luci s operativnom obalom TEF-a  je određena granica pomorskog dobra.

Granica pomorskog dobra nije određena na obalnom  prostoru uz staru gradsku jezgru.

Vodovodna mreža i gradski  kanalizacijski gravitacijski kolektor mješovite kanalizacije (cijev profila Ø 1000 mm)  locirani su u osi obalne kolno pješačke komunikacije i obalne šetnice uz staru gradsku jezgru, te u osi obalne šetnice Pekovac preko trga (ex Brodoservis) uključujući i u cestovnom priključku planirane luke posebne namjene - športske luke (duž  postojeće izgrađene obale) u ukupnoj dužini od cca 610 m.

Postojeći objekti u obuhvatu Plana su priključeni na komunalnu infrastrukturu (voda, odvodnja, elektrika, telefon).

Postojeći objekti koji graniče s obuhvatom Plana su priključeni na komunalnu infrastrukturu (voda, odvodnja, elektrika, telefon) u prostoru obuhvata ovog plana

Zelene površine u cijelom području obuhvata Plana nisu uređene.

Trafostanica se nalazi u području obuhvata Plana, u predjelu Dolac u Ul. Obala prvoboraca u zelenoj površini. U kontaktnom prostoru Luke Pekovac u kompleksu s bazenima na udaljenosti od 100m je trafostanica TS Bazen.

# OBILJEŽJA PLANIRANIH RJEŠENJA U ODNOSU NA ZNAČAJ KONTAKTNIH PROSTORA

Luka Pekovac je prostor u središtu grada Šibenika na pozicji uz zaštićenu staru gradsku jezgru, rekreacijsku zonu s kompleksom bazena, prostor bivše tvornice TEF-a, mješovitu stambenu zonu Crnica i na važnom položaju s obzirom na ulaz u grad sa morske strane. Za plan je bitan kontekst što ga čine susjedni prostori i obilježja. Obilježava ih raznolikost namjena, važni pješački i pomorski prometni smjerovi i transformacija prostornih obilježja.

# CILJEVI IZRADE PLANA

Osnovni cilj je formirati novi razvojni koncept cijelog područja, vodeći računa o njegovu smještaju u prostoru, prometnim i drugim infrastrukturnim ograničenjima i mogućnostima, postojećem stanju, očuvanju i zaštiti stare gradske jezgre i vrijednog zelenila, vlasničkim odnosima, te stvaranje skladnog odnosa spram susjednih, vrlo značajnih gradskih prostora.

Plan omogućava gradnju luke posebne namjene – športske luke, luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, komununalni i nautički dio luke, športskih sadržaja , turističko - ugostiteljskih, stambeno - poslovnih s javnom garažom i javnih sadržaja te parkovno uređenih zelenih površina.

Njihov sklad će pridonijeti kvalitetnom doživljaju ovog dijela Šibenika.

Dijelom će to biti dio novog pročelja s morske  strane, koje je i najvažnije,a dijelom su nova pročelja u neuređenim dijelovima obuhvata koja će se definirati.

Prostornom organizacijom nastoji se kvalitetno riješiti odnos neizgrađenih i drugih javnih površina te postojeće i nove gradnje.

U cilju zaštite stare gradske jezgre i cilju stvaranja šire pješačke zone s raznim sadržajima planom je predviđeno ukidanje kolnog prometa na potezu od  Kvartira do kraja Dolca. Postojeća asfaltirana kolno-pješačka površina će se rekonstruirati i popločati kamenim opločenjem u  ogovoru i uz suglasnost s nadležnim tijelima i  Zavodom za zaštitu spomenika kulture.

Planom je predviđeno da je za rekonstrukciju i uređenje obalnog - kopnenog pojasa uz zaštićenu staru gradsku jezgru i za potrebe izgradnje stambeno-poslovne građevine s javnom garažom na prostoru ispred osnovne škole na kraju Dolca potrebno raspisati arhitektonski natječaj.

Za javne zelene površine planom se predviđaju uži potezi zbog nedostatka prostora uz obalu, a na prostoru nove stambeno-poslovne građevine s javnom garažom planira se veća zelena površina, tj javna garaža se rješava podzemno, a krovna površina javne garaže će biti zelena površina u pokosu kao i postojeća konfiguracija terena i hortikulturno uređena autohtonim biljem i uklopljena u cjelovito krajobrazno rješenje.

Na  prostoru u obuhvatu Plana predviđeni su raznovrsni sadržaji pretežito javnog karaktera što je i jedan od osnovnih elemenata izrade plana.

U području Luke Pekovac će se formirati:

- luka posebne namjene,

- športska luka za privez brodica članova športskog kluba ili same udruge,

- jedriličarskog kluba sa 199 vezova od kojih je na obalnom zidu 51 vez, na gatovima s plutajućim pontonima 148 vezova,

- luka otvorena za javni promet lokalnog značaja,

- komunalni dio luke za privezivanje brodica domicilnog stanovništva sa 174 veza od kojih je na obalnom zidu 46 vezova, a gatovima s plutajućim pontonima 128 vezova,

- luka otvorena za javni promet lokalnog značaja,

- nautički dio luke u kojoj će se vezivati brodovi u tranzitu i van sezone dio će služiti za stalni vez (zimovanje) s ukupno 107 vezova od kojih je 78 na sjevernom dijelu luke, a 29 na južnom dijelu luke, na obali će se vezivati 7 brodova, a na gatovima je osigurano 100 vezova od kojih su 2 veza predviđena da se mogu koristiti za zimovanje,

- akvatorij luke koristit će i veslački i jedriličarki klub za svoje športske  aktivnosti na moru.

Po svojoj funkciji u športskoj luci će se graditi objekt za smještaj športskih brodica jedriličarskog kluba, garderoba, sanitarije,spremište opreme,alatnica za potrebe servisa brodova,ugostiteljski sadržaji, prostorije uprave kluba, učionica i dr. prateći sadržaji, a na prostoru uz obalu gadi se bazen za travel lift, vlaka za izvlačenje brodova i postavlja se dizalica za manje brodove. Parkiranje unutar športske luke je riješeno na parkiralištu i na manipulativnom platou unutar nje.

Planom je predviđena gradnja ugostiteljsko-turističke građevine s obzirom da je prostor Luke Pekovac i kontaktni prostor s kompleksom bazena centar vodenih športova u Šibeniku i Šibensko-kninskoj županiji. Na tom prostoru su Veslački klub VK "Krka" i jedriličarski klub JK "Val" kao dva najstarija gradska kluba ( 80 g. postojanja) ,  vaterpolo  klub i niz plivačkih klubova.

Zbog veoma velike aktivnosti klubova u svim dobnim skupinama i velike aktivnosti u organiziranju klupskih i pojedinačnih športskih natjecanja. Osim prije navedenog u ovaj centar dolaze na pripreme i drugi klubovi iz cijele Europe. Kao prioritet je nametnuta potreba za ugostiteljsko-turističkom građevinom sa smještajnim kapacitetima koji bi zadovoljio bar minimalne potrebe za smještajem športaša i posjetitelja i koji bi bio prilagođen po gabaritima okolini u kojoj se gradi i bio bi kapaciteta do najviše 80 kreveta.

Zbog nedostatka parkirališnog prostora u staroj gradskoj jezgri, zbog ukidanja kolnog prometa u staroj gradskoj jezgri od Kvartira do kraja Dolca  predviđena je gradnja javne garaže ispod osnovne škole na kraju Dolca. Planirana garaža imala bi najviše 100 PM koja bi se u najnižoj ukopanoj etaži (na nivou obale) dvonamjenski koristila i za potrebe skloništa. Naime, u staroj gradskoj jezgri nema mogućnosti za realizaciju izgradnje skloništa i garaža. Poviše ukopane podzemne garaže gradila bi se tri manje višestambene građevine sa po najviše 6 stambenih jedinica.

Nastojeći voditi računa o raznovrsnosti sadržaja koji će se nalaziti u ovom prostoru planirana je gradnja i dodatnih javnih sadržaja. Omogućiti će se gradnja bara ili restorana u prizemnoj etaži dijela stambeno-poslovne građevine s javnom garažom ispod javne pješačke rampe na strani do trga, te gradnja barova, restorana, wellnessa i unutarnjeg bazena u prizemnoj etaži ugostiteljsko-turističke građevine na prostoru ex Brodoservis na strani do trga.

Planom su određeni kriteriji za kvalitetno oblikovanje prostora unutar građevinskih čestica pojedinih sklopova i građevina.

Na cijelom obalnom potezu obuhvata Plana uređuju se javne pješačke površine: obalna šetnica, trgovi i višenamjenske pješačke površine.

Planirano je formiranje zaštitnog zelenog koridora na dijelovima uz trgove, obalnu šetnicu i u športskoj luci.

Prometno rješenje prometnica se zasniva na elementima što proizlaze iz odredbi GUP-a, vodeći pritom računa o formiranju jasne unutarnje ulične mreže.

Parkiranje je moguće na javnom parkiralištu u predjelu Kvartir ispred stare gradske jezgre i u javnoj garaži. Parkiranje za potrebe ugostiteljsko-turističke građevine se planira u podzemnoj garaži sa 40 PM u sklopu građevine i na internoj prometnici sa 32 PM na poziciji krova garaže. Parkiranje u stambeno-poslovnoj građevini se planira u podzemnoj javnoj garaži koja je njen sastavni.

Od ukupnog broja parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima, najmanje 5% mora biti osigurano za vozila osoba s invaliditetom.

Planom su određene različitosti korištenja i oblikovanja pojedinih dijelova područja, kako bi se oblikovalo kvalitetne gradske prostore.

Određeni su parametri za izgrađenost, visinu zgrada, njihove udaljenosti i drugo. Pri tom treba poštovati i sve posebne propise kojima se utvrđuju uvjeti izgradnje. U području  u obuhvatu Plana nastoji se osigurati sklad privatnih i javnih, a napose zelenih prostora. Oni će oblikovanjem jasno obilježiti cijeli prostor.

Plan omogućuje formiranje s izgradnjom novih građevina nove vizure na mješovitu stambenu zonu Crnica s prepoznatljivim identitetom, oblikovnim, sadržajnim i građevinskim karakteristikama visokog standarda. To se odnosi i na prostore za gradnju i na zelene površine, ulice, te na prepoznatljivost u pogledu razmještaja i oblikovanja urbane opreme.

Prostori u javnom korištenju trebaju se oblikovati tako da formiraju  zelene površine i javne površine koje ih međusobno povezuju i omogućuju stanovnicima i posjetiteljima ugodan boravak.

Planom je omogućena etapna realizacija.

Visina novih građevina je usklađena s odredbama GUP-a i ne mogu biti više od 4 nadzemne etaže, tj. zbog velikog  nagiba terena na  poziciji gdje se grade nove građevine planirano je da vidljivi dijelovi građevine mogu biti visine 4 etaže dok dijelovi građevine, koji su ukopani u okolni teren i koji su u funkciji internog prometa po krovu istog ili su zeleni krovovi, mogu  biti različitih visina.

Ukopani dio ugostiteljsko-turističke građevine može biti visine 2 etaže ,a  ukopani dio stambeno-poslovne građevine sa javno garažom može biti visine 4 podzemne etaže.

U nastavku su dani orijentacijski podaci o strukturi namjene površina i mogućim kapacitetima nove gradnje što proizlaze iz priloženog koncepta prostorne organizacije.

  - Položaj, značaj, osjetljivost i posebnost područja obuhvata plana

Područje koje obuhvaća ovaj Plan veličine je 9,80 ha, od toga kopnene površine 2,36 ha i morske površine (akvatorij luke) s plutajućim pontonima i lukobranima 7,43 ha.

Plan obuhvaća područje veličine oko 9,80 ha nepravilnog oblika s jugoistočne strane omeđeno je starom gradskom jezgrom. Na sjeveroistoku je omeđen ogradom osnovne škole, na sjeveru je omeđen rekreacijskom zonom s kompleksom bazena. Značaj prostora obuhvaćenog ovim Planom je velik, a naročito u njegovom položaju i važnosti u svakodnevnom funkcioniranju grada.

Prostori, u kontaktnoj zoni granice obuhvata plana na jugoistočnoj i sjeveroistočnoj strani su urbanistički definirani.

U obuhvatu Plana veći prostori, na kojima se planira gradnja stambeno-poslovne građevine s javnom garažom i prostor oko "vile" na predjelu Banj na kojom se planira gradnja luke posebne namjene - športske luke i prostor s proizvodnjom ex Brodoservis na kojem se planira gradnja ugostiteljsko-turističke građevine, danas nisu urbanistički definirani.

Oblikovanje novih prostora pridonijet će uklapanju u konačnu cjelinu. To mu daje posebnu draž, ali i osjetljivost u pogledu oblikovanja svih njegovih dijelova. Posebnost ovog područja je činjenica da se nalazi uz zaštićenu staru gradsku jezgru.

## 1.1.1.	Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

Područje Luke Pekovac u kojoj će se formirati luka posebne namjene – športska luka, Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja s komunalnim dijelom luke i nautičkim dijelom luke koristi se i danas u obalnom pojasu za priveza brodica domicilnog stanovništva i u funkciji športskih klubova, a športske aktivnosti veslačkog i jedriličarskog kluba se odvijaju na prostoru akvatorija šibenske luke.

Prostor na kojem će se formirati gradski trg i ugostiteljsko-turistička građevina u uvali Pekovac na prostoru ex Brodoservis je neuređeni plato na kojem su postojeći dotrajali i neprimjereni za ovaj prostor objekti u funkciji proizvodnje brodske opreme.

Pet objekata visokogradnje ukupne tlocrtne površine cca 1008m2 u sklopu ex Brodoservisa rušit će se, a neuređeni plato će se urediti i prenamijeniti u trg. To su: objekt na sjevernom dijelu "ispod" bazena 515,0 m2, objekt na istočnom dijelu uz Ulicu Drvarska 105,0 m2, objekt na kolnom ulazu  uz Ulicu Prilaz tvornici  170,0 m2, objekt na  istočnoj strani trga  212,0m2, objekt na istočnoj strani trga na poziciji prilaznog puta  86,0m2.

Obalno područje Luke Pekovac uz zaštićenu staru gradsku jezgru na predjelu Dolac, koje se planira urediti kao pješačka zona, danas se koristi kao kolno-pješačka komunikacija, parkiralište uz istu stanovnika stare gradske jezgre i na kraju ulice prostor koristi Jedriličarski klub Val i Veslački klub Krka kao manipulativni plato, te je izgrađen objekt JK  "Val".

Postojeći objekt  JK "Val"  će se rušiti nakon što se izgradi nova građevina za potrebe JK  "Val" na prostoru Luke Pekovac.

Prostor na predjelu Kvartir uz zaštićenu staru gradsku jezgru koji će se koristiti u funkciji kolno pješačkog prometa i parkirališta i danas je dijelom u funkciji kolnog i pješačkog prometa sa parkiralištem,a dijelom u funkciji suhog veza brodica domicilnog  stanovništva.

Prostor na kraju predjela Dolac "ispod" osnovne škole na kojem se planira stambeno-poslovna građevina s javnom garažom i sa pješačkom rampom prema Biogradskoj ulici i stubištem prema osnovnoj školi i internoj komunikaciji prema Biogradskoj ulici je većim dijelom neuređena i  zapuštena gradska površina u funkciji pješačkog prometa.

Kako je riječ o središnjem dijelu Šibenika i o kontaktnoj zoni između zaštićene stare gradske jezgre na jugoistoku, rekrecijske zone na sjeverozapadu i stambene mješovite zone na sjeveroistoku  očito je da se radi o urbanistički definiranom  prostoru po obodu plana.

Unutar obuhvata ovog Plana nema pojedinačnih zaštićenih građevina.

Prostor sa zelenim površinama i strmom prirodnom obalom nije uređen te će se planom predvidjeti da se potezi zelenih površina hortikulturno urede sa zaštitnim zelenilom tvoreći zeleni potez uz obalu koji će biti bitan u ambijentalnom smislu i doživljaju ovog prostora kako sa mora tako i sa strane pogleda iz stare gradske jezgre. To će biti jedna od rijetkih urbanističkih situacija u Šibeniku posebno kada se radi o tako velikom prostoru i zahvatu koji se odvija istovremeno na gotovo cijelom području obuhvata.

    - Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

      - Prometna opremljenost

Područje obuhvata izuzetno je dobro prometno povezano s okolnim užim i širim prostorom. Na jugoistočnoj strani je gradska obalna prometnica (Ul.Obala prvoboraca), na sjeverozapadnoj strani Uvale  Pekovac – Luke  Pekovac je prometnica koja prolazi kroz rekreacijsku zonu s kompleksom bazena. U tijeku je realizacija rekonstrukcije postojeće prometnice.

Na sjeveroistočnoj strani obuhvata Plana su stambene prometnice Ul. Drvarska, Ul. Biogradska, Ul. Prilaz tvornici koje su povezane sa Ul. Stipe Ninića koja je sabirna ulica predjela Crnica.

Unutar obuhvata ovog Plana postoji kolno-pješačka komunikacija uz more na istočnoj strani uz staru gradsku jezgru koja je gradska kopnena komunikacija uz obalu, asfaltirana, promjenjivog presjeka od 5,5 m do  6,0 m ukupne  dužine  300 m u zoni obuhvata.

Postojeća popločana obalna šetnica ujednačenog presjeka 4,1m i ukupne dužine 310,0 m na sjeveroistočnoj strani obuhvata Plana povezuje stari dio grada s rekreativnom zonom s kompleksom sa bazenima (športskim, vaterpolskim i plivačkim  centrom), te prostorom bivše tvornice TEF na sjeverozapadu. Obalna šetnica predstavlja pješački ulaz u stari grad s najljepšim vizurama grada.

      - Telekomunikacijska opremljenost

Unutar područja obuhvata plana ne postoje izgrađene podzemne telekomunikacijske instalacije . Za  potrebe sadržaja koji će se graditi potrebno je s kontaktnog prostora plana na prostoru gradske četvrti Crnica izvesti nove priključke.

      - Komunalna infrastruktura

Odvodnja  otpadnih  voda

Glavni gradski kanalizacijski gravitacijski kolektor, cijev profila 1000 mm, lociran je u u cjelom obalnom dijelu obuhvata plana u obalnoj šetnici i kolno-pješačkoj komunikaciji uz staru gradsku jezgru, u njezinoj osi. Postojeći  kanalizacijski sustav grada Šibenika je mješoviti. Kolektorom se otpadne vode odvode do mehaničkog i biološkog  pročistača, te se odvode izvan akvatorija šibenske luke.

Vodoopskrba

Unutar područja obuhvata plana postoji vodoopskrbna mreža.

Vodovodna cijev profila 150 mm položena je u kolno pješačkoj komunikaciji uz staru gradsku jezgru na jugoistočnoj strani obuhvata plana.

Na dijelu od "mandroča“ do JK "Val" je postojeća stara pocinčana cijev Ø ½“.

Na sjevernom dijelu Luke Pekovac u obalnoj šetnici od budućeg priključka luke posebne namjene – športske luke do današnjeg jedriličarskog kluba na kraju stare gradske jezgre u predjelu Dolac je vodovodna cijev PEHD 180mm koja je položena u osi šetnice.

Postojeća vodovodna mreža će zadovoljiti potrebe za planirane sadržaje unutar granica obuhvata Plana.

Energetika

Postojeća niskonaponska mreža podzemnim kabelima tipa  PP00-A 4 x 150 mm;  1 kV,je postavljena u obalnoj šetnici na prostoru Pekovac i u kolno-pješačkoj komunikaciji uz staru gradsku jezgru. Trase kabela niskog napona su naznačene na grafičkom prilogu.

U neposrednoj blizini športskog kluba  JK  "Val"  je postojeća  TS Dolac 10(20)/0,42 kV koja je u funkciji stambenih objekata s dovoljnim kapacitetom i za potrebe izgradnje stambeno poslovnih građevina s javnom garažom i potrebe drugih sadržaja Luke Pekovac, a na  kontaktnom  prostoru kompleksa s bazenima TS Bazen 10(20)/0,42 kV koja je u funkciji kompleksa bazena sa dovoljnim kapacitetom za potrebe realizacije ugostiteljsko-turističke građevine i luke posebne namjene-športska luka i ostalih sadržaja u Luci Pekovac .

U postojeće trafostanice, ako je  potrebno, moguće je ugraditi i transformator do 1000 kVA.

Postojeće  TS Dolac i TS Bazen su povezane visokonaponskim  kabelima tipa XHE 49-A 3x1x185 mm; 20 kV.

Javna rasvjeta unutar obuhvata Plana je postavljena uz zaštićenu staru gradsku jezgru i uz obalnu šetnicu.

Plinoopskrba

Danas ne postoji.

    - Obveze iz planova šireg područja

Za područje  obuhvata Detaljnog plana  uređenja  na  snazi  su:

PROSTORNI PLAN ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

"Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije" br.

-   Odluka o donošenju PPUŽ, 11/02,

-    Izmjene i dopune, 10/05,

-    Izmjene i dopune, 3/06.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ŠIBENIKA

"Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije" br.

-   Odluka o donošenju PPUG, 3/03,

-    Izmjene i dopune, 11/07.

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ŠIBENIKA

"Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije" br.

-   Odluka o donošenju GUP-a, 14/88,

-    Izmjene i dopune, 08/99,

-    II. Izmjene i dopune, 01/01,

-    III. Izmjene i dopune, 05/02,

-    IV. Izmjene i dopune, 05/06.

PROGRAM MJERA  ZA UNAPREĐENJE  STANJA  U  PROSTORU

GRADA  ŠIBENIKA

"Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije" 02/05,

-    Izmjene i dopune 15/06,

1.1.4.	Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

Mogućnosti uređenja prostora

Prirodni uvjeti

- uvala je zaklonjena od udara prekomjerno velikih valova,

- u uvali dubina mora u uvali varira od 1 do maksimalno 40 metara,

- brzina morske struje u uvali omogućuje izgradnju gatova s plutajućim pontonima bez štete za živi svijet,

- potrebna manja nasipavanja mora radi korekcije obalne crte na sjevernoj strani obuhvata,

- širi kopneni prostor na sjevernoj strani uvale na kojoj će se locirati prateći sadržaji za luku posebne namjene - športsku luku Pekovac - jedriličarskog kluba,

- teren u velikom nagibu omogućuje izgradnju podzemne javne garaže na više etaža.

Infrastruktura

- uređena obalna crta (operativna obala) postojeće luke u dužini od 760,0 m – izgrađena, definirana i u funkciji  ( potrebno izgraditi još 254,0 m na prostoru luke posebne namjene-športske luke)),

- kopneni dio obalnog pojasa (javni kolni i pješački promet ) u području obuhvata plana je izgrađen, na dijelovima potrebna rekonstrukcija i promjena načina korištenja,

- uređena obalna šetnica u dužini od 310m od trga u uvali Pekovac do kraja Ul. Obala prvoboraca,

- izgrađen sustav odvodnje,

- izgrađena mreža vodooskrbe,

- izgrađena trafostanica TS Dolac u području obuhvata Plana,

- izgrađena trafostanica TS Bazen u blizini luke,

- visoka obala (1,2 –1,5m) omogućuje gravitacijsko vođenje otpadne vode.

Ostalo

- lokaciju luke karakterizira dobar položaj unutar gradskog tkiva,

- laka uočljivost iz akvatorija šibenske luke,

- dobra kolna i pješačka prometna dostupnost,

- dobra prometna povezanost sa širim prostorom,

- graniči sa starom gradskom jezgrom,

- graniči s rekreativnom zonom s kompleksom bazena,

- luka graniči s gradskim stambenim četvrtima,

- velik prostor u vlasništvu Grada Šibenika,

- zadovoljavanje potreba za privezom domicilnog stanovništva (akvatorij i obalu za privez postojeće luke koristi domicilno stanovništvo),

- zadovoljavanje potreba športskih klubova (akvatorij postojeće luke koriste jedriličarski i veslački klub),

- dobar položaj u odnosu na zaštićeno područje  ibenskog kanala i NP Krka, upućuje na organizaciju sadržaja orijentiranih na klijentelu koja koristi sezonski tranzitni vez od nautičara do turističkih brodova,

- blizina drugih - kompatibilnih sadržaja,

- nema znatnijih izdataka za primarno uređenje građevinskog zemljišta s obzirom na veličinu zahvata,

- u prostoru obuhvata Plana ne postoje izdane lokacijske ili građevne dozvole koje bi onemogućile provedbu plana.

Za budući razvoj su značajna pet dijelova prostora. To su:

- prostor namijenjen za Luku Pekovac,

- -    luka posebne namjene športska luka,

- -    luka otvorena za javni promet – luka lokalnog značaja - komunalni dio luke,

- -    luka otvorena za javni promet – luka lokalnog značaja – nautički dio luke,

- prostor predviđen za izgradnju stambeno-poslovne građevine s javnom garažom,

- prostor predviđen za izgradnju ugostiteljsko-turističke građevine  - ex Brodoservis,

- prostor uz staru gradsku jezgru,

- rubni zeleni prostor uz staru gradsku jezgru.

Ograničenja uređenja prostora

Prirodni uvjeti

- strma obala i veliki nagib terena na neizgrađenim dijelovima u rubnim dijelovima Plana,

- uvala je široko otvorena prema akvatoriju šibenske luke,

- kopneni dio postojeće luke prostorno znatno ograničen na uski pojas javnih kolno pješačkih površina između akvatorija luke i strme obale.

Infrastruktura

- potrebne izgradnje i rekonstrukcije prometnica u predjelu Crnica,

- zbog nedostatka parkirališnog prostora potreba izgradnje javne garaže,

- potrebna izgradnja skloništa – dvonamjensko korištenje najniže etaže podzemne garaže i za potrebe skloništa,

- usitnjena urbana struktura na kontaktnom prostoru predjela Crnica.

Ostalo

- u području obuvata plana je obalni prostor zaštićene stare gradske jezgre,

- akvatorij šibenske luke je osjetljivo područje sa stanovišta voda – osjetljive vode.

# 2.	PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

  - PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA

Program gradnje i uređenja Luke Pekovac temelji se na:

- uvjetima (odrebama) iz Prostornog plana Šibensko kninske županije, Prostornog plana uređenja Grada Šibenika, GUP Grada Šibenika,

- mogućnostima i ograničenjima prostora, a u granicama obuhvata Plana zadanim GUP-om Grada Šibenika,

- programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Šibenika.

U granicama obuhvata potrebno je ostvariti: luku posebne namjene športska luka - kapaciteta manjeg od 200 vezova , građevinu jedriličarskog kluba, dio akvatorija staviti u funkciju veslačkog športa, luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja – komunalni dio luke , luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja – nautički dio luke , izgraditi ugostiteljsko-turističku građevinu za potrebe centra vodenih športova, urediti  javne  zelene površine , izgraditi stambeno-poslovnu građevinu s javnom garažom i urediti površine infrastrukturnih sustava - javne pješačke i kolne prometnice, javna parkirališta, i dr

  - DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Područje koje obuhvaća ovaj plan veličine je 9,80ha od toga kopnene površine 2,40 ha i morske površine s pontonima i lukobranima 7,40ha.

Područje obuhvaćeno Detaljnim planom uređenja Luke Pekovac (u daljnjem tekstu: Plan) podijeljeno je na osam osnovnih namjena:

- luka posebne namjene športska luka - kapaciteta manjeg od 200 vezova - LS

- športsko rekreacijska namjena				- R1

- luka otvorena za javni promet lokalnog značaja

- komunalni dio luke 					- LOk

- luka otvorena za javni promet lokalnog značaja

- nautički dio luke     					- LOn

- gospodarska,ugostiteljsko-turistička			- T

- mješovita namjena,pretežito stambena			- M1

- javne zelene površine –zaštitno zelenilo                           	- Z

- površine infrastrukturnih sustava                             	- IS

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

i planiranih građevina

STRUKTURA NAMJENE POVRŠINA                                                      TABLICA 1.

| red.br | detaljna namjena | planska oznaka osnovne namjene | građevine namjene | oznaka građ. čestice | veličina m2 | veličina ha | % na građ. česticama | % kopno | % obuhvat plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LUKA POSEBNE NAMJENE - ŠPORTSKA LUKA | LS |  |  | 33.797,00 | 3,3797 |  |  | 34,5 |
| 1.1. | KOPNENI SADRŽAJI ŠPORTSKE LUKE |  |  | II. | 6.806,00 | 0,6806 |  |  |  |
| 1.1.1. | Prateći sadržaji |  |  | II.B | 5.937,0 | 0,5937 | 100 | 25,1 |  |
| 1.1.1.1 | Zona višenamjenskog manipulativnog platoa |  |  |  | 3.130,00 | 0,3130 | 52,7 |  |  |
| 1.1.1.2. | Građevina jedriličarskog kluba |  | R1,K1 |  | 600,00 | 0,0600 | 10,1 |  |  |
| 1.1.1.3. | Zelene površine |  |  |  | 1.187,00 | 0,1187 | 20,0 |  |  |
| 1.1.1.4. | Zona parkirališta i interne prometnice |  |  |  | 1.020,00 | 0,1020 | 17,2 |  |  |
| 1.1.2. | Postojeća obala za privez Pekovac (417m2) i nova obala (494m2) |  |  | II.C | 869,0 | 0,0869 |  | 3,7 |  |
| 1.2. | AKVATORIJ ŠPORTSKE LUKE |  |  | II.A | 26.991,00 | 2,6991 |  |  |  |
| 1.2.1. | Gatovi: G1 198m1,590m2 i G2 198m1,590m2 |  |  |  | 1.180,00 |  |  |  |  |
| 2. | ŠPORTSKO-REKREACIJSKA-VESLAČKI KLUB | R1 |  |  | 1.593,00 | 0,1593 |  |  | 1,6 |
| 2.1. | KOPNENI SADRŽAJI VESLAČKOG KLUBA |  |  |  | 502,00 | 0,0502 |  | 2,1 |  |
| 2.1.1. | Obala veslački klub - privezišna obala |  |  | VIII. | 102,00 | 0,0102 |  |  |  |
| 2.1.2. | Višenamjenska površina - veslački klub |  |  | IX. | 400,00 | 0,0400 |  |  |  |
| 2.2. | AKVATORIJ VESLAČKOG KLUBA |  |  | VIII.A | 1.091,00 | 0,1091 |  |  |  |
| 3. | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA - KOMUNALNI DIO LUKE | LOk |  |  | 14.404,00 | 1,4404 |  |  | 14,7 |
| 3.1. | KOPNENI SADRŽAJI -KOMUNALNI DIO LUKE |  |  |  | 923,00 | 0,0923 |  | 3,9 |  |
| 3.1.1. | Obala Pekovac - privezišna obala sjever |  |  | VII. | 63,00 | 0,0063 |  |  |  |
| 3.1.2. | Obala Dolac - privezišna obala jug |  |  | XII. | 860,00 | 0,0860 |  |  |  |
| 3.2. | AKVATORIJ -KOMUNALNOG DIJELA LUKE |  |  |  | 13.481,00 | 1,3481 |  |  |  |
| 3.2.1. | Akvatorij luke -sjever |  |  | VII.A | 851,00 | 0,0851 |  |  |  |
| 3.2.2. | Akvatorij luke - jug |  |  | XII.A | 12.630,00 | 1,2630 |  |  |  |
| 3.2.3. | Gatovi: G3 18 m1,51m2 ,G4 18 m1,51m2 , G5 33 m1, 96 m2, G6 33 m1, 96 m2, G7 33 m1, 96 m2, G8 67 m1,350 m2 |  |  |  | 740,00 |  |  |  |  |
| 4. | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA - NAUTIČKI DIO LUKE | Lon |  |  | 21.260,00 | 2,1260 |  |  | 21,7 |
| 4.1. | KOPNENI SADRŽAJI - NAUTIČKI DIO LUKE |  |  |  | 500,00 | 0,0500 |  | 2,1 |  |
| 4.1.1. | Obala Banj - privezišna obala sjever |  |  | I. | 424,00 | 0,0424 |  |  |  |
| 4.1.2. | Obala Dolac - privezišna obala jug |  |  | XIII. | 76,00 | 0,0076 |  |  |  |
| 4.2. | AKVATORIJ - NAUTIČKOG DIJELA LUKE |  |  |  | 20.760,00 | 2,0760 |  |  |  |
| 4.2.1. | Akvatorij -sjever |  |  | I.A | 14.000,00 | 1,4000 |  |  |  |
| 4.2.2. | Akvatorij -jug |  |  | XIII.A | 6.760,00 | 0,6760 |  |  |  |
| 4.2.3. | lukobrani LG1,LG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA GRAĐEVINA | T |  | V. | 2.441,00 | 0,2441 | 100 | 10,3 | 2,5 |
| 5.1. | objekt nadzemno podzemno |  |  |  | 1.447,00 | 0,1447 | 60,0 |  |  |
| 5.2. | pješačko kolne površine |  |  |  | 370,00 | 0,0370 | 14,5 |  |  |
| 5.3. | Zelene površine |  |  |  | 624,00 | 0,0624 | 25,5 |  |  |
| 6. | STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA S JAVNOM GARAŽOM | M1 |  | X. | 1.877,00 | 0,1877 | 100 | 8,0 | 1,9 |
| 6.1. | Građevina - nadzemno i podzemno |  | S,K1,IS,G1 |  | 1.126,00 | 0,1126 | 60,0 |  |  |
| 6.2. | Pješačko kolne površine |  |  |  | 376,00 | 0,0376 | 20,0 |  |  |
| 6.3. | Zelene površine |  |  |  | 375,00 | 0,0375 | 20,0 |  |  |
| 7. | JAVNE ZELENE POVRŠINE-zaštitno zelenilo | Z |  |  | 2.818,00 | 0,2818 |  | 11,9 | 2,9 |
| 7.1. | Javno parkiralište Dolac |  |  | dioXIV. | 310,00 | 0,0310 |  |  |  |
| 7.2. | Javne pješačke površine Dolac |  |  | dio XI. | 370,00 | 0,0370 |  |  |  |
| 7.3. | Javne pješačke površine Pekovac |  |  | dio VI. | 646,00 | 0,0646 |  |  |  |
| 7.4. | Javni gradski trg Pekovac |  |  | dio IV. | 1.492,00 | 0,1492 |  |  |  |
| 8. | POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA | IS |  |  | 19.761,00 | 1,9761 |  |  | 20,2 |
| 8.1. | KOPNENE POVRŠINE |  |  |  | 7.781,00 | 0,7781 |  | 32,9 |  |
| 8.1.1. | Javne pješačke površine Dolac |  |  | dio XI. | 2.978,00 | 0,2978 |  |  |  |
| 8.1.2. | Javne pješačke površine Pekovac |  |  | dio VI. | 706,00 | 0,0706 |  |  |  |
| 8.1.3. | Javni gradski trg Pekovac |  |  | dio IV. | 2.006,00 | 0,2006 |  |  |  |
| 8.1.4. | Javna gradska prometnica Dolac |  |  | XV. | 712,00 | 0,0712 |  |  |  |
| 8.1.5. | Javna gradska prometnica Pekovac |  |  | XVI. | 445,00 | 0,0445 |  |  |  |
| 8.1.6. | Cestovni priključak športske luke |  |  | III. | 200,00 | 0,0200 |  |  |  |
| 8.1.7. | Javno parkiralište Dolac |  |  | dio XIV. | 704,00 | 0,0704 |  |  |  |
| 8.1.8. | Lukobran LG1 222m1 |  |  |  | 940,00 |  |  |  |  |
| 8.1.9. | Lukobran LG2 123m1 |  |  |  | 670,00 |  |  |  |  |
| 8.1.10. | Trafostanica Dolac |  |  | XVII. | 30,00 | 0,0030 |  |  |  |
| 8.2. | AKVATORIJ LUKE PEKOVAC ZA MANEVAR PLOVILA | A |  |  | 11.980,00 | 1,1980 |  |  |  |
|  | UKUPNO KOPNO |  |  |  | 23.648,00 | 2,3648 |  | 100,0 |  |
|  | UKUPNO AKVATORIJ |  |  |  | 74.303,00 | 7,4303 |  |  |  |
|  | OBUHVAT PLANA |  |  |  | 97.951,00 | 9,7951 |  |  | 100,0 |

POVRŠINE PLANIRANIH PARCELA    TABLICA 2.

| parcela | planirane građevinske čestice | površina (m2) |
| --- | --- | --- |
| I | Obala Banj-nautički dio luke | 424,0 |
|  | II. Kopneni sadržaji luke posebne namjene- športske luke | 6.806,0 |
| II.B. | Prateći sadržaji | 5.937,0 |
| II.C. | Postojeća obala za privez Pekovac i nova obala | 869,0 |
| III. | Cestovni priključak športske luke | 200,0 |
| IV. | Javni gradski trg Pekovac | 3.498,0 |
| V. | Ugostiteljsko- turistički objekt | 2.441,0 |
| VI. | Javne pješačke površine Pekovac | 1.352,0 |
| VII. | Obala Pekovac-komunalni dio luke | 63,0 |
| VIII. | Obala - veslački klub | 102,0 |
| IX. | Višenamjenska površina - veslački klub | 400,0 |
| X. | Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom | 1.877,0 |
| XI. | Javne pješačke površine Dolac | 3.348,0 |
| XII. | Obala Dolac- komunalni dio luke | 860,0 |
| XIII. | Obala Dolac- nautički dio luke | 76,0 |
| XIV. | Javno parkiralište Dolac | 1.014,0 |
| XV. | Javna gradska prometnica Dolac | 712,0 |
| XVI. | Javna gradska prometnica Pekovac | 445,0 |
| XVII. | Trafostanica Dolac | 30,0 |
|  | UKUPNO | 23.653,0 |

OBAVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI	 	TABLICA 3.

| red. br | detaljna namjena | plan ozn namjene | oznaka građ. čestice | površ. građ. čest. m2 | max. tloc. površ. nadzemni dio (m2) TPN | koef. izgr. nadzemni dio kigN | max. tloc. površ. podzemni dio (m2) TPP | koef. izgr. podzemni dio kigP | max. tloc. površ. ukupna (m2) TP | max. koef. izgr. ukupni kig | koef. iskor ištenosti nadzemni dio kisN | max BRP nadze mni dio BRPN | koef. iskor ištenosti podzemni dio kisP | max BRP podze mni dio BRPP | koef. iskor ištenosti ukupno kis | max BRP ukupno BRP | BRP društvene djelatnosti / športski klub | BRP garaža / javna garaža | BRP poslovno | BRP stambeno | max.broj etaža nadze mno / podzemno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LUKA POSEBNE NAMJENE - ŠPORTSKA LUKA | LŠ |  | 33797,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | KOPNENI SADRŽAJI ŠPORTSKE LUKE |  | II. | 6806,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | prateći sadržaji |  | II.B | 5937,0 | 600,0 | 0,10 | - | - | 600,0 | 0,10 | 0,25 | 1500,0 | - | - | 0,25 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | P+1, P+2 |
| 1.1.1.1 | zona višenamjenskog manipulativnog platoa |  | dio II.B | 3096,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.2 | građevina jedriličarskog kluba | R1, K1 | dio II.B | 600,0 | 600,0 | 0,10 | - | - | 600,0 | 0,10 | 0,25 | 1500,0 | - | - | 0,25 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | P+1, P+2 |
| 1.1.1.3 | Zelene površine |  | dio II.B | 1187,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.4 | zona parkirališta i interne prometnice |  | dio II.B | 1020,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Postojeća obala za privez Pekovac (417m2) i nova obala (494m2) |  | II.C | 869,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | AKVATORIJ ŠPORTSKE LUKE |  | II.A | 26991,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Gatovi: G1 198m1, 590m2 i G2 198m1, 590m2 |  |  | 1180,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | VESLAČKI KLUB |  |  | 1593,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | KOPNENI SADRŽAJI VESLAČKOG KLUB |  |  | 502,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Obala veslački klub - privezišna obala |  | VIII. | 102,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Višenamjenska površina - veslački klub |  | IX. | 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | AKVATORIJ VESLAČKOG KLUB |  | VIII.A | 1.091,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA - KOMUNALNI DIO LUKE | LOk |  | 14404,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | KOPNENI SADRŽAJI -KOMUNALNI DIO LUKE |  |  | 923,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | Obala Pekovac - privezišna obala sjever |  | VII. | 63,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Obala Dolac - privezišna obala jug |  | XII. | 860,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | AKVATORIJ -KOMUNALNOG DIJELA LUKE |  |  | 13481,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Akvatorij luke -sjever |  | VII.A | 851,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | Akvatorij luke - jug |  | XII.A | 12630,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3. | Gatovi: G3 18 m1,51m2 , G4 18 m1,51m2 , G5 33 m1, 96 m2, G6 33 m1, 96 m2, G7 33 m1, 96 m2, G8 67 m1,350 m2 |  |  | 740,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA - NAUTIČKI DIO LUKE | LOn |  | 21260,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | KOPNENI SADRŽAJI - NAUTIČKI DIO LUKE |  |  | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. | Obala Banj - privezišna obala sjever |  | I. | 424,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2. | Obala Dolac - privezišna obala jug |  | XIII. | 76,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | AKVATORIJ - NAUTIČKOG DIJELA LUKE |  |  | 20760,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.1. | Akvatorij -sjever |  | I.A | 14000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2. | Akvatorij -jug |  | XIII.A | 6760,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.3. | lukobrani LG1,LG2 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA GRAĐEVINA | T | V. | 2441,0 | 1313,0 | 0,54 | 757,0 | 0,31 | 1447,0 | 0,60 | 1,17 | 2843,0 | 0,44 | 1070,0 | 1,60 | 3913,0 | - | 640,0 | 2650,0 | - | - |
| 5.1. | Jugozapadni dio građevine |  |  | - | 690,0 | 0,28 | - | - | 690,0 | 0,28 | 0,94 | 2220,0 | - | - | - | 2220,0 | - | - | 2220,0 | - | S-2+S-1 + P+1 |
| 5.2 | Terasa- krov podrumskih ukopanih etaža građevine - interna prometnica,parkiralište,nogostup |  |  | - | 623,0 | 0,26 | - | - | - | - | 0,26 | 623,0 | - | - | - | 623,0 | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Sjeveroistočni ukopani i dio građevine |  |  | - | - | - | 757,0 | 0,31 | 757,0 | 0,31 | - | - | 0,44 | 1070,0 | - | 1070,0 | - | 640,0 | 430,0 | - | Po-2+ Po-1 |
| 5.4. | pješačko kolne površine |  |  | 370,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Zelene površine |  |  | 624,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA S JAVNOM GARAŽOM (sklonište) | M1 | X. | 1877,0 | 950,0 | 0,51 | 994,0 | 0,53 | 1134,0 | 0,60 | 1,15 | 2150,0 | 1,60 | 3000,0 | 2,75 | 5150,0 | - | 2890,0 | 250,0 | 1610,0 | - |
| 6.1. | nadzemni stambeni dio građevine | S |  | - | 550,0 | 0,29 | - | - | - | - | 0,86 | 1610,0 | - | - | - | 1610,0 | - | - | - | 1610,0 | S+P+2 |
| 6.2 | nadzemni poslovni dio građevine | K1 |  | - | 140,0 | 0,08 | - | - | 140,0 | 0,07 | 0,08 | 140,0 | - | - | - | 140,0 | - | - | 140,0 | - | S |
| 6.3. | Terasa-krov podrumskih ukopanih etaža građevine - interna prometnica | S |  | - | 260,0 | 0,14 | - | - | - | - | 0,13 | 260,0 | - | - | - | 260,0 | - | - | - | - | - |
| 6.4. | poslovni dio građevine -rampa na krovu | K1 |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 140,0 | - | - | - | 140,0 | - | - | - | - | - |
| 6.5. | javna garaža ukopani dio građevine | IS, G1 |  | - | - | - | 994,0 | 0,53 | 994,0 | 0,53 | - | - | 1,60 | 3000,0 | - | 3000,0 | - | 2890,0 | 110,0 | - | Po-4+ Po-3+ Po-2+ Po-1 |
| 6.6. | pješačko kolne površine |  |  | 376,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7. | Zelene površine |  |  | 375,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | JAVNE ZELENE POVRŠINE-zaštitno zelenilo | Z |  | 2818,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Javno parkiralište Dolac |  | dio XIV. | 310,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Javne pješačke površine Dolac |  | dio XI. | 370,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Javne pješačke površine Pekovac |  | dio VI. | 646,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. | Javni gradski trg Pekovac |  | dio IV. | 1492,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA | IS |  | 19.761,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. | KOPNENE POVRŠINE |  |  | 7.781,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.1. | Javne pješačke površine Dolac |  | dio XI. | 2978,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.2. | Javne pješačke površine Pekovac |  | dio VI. | 706,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3. | Javni gradski trg Pekovac |  | dio IV. | 2006,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.4. | Javna gradska prometnica Dolac |  | XV. | 712,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.5 | Javna gradska prometnica Pekovac |  | XVI. | 445,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.6. | Cestovni priključak športske luke |  | III. | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.7 | Javno parkiralište Dolac |  | dioXIV. | 704,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.8. | lukobran LG1 222,0m | LOn |  | 940,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.9 | lukobran LG2 123,0m | LOn |  | 670,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. 10 | Trafostanica Dolac |  | XVII | 30,0 | 8,0 | 0,27 | - | - | 8,0 | 0,27 | 0,27 | 8,0 | - | - | 0,27 | 8,0 | - | - | - | - | P |
| 8.1. 11 | Javna garaža | M1 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | AKVATORIJ LUKE PEKOVAC ZA MANEVAR PLOVILA | A |  | 11980,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | UKUPNO KOPNO |  |  | 23648,0 | 2946,0 | 0,13 | 1758,0 | 0,07 | 3189,0 | 0,14 | 0,29 | 6921,0 | 0,19 | 4514,0 | 0,45 | 10571,0 | 1500,0 | 3530,0 | 2900,0 | 1610,0 | - |
|  | UKUPNO AKVATORIJ |  |  | 74303,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | OBUHVAT PLANA |  |  | 97951,0 | 2946,0 | 0,03 | 1758,0 | 0,02 | 3189,0 | 0,03 | 0,07 | 6921,0 | 0,05 | 4514,0 | 0,11 | 10571,0 | 1500,0 | 3530,0 | 2900,0 | 1610,0 | - |

OBUHVAT PLANA - KOPNENI DIO

| Koeficijent izgrađenosti | 3.189,00 : 23.648,00 | = 0,14 |
| --- | --- | --- |
| Koeficijent iskoristivosti | 10.571,00 : 23.648,00 | = 0,45 |

Gst za građevinsko područje Šibenika je  58 st/ha

| Stanovnici |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gst (neto) | 72 : | 0,19 | = 379 st/ha |
| Gust (ukupna neto) | 72 : | 1,36 | = 53 st/ha |
| Gbst (brutto) | 72 : | 2,12 | = 34 st/ha |
| Gnst | 72 : | 2,37 | = 31 st/ha |

Gst – neto = odnos broja stanovnika i zbroja površina građevnih čestica za stambene građevine,

Gust (ukupna neto) = odnos broja stanovnika i zbroja površina građevinskih čestica za stambenu namjenu i prateće stambene funkcije (ulice, parkirališta, zelene površine, šetnice),

Gbst (brutto) = odnos broja stanovnika i zbroja površina građevinskih čestica za stambenu namjenu i prateće stambene funkcije i šire stambene namjene (uređena plaža, privezi),

Gnst – odnos broja stanovnika i površine obuhvata prostornog plana (kopnenog dijela).

| Turisti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gst (neto) | 64 : | 0,24 | = 267 st/ha |
| Gust (ukupna neto) | 64 : | 0,77 | = 83 st/ha |
| Gbst (brutto) | 64 : | 1,44 | = 45 st/ha |
| Gnst | 64 : | 2,37 | = 28 st/ha |

Gst (neto) = odnos broja stanovnika (turista) i zbroja površina građevnih čestica za ugostiteljsko turističku namjenu,

Gust (ukupna neto) = odnos broja postelja i zbroja površina građevinskih čestica za ugostiteljsko turističku namjenu i prateće turističke funkcije (ulice, parkirališta, zelene površine, šetnice),

Gbst (brutto) = odnos broja postelja i zbroja površina građevinskih čestica za ugostiteljsko turističku namjenu i prateće turističke funkcije (ulice, parkirališta, zelene površine, šetnice) i šire ugostiteljsko turističke namjene (uređena plaža, privezi),

Gnst – odnos broja stanovnika (turista) i površine obuhvata prostornog plana (kopnenog dijela).

Planirani zahvati u prostoru ne utječu bitno na broj stanovnika u Šibeniku, s obzirom da je u većem dijelu obuhvata plana luka posebne namjene –športska luka, luka otvorena za javni promet lokalnog značaja – nautički dio luke i komunalni dio luke, ugostiteljsko-turistička građevina, javne pješačke i kolne površine, a tek manji dio je stambeno-poslovna građevina sa javnom garažom.

Brojčani pokazatelji znatno su povoljniji od maksimalnih vrijednosti.

  - PROMETNA, ULIČNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.3.1. Promet

Unutar područja obuhvata prometni sustav je podijeljen na dvije osnovne cjeline, a to je kopneni i pomorski.

Kopneni promet koji se sastoji od kolnog i pješačkog  prometa,  podijeljen je  na  javni i  interni.

2.3.1.1. Kopneni promet

##### 2.3.1.1.1.  Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ulične mreže

Ovim Planom rješava se izgradnja, odnosno rekonstrukcija površina namijenjenih odvijanju cestovnog, motornog i pješačkog prometa.

U funkciji cestovnog motornog prometa predviđena je rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih asfaltiranih kolnika širine 6,00 m.

Dimenzije parkirališta na razini kolnika su min. 2,50 m x 5,0 m.

S obzirom na to da moraju udovoljiti zahtjevima u pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska od 100 kN, gornji stroj svih ulica kao i prometnih površina predviđenih za pristup i operativni rad vatrogasnih vozila, mora biti izveden od nosivog sloja zbijenog kamenog materijala, cementom stabiliziranog nosivog sloja, gornjeg nosivog sloja i habajućeg sloja asfaltbetona.

Nisu predviđene zasebne biciklističke staze.

U zonama križanja treba osigurati punu preglednost u svim pravcima.

Za kretanje pješaka je u svim ulicama planirano uređenje pješačkih nogostupa širine minimalno 1,50 m. Nogostupi uz ulicu uz zaštićenu staru gradsku jezgru moraju biti popločani kamenim opločenjem..

Svi pješački prijelazi trebaju biti visinski i oblikovno prilagođeni kretanju pješaka.

Za potrebe kretanja osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na križanjima ulica predviđeno je izvesti skošene rubnjake u sklopu pješačkih prijelaza obilježenih horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Sve prometne površine potrebno je opremiti odgovarajućom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

Za planom obuhvaćene prometnice predviđa se max. brzina kretanja 20 – 40 km/h.

##### Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja (elementi trase i mjesta  priključenja prometnica manjeg značaja)

Unutar obuhvata Plana nije planirana izgradnja i rekonstrukcija glavnih gradskih ulica i cesta nadmjesnog značenja..

Županijske i državne ceste su izvan obuhvata Plana.

Obuhvatom Plana je predviđena rekonstrukcija dijelova gradskih stambenih ulica: Ul. Obala prvoboraca, Ul. Drvarska,Ul Biogradska, Ul.Prilaz tvornici, Ul. Drniških žrtava i ulica koja prolazi kroz rekreacijsku zonu s bazenom.

Stambene ulice omogućuju pristup do planom predviđenih građevinskih čestica.

Gradska ulica Obala prvoboraca uz zaštićenu staru gradsku jezgru će se rekonstruirati  i  zadržati svoju funkciju u dužini od 60,0 m na dijelu formiranja javnog parkirališta.

Rekonstruira se kao dvotračna prometnica širine 6 m uz koju se na strani do  stare gradske jezgre proteže višenamjenska pješačka površina promjenjive širine od 1,6m do 8,0m, a na drugoj strani pješački nogostup širine 1,8m. Nogostup i višenamjenska pješačka površina moraju biti popločani kamenim opločenjem.

Za planom predviđeni dio Ul.Obala prvoboraca koji, se rekonstruira, određena je čestica XV. "Javna gradska prometnica Dolac"

Kao preduvjet za realizaciju  luke posebne namjene - športske luke i realizaciju trga u uvali Pekovac potrebna je izvedba cestovnog priključka na javnu prometnu površinu uz izgradnju i rekonstrukciju javne kolne prometnice kroz športsko-rekreacijsku zonu s bazenima.

Rekonstruira se kao dvotračna prometnica širine 6 m uz koju se obostrano izvodi pješački nogostup širine 2,0m.

Na cestovnom priključku treba predvidjeti unutarnje radijuse od najmanje 12,0 m, kako bi se omogućilo prometovanje odgovarajućim vozilima za potrebe športske luke i interventnim vozilima.

Za cestovni priključak određena je čestica III. "Cestovni priključak športske  luke”

Kao preduvjet za realizaciju ugostiteljsko-turističke građevine u uvali Pekovac, rekonstruira se Ul. Drvarska u obuhvatu Plana i rekonstruira se postojeći  cestovni  priključak na javnu prometnu površinu Ul. Prilaz tvornici izvan obuhvata Plana na sjevernoj strani građevine gdje se nalazi ulaz u podzemnu garažu i izgradnja novog cestovnog priključka na Ul. Prilaz tvornici,

Ulica se rekonstruira kao dvotračna prometnica širine 6 m uz koju se obostrano izvodi pješački nogostup širine 2,0m.

Za rekonstruiranu gradsku Ul. Drvarska određena je čestica  XVI. "Javna gradska prometnica Pekovac”

Kao preduvjet za realizaciju stambeno-poslovne građevine s javnom garažom je da se rekonstruira Biogradska ulica.

Ulica se rekonstruira kao dvotračna prometnica širine 6 m uz koje se obostrano izvodi pješački nogostup širine 2,0m.

Visinski elementi trasa ulica određeni su tako da u najvećoj mogućoj mjeri slijede reljefne osobine terena. Najvažnije visinske kote su prikazane na grafičkom prikazu.

U poprečnom smislu sve ulice su planirane s dvostrešnim nagibom od osi prema rubovima kolnika te uzdužnim nagibom parkirališta od vanjskih rubova prema kolniku od 2,5 %.

Poprečni nagib  pješačkih nogostupa je od rubova koridora prema kolniku od 1,5 %.

Visina rubnjaka na svim mjestima gdje pješačke nogostupe odvajaju od kolnika iznosi 15 cm. Na parkiralištima i vatrogasnim pristupima visina rubnjaka ne smije prelaziti 12 cm.

Iznimno je moguće izvesti kolnik u širini od 5,5m i iznimno se uz kolnik ulice može osigurati mogućnost nogostupa samo uz jednu njenu stranu i to kada postojeća izgradnja ne dozvoljava izgradnju planiranog profila.

Prilikom rekonstrukcije i izgradnja kolnih prometnica i pješačkih površina potrebno je voditi računa o položaju pojedinih vodova u cesti koji su predviđeni ovim Planom.

Svaka građevna čestica mora imati neposredan pristup na javno prometnu površinu.

##### Površine za javni prijevoz

Na području obuhvata Plana nema površina za javna prijevozna sredstva.

##### Javna parkirališta  i garaže

U obuhvatu Plana planira se gradnja javne garaže i javnog parkirališta

U obuhvatu Plana predviđena su na javnom parkiralištu i javnoj garaži ukupno 133 parkirna mjesta.

Od ukupnog broja parkirnih mjesta 5% istih mora biti rezervirano za invalide, a ista trebaju biti ravnomjerno raspoređena i na pogodnim mjestima.

Dimenzije parkirnog mjesta:

-  standarna parkirna mjesta 5,00 x 2,50 m

-  parkirna mjesta za invalide 5,00 x 3,50-3,75 m.

U obuhvatu Plana uz zaštićenu staru gradsku jezgru rekonstruira se postojeće javno parkiralište. Broj planiranih parkirnih mjesta je 33. Na prostoru uz parkiralište predviđene su zelene površine sa drvoredom, kako bi se izbjegle vizure na veće asfaltirane površine

Za predmetno rekonstruirano javno parkiralište određena je čestica XIV. "Javno parkiralište Dolac"

U skladu sa potrebama grada za parkirališnim površinama i javnim skloništima i nemogućnošću da se isto riješi u staroj gradskoj jezgri, na prostoru izvan stare gradske jezgre, na neuređenoj javnoj površini planom je predviđena gradnja javne garaže sa maksimalno 100 parkirnih mjesta za osobna vozila.

Javna garaža je sastavni dio stambeno-poslovne građevine označenog kao čestica X. "Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom ".

Najniža etaža javne garaže na nivou obale koristiti će se dvonamjenski za potrebe skloništa.

Planom je predviđeno da se javna garaža izvede ukopavanjem u postojeći teren s velikim nagibom, da krov garaže bude prohodni krov većim dijelom uređen kao zeleni krov hortikulturno uređen autohtonim biljem i uklopljen u cjelovito krajobrazno rješenje, a na manjem dijelu prohodne krovne površine predviđena je interna prometnica u padu sa nogostupom. Pristup  građevini je sa  Ul. Biogradska i s obale Ul. Obala prvoboraca. Zbog velikog nagiba terena, velike visinske razlike, ukopavanja cjelokupne garaže, zadržavanja nagiba postojećeg terena sa završno uređenim zelenim površinama površine etaža garaže se smanjuju na višim etažama.

Maksimalna katnost garaže je 4 podrumske etaže na najvišem dijelu, a na najnižem maksimalna katnost je 1 podrumska etaža.

Maksimalna visina završno obrađenog prohodnog krova garaže na poziciji interne prometnice je max.+19,0 mnm (max 4 etaže) na višem dijelu (na ulazu u parcelu)  i max.+11,40mnm (max 3 etaže) na nižem dijelu interne prometnice, na poziciji zelenog krova max. +8,50 mnm (max 2 etaže) uz pješačku rampu na višem dijelu i  max. +5,50 mnm (max 1 etaža) na južnom dijelu građevine uz obalnu šetnicu koja je na koti +2,00 mnm što je prikazano u grafičkom prilogu br. 4.1. ”Uvjeti gradnje.

Kolni pristup garaži je iz Biogradske ulice preko interne prometnice na krovu garaže i po potrebi s pješačke javne površine Ul. Obala prvoboraca. Pješački pristup garaži je s interne prometnice, iz stambeno-poslovnih dijelova građevine i pješačke javne površine Ul.Obala prvoboraca.

Najnižu etažu javne garaže koja se koristi dvonamjenski i kao sklonište potrebno je projektirati i izvesti u  skladu s propisom o tehničkim normativima za skloništa.

Planom su predviđeni pješački ulazi / izlazi iz garaža (koji nisu unutar gradivog nadzemnog dijela). Moguće je odstupanje od prikazanog položaja ulaza / izlaza, ukoliko se iz funkcionalnih ili tehničkih rješenja garaže ukaže potreba za to.

##### Trgovi, druge veće pješačke površine, privezi

Na prostoru postojeće neuređene javne površine u uvali Pekovac (ex Brodoservis) planom je predviđena izgradnja gradskog trga. Prostor trga  je omeđen postojećom uređenom pješačkom obalnom šetnicom u dužini od 98,0 m na strani do mora i planiranom ugostiteljsko-turističkom građevinom na sjeveroistočnoj strani trga, te zelenim površinama na sjeverozapadnoj i jugoističnoj strani. Na jugoistočnoj strani trga u zelenom pojasu se formira novo stubište obrađeno kamenom kao pješačka komunikacija od trga-obale prema Drvarskoj ulici.

Trg će se popločati kamenim opločenjem, a zelene površine koje omeđuju trg, će se hortikulturno urediti sa postavom autohtonog bilja i zaštitnog zelenila.

Kolni pristup i prometovanje na pješačkim površinama trga je moguć interventnim, dostavnim i turističkim (turistički vlak) vozilima.

Za gradski trg u uvali Pekovac određena je čestica IV. "Javni gradski trg Pekovac"

Planom je predviđeno cjelovito uređenje i formiranje pješačke obalne šetnice u Luci Pekovac od uvale Pekovac na sjevernoj , duž stare gradske jezgre na jugoistočnoj strani do postojeće pješačke obalne šetnice uz zaštićenu staru gradsku jezgru prema katedrali (Ul. Obala prvoboraca).

Na postojeću obalnu šetnicu u uvali Pekovac nadovezuje se planirani gradski trg, a od uvale Pekovac u smjeru zapada nadovezuje se sjeveroistočni nogostup planirane javne prometnice kroz športsko-rekreacijsku zonu s bazenima.

Na kraju Ul. Obala prvoboraca na sjeveroistočnoj strani formira se višenamjenska površina - trg u funkciji pješaka na koju se nadovezuje javna pješačka komunikacija rampom (52,0 m) uz jugozapadnu stranu stambeno-poslovne građevine s javnom garažom do stambene ulice (Ul. Biogradska), a uz jugoistočnu stranu građevine formira se novo stubište kao pješačka komunikacija od obale prema osnovnoj  školi i internoj prometnoj površini stambeno-poslovne građevine s javnom garažom.

Postojeći  uređeni dijelovi obalne šetnice :

| Javni gradski trg Pekovac | čestica IV. | dužine 98 m |
| --- | --- | --- |
| Javne pješačke površine Pekovac | čestica VI. | dužine 182 m |
| Javne pješačke površine Dolac | čestica XI. | dužine 30 m |

U svrhu formiranja planirane obalne šetnice izvršit će se rekonstrukcija i prenamjena dijela Ul. Obala prvoboraca u javnu pješačku površinu uz zaštićenu staru gradsku jezgru na središnjem i sjevernom dijelu u ukupnoj dužini od 240,0m i promjenjivoj širini od 3,0 m do  20,0 m.

Rekonstruirane i novoizgrađene pješačke površine će se urediti i popločati kamenim opločenjem, a sve uz suglasnost mjerodavnog tijela za Zaštitu spomenika kulture.

Kolni pristup i prometovanje na pješačkim površinama obalne šetnice je moguć interventnim, dostavnim i turističkim (turistički vlak) vozilima.

Obalna šetnica na potezu uz zaštićenu staru gradsku jezgru označena je česticom XI."Javne pješačke površine Dolac"

S obzirom na to da moraju udovoljiti zahtjevima u pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska od 100 kN, gornji stroj svih pješačkih površina predviđenih za pristup i operativni rad vatrogasnih vozila, mora biti izveden od nosivog sloja zbijenog kamenog materijala, cementom stabiliziranog nosivog sloja, kamenog opločenja min deb. 7cm.

Ulice se opremaju kompletnim programom dobro oblikovane urbane opreme: ulične svjetiljke - koševi za otpatke - klupe - ulične nadstrešnice - pergole - stalci za bicikle i sl.

Sve gore navedeno odnosi se i na trgove i pješačke ulice kod kojih treba posebno prostudirati i oblikovati: - podno opločenje - stube - ozelenjavanje - zdence, vodoskoke.

Kod oblikovanja prostora namijenjenih privezima , podloga za oblikovanje je postojeća uređena gradska obalna šetnica.

##### 2.3.1.1.2.  Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

##### Parkirališno-garažne potrebe

Smještaj potrebnog broja parkirališnih ili garažnih mjesta potrebno je predvidjeti na pripadajućoj građevnoj čestici na internom parkiralištu, a razlika u dodatnim parkiralištima unutar parcele u podrumskim etažama građevina.

Broj parkirališnih mjesta za građevine javne i društvene namjene dijelom se može zadovoljiti i na javnim parkiralištima u neposrednoj blizini ukoliko na njima postoje slobodni kapaciteti

Luke otvorene za javni promet – lokalnog značaja – komunalni dio luke i nautički dio luke, Veslački klub "Krka" i Jedriličarski klub "Val" (postojeći objekt) potrebni broj parkirališnih ili garažnih mjesta će zadovoljiti u javnoj garaži i javnom parkiralištu

Zadovoljenje parkirališno-garažnih potreba cijelog područja obuhvata izvršeno je na način da je za sve građevine, iskazan broj parkirališno-garažnih mjesta u skladu sa sljedećim minimalnim kriterijima zadovoljenja

| stambeno | 1,5 PM | na 1 stan |
| --- | --- | --- |
| ostali turistički kapaciteti | 1 PM | na 50 m2 BRP |
| ugostiteljstvo i trgovine | 40 PM | na 1000 m2 BRP |
| šport i rekreacija | 0,2PM | na 1 korisnika |
| nautički vez (zimovanje) | 0,2PM | na 1 korisnika |

U tablici je dan pregled potreba za parkiranjem i njihovo zadovoljenje po zonama i česticama.

Od sveukupnog broja parkirališno-garažnih mjesta unutar projektom treba osigurati najmanje 5% za potrebe osoba s invaliditetom.

Precizno razgraničenje i točne pozicije u odnosu prema drugim parkiralištima biti će određene u sklopu projekata ulica.

U skladu s navedenim, u sljedećoj tablici iskazane su potrebe za sve planirane čestice različitih namjena:

PREGLED ZADOVOLJENJA POTREBA ZA PARKIRANJEM                            TABLICA 4

| Građevina / građevinska čestica | broj stan ova | Potrebno PM | BRP ugostiteljstvo i trgovina | Potrebno PM | BRP turizam / smještajni dio građ. | Potrebno PM | Broj korisnika šport i rekreacija / nautički vez | Potrebno PM | U garaži | Na čestici | U garaži/ javnoj garaži | Na parkiralištu | Potrebno ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, XIII |  |  |  |  |  |  | 60 | 12 |  |  | 3 | 9 | 12 |
| II |  |  |  |  |  |  | 199 | 40 |  | 40 |  |  | 40 |
| V |  |  | 700 | 28 | 1600 | 32 | 40 | 8 | 40 | 28 |  |  | 68 |
| VIII , IX |  |  |  |  |  |  | 40 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |
| X | 18 | 27 | 250 | 10 |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 37 |
| VII , XII |  |  |  |  |  |  | 174 | 35 |  |  | 20 | 15 | 35 |
| sveukupno: |  | 27 |  | 38 |  | 32 |  | 103 | 40 | 68 | 68 | 24 | 200 |

U bruto razvijenu površinu za izračun PM ne uračunava se površina garaže i površina jednonamjenskih skloništa.

Ukupne potrebe za parkiranjem u zoni obuhvata iznose 200 PGM.

Na građevinskim česticama građevina u garaži/javnoj garaži je predviđeno 140 mjesta, a na internim parkiralištima je predviđeno 90 mjesta.

Ukupno je na građevnim česticama osigurano 230 PGM.

Na javnom parkiralištu je osigurano ukupno 33 PM.

Sveukupno je planirano 263 PGM, a potrebno je 200 PGM čime je osiguran višak od 63 PM, koji  će biti u funkciji stanovnika stare gradske jezgre, posjetitelja i prolaznika.

##### 2.3.1.1.3.  Uvjeti za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom

##### i smanjene pokretljivosti

U cijelom području obuhvata Plana omogućeno je nesmetano kretanje osoba s invaliditetom. U prostoru neće biti arhitektonskih ni urbanističkih barijera. Sve pješačke prijelaze treba izvesti sa skošenim rubnjacima, ulazne rampe moraju biti najviše nagiba do 8.3°, a u svim građevinama treba predvidjeti dizala do svih etaža. Najmanje 5% mjesta na javnim parkiralištima je osigurano za vozila osoba s invaliditetom. U garažama treba također osigurati odgovarajući broj mjesta za osobe s invaliditetom i to bliže dizalima. Na svakih 10 stanova treba predvidjeti po 1 takav stan.

2.3.1.2. Pomorski promet

U obuhvatu Plana u akvatoriju Luke Pekovac osigurani se prostorni uvjeti za organizaciju pomorskog prometa, kroz uspostavu slijedećih morskih luka

a) morske luke za otvorene javni promet;

- lokalnog značaja:

- nautički dio luke sjever

- nautički dio luke jug

- komunalni dio luke

b) morske luke posebne namjene;

–     športska luka

Dio akvatorija je namjenjen  funkciji športskih aktvivnosti veslačkog kluba "Krka" ,a  preostali akvatorij je u funkciji manevra plovila

Unutar akvatorija morskih luka u Luci Pekovac  predviđena je izgradnja gatova od plutajućih pontona s privezima za:

-   brodove/brodice  upisane u hrvatski očevidnik brodova/brodica s namjenom šport i

razonoda, a koje brodice  su u  vlasništvu članova udruge ili same udruge koja ima koncesiju

za luku  - luka posebne  namjene - športska  luka - jedriličarski  klub

-   brodove upisane na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku,

u svrhu športa i razonode  ili u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za

ribarstvo, a brodice su u vlasništvu  domicilnog stanovništva  - luka otvorena za javni promet -

luka lokalnog značaja – komunalni dio luke

-   nautička plovila - luka otvorena za javni promet luka lokalnog značaja – nautički dio luke sjever

-   nautička plovila - luka otvorena za javni promet luka lokalnog značaja – nautički dio luke jug

-   brodice  Veslačkog kluba  - akvatorij Veslačkog kluba

Gatovi će se položiti okomito na obalu kako bi se: dobila najoptimalnija funkcionalna veza s kopnenim sadržajima luka, racionalno iskoristili plovni putovi i akvatorij.

Kartografskim prikazom 2.1."Infrastruktura mreža - promet"  dano je jedno od mogućih rješenja u svezi s brojem, pozicijom i međusobnim razmakom gatova. Ovo rješenje nije obvezatno, te je moguće organizirati navedene propozicije i drugačije. Takva načelno predložena organizacija gatova uz pretpostavljenu strukturu plovila dala bi okvirni kapacitet vezova na gatovima i obalnom zidu.

U skladu s navedenim, u sljedećoj tablici prikazan je raspored i broj vezova za sve Planom predviđe luke.

RASPORED VEZOVA U LUKAMA				                            TABLICA 5

| luka | gatovi |  |  |  |  |  |  |  | lukobrani |  | privezišna obala | Ukupno vezova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | LG1 | LG2 |  |  |
| luka posebne namjene - športska luka | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 199 |
| luka otvorena za javni promet luka lokalnog značaja – komunalni dio luke |  |  | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 32 |  |  | 46 | 174 |
| luka otvorena za javni promet luka lokalnog značaja – nautički dio luke sjever |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  | 7 | 78 |
| luka otvorena za javni promet luka lokalnog značaja – nautički dio luke jug |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 29 |
| obala - Veslački klub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| sveukupno: | 74 | 74 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 32 | 71 | 29 | 108 | 484 |

Takva načelno predložena organizacija dala bi okvirni kapacitet od 484 veza .

Ukupne potrebe za privezom brodova športskog jedriličarskog kluba u iznosu od 199 vezova Planom su omogućene na prostoru luke posebne namjene - športska luka – jedriličarski klub.

Ukupne potrebe za privezom brodova domicilnog stanovništva u iznosu od 174 veza

Planom su omogućene na prostoru luke otvorene za javni promet - luka lokalnog značaja - komunalni dio luke.

Od preostala cca 51 broda koji su danas vezani u postojećoj Luci Perkovac dio brodova je u vlasništvu pravnih osoba u funkciji čartera koji mogu pod određenim uvjetima koristiti vez: u luci otvorenoj za javni promet - nautički dio luke ili u lukama nautičkog turizma u Šibensko kninskoj županiji. Preostali dio brodova koji su upisani u hrvatski očevidnik brodova/brodica s namjenom šport i razonoda, a vlasnici nisu domicilno stanovništvo ili su brodovi vlasništvo pravnih osoba mogu pod određenim uvjetima koristiti vez : u luci otvorenoj za javni promet  - nautički dio luke  ili u luci posebne namjene - športskoj luci.

U luci otvorenoj za javni promet-nautičkom dijelu luke 107 vezova je tranzitni vez sa mogućnošću zimovanja na 60 vezova na unutrašnjoj strani lukobrana.

Preostali dio akvatorija Luke Pekovac predviđen je za slobodno manevriranje plovila, a iz njega je omogućen ulaz u ostale dijelove akvatorija luke, odnosno izlaz iz luke.

Zbog sigurnosti plovidbe, mora se na glavi primarnog lukobrana postaviti lučko svjetlo sukladno propisima.

Planom je predviđena sanacija i rekonstrukcija postojećeg obalnog zida na potezu uz zaštićenu staru gradsku jezgru u Ul. Obala prvoboraca u dužini od 450,0 m.

Postojeći betonski obalni zid je završno obrađen kamenim obložnicama i kamenim poklopnicama dok su kolne i pješačke površine u nastavku obalnog zida asfaltirane.

Planom je predviđeno da se dotrajali dijelovi postojećeg obalnog zida sa manjim oštećenjima saniraju, a dijelovi sa većim oštećenjima rekonstruiraju sa završnom obradom kamenim obložnicama i kamenim poklopnicama kao i postojeći dok se pješačke površine uz obalni zid završno obrađuju kamenim opločenjem min. deb 7cm  sve uz suglasnost nadležnog tijela za Zaštitu spomenika  kulture.

Duž obalnog zida uz staru gradsku jezgru planira se postava gatova od plutajućih pontona s vezovima za privez domicilnog stanovništva i posjetioca u tranzitu, te će se na tim pozicijama izvesti priključak za gatove na vodovodnu mrežu i elektroinstalacije.

Duž obalnog zida uz zaštićenu staru gradsku jezgru se neće izvoditi ormarići za napajanje brodova električnom energijom i vodom.

    - Telekomunikacije

Usporedno s izgradnjom planiranih sadržaja gradit će se i TK mreža.

Izvest će se tri priključka na TK mrežu  u predjelu Crnica  na pozicijama gdje prolazi postojeći TK vod.

Planirane građevine  potrebno je priključiti na javnu telekomunikacijsku mrežu putem kabelske kanalizacije za pretplatničke telekomunikacijske vodove.

Kabel se polaže na dubini od 0.80m u PEHD cijevi, a na prijelazu ceste na dubini od 1,00 m kroz ubetonirane cijevi. Priključak čine 3 PEHD cijevi prosječno 100m od postojećih tipskih RTO 30, pa do mjesta koncentracije instalacijskih kabela unutar građevine (TK ormar, priključna kutija, izvodni ormarić i sl.).

    - Elektroopskrba

Priključak građevina unutar područja obuhvata ovoga Plana na elektroenergetsku niskonaponsku mrežu treba izvesti podzemnim kabelom. Napajanje će se vršiti iz postojećih transformatorskih stanica Dolac i Bazen. Pristup transformatorskim stanicama mora biti nesmetan servisnim vozilima.

TS 10(20)/04 kV

Obzirom na ukupno novo opterećenje od oko 630 kW opskrba planiranih objekata će se realizirati iz postojećih  trafostanica  TS 10(20)/0,42 kV  Bazen i Dolac

Procjenjuje se ukupno  opterećenje ( na razini transformatorske stanice) , uz faktor istodobnosti fi = 0,3 se procjenjuje na 300,0 kW.

Postojeće betonske transformatorske stanice namijenjene su prvenstveno za potrebe distribucije i industrije. U postojeće trafostanice moguće je za ugraditi transformator do 1000 kVA.

Kabelski vodovi 10(20) kV

Postojeće  TS Dolac i TS Bazen su povezane visokonaponskim kabelima tipa XHE 49-A 3x1x185 mm; 20 kV.

Niskonaponska mreža

Niskonaponska mreža izvodit će se podzemnim kabelima tipa  PP00-A 4 x 150 mm; 1 kV.

Tako se povezuju postojeće transformatorske stanice s glavnim razvodnim ormarima planiranih objekata obuhvatu plana. Trase kabela niskog napona su naznačene na grafičkom prilogu.

Kabeli se polažu u kabelski rov najmanjih dimenzija 40 x 80cm. Kroz cestu kabel će se uvući u ubetoniranu cijev, a na dubini od 1,00 m.

Za objekte sa istočne strane planirana su dva niskonaponska izlaza iz TS  Dolac, dok su za preostale objekte na zapadnoj strani iz TS  Bazen planirana dodatna tri niskonaponska izlaza.

Za stambeno-poslovnu građevinu s javnom garažom planira se jedan izvod iz postojeće TS Dolac. Za ugostiteljsko-turističku građevinu kao i za potrebe luke posebne namjene -športsku luku planira se izvod iz postojeće TS Bazen

Na pročeljima svih građevina planirat će se priključni kabelski ormarić dimenizioniran za prolaz kabela PP00-A 4x150 mm2. Priključak ormara s brojilima električne energije planirat će se kabelom PP00-A 4x50 mm.

Za najmanje 2% vezova unutar akvatorija luke posebne namjene – športske luke  i luke otvorene za javni promet - nautički dio luke treba osigurati priključak na el. energiju 380 V, 3f 50 Hz 25A/h, odnosno od 220 V na svaka 3 veza.

Javna rasvjeta

U sklopu javne rasvjete treba predvidjeti i rasvjetu obalne šetnice na obali.

Trasa kabela javne rasvjete je naznačena na grafičkom prilogu s planiranim elektroenergetskim instalacijama i predviđena je duž pojasa u obalnoj šetnici.

Mogu se planirati stupovi javne rasvjete visine 4 metara, međusobno udaljeni 20 m, s po jednom svjetiljkom.

U šetnicu su ugrađeni podni reflektori. Za napajanje i kontrolu potrošnje električne energije za javnu rasvjetu, uz  postojeće transformatorske stanice TS Bazen i TS Dolac će se postaviti po jedan kabelski razdjelni ormarić javne rasvjete.

Napajanje javne rasvjete riješeno je centralno iz posebnog ormara javne rasvjete u kojem je smješten mjerni uređaj, zaštita i upravljanje javnom rasvjetom.

    - Vodoopskrba

Opskrba pitkom vodom osigurava se priključkom na postojeći cjevovod PEHD Ø 180 mm koji je položen na potezu od cestovnog priključka luke posebne namjene – športske luke preko obalne šetnice Pekovac do  planom predviđene stambeno-poslovne građevine s javnom garažom, te priključkom na postojeći cjevovod duktil Ø 150 mm koji je položen u osi obalne kolno pješačke komunikacije i obalne šetnice uz staru gradsku jezgru

Novi cjevovod za potrebe spajanja građevina na komunalnu infrastrukturu se polaže podzemno iznad kanalizacijskih cijevi kolektora.

Za građevine predviđene planom predviđeni su zasebni vodovodni priključci sa zasebnim vodomjernim šahtovima.

Uz unutarnju, treba predvidjeti i vanjsku hidrantsku mrežu s nadzemnim hidrantima postavljenim na međusobno propisanoj udaljenosti prema odredbama posebnih zakonskih i podzakonskih propisa.

Protupožarna potreba za vodom iznosi 10 litara/sekundu što je, ujedno, količina potrebna za dimenzioniranje opskrbnog cjevovoda.

Na lukobranu, pontonima i obali  predvidjeti odgovarajući broj protupožarnih ormarića.

Protupožarni hidranti na parkiralištima i za zaštitu građevina smještaju se u dijelovima zaštitnih zelenih površina – nadzemno.

Općenito, protupožarnu zaštitu plovila predvidjeti prema SAD tehničkim propisimaNFPA 303 i NFPA 14.

Novi i razvodni cjevovodi se izvode iz PEHD cijevi.

Priključak pitke vode za plovila u akvatoriju  luke na  poziciji  gatova treba predvidjeti s fleksibilnim crijevom  s izdancima za priključak na svakih 5 vezova ili s fiksnim - nepomičnim razvodnikom na gatu za najmanje 5% vezova unutar akvatorija športske  luke.

Opskrba plovila pitkom vodom osigurava se razvodnim ormarićima smještenim na lukobranu, odnosno, pontonima i obali.

Hidranti za održavanje zaštitnih zelenih površina smještaju se u dijelovima zaštitnih zelenih površina – podzemno.

Svi se cjevovodi ukopavaju. Najmanja dubina ukopavanja je 0.80 m od tjemena cijevi.

Sva križanja ili usporedan tok vodovoda i kanalizacije mora se izvesti na način da je dublje ukopan cjevovod odvodnje.

    - Odvodnja

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda

Treba predvidjeti priključak građevina pratećih sadržaja luke posebne namjene-športska luka (građevina jedriličarskog kluba), stambeno-poslovne građevine s javnom garažom, ugostiteljsko-turistička građevina s garažom i za potrebe pražnjenje brodskih tankova sa fekalijama (vakumska pumpa na obali)  u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja-nautički dio luke - sjever na javnu mrežu odvodnje otpadnih (fekalnih i sanitarnih) voda koje će se daljnjim tretmanom pročistiti u gradskom uređaju za pročišćavanje, te takve upustiti u more na propisanoj dubini i udaljenosti od obale.

Na području obuhvata Detaljnog plana je postojeći gravitacijski kolektor mješovite kanalizacije i  kanalizacijska mreža kojom se prikupljaju otpadne vode iz postojećih građevina i planiranih građevina.

Postojeći gradski kanalizacijski gravitacijski kolektor mješovite kanalizacije (cijev profila Ø 1000 mm) lociran je u osi obalne kolno pješačke komunikacije i obalne šetnice uz staru gradsku jezgru , te u osi obalne šetnice Pekovac uključujući i u cestovnom priključku luke posebne namjene - športske luke .

Svi subjekti  koji u procesu rada generiraju tehnološke otpadne vode dužni su ih na uređajima za prethodni tretman otpadnih voda pročistiti do razine dozvoljene za ispuštanje u sustav javne odvodnje temeljem Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama i Pravilnika o izmjenama i dopunama istog (NN 49/99 i 6/01).

Odvodnja oborinskih voda

Odvodnja oborinske vode sa svih manipulativnih površina i prometnih površina (prometnice i parkirališta) većim od 200 m2 koje mogu biti onečišćene uljima i sl. će se prethodno odgovarajuće tretirati,odnosno,propuštati kroz separator mineralnih ulja i taložnicu čime se štiti podzemlje od organskih i mineralnih zagađenja, te će se tako pročišćene oborinske vode ispuštati u more sukladno vodopravnim uvjetima.

Na lokaciji izlaza iz separatora dozvoljena je izvedba podzemnih prihvatnih bazena (retencija) za oborinske vode ukoliko se iste namjeravaju koristiti za zalijevanje zelenih površina, protupožarnu zaštitu i sl..

Otpadne vode od pranja podvodnog dijela plovila pročistiti u taložnici - separatoru prije upuštanja u more. Taložnicu redovito čistiti. Omogućiti prihvaćanje kaljužnih voda plovila u posebnom tanku. Nakon pročišćavanja u separatoru ulja ispuštaju se u sustav javne odvodnje

Čiste oborinske vode mogu se upuštati u okolno zemljište odnosno priobalno more ili u retencije.

Oborinske vode s krova mogu se bez pročišćavanja ispuštati u akvatorij luke.

Mreže planiranih priključaka i kanala za fekalnu i oborinsku vodu izvesti prema uzdužnim profilima kanala u javnim površinama.

Sve prometne,manipulativne i površine za servis brodova i motora trebaju biti izvedene vodonepropusno.

Za čišćenje kanala ostaviti revizijska okna dim.  60 cm sa lijevano – željeznim poklopcima nosivosti 50 – 400 kN. U revizijskim oknima ostaviti lijevano – željezne penjalice za silazak u okna.

Cjevovodi se izvode od vodonepropusnih  cijevi s vodonepropusnim slojevima. Sva revizijska okna, također se izvode kao vodonepropusna.

Najmanja je dubina ukopavanja kanalizacijskog cjevovoda 0.80 m računajući od tjemena cijevi. Sva križanja ili usporedan tok vodovoda i kanalizacije mora se izvesti na način da je dublje ukopan cjevovod odvodnje.

Projekte kanala i objekata na mreži uskladiti s propisima i standardima za te vrste radova, a posebno se pridržavati uvjeta komunalnog poduzeća koje vrši održavanje.

Kod rekonstrukcije  obale, pješačkih i kolnih površina u blizini i iznad postojećeg glavnog gradskog kolektora Ø1000mm, koji prolazi kroz prostor obuhvata Plana, potrebno je u svrhu njegove zaštite,primijeniti adekvatno rješenje,poštujući sve odgovarajuće tehničke propise,te potvrditi prihvatljivost i ispravnost tog rješenja,kroz postupke ishođenje potrebnih dozvola ovisno o zahvatu, ishođenjem suglasnosti od strane službe odnosno pravne osobe s javnim ovlastima pod čijom je ingerencijom.

    - Zelene površine

Planom predviđene zaštitne zelene površine će se ozeleniti grmljem, niskim raslinjem i drvoredom srednje visokih stabala.

Sve planirane zelene površine te drvored moraju se obraditi odgovarajućim hortikulturnim

projektom koji je sastavni dio lokacijske, odnosno, pojedinačne građevne dozvole.U izboru vrsta treba preferirati autohtone biljne vrste.

U blizini športskih i rekreacijskih građevina i površina ne smiju se saditi vrste raslinja koje u pojedinim godišnjim dobima može štetno djelovati na dišne organe športaša i drugih stanovnika

Uz transparntne ograde moguće je predviđanje zelenila (živica,penjačice i sl.) u funkciji "maskiranja" ograde,maksimalne visine 1,5m pazeći pri tom da se ne naruši funkcionalnost i preglednost neposrednih pješačkih, kolnih, parkirališnih i drugih površina.

Zelene površine treba uređivati sukladno dinamici izgradnje pojedinačnih objekata.

Uporabnu dozvolu  uvjetovati potpunim dovršenjem uređenja okoliša u svim pojedinostima uključivo i svih zelenih površina i drvoreda.

2.3.7. Posebno vrijedne i osjetljive cjeline

U odredbama PPUG  povijesna jezgra Šibenika je navedena kao registrirani spomenik kulture i kao zona arheološke baštine. Unutar zone obuhvata Plana je i dio obalnog  pojasa zaštićene povijesne jezgre.

Na prostoru obuhvata Plana očekuju se tijekom uređenja i rekonstrukcije kolnih i pješačkih površina uz zaštićenu staru gradsku jezgru Šibenika arheološki nalazi za koji se ovim Planom određuju posebni uvjeti gradnje.

Unutar ovih područja prije bilo koje izgradnje uvjetuje se sistematsko istraživanje zona, izrada detaljne konzervatorske podloge i utvrđivanje mjera zaštite sa  obaveznom prezentacijom lokaliteta.

Prije bilo kakvih građevinskog zahvata (zemljani radovi) u arheološkoj zoni izvršiti zaštitno arheološko istraživanje (ručni iskop do kraja kulturnog sloja) i potpunu dokumentaciju s konzervacijom i valorizacijom.

U široj zoni zaštite obavezan je arheološki nadzor nad zemljanim radovima, uz zaštitno istraživanje i dokumentaciju u slučaju nalaza.

Obveza arheološkog nadzora odnosi se i na akvatorij, gdjegod se predviđa produbljivanje podmorja. Početak radova mora biti prijavljen nadležnoj ustanovi za zaštitu spomenika kulture

2.4. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA I GRAĐEVINA

##### 2.4.1.    Uvjeti i način gradnje

Veličina i oblik građevinskih čestica prikazani su  u tabelarnom prikazu br. 1, br. 2. i br.3.

Tlocrtne veličine , površine, katnost pojedinačnih čestica su prikazani u tabelarnom prikazu br. 1. i br.3.

Namjena građevina

# Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom

Namjena građevine:

-   javna garaža  G1

-   stambena namjena  S

-   gospodarska

-  poslovna,pretežito uslužna K1

U sklopu stambeno-poslovne građevine s javnom garažom se mogu graditi stanovi, spremišta stanara i zajednička spremišta, prostori za odlaganje smeća i spremanje bicikla, podzemno javna garaža s "ozelenjenim krovom" uklopljenim u cjelovito krajobrazno rješenje koja će se koristi dvonamjenski i za potrebe skloništa. U prizemnoj etaži dijela građevine ispod javne pješačke rampe može se graditi poslovni prostor ugostiteljskog sadržaja: bar ili restoran.

Ugostiteljsko-turistička građevina

Namjena građevine:

-   gospodarska

-  ugostiteljsko-turistička  T

U sklopu ugostiteljsko-turističke građevine se mogu graditi turistički smještajni kapaciteti (sobe,apartmani), prateći sadržaji smještajne građevine (recepcija,garderobe,kuhinja,spremišta, i dr.), poslovni prostori trgovačke i zdravstvene namjene , poslovni prostori sa ugostiteljskim sadržajima:restoran, bar , poslovni prostor sa trgovinom i proizvodnjom opreme za nautiku s tradicionalnim zanatima i sa manjim servisom, prostori  za odmor i opuštanje: wellness, unutarnji bazen, te podzemna garaža s djelomično "ozelenjenim krovom" uklopljenim u cjelovito krajobrazno rješenje i krovnom internom ulicom koja se uklapa u postojeće ulice, te prostori za  odlaganje smeća i spremanje bicikla.

Luka posebne namjene - športska luka –kapaciteta do 200 vezova  LS

Građevina jederiličarskog kluba

Namjena građevine:

-   športsko rekreacijska namjena  R1

-   gospodarska ,poslovna,pretežito uslužna K1

U sklopu luke posebne namjene-športske luke na kopnenom dijelu će se graditi građevina Jedriličarskog kluba za potrebe smještaja športskih brodica/jedrilica malih klasa, garderoba, sanitarije, teretana,učionica, klupski prostori,uredski prostori ,spremišta opreme,alatnica za potrebe servisa brodova, poslovni prostori: ugostiteljskih sadržaja, manji trgovački prostor,uredski prostori i drugi prateći sadržaji. Za potrebe članova športskog kluba ili same udruge na višenamjenskom manipulativnom platou – servisno komunalni dio će se organizirati prostor za suhi vez brodova koji se u sezoni može koristiti za potrebe parkiranja osobnih vozila. Na servisno komunalnom dijelu će se obavljati  poslovi čišćenja, pranja ,uređivanja,servisiranje brodova i dijelova plovila, te priprema brodova za povrat u more.

Na  prostoru uz obalu na jugoistočnoj strani gradi se  bazen za travel lift za potrebe većih brodova, postavlja se dizalica za manje brodove  za potrebe članova športskog kluba ili same udruge, vlaka za  izvlačenje i spuštanje športskih jedrilica malih klasa jedriličarskog kluba u more, te na sjeverozapadnoj strani se postavlja plutajući ponton za spuštanja i  izvlačenja športskih jedrilica malih klasa jedriličarskog kluba.

U akvatoriju športske luke na jugoistočnoj strani na prostoru uz postojeću obalnu šetnicu na poziciji obalnog zida je prostor namijenjen za organizaciju priveza  brodova/brodica članova športskog kluba ili same udruge

Na sjeverozapadnom dijelu akvatorija okomito na novu obalnu crtu se ostavljaju gatovi od plutajućih pontona s namjenom priveza brodova članova športskog kluba ili same udruge

Privez brodova članova športskog kluba ili same udruge podrazumijeva da je športski klub koncesionar luke posebne namjene – športska luka

Veslački klub

U dijelu akvatorija predviđenog za potrebe aktivnosti veslača Veslačkog kluba okomito na postojeći obalni zid je moguće postaviti dva plutajuća pontona za potrebe spuštanja i dizanja športskih brodica. Na kopnenom obalnom dijelu na poziciji obalnog zida i manipulativnog višenamjenskog platoa nije predviđena gradnja objekata visokogradnje. Manipulativna višenamjenska površina je namijenjena manipulaciji brodicama veslačkog kluba (dovoz,odvoz ,priprema,pranje i dr), pješačkoj komunikaciji, kao dio cjeline s javnim pješačkim površinama –obalnom šetnicom u predjelu Dolca  formira trg na kojem se mogu organizirati javna društvena događanja, postavljati štekati i dr.

# Luka otvorena za javni promet  lokalnog značaja –komunalni dio luke

U sklopu luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – komunalni dio luke na kopnenom obalnom dijelu nije predviđena gradnja objekata visokogradnje.

Na  sjevernoj strani akvatorija komunalne luke na prostoru uz postojeću obalnu šetnicu na poziciji obalnog zida i  na  jugoistočnom  dijelu akvatorija u središnjem dijelu (mandroć) uz postojeću obalnu šetnicu na poziciji obalnog zida je prostor namijenjen za organizaciju priveza brodova/brodica domicilnog stanovništva

Na jugoistočnom dijelu akvatorija okomito na novu obalnu crtu se postavljaju gatovi od plutajućih pontona s namjenom priveza brodova domicilnog stanovništva.

# Luka otvorena za javni promet  lokalnog značaja –nautički dio  luke jug

U sklopu luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – nautički dio luke na kopnenom obalnom dijelu nije predviđena gradnja objekata visokogradnje.

Na  južnoj strani Luke Pekovac na predjelu Kvartir,  okomito na postojeću obalnu crtu na poziciji obalnog zida se postavlja lukobran od plutajućih pontona s namjenom priveza  brodova u tranzitu i turističkih brodova. Na unutrašnjoj strani lukobrana je moguće organizirati i stalni vez.

Na dijelu obale po potrebi i ovisno o tehnološkom rješenju moguće je graditi  početak lukobrana u širini plutajućih elemenata lukobrana.

# Luka otvorena za javni promet  lokalnog značaja –nautički dio  luke sjever

U sklopu luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – nautički dio luke na kopnenom obalnom dijelu nije predviđena gradnja objekata visokogradnje.

Na dijelu luke graditi će se nova obala u pravcu koje će se okomito na kraći dio postaviti lukobran od plutajućih pontona s namjenom priveza brodova u tranzitu i turističkih brodova. Na unutrašnjoj strani lukobrana je moguće organizirati i stalni vez.

Smještaj građevina na građevnim česticama

Smještaj građevina na građevnim česticama određen je na grafičkom prilogu br.4.1.”Uvjeti gradnje” definirane su:

-     granice nadzemnog i podzemnog gradivog dijela građevine unutar kojih moraju biti

smješteni svi otvoreni dijelovi građevine ( lođe, balkoni, trjemovi ) te utvrđene udaljenosti od

granica građevne čestice,

- namjena građevine i katnost;

- obavezni građevni pravac;

- mjesta mogućih položaja ulaza u građevinu (kolnih i pješačkih);

- zone uređenja zelenih dijelova  pojedine čestice;

- položaj i broj parkirališta,

- udaljenosti od rubova građevnih čestica te međusobne udaljenosti građevina.

Smještaj građevina niskogradnje i elementi vanjskog uređenja određeni su, položajem i dimenzijama, u grafičkom prilogu br. 4.1. ”Uvjeti gradnje”,

Smještaj instalacija će se definirati detaljnom projektnom dokumentacijom.

Građevina niskogradnje i elementi vanjskog uređenja određeni su, položajem i dimenzijama, u grafičkom prilogu br. 4.1. ”Uvjeti gradnje”,

# Oblikovanje građevina

U arhitektonskom oblikovanju planiranu izgradnju visokogradnje treba projektirati na način da se ne naruši vizura Šibenika.

Oblikovanje građevina prilagoditi  uskladiti s tehnološkim i oblikovnim dometima vremena.

Ograničenja u izboru konstrukcije, materijala, oblika i materijala krova, površinske obrade, veličine i položaja otvora, istaka i sl. elemenata arhitekture nema.

Za obradu pročelja ostavlja se, također, potpuna sloboda oblikovanja.

Suvremenim oblikovanjem, materijalima i odnosom prema okruženju jasno treba ukazati na sadržaj i namjenu same građevine.

##### Uređenje građevnih čestica

Odabir likovne i urbane opreme te materijala za izgradnju i oblikovanje okoliša građevina visokogradnje, mora biti suvremen i u skladu s arhitekturom građevine

Pomorsko dobro ne smije se ograđivati da se ne spriječi pristup pješacima ili interventnim vozilima.

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih

vrijednosti

Unutar zone obuhvata Plana je i dio obalnog pojasa zaštićene stare gradske jezgre Šibenika.

Građevine stare gradske jezgre nisu u obuhvatu Plana.

Ovim Planom se obrađuju javne kolne i pješačke  površine obalnog pojasa u Ul.Obala prvoboraca uz  staru gradsku jezgru.

Postojeći kolni promet uz zaštićenu staru gradsku jezgru se većim dijelom ukida i prenamjenjuje  u pješačku zonu. Postojeće asfaltne  površine se uklanjaju i zamjenjuju kamenim opločenjem.

Manji dio obalnog pojasa na  poziciji  postojećeg parkirališta i pristupa istom će se  koristiti u funkciji kolnog prometa i parkiranja osobnih vozila uz neophodnu rekonstrukciju i formiranje dvotračnog kolnika širine 6 m s obostrano postavljenim pješačkim stazama-nogostupima i višenamjenskim pješačkim površinama završno obrađenim kamenim opločenjem.

Duž obalnog zida uz zaštićenu staru gradsku jezgru se neće izvoditi ormarići za napajanje brodova električnom energijom i vodom.

Na prostoru obuhvata Plana očekuju se tijekom rekonstrukcije obalnog pojasa arheološki nalazi u prostoru uz zaštićenu staru gradsku jezgru . U cilju zaštite eventualnih nalaza potrebno je prilikom ishođenja lokacijske i građevinske dozvole ishoditi posebne uvjete, odnosno Rješenje nadležne službe za zaštitu kulturne baštine

Za sve zahvate obnove, rekonstrukcije, dogradnje, sanacije, prenamjene i ostalo, na građevinama potrebno je od nadležnih državnih institucija ishoditi zakonom propisane suglasnosti: posebne uvjete uređenja za izdavanje lokacijske dozvole i prethodnu dozvolu za izdavanje građevne dozvole.

Ukoliko se pri izvođenju graditeljskih zahvata, naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o najbližu Upravu za zaštitu kulturne baštine (Šibenik).

Prije stavljanja luke otvorene za javni promet i luke posebne namjene športske luke u upotrebu potrebno je temeljito očistiti pripadajući dio podmorja od građevinskog materijala i različitog drugog otpada.

  - SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Zaštita podzemnih voda

Zagađenje podzemnih voda i tla spriječit će se izgradnjom nepropusne kanalizacijske mreže.

Sve planirane građevine treba priključiti na postojeći javni zatvoreni sustav odvodnje otpadnih voda koje će se daljnjim tretmanom pročistiti u gradskom uređaju za pročišćavanje, te takve upustiti u more na propisanoj dubini i udaljenosti od obale. Spoj na postojeću javnu kanalizaciju treba izvesti preko jedinstvenih priključaka – revizijskih okana.

Obvezatno treba izvesti vodonepropusnu odvodnju oborinskih voda kako s cjelokupne površine obuhvata, tako posebno i s parkirališnih i manipulativnih površina i garaža jer iste mogu biti onečišćene uljima i sl., te se moraju prethodno odgovarajuće tretirati,odnosno,propuštati kroz taložnik i separator mineralnih ulja.

Tako pročišćena oborinska voda upustit će se u gradski kolektor ili ako to nije moguće u ispušta se u more.

Otpadne vode od pranja podvodnog dijela plovila pročistiti u taložnici - separatoru prije upuštanja u more. Taložnicu redovito čistiti. Omogućiti prihvaćanje kaljužnih voda plovila u posebnom tanku. Nakon pročišćavanja u separatoru ulja ispuštaju se u sustav javne odvodnje

Čiste oborinske vode mogu se upuštati u okolno zemljište odnosno priobalno more ili u retencije.

Oborinske vode s krova mogu se bez pročišćavanja ispuštati u akvatorij luke.

Prihvat i zbrinjavanje oborinskih voda treba provesti na način koji će osigurati da obrađene otpadne vode zadovoljavaju kriterije za ispuštanjem u more, tehnološke vode da zadovoljavaju kriterije za prihvat u sustav javne kanalizacije, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima.  Navedeno prvenstveno podrazumijeva nepropusnu izvedbu komunikacijskih puteva, a posebno oko samog postrojenja, te obradu oborinskih (površinskih) voda u separatoru i taložnici.

Za mogućnost pražnjenja kemijskih zahoda (plovila) u luci posebne namjene-športskoj luci treba predvidjeti odgovarajuću higijensko-tehničku opremu. Otpadne vode iz kemijskih zahoda - za pražnjenje kemijskih zahoda predvidjeti posebno mjesto. S obzirom na činjenicu da takve vode uglavnom koriste razne kiseline za razgradnju organske tvari, sadržaj kemijskog zahoda se ne smije upustiti direktno u sustav javne kanalizacije. Potrebno ih je prihvatiti u posebne bazene za neutralizaciju i tek nakon ovog prethodnog tretmana odvoditi u kanalizaciju. pH na izlazu iz bazena za neutralizaciju mora se kretati u rasponu od 5,0 – 9,5 .

Radi sprječavanja mogućeg zagađenja akvatorija u luci posebne namjene - športskoj luci i u luci

otvorenoj za javni promet – lokalnog značaja potrebno je osigurati:

- brodicu na motorni pogon za dnevno skupljanje krutog plivajućeg otpada, a koja se može koristiti

i za postavljanje tzv. »plivajućih brana" ,

- plivajuću zaštitnu branu za mogućnost ograđivanja lokalnog zagađenja najmanje dužine 50 m,

- najmanje 100 litara "disperzanata" treće generacije (bio razgradivog),

- mobilnu prskalicu volumena 10 litara za aplikaciju "disperzanata" i

- najmanje 100 litara "adsorbensa" za čišćenje obale i vodnog prostora od možebitnih manjih

izljeva ugljikovodika.

U dijelu koji se odnosi na nositelja zahvata i njegovu dužnost osiguranja provedbe programa praćenja stanja okoliša potrebno je kakvoću mora na užoj lokaciji pratiti prema programu kojeg će odrediti županijsko tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša.

Izgradnjom lukobrana ne smije doći do nepovratne degradacije okolnog ambijenta, odnosno,

treba osigurati zadovoljavajuću izmjenu morskih masa u akvatoriju lučice.

Usporedno s početkom rada Luke Pekovac (kao cjeline ili pojedinih morskih luka koje čine cjelinu ili samo nekog njenog dijela – etape potrebno je započeti s ispitivanjem bioloških osobina akvatorija na užoj lokaciji radi definicije tzv. nultog stanja).

Daljnja ispitivanja provedena prema programu praćenja stanja okoliša (monitoring –mjerenje svih relevantnih parametara fizičke, kemijske i biološke oceanografije) omogućit će ocjenu promjena bioloških osobina mora.

Zaštita od voda

Uređenjem površina u granicama obuhvata Plana promijeniti će se njihova ranija struktura te smanjiti mogućnost upijanja oborinske vode. Radi povećanih količina oborinskih voda postoji opasnost plavljenja terena, pa je neophodna izvedba kanalizacijske mreže oborinskih voda ili otvorenih oborinskih kanala uz prometnice i na uređenim površinama građevinskih čestica za prihvat tih voda, te njihovo zbrinjavanje i usmjeravanje prema lokacijama ispusta u more prikazanih u grafičkom prilogu  br. 2.3."Infrastrukturna mreža – vodovod i odvodnja"

Oborinska kanalizacija izvodi se u svim javno-prometnim površinama , prometnim i manipulativnim prostorima uređenih građevinskih čestica građevina. Oborinske vode se preko vodonepropusne kanalizacije usmjeravaju najkraćim putem prema lokacijama ispusta u more. Prije upuštanja tih voda u more putem ispusta iste se obavezno pročišćavaju na separatoru masti, ulja i drugih krutih čestica (pijesak i sl.)

Zaštita zraka

Radi zaštite zraka građevine treba izvesti tako da ne predstavljaju izvor onečišćenja zraka bilo prašinom, bilo ispustom plinovitih tvari. Za odvod zraka iz garaža treba odabrati takva mjesta koja neće ugrožavati ljude u okolnom prostoru. Za to treba predvidjeti odgovarajuće prostore.

Zaštita od buke

Za zaštitu od buke treba predvidjeti sve mjere da građevine prema van ne šire buku veću od dopuštene.  Radi apsorpcije eventualne buke koja nastaje radom luke posebne namjene - športske luke i luke otvorene za javni promet zasadit će se srednje visoka stabla u asortimanu autohtonih vrsta.

Zaštita tla

Za zaštitu tla od zagađenja otpadom treba spriječiti zagađenja sistemom izdvojenog i organiziranog sakupljanja  i odvoženja komunalnog otpada.

Na građevinskim česticama športske Luke Pekovac, stambeno-poslovne građevine s javnom garažom, ugostiteljsko-turističke građevine u uvali Pekovac  treba osigurati prostoriju ili na građevnoj čestici odgovarajući plato za postavu plastičnih kontejnera zapremine 1100 l, a na ostalim planiranim građevinskim česticama potrebno je osigurati odgovarajući plato za postavu plastičnih kontejnera zapremine 1100 l  kako za korisnike planirane namjene tako i za stanovnike u rubnim dijelovima obuhvata Plana.

Za svaki kontejner treba osigurati 3,0 m2.

Pristupne prometnice za vozila za odvoz komunalnog otpada treba dimenzionirati na osovinski pritisak od 100 kN osovinskog pritiska, a polumjer mora biti 12 m.

Na prostoru obuhvata Plana treba voditi računa o odvajanju različitih vrsta otpada radi recikliranja (staklo, PET ambalaža, karton, metal, aluminij, biološki otpad). Za sakupljanje korisnog otpada će se odrediti lokacija za postavu odgovarajućih kontejnera.

Zaštita od potresa provoditi će se kod gradnje građevina uzimajući u obzir da je ovo područje očekivanog potresa od VII°/IX° MCS.

Opasne otpade treba zbrinjavati zasebno od komunalnih i to svaku grupu na odvojen način (otpad od proizvodnje, prodaje i primjene premaza, ljepila, sredstava za brtvljenje i tiskarskih boja; otpad od oblikovanja i površinske obrade metala i plastike; otpadna ulja; otpad od organskih tvari koje se koriste kao otapala; ambalaža, apsorbensi, materijali za upijanje, filterski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način; ostali nespecificirani opasni otpadi).

Potrebno je postaviti odgovarajuće spremnike za prikupljanje otpadnih ulja i drugih otpadnih tekućina ukupnog kapaciteta 2.000 litara (spremnici volumena najmanje 2 ml).

Nepropusne posude za prikupljanje otpada treba smjestiti u zasebnu prostoriju unutar građevina ili odvojeno na građevnim česticama, tako da se spriječi eventualno širenje neugodnih mirisa i mogući pristup životinja.

Na prostoru luke posebne namjene - športske luke i luke otvorene za javni promet – nautički dio luke treba predvidjeti postavljanje najmanje 1 spremnika za kruti otpad na svakih 25 vezova.

Na prostoru javnih površina treba postaviti košare za otpatke na dovoljnoj međusobnoj udaljenosti. Do posuda za prikupljanje otpada mora biti osiguran pristup komunalnim vozilima za odvoz otpada.

Radi apsorpcije eventualne buke koja nastaje radom luke (duž cijelog oboda) zasadit će se

srednje visoka stabla u asortimanu autohtonih vrsta.

Zaštita krajolika

Radi zaštite postojećeg zelenila treba trase svih vodova komunalne infrastrukture voditi 2,5 m udaljeno od postojećih stabala.

Prije početka bilo kakvih radova potrebno je zaštititi oplatom visine 3 m sve kvalitetne postojeće drvorede i grupacije stabala koje se planira zadržati.

Sva postojeća stabla koja se zadržavaju trebaju ostati u zelenim pojasevima,

Za sve drvoredne koridore potrebno je predvidjeti minimalnu širinu od 2 m bez infrastrukturnih vodova.

Uvjeti zaštite od požara

Planom su predviđeni pristupni putovi za vatrogasna vozila, te vozila za spašavanje ljudi i imovine prema posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

U tu svrhu planom je predviđeno korištenje sljedećih javnih i internih kolnih i pješačkih površina:

-Ul. Obala prvoboraca - kolne i pješačke površine,

-Ul. Prilaz tvornici,

-Ul. Drvarska,

-Ul. Biogradska,

-ulica kroz športsko-rekreacijsku zonu s bazenima,

-trg u uvali Pekovac,

-manipulativni plato i interna prometnica luke posebne namjene- športska luka,

-interna prometnica ugostiteljsko-turističke građevine u uvali Pekova,c

-interna prometnica stambeno-poslovne građevine s javnom garažom,

-javna pješačka rampa stambeno-poslovne građevine s javnom garažom.

Pristupi građevinama su minimalne širine 3,0m.

Sve rampe koje će se koristiti kao vatrogasni prilazi, imat će nagibe do 12%.

Sve površine za operativan rad i one za pristup vatrogasne tehnike moraju imati nosivost od 100 kN osovinskog pritiska.

Površine za operativan rad vatrogasnih vozila su osigurane, a moraju biti s minimalnim dimenzijama 5,5 x 11,0 m.

Površine za operativan rad vatrogasnih vozila kod planiranih građevina u športskoj luci, stambeno-poslovnoj građevini s javnom garažom i ugostiteljsko-turističkoj građevini u uvali Pekovac su osigurane uz duža pročelja.

U cijelom obuhvatu Plana predviđena je izvedba unutarnje i vanjske hidrantske mreže u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara

Početno gašenje požara treba predvidjeti s aparatima na suhi prah »S-9" , a broj aparata odrediti prema posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Kao dopunska zaštita od požara predviđena je protupožarna brodica.

Prilikom svih intervencija u prostoru, te izrade daljnje projektne dokumentacije obavezno je potrebno koristiti odredbe Pravilnika  uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 i 55/94) i Pravilnika o hidrantskoj mreži  za gašenje požara (NN. 8/06),

Unutar zone nije dopušten smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari.

Osnovne preventivne mjere zaštite u oblasti zaštite od požara temelje se na procjeni ugroženosti od požara za svaku pojedinu građevinu u sklopu projektne dokumentacije te osiguranje potrebne infrastrukture i neophodne protupožarne otpornosti građevina.

Zaštita i spašavanje

Predviđenim širinama koridora ulica kao i visinama planiranih objekata osigurana je prohodnost ulica u svim uvjetima te je bitno smanjena povredivost prostora.

Međusobni razmak planiranih građevina od  postojećih građevina je veći od zbroja polovine njihovih visina.  U svim ulicama što služe za pristup interventnih vozila  međusobni razmak objekata je veći od zbroja polovine njihovih visina + 5 m.

Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti iz točke 7. elaborata “Mjere

zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti” sastavni su dio odredbi za provođenje.

Planom je predviđeno da se zaštita stanovništva na području obuhvata Plana i stanovništvo iz kontaktnih dijelova osigura u skloništu (dvonamjensko korištenje javne garaže)..

- odredbe za provođenje

### C) PRILOZI

Prostorni plan Šibensko-kninske županije

"Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije" br.

-   Odluka o donošenju PPUŽ, 11/02

-    Izmjene i dopune, 10/05

-    Izmjene i dopune, 3/06

U Prostornom planu Šibensko-kninske županije navodi se:

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

6. UVJETI (FUNKCIONALNI,PROSTORNI  I EKOLOŠKI,) UTVRĐIVANJA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U PROSTORU

6.1. PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

Članak 117. mijenja se i glasi :

6.1.3. POMORSKI PROMET

(6)  Morska luka je morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama, lukobranima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova, jahti i brodica, ukrcaj i iskrcaj putnika i robe, uskladištenje i drugo manipuliranje robom, proizvodnju, oplemenjivanje i doradu robe, te ostale gospodarske djelatnosti koje su s  tim djelatnostima u međusobnoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi.

(7)  Unutar lučkog područja svakog pojedinog naselja moguć je smještaj luke otvorene za javni promet, športske luke, komunalnih vezova (stalnih), prostora za prihvat plovila u tranzitu te ostalih luka posebne namjene u skladu s ovim Planom. Detaljni uvjeti uređenja i smještaja odredit će se detaljnijom prostorno planskom dokumentacijom kojom primarno treba preispitati potrebu i osigurati prostor za uređenje plaža i smještaj plovila domicilnog stanovništva.

(8)  U građevinskom području naselja  u ZOP-u potrebno je dio obalnog prostora planirati za prihvat plovila u tranzitu. Detaljni uvjeti, uređenja kao i kapaciteti, odredit će se u PPUG/O

a.  Morske luke otvorene za javni promet

(10) Morske luke otvorene za javni promet međunarodnog, županijskog  i lokalnog značaja predstavljaju infrastrukturnu osnovu razvoja pomorskog prometa i gospodarstva.

b. luke posebne namjene

(12) Luke posebne namjene u Šibensko kninskoj županiji  su:

……….

-športske luke

……….

(13) Na postojećim lokacijama luka moguće je kompletiranje novim sadržajima ne potiskujući osnovnu funkciju luke.

b2.  Športske luke

(21) Športska luka je luka  koja služi za vez brodica upisanih u hrvatski očevidnik brodica s namijenom šport i razonoda, a koje brodice su u vlasništvu članova udruge ili  same udruge koja ima koncesiju na luku.

(22) U prostornim planovima uređenja općina ili gradova potrebno je u prostoru naselja planirati športske luke i to na sljedećim lokacijama:

- Šibenik – Uvala…..Dolac

(23) Detaljni uvjeti uređenja, kapacitet i obuhvat odredit će se PPUG i drugi prostorni planovi nižeg reda. Športske luke svojim kapacitetom trebaju omogućiti smještaj  i onih brodica koje su  sada smještene na plažama i drugim dijelovima obale. Športskim lukama nije dozvoljeno mijenjati namjenu niti ih koristiti kao luke nautičkog turizma.

Prostorni plan uređenja Grada Šibenika

"Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije" br.

-   Odluka o donošenju PPUG, 3/03

-    Izmjene i dopune, 11/07

U Prostornom planu uređenja Grada Šibenika navodi se:

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1. mijenja se i glasi :

1.   UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA

stavak 4.

Površine za razvoj i uređenje prostora izvan naselja određene su za veće zone izdvojene namjene i za njih u određena zasebna građevinska područja:

b. Građevinska područja športsko-rekreacijske namjene, namijenjena izgradnji športskih

građevina i objekata s pratećim ugostiteljskim, ugostiteljsko-turističkim i lječilišnim, te

pomoćnim građevinama  (sanitarije, tuševi, garderobe, trgovine, skladišta i sl.).

- vodne površine koje predstavljaju morski akvatorij (morska površina i podmorje)

namijenjen za gospodarenje (ribarstvo, marikultura), prometovanje (plovni putovi,

morske luke) i šport i rekreaciju (kupališta, ronjenje, plovidba športskim i

rekreacijskim plovilima i sl.), te jezera, lokve, vodotoci i bujice (čije se lokacije

i površine prikazane na grafičkim prilozima mogu mijenjati u skladu s

detaljnijom  prostorno planskom dokumentacijom i posebnim propisom),

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

Članak 3. mijenja se i glasi :

2.2. GRAĐEVINE I ZAHVATI OD VAŽNOSTI ZA ŽUPANIJU

2.2.1. Prometne građevine

c) Pomorske građevine

- luke lokalnog značaja: Šibenik – Crnica………………..,

- ………. i športske luke kapaciteta manjeg od 200 vezova.

2.3. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Članak 4. mijenja se i glasi :

stavak 1.

Građevinsko područje naselja je onaj dio područja obuhvata PPUG Šibenik koji je predviđen za izgradnju naselja, a sastoji se od izgrađenog dijela unutar kojeg je predviđeno popunjavanje i dopunjavanje  izgrađene strukture i neizgrađenog dijela predviđenog za potrebe daljnjeg širenja i razvoja naselja.

stavak 2.

Uvjeti uređenja prostora utvrđeni za građevinska područja naselja smatraju se općim uvjetima uređenja prostora, te se primjenjuju i za smještaj izgrađenih struktura izvan građevinskih područja, te gospodarskih i društvenih djelatnosti iz poglavlja 2.3., 3. i 4. ukoliko drugačije nije navedeno u odredbama tih poglavlja koji se smatraju posebnim uvjetima.

stavak 4.

U ZOP-u se izgrađenim dijelom građevinskog područja smatraju izgrađene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni, a neizgrađeni dio građevinskog područja je jedna ili više  neposredno povezanih neuređenih i neizgrađenih građevnih čestica ukupne površine veće od 5.000 m2 kao i sve rubne neizgrađene čestice.

Članak 5. mijenja se i glasi :

stavak 1.

U građevinskom području naselja predviđena je izgradnja novih građevina, te obnova, rekonstrukcija i  dogradnja postojećih građevina namijenjenih za:

1 - stanovanje i prateće pomoćne i gospodarske funkcije,

2 - rad bez štetnih utjecaja na okoliš,

3 - javne i prateće sadržaje,

4 - društvene djelatnosti,

5 - trgovačke i uslužne sadržaje,

6 - turističke i ugostiteljske sadržaje,

7 - prometnu i komunalnu infrastrukturu,

8 - šport i rekreaciju,

stavak 2.

U građevinskom području naselja u ZOP-u, u pojasu do 70 m od obalne crte, ne može se planirati   radnja, niti se može graditi pojedinačna ili više građevina namijenjenih za:

- proizvodnju, koja nije funkcionalno povezana s morem i morskom obalom,

- trgovinu neto trgovačke površine veće od 1.500 m2, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i

konfiguracija terena.

stavak 3.

U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja u pojasu najmanje 70 m od obalne crte može se planirati samo izgradnja hotela, građevina javne namjene i uređenje javnih površina, infrastrukturnih građevina i drugih građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.).

stavak 4.

Odredbe stavaka 2. i 3. ovog članka ne odnose se na naselja za koja je određena obveza donošenja generalnog urbanističkog plana (GUP) i na naselja u kojima više od 50% postojećih građevina koriste za stalno stanovanje osoba koje imaju prebivalište u tom naselju.

2.3.1. Oblik i veličina građevinske čestice:

Članak 10. mijenja se i glasi

stavak 1.

Poslovnim odnosno gospodarskim građevinama smatraju se:

- za tihe i čiste djelatnosti:

…………….., te ugostiteljsko-turistički sadržaji

stavak 4.

Uvjeti za izgradnju i planiranje poslovnih, odnosno gospodarskih građevina unutar građevinskog područja naselja, ukoliko nije posebno utvrđeno, utvrđuju se  kao i za stambene građevine sukladno ovim provedbenim odredbama.

Članak 18. mijenja se i glasi :

stavak 12.

Prostornim planom uređenja užeg područja mogu se propisati i drugačiji urbanističko - tehnički uvjeti u pogledu interpolacija i rekonstrukcija na način da površine čestica mogu biti i manje do 10% od određene u stavku 1. ovog članka, a koeficijent izgrađenosti građevinskih čestica ovisno o gustoći i postojećoj tipologiji izgradnje, te postojećoj matrici naselja može biti i veći ali ne veći od 0,6.

2.3.2. Smještaj građevine na čestici

Udaljenost građevina od ruba čestice

Članak 23.

stavak 1.

Slobodno stojeće građevine se ne mogu graditi na udaljenosti manjoj od 3 m od granice

susjedne građevine.

stavak 2.

Iznimno se unutar izgrađenog dijela građevinskog područja građevine mogu graditi i na udaljenosti manjojod 3 m od granice susjedne građevine ali ne manje od 2 m, ukoliko se time ne umanjuje kvaliteta života na susjednoj čestici.

Članak 29.

stavak 1.

Međusobni razmak građevina ne može biti manji od 6,0 m.

stavak 2.

Iznimno, kad se radi o zamjeni postojeće građevine novom, može se zadržati i postojeći razmak građevina i ako je on manji od propisanog u stavku 1. ovog članka.

Članak 30.

Međusobni razmak građevina može biti iznimno i manji od propisanoga prethodnim člankom u pretežito izgrađenim dijelovima građevinskog područja, pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano:

- da konstrukcija građevine ima povećani stupanj otpornosti na rušenje od elementarnih nepogoda,

- da u slučaju potresa ili ratnih razaranja rušenje građevine neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi, niti izazvati oštećenje na drugim građevinama.

Članak 41. mijenja se i glasi :

stavak 1.

Ispod građevine po potrebi se može graditi podrum. Podrum je dio građevine što je s najmanje jednom polovicom volumena ukopan u uređeni teren.

stavak 2.

Podrumom se smatra najniža etaža ako:

– na kosom terenu kota gornjeg ruba konstrukcije podrumske etaže nije viša od 40 cm

zaravnatog terena na višem dijelu i ako kota definitivno zaravnatog terena nije niža od 20

cm iznad kote gornjeg ruba temelja na najnižem dijelu; obiteljska i višeobiteljska kuća može

imati samo jedan podrum visine do 3,0 m (mjereno od poda do poda) osim građevina javne

namjene i poslovne namjene,

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 91.

stavak 2.

Smještaj građevina društvenih djelatnosti omogućen je unutar građevinskih područja naselja. Pod društvenim djelatnostima podrazumijevaju se građevine za:

……………….

- sporta i rekreacije

………………….

Članak 93.

stavak1 .

Površina građevinske čestice građevina društvenih djelatnosti utvrđuje se shodno

potrebama te građevine i u pravilu obuhvaća zemljište ispod građevine i zemljište potrebno za redovitu upotrebu građevine, a određuje se za svaku pojedinačnu građevinu, a  temeljem utvrđene lokacijske dozvole.

Članak 94.

stavak 1.

Koeficijenti izgrađenosti građevnih čestica za izgradnju građevina društvenih djelatnosti, osim za građevine škola i predškolskih ustanova, određuju se kao i za stambene građevine.

stavak 3.

Udaljenost građevina društvenih djelatnosti od susjedne međe mora biti veća ili jednaka

njenoj visini, ali ne manja od 3,0 m.

Članak 95.

Visina građevina društvenih djelatnosti ne može biti viša od prizemlja + 2 kata, odnosno 12 metara do vijenca građevine za sportske, kulturne i slične građevine.

Iznimku predstavljaju dijelovi građevina (zvonici, dimnjaci kotlovnica) čije visine mogu biti veće od preporučenih u prethodnom stavku ovog članka.

5. UVJETI ZA UTVRĐIVANJE KORIDORA I POVRŠINA ZA KOMUNALNU

#### INFRASTRUKTURU

Članak 100.

stavak 1:

PPUG Šibenik je predviđeno opremanje područja Grada Šibenika slijedećom prometnom i komunalnom infrastrukturom:

- promet (cestovni promet, željeznički promet, pomorski promet, zračni promet i integralni transport),

stavak 2

Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama, te linijske i površinske  građevine za promet.

stavak 4.

Na površinama predviđenim za linijske, površinske i druge infrastrukturne prometne građevine grade se i uređuju:

- ulična mreža i trgovi;

- parkirališta i garaže;

- pješačke zone, putovi i sl.;

-…………………………

5.1. PROMET

Članak 101.

Na području Grada Šibenika mreža državnih i županijskih prometnica, željezničkih pruga

odnosno sustav pomorskog (luke i plovni putovi) i zračnog prometa (heliodromi) prikazan

je na karti broj 1.: Korištenje i namjena prostora, Sustav prometa. Kako do trenutka

donošenja ovog plana sustav prometa nije definiran do kraja, odnosno nisu utvrđeni i

istraženi svi detaljni položaji, planirani objekti nisu definirani točnim položajem, već

trasama i pravcima koji povezuju pojedina područja, odnosno načelnim lokacijama. Njihov točan položaj utvrdit će se temeljem idejnih rješenja/projekata i po potrebi studija utjecaja na okoliš.

5.1.1. Cestovni promet

Članak 106.

stavak 5:

Na javnim parkiralištima, od ukupnog broja parkirališnih mjesta, najmanje 5% mora biti osigurano

za vozila osoba sa smanjenom pokretljivošću. Na parkiralištima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu, trgovinu dnevne opskrbe, poštu, restoran i predškolsku ustanovu mora biti osigurano najmanje jedno parkirališno mjesto za osobe sa smanjenom pokretljivošću.

stavak 6:

Postojeće garaže ne mogu se prenamijeniti u druge sadržaje, a parkirališta samo iznimno, uz osiguranje alternativnog smještaja vozila.

stavak 7:

Uz svako novo parkiralište obvezno je urediti drvored.

Članak 111. mijenja se i glasi :

5.1.3. POMORSKI PROMET

stavak  1:

U akvatoriju Grada Šibenika osiguravaju se prostorni uvjeti za organizaciju pomorskog prometa, kroz uspostavu sljedećih plovnih putova i morskih luka:

d) morske luke za otvorene javni promet;

- lokalnog značaja:

- planirane (u akvatoriju naselja):…………..Šibenik - Pekovac;

e) morske luke posebne namjene;

- sportske luke (oznaka LS) u akvatoriju naselja (luka koja služi za vez brodica

upisanih u hrvatski očevidnik brodica s namijenom šport i razonoda, a koje brodice

su u vlasništvu članova udruge ili same udruge koja ima koncesiju za luku):

• Šibenik - Uvala ……… Pekovac,

stavak  2:

U postojećim lukama iz prethodnog stavka predviđeno je kompletiranje novim sadržajima, tako da se ne potiskuju osnovne funkcije luke. Unutar lučkog područja svakog pojedinog naselja moguć je smještaj luke otvorene za javni promet, športske luke, komunalnih vezova (stalnih), te prostora za prihvat plovila u tranzitu. Detaljni uvjeti uređenja i smještaja odredit će se detaljnijom prostorno planskom dokumentacijom kojom primarno treba preispitati potrebu i osigurati prostor za uređenje plaža i smještaj plovila domicilnog stanovništva.

5.2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Članak 120.

5.2.3. VODNO GOSPODARSTVO

stavak 2

U ovisnosti o prirodnim karakteristikama prostora i potrebi zaštite područje Grada Šibenika podijeljeno je na nekoliko zona s različitim zahtjevima u odnosu na zaštitu voda:

b. područje priobalja i otoka (ispuštanje otpadnih voda uz prethodno pročišćavanje) sa

sljedećim   kategorijama osjetljivost voda:

- osjetljivo područje (………..Šibenska luka………),

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA

6.3. ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE

Članak 128.

stavak 1.

Osim registriranog i evidentiranog inventara spomeničke baštine (upisane u Registar

nepokretnih spomenika kulture) PPUG Šibenik utvrdio je područja istraživanja odnosno

područja za valorizaciju (revalorizaciju), a čiji je status potrebno preispitati u sklopu buduće

revizije Registra spomenika kulture.

Predmetna područja su lokaliteti/zone koje je potrebno identificirati i stručno valorizirati

U Prostornom planu predstavljaju područja posebnih uvjeta za korištenja prilikom svih

aktivnosti u prostoru (tj. traže prethodna primjerena istraživanja zahvata u prostoru).

Članak 129.

U skladu s gore navedenim u PPUG Šibenik u Knjizi 1, Tekstualni dio navedeni su svi

poznati spomenici kulture (arheološka baština, povijesni sklop i građevina, povijesna

graditeljska cjelina, memorijalna i etnološka baština, posebne zone i krajobraz) neovisno

o njihovom statusu odnosno upisu u Registru Državne uprave za zaštitu kulturne baštine.

Knjiga 1 Tekstualni dio

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

3.4.3. Zaštita kulturne baštine

I. Arheološka baština

Tablica 26.: Lokaliteti i zone arheološke baštine

Naziv lokaliteta         Mjesto         Vremensko razdoblje

Povijesna jezgra       Šibenik         antički lokaliteti

II. Povijesni sklop i građevina -Registrirani spomenici kulture

Tablica 27-3.: Popis registriranih povijesnih graditeljskih cjelina

Kategorija 		Područje 		Naselje

Gradsko naselje 	Povijesna jezgra 	Šibenik

Članak 130.

Za sve zahvate obnove, rekonstrukcije, dogradnje, sanacije, prenamjene i ostalo, na

građevinama i u zonama i područjima lokaliteta iz članka 115. potrebno je od nadležnih

državnih institucija ishoditi zakonom propisane suglasnosti: posebne uvjete uređenja za

izdavanje lokacijske dozvole i prethodnu dozvolu za izdavanje građevne dozvole.

Članak 131.

Ukoliko se pri izvođenju graditeljskih zahvata, naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i

povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o najbližu Upravu za

zaštitu kulturne baštine (Šibenik).

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA I OSTALIH DOKUMENATA

Članak 152. mijenja se i glasi :

stavak  1.

Obveza izrade kao i obuhvat detaljnih planova uređenja (DPU) unutar obuhvata GUP-a grada Šibenika određen je navedenim planom.

Članak 154. mijenja se i glasi :

stavak  2:

Iznimno, Generalni urbanistički plan grada Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 14/88, 8/99, 1/01, 5/02 i 5/06) se do izrade novog generalnog urbanističkog plana grada Šibenika primjenjuje u granicama obuhvata unutar kojeg je izrađen, izuzimajući područje Brodarice i Jadrije.

Članak 158.:

stavak  1.

Do donošenja Zakona o civilnoj zaštiti kojim će se detaljnije riješiti problematika zaštite i

sklanjanja ljudi i tvarnih dobara, potrebno je primijeniti sljedeće mjere:

- za sklanjanje ljudi i tvarnih dobara potrebno je osigurati skloništa po opsegu zaštite;

- dopunske zaštite otpornosti 50-100 kPa,

- osnovne zaštite otpornosti 100-300 kPa.

- sva skloništa moraju biti projektirana i izvedena u skladu s propisom o tehničkim

normativima za skloništa;

- skloništa planirati ispod građevina kao najniže etaže (podrumske etaže),

- osigurati potreban opseg zaštite (50 – 300 kPa),

- osigurati pričuvne izlaze iz skloništa,

- odrediti seizmičnost.

stavak  2.

Skloništa osnovne zaštite mogu biti dvonamjenska i mogu se u suglasnosti s

Ministarstvom unutarnjih poslova koristiti u mirnodopske svrhe, a u slučaju ratnih

opasnosti i opasnosti od elementarnih nepogoda, trebaju se u najbržem roku osposobiti za osnovnu namjenu.

stavak  3.

Broj sklonišnih mjesta u skloništima potrebno je odrediti prema:

- za javna skloništa prema procijenjenom broju stanovnika koji se mogu zateći na

javnom mjestu i broju stanovnika za koje nije osigurano kućno sklonište za

stambeni blok u gravitacijskom području (radijus 250 m) tog skloništa.

stavak  4.

Izgradnja skloništa i drugih objekata za zaštitu stanovništva predviđena je za naselje

Šibenik...............

Generalni urbanistički plan Grada Šibenika

"Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije" br.

-   Odluka o donošenju GUP-a, 14/88

-    Izmjene i dopune, 08/99

-    II. Izmjene i dopune, 01/01

-    III. Izmjene i dopune, 05/02

-    IV. Izmjene i dopune, 05/06

U tekstualnom dijelu  Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika  IV. Izmjene i dopune  05/06 navodi  se:

I. OBRAZLOŽENJE

1.1. PROMJENE U NAMJENI I KORIŠTENJU POVRŠINA

U obrazloženju plana je navedeno:

Luke posebne namjene

stavak 1.

Ovim se Izmjenama i dopunama detaljnije definiraju i usklađuju sa županijskim prostornim planom smještaj i kapaciteti luka već planiranih u GUP-u. To su …………………., te sportska luka u uvali Pekovac.

stavak 2.

U uvali Pekovac je osim sportske luke planiran i smještaj

uređaja za prihvat plovila u tranzitu i domicilnog stanovništva, a razgraničenje prostora

izvršit će se u detaljnom planu uređenja.

U Članku 2. Odluke u Odredbama za provođenje navedeni su sljedeći grafički prilozi:

KARTA 1.4

Plan namjene površina s detaljnim uvjetima korištenja - izvadak iz postojećeg Plana

(dijelovi kartografskog prikaza br. 3 s oznakom obuhvata II. izmjena i dopuna: Plan

namjene površina s detaljnim uvjetima korištenja, GUP grada Šibenika Sl.vj. broj 14/88, sl.vj. 8/99, 01/01 i 05/02.

KARTA 2.4.

Plan namjene površina, II. izmjene i dopune (zamjenjuju dijelove kartografskog prikaza

br. 3. unutar obuhvata IV. izmjena i dopuna: Plan namjene površina s detaljnim uvjetima

korištenja, GUP grada Šibenika Sl.vj. broj 14/88, sl.vj. 8/99, 01/01 i 05/02.

KARTA 3.4.

Obuhvat izrade obvezatnih planova uređenja prostora (zamjenjuju kartografski prikaz br.

4. Plan režima uređivanja prostora, GUP grada Šibenika Sl.vj. broj 14/88, sl.vj. 8/99, 01/01 i 05/02

Člankom 3. alineja 4. se navodi da je izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika  obuhvaćen:  akvatorij i pripadajući kopneni dio uvale Pekovac,

Člankom 4. je u tablici navedeno pod brojem IV/3.3 da se do sada planirane namjene zamjenjuju

s  LUKA  POSEBNE  NAMJENE - ŠPORTSKA LUKA  i  OSTALE LUKE   ukupne površina 9,68 ha.

U integralnom tekstu Odredbi za provođenje

Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika

je navedeno:

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

ZONE MJEŠOVITE STAMBENE IZGRADNJE

( kontaktni prostor obuhvata Plana)

Član 21

U stavku 5. među ostalim se navodi:

-	Najmanje 20% površine parcele mora biti hortikulturno obrađeno tlo.

-	Najveća visina građevina do vijenca je 22,0 m.

- 	Krovna konstrukcija je nagiba do 30º.

- 	Najveći broj etaža je P+6.

-	Najviša kota prizemlja može biti 1,0 m iznad kote uređenog terena.

stavak  6:

Potreban broj parkirališnih mjesta osigurava se na parceli, u najvećem broju uz obodne  prometnice, a razlika u dodatnim parkiralištima unutar parcele ili u prizemljima i podrumskim etažama građevina. Broj parkirališnih mjesta za građevine javne i društvene namjene dijelom se može zadovoljiti i na javnim parkiralištima u neposrednoj blizini ukoliko na njima postoje slobodni kapaciteti.

REŽIM IZGRADNJE

član 34.

stavak  4:

Generalnim urbanističkim planom određena je izrada Detaljnog plana uređenja za:

alineja 17:

- luka Pekovac za smještaj sportske luke, te plovila domicilnog stanovništva i

posjetilaca,

stavak  7:

Obuhvat planova iz ovog članka određen je u grafičkim prikazima 3.1. - 3.7. II. Izmjena i dopuna GUP-a, te 3.1. – 3.9. IV. Izmjena i dopuna GUP-a. Iznimno se, obzirom na mjerilo i stanje podloga, granica obuhvata planova određena ovim Planom može korigirati i prilagoditi stvarnom stanju u prostoru (korištenju, granicama parcela, postojećim prometnicama i ostaloj infrastrukturi) te konfiguraciji terena.

UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

članak 32a.,

Parkirališta

Za zadovoljenje parkirališnih potreba predviđena parkirališta izvest će se dimenzije 2,5 x 5,0 m za jedno parkirališno mjesto.

Širina pješačkog hodnika, ovisno o intenzitetu prometa, iznosi 1,2m, 2,25m i 3,0 m obostrano uz kolnik.

Dijelom duž glavnih, sabirnih i stambenih ulica planiran je smještaj potrebnih parkirališnih mjesta za zone koje su smještene uz te ulice.

Dijelom duž glavnih i sabirnih ulica nužno je predvidjeti posebne prometne trake za bicikle.

Javna parkirališta i garaže

Duž sabirnih i stambenih ulica predviđena su parkirališta. Uz prometnice koje nemaju zeleni pojas parkirališta su interpolirana unutar drvoreda.

Parkirališne potrebe rješavaju se prema sljedećim normativima:

-	stanovanje - 1 stan/1PM ili 11PM/1000 m2 BRP-a

-	hoteli i turistička naselja – 25 PM/1000 m2 BRP-a

-	ostali turistički kapaciteti - 1 apartman/1PM ili 1PM/50 m2 BRP-a

- ugostiteljstvo - 40PM/1000 m2 BRP-a

- trgovine - 30PM/1000 m2 BRP-a

- prostori za rad - 15 PM/1000 m2 BRP-a

Trgovi i druge veće pješačke površine

Uređenje postojećih trgova unutar izgrađenih struktura bit će definirano lokacijskom dozvolom, a na temelju idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja trga. Oblikovanje novoplaniranih trgova bit će definirano lokacijskom dozvolom, a na temelju provedenog urbanističko arhitektonskog natječaja.

Odredbe o minimalnom broju parkirališnih mjesta određen ovim člankom, ovisno o djelatnosti mora biti zadovoljen na parceli na kojoj je planirana izgradnja. Javna parkirališta ne mogu biti zamjena za određeni minimalni broj parkirališnih mjesta bez obzira na njihov smještaj.

Izgradnja parkirališta moguća je i na površinama unutar prometnih koridora, ukoliko se time ne ugrožavaju uvjeti za izgradnju prometnice, te uz prethodnu suglasnost nadležne uprave za ceste.

članak 33.,

ZELENILO I REKREACIJSKE POVRŠINE

stavak 1.

Javne zelene površine treba urediti kao:

- rekreacijske površine

- javni park

- šetnice, odmorišta

- igrališta

stavak 2.

Prilikom uređivanja javnih zelenih površina treba zadržati postojeću kvalitetnu visoku vegetaciju.

stavak 3.

Oko svih stambenih (višestambenih i obiteljskih) te javnih i društvenih građevina planiraju se uređene zelene površine.

Visokom i niskom vegetacijom treba formirati manje ambijentalne grupe za boravak i odmor stanovnika.

stavak 4

U blizini sportskih i rekreacijskih građevina i površina ne smiju se saditi vrste raslinja koje u pojedinim godišnjim dobima može štetno djelovati na dišne organe sportaša i drugih stanovnika.

ZAŠTITNO PODRUČJE

Član 41.

stavak 1.

Određuje se zaštićeno obalno područje (u daljnjem tekstu: ZOP) koje obuhvaća pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte. Granica ZOP-a označena je na grafičkom prilogu  br 3a.: "Granica zaštićenog obalnog područja mora", na Hrvatskoj osnovnoj karti (zemljovidu) u mjerilu 1:25.000.

stavak 2.

Obalna crta je crta plimnog vala na obali, odnosno granica uređene obale.

stavak 3.

Izgrađenim dijelom građevinskog područja smatraju se izgrađene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni, a neizgrađeni dio građevinskog područja je jedna ili više neposredno povezanih neuređenih i neizgrađenih građevnih čestica ukupne površine veće od 5.000 m2 kao i sve rubne neizgrađene čestice.

stavak 4

Unutar obuhvata GUP-a građevina se može graditi samo na uređenoj građevnoj čestici (pristup na građevnu česticu, odvodnja otpadnih voda i propisani broj parkirališnih mjesta) ili čije je uređenje započeto na temelju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom propisu, na način da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s urbanističkim planom uređenja.

Program mjera  za unapređenje  stanja u prostoru  Grada Šibenika

"Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 02/05,

-    Izmjene i dopune 15/06.

U Programu mjera  za unapređenje  stanja u prostoru  Grada Šibenika "Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije" br.02/05 navodi  se:

# 1.0.0.

# POTREBA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Temeljem uvida i provedene analize stanja prostorno-planske dokumentacije, uvida u stanje prostora, te potrebe uređenja prostora za područje Grada Šibenika, za naredno četverogodišnje razdoblje,utvrđeni su ovi prioriteti u izradi dokumenata prostornog uređenja.

# 1.2.0.

# DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA izrada u tijeku

# 1.2.3.

# DETALJNI PLAN UREĐENJA

SPORTSKA LUKA PEKOVAC

- obuhvat plana sukladan je obuhvatu u grafičkim prilozima Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika,

- plan će uvažiti činjenicu o postojanju sportskog – vaterpolskog i plivačkog centra – te nastojati harmonizirati te dvije funkcije

- prostor koji  se  obrađuje na  kontaktu je prostora nekadašnje tvornice TEF pa  je nužno tražiti suglasje oblicima i funkcijama tog prostora

U Izmjenama i dopunama Programa mjera  za unapređenje  stanja u prostoru  Grada Šibenika "Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije" br.15/06 navodi  se:

SPORTSKA LUKA, KOMUNALNI  VEZ I PRIVEZ POSJETITELJA

LUKA PEKOVAC

(GUP_IV, IV/3.3,  9.68 ha)

- dokumentacija izrađivača

- suglasnosti, očitovnja, mišljenja