Adresa:    Obala Španja Roka 76, Brodarica

Oib: 	    26453331545

Tel/Fax:    022/331-627

Mob.: 	    091/516-3788

Email:       info@verusprojekt.hr

Elaborat 1

elaborat zaštite na radu

| INVESTITOR : | Grad Šibenik Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik Oib 55644094063 |
| --- | --- |
| GRAĐEVINA : | Rekonstrukcija Osnovne škole „Brodarica“ Dogradnja sportske dvorane s pratećim sadržajem, te učionicama |
| STRUKOVNA ODREDNICA : | Elaborat zaštite na radu |
| LOKACIJA : | Kat.čest. 2973/17, 2973/18, k.o.Donje Polje Novoformirana kat.čest. 2973/17, k.o.Donje Polje |
| OZNAKA : | T.D. 37/2020 |
| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA : | Z.O.P. 37/2020 |
| MJESTO I DATUM : | Šibenik, studeni, 2020.god. |

IZRAĐIVAČ ELABORATA :

Marko Nanjara mag.ing.aedif.

GLAVNI PROJEKTANT :

Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

DIREKTOR :

Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

SADRŽAJ

A/ OPĆI DIO	3

UPIS TVRTKE U SUDSKI REGISTAR	4

POPIS PROJEKATA	5

RJEŠENJE O IMENOVANJU IZRAĐIVAČA	7

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU ( I )	8

UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU	9

PRIMIJENJENI ZAKONI I PROPISI	10

B/ TEHNIČKI DIO	13

TEHNIČKI OPIS	14

Projektni zadatak	14

OPIS RADNOG PROCESA	16

OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČIN NA KOJI SE ISTE UKLANJAJU	17

PRIMJENJENI PROPISI ZAŠTITE NA RADU KOJI SE ODNOSE NA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU	20

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU	37

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA   RADU	43

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA	43

# A/ OPĆI DIO

# UPIS TVRTKE U SUDSKI REGISTAR

# POPIS PROJEKATA

MAPA 1      		Arhitektonski projekt

Izradio :			„25,4mm d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ivana Lozić dipl.ing.arh.

T.D. : 			21/20

MAPA 2      		Projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti

Izradio :			„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Bagović mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

MAPA 3       		Elektrotehnički projekt

Izradio :			„Eol d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ante Petrović dipl.ing.elektr.

T.D. : 			E-015/20/gl

MAPA 4       		Projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže

Izradio :			„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Nanjara mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

MAPA 5       		Strojarski projekt

Izradio :			„Nautika d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Martina Baranić dipl.ing.stroj.

T.D. : 			20141 S

MAPA 6      		Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite

Projekt zaštite od buke i vibracija

Izradio :			„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

T.D. : 			37/2020

MAPA 7      		Projekt dizala

Izradio :			„Otis dizala d.o.o.“ Zagreb

Projektant : 		Lidija Pranjić dipl.ing.stroj.

T.D. : 			G5NE3814K

MAPA 8	     		Geodetski projekt

Izradio :			„Geodetska mjerenja d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ivica Hobar dipl.ing.geod.

T.D. : 			477/20

ELABORATI

ELABORAT 1	      	Elaborat zaštite na radu

Izradio :			„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Nanjara mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

ELABORAT 2	      	Elaborat zaštite od požara

Izradio :			„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Izrađivač : 		Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

T.D. : 			37/2020

Na temelju Zakona o gradnji, članak 69. st.2. točka 5., te sukladno članku 73. st.3 Zakona o zaštiti na radu donosi se:

# RJEŠENJE O IMENOVANJU IZRAĐIVAČA

kojim se Marko Nanjara mag.ing.aedif. postavlja za izrađivača na poslovima i radnim zadacima izrade elaborata zaštite na radu za:

| GRAĐEVINA : | Rekonstrukcija Osnovne škole „Brodarica“ Dogradnja sportske dvorane s pratećim sadržajem, te učionicama |
| --- | --- |
| OZNAKA : | T.D. 37/2020 |
| FAZA : | Elaborat zaštite na radu |
| INVESTITOR : | Grad Šibenik |

Imenovanje se daje na temelju:

Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 5472 s danom upisa 10.05.2016.godine

- klasa: UP/I-360-01/16-01/187,

- ur.broj: 500-03-16-2

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu pod evidencijskim brojem 109/16, dana 25.veljače 2016.godine

- klasa: UP/I-133-02/15-03/150,

- ur.broj. 524-03-01-01/2-16-5.

Mjesto i datum:					   Direktor :

Šibenik, studeni, 2020.god.				   Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

________________________

Na temelju članka 73. stavak 4. Zakona o zaštiti na radu Investitor donosi :

# RJEŠENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU ( I )

kojim se Marko Nanjara mag.ing.aedif. postavlja za izrađivača na poslovima i radnim zadacima za:

| GRAĐEVINA : | Rekonstrukcija Osnovne škole „Brodarica“ Dogradnja sportske dvorane s pratećim sadržajem, te učionicama |
| --- | --- |
| OZNAKA : | T.D. 37/2020 |
| FAZA : | Elaborat zaštite na radu |
| INVESTITOR : | Grad Šibenik |

Imenovanje se daje na temelju:

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 5472 s danom upisa 10.05.2016.godine

- klasa: UP/I-360-01/16-01/187,

- ur.broj: 500-03-16-2

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu pod evidencijskim brojem 109/16, dana 25.02.2016.godine

- klasa: UP/I-133-02/15-03/150,

- ur.broj: 524-03-01-01/2-16-5

Mjesto i datum:					Investitor :

Šibenik, studeni, 2020.god.				Grad Šibenik

__________________________

# UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

# PRIMIJENJENI ZAKONI I PROPISI

- Zakon o  gradnji (NN 153/13, 20/17)

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,154/14, 94,18, 96/18)

- Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14)

- Zakon o zaštiti od požara (NN92/10)

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09,55/13,153/13,41/16)

- Zakon o kemikalijama (NN 150/05, 53/08, 49/11)

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013)

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 056/13,64/15)

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima
(NN 108/95, 56/10)

- Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14)

- Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita 
(NN 71/14)

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/2020)

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102,15, 61/16)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva ( NN 28/11)

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)

- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)

- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)

- Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05)

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

- Pravilnik o pregladu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)

- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)

- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)

- Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja , opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, 106/07)

- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika izloženosti kemijskim tvarima na radu
(NN 155/08)

- Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (NN 10/86)
Vidi: čl.22. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)

- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)

- Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07)

- Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
(NN 35/94, 55/94-ispravak)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)

- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima  (NN 114/2002)

- Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

( NN 125/13, 141/13)

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

# SUGLASNOST NA IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE

# OSNOVNE ŠKOLE BRODARICA

# B/ TEHNIČKI DIO

# TEHNIČKI OPIS

## Projektni zadatak

Na zahtjev Investitora, Grada Šibenika, potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju Osnovne škole „Brodarica“.

Na temelju Idejnog rješenja izrađena je projektna dokumentacija – glavni projekt za rekonstrukciju Osnovne škole „Brodarica“ – dogradnja sportske dvorane s pratećim sadržajem, te učionicama, sve u skladu s “Normativi prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta” - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Opis građevine

- Postojeće stanje

Predmetna parcela je nepravilnog oblika, orijentacije sjeveroistok-jugozapad. Do parcele se pristupa preko javno prometne površine, oznake kat.čestica 412/8, k.o.Donje Polje (ulica Gomnjanik). Škola je od pristupne prometnice udaljena cca. 45m.

Zgrada škole je formirana na način da je glavni ulaz orijentiran na zapad prema postojećoj prometnici. Glavnim ulazom se pristupa u hol koji ujedno služi i kao prostor za više namjena. Iz hola se granaju dva koridora koji vode do sjevernog i južnog krila. Sjeverno krilo škole se sastoji od P+1, pri čemu su učionice smještene na obe etaže. Južno krilo je katnosti prizemlje, te sadrži učionice sa direktnim izlazom na otvoren prostor. Objekt je pokriven dijelom kosim, dijelom ravnim neprohodnim krovom.

Na istočnoj strani parcele se nalazi postojeće vanjsko otvoreno igralište tlocrtnih dim. 18,95m x 32,10m. Igralište je orijentacije sjeverozapad – jugoistok, denivelirano u odnosu na kotu prizemlja škole. U neposrednoj blizini nema susjednih građevina.

Sukladno postojećem stanju, utvrđeno je da se nastava u osnovnoj školi trenutno odvija 
u neadekvatnom prostoru, stoga je potrebno izvršiti dogradnju škole s nužno potrebnim prostorom učionica kao i nužnom školskom dvoranom.

- Novoplanirano stanje

Projektom rekonstrukcije predviđena je školska sportska dvorana, te učionice, sve u sklopu dogradnje na istočnoj strani osnovne škole. Katnost dogradnje je prizemlje+kat, pri čemu je duža strana postavljena u smjeru sjeveroistok – jugozapad. Projektom rekonstrukcije se ne zadire u postojeće stanje osnovne škole.

Ideja je bila novim dograđenim volumenima se što bolje uklopiti na postojeću školu. Tako je prvi dograđeni volumen – direktan spoj na postojeći krak škole visine vijenca postojećeg prizemlja, zatim se visina podiže unutar ulaznog halla i portirnice koje je također prizemno, međutim visočije. Nad njim se nadvija etaža kata sa zajedničkim prostorom za okupljanje iz kojih se odvajaju hodnici prema novim učionicama i kabinetima. Na etažu kata se pristupa dvokrakim stubištem smještenim na zapadnoj strani dogradnje.

Iz stubišnog dijela se ulazi u zajednički prostor za okupljanje iz kojeg se onda kako je i spomenuto odvajaju dva hodnika, na sjevernu i na južnu stranu. Iz svakog se pristupa u nove učionice i kabinete (učionica hrvatskog jezika, učionica stranog jezika te kabinet hrvatskog jezika i stranog jezika) na sjevernoj strani, te učionica matematike i informatike sa kabinetom matematike na južnoj strani. Iz sjevernog hodnika se pristupa sanitarijama za nastavnike, a iz južnog sanitarijama nastavnica.

Najveću masu dogradnje predstavlja kubus same dvorane koji je ujedno i najdominantniji gabarit novoprojektiranog rješenja.

Dvorana je u izgledu pročelja raščlanjena unutar dva materijala, različito tretirana i bojom i strukturom. Dok je donji dio dvorane u armirano-betonskoj konstrukciji, završno tretiran toplinskom fasadom i intenzivne je plave boje, gornji dio dvorane je riješen u fasadnim panelima u bijeloj boji kroz fragmentirana polja dimenzije 1x1m, od kojih neki segmenti polja konusno izlaze van linije pročelja bilo da je izbačaj prema dolje, prema gore, ulijevo ili udesno. To stvara dojam reljefne fasade koja je razigrana, kao da pleše. Južna fasada nema otvore, dok je sjeverna i istočna ostakljena pravilnim otvorima manje i veće dimenzije koja stvaraju dodatnu dinamiku. Sa sjeverne strane je smješteno požarno jednokrako stubište oslonjeno na stupove u različitim nagibima i bojama koja stvaraju dodatnu razigranost. Južni hall u prizemlju je osvjetljen pravilnim ritmom izduženih otvora koje uokviruju fasadni hpl okviri u zelenoj i plavoj boji. Na ostalim otvorima se mjestimično pojavljuju okviri od hpl ploča u plavoj ili zelenoj boji.

Glavni ulaz u aneks dograđene dvorane je na južnoj strani, natkriven je i potpuno ostakljen, sa toplinskom fasadom u plavoj boji. Na zapadnoj strani riješen je pomoćni ulaz u dvoranu, sa vanjskog igrališta osnovne škole, također je natkriven i u plavoj boji, dok je glavno unutarnje stubište osvjetljeno sa 3 prozora uokvirena plavim i zelenim hpl pločama. Cjelokupni kompleks škole i dvorane tako je zapravo povezan kroz tri osnovne boje: bijela, zelena i plava koje povezuju kompletnu funkcionalnu cjelinu postojećeg i novosagrađenog.

# OPIS RADNOG PROCESA

Sukladno naputku Investitora u zgradi će raditi:

| Prostorija / zaposlenik | Razdoblje zaposlenosti | Broj zaposlenih | Spol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M | Ž |
| Nastavnik hrvatskog jezika | povremeno | 1 | 1 | / |
| Nastavnik stranog jezika | povremeno | 1 | 1 | / |
| Nastavnik matematike | povremeno | 1 | / | 1 |
| Nastavnik informatike | povremeno | 1 | / | 1 |
| Nastavnik tjelesnog odgoja | povremeno | 2 | / | 2 |
| Ukupno |  | 6 | 2 | 4 |

Tablica 1. Prikaz radnih prostorija s brojem zaposlenika

- Dvorana – etaža prizemlje

U sklopu dvorane će povremeno raditi nastavnik tjelesnog odgoja. Nastavnik je zadužen za izvođenje nastave i drugih oblika neposrednoga odgojno obrazovnog rada, razrednički poslovi, te ostali poslovi koji proizlaze iz naravi i količine odgojno obrazovnog rada s učenicima.

- Učionice – etaža kat

U sklopu učionica na katu će povremeno raditi nastavnici: hrvatskog jezika, stranog jezika, matematike i informatike. Nastavnik je zadužen za izvođenje nastave i drugih oblika neposrednoga odgojno obrazovnog rada, razrednički poslovi te ostali poslovi koji proizlaze iz naravi i količine odgojno obrazovnog rada s učenicima.

# OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČIN NA KOJI SE ISTE UKLANJAJU

Primjenom propisa osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje predviđenih radnih procesa uz otklanjanje dijela opasnosti i štetnosti, koje proizlaze iz procesa rada, dok se dio opasnosti i štetnosti, koje proizlaze iz procesa rada, otklanja ili svodi na minimum kroz organizaciju rada i sistem provođenja zaštite na radu korisnika.

Obzirom na planirana radna mjesta navesti će se opasnosti, štetnosti i napori i ocijeniti njihov utjecaj na osoblje. Točno i potpuno utvrđivanje svih opasnosti, štetnosti i napora, osnova je svake analize radnog mjesta a koje će se provesti u procjeni rizika koju je poslodavac dužan imati u pisanom ili elektroničkom obliku.

| Vrsta | Radno mjesto / mjere zaštite |
| --- | --- |
| O P A S N O S T I |  |
| Mehaničke opasnosti |  |
| Udarac, ubod, posjekotine od ručnog i mehaniziranog alata | / |
|  | / |
| Sredstva za horizontalan prijevoz (automobili, kamion, kombi) | Svi zaposlenici |
|  | Koristiti samo ispravna sredstva rada, redoviti pregled ispravnosti sredstava rada |
| / | / |
|  | / |
| Električna energija |  |
| Udar električne energije uslijed nestručnog rukovanja električnim uređajima i instalacijama, te ukoliko su uređaji i oprema neispravni. | Svi zaposlenici |
|  | Izvedba električnih instalacija i trošila na električni pogon na način da se onemogući izravan dodir dijelova pod naponom (zaštita izoliranjem, kučištima ili pregradama, postavljanjem dijelova pod naponom izvan dohvata rukom...) Korištenje samo ispravne i neoštećene električne instalacije koja posjeduje odgovarajuću atestnu dokumentaciju i koja je u skladu s elektro projektom. |
| Požar i eksplozija – eksplozivne i zapaljive tvari |  |
| / | / |
|  | / |
| Termičke opasnosti – vruće i hladne tvari |  |
| / | / |
|  | / |
| Opasnosti od pada radnika i predmeta |  |
| Padovi zbog mokrih površina | Nastavnici |
|  | Osigurati će se odgovarajućom završnom obradom podne obloge, redovitim održavanjem, označavanja mokrih površina, ograničavanje nosivosti |
| Š T E T N O S T I |  |
| b.1/ Fizikalne - buka (kontinuirana, diskontinuirana, impulsna, ometajuća) |  |
| / | / |
|  | / |
| b.2/ Fizikalne – vibracije (koje se prenose na ruke, tijelo, potresanja) |  |
| / |  |
| b.3/ Fizikalne - nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti (hladan okoliš, česte promjene temperature, nepovoljna ventilacija, rad na otvorenom…) |  |
| / | / |
|  | / |
| b.4/ Fizikalne - ionizirajuća i neionizirajuća zračenja |  |
| Rad na računalu-monitor | Nastavnici |
|  | Periodički ispitivati jakost zračenja, kako bi se spriječio štetan utjecaj eventualne pojave zračenja na radnike |
| b.5/ Fizikalne - osvjetljenost (nedovoljna osvjetljenost, blještanje) |  |
| Nepravilan raspored i nezadovoljavajuća snaga rasvjetnih tijela. Nepravilan položaj monitora | Svi zaposlenici |
|  | Osigurati odgovarajuću razinu osvijetljenosti (umjetna i prirodna rasvjeta) postavljanjem ispravnih rasvjetnih tijela (zadovoljavajuće snage), te osigurati pravilan raspored istih. Po potrebi osigurati dodatnu rasvjetu za zaposlenike. Obavljati periodičku kontrolu osvijetljenosti u radnim prostorijama ,kako bi se na temelju dobivenih rezultata mogle planirati akcije za otklanjanje eventualnih nedostatka. Pravilnim postavljenjem monitora na način da na njega ne pada danje ili umjetno svijetlo, podešavanje kontrasta na način da se izbijegne bliještanje, uporaba zaštitnih filtera da se spriječi eventualno titranje slike, sve u skladu s Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN, br. 69/05) |
| b.6/ Kemijske (otrovi, korozivi, nadražljivci…) |  |
| / | / |
|  | / |
| b.7/ Biološke (zarazni materijal, ljudi, životinje, opasne biljke, životinje) |  |
| / | / |
|  | / |
| N A P O R I |  |
| c.1/ Statodinamički – sjedenje, stajanje, čučanje, dizanje, guranje tereta, brzni rad |  |
| a/Prilikom rada radnici mogu biti izloženi naporima od rada s pognutim položajem tijela, radu s rukama iznad glave, čučanju, klečanju. b/Rad za računalom | Nastavnik tjelesnog odgoja |
|  | a/Koristiti kratke radne pauze, često mijenjanje položaja tijela, izbjegavati ekstremna saginjanja, pregibe i istezanja. b/Rad za računalom prilagoditi odredbama Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom ) |
| c.2/ Psihofizički napori – rad na normu, noćni rad, terenski rad, monotoni rad, komunikacija s osobama… |  |
| a/Prilikom rada zaposlenici mogu biti izloženi naporima zbog zahtjeva za visokom kvalitetom rada, komunikacija s djecom, roditeljima | Svi nastavnici |
|  | Edukacija o komunikacijskim vještinama |

# PRIMJENJENI PROPISI ZAŠTITE NA RADU KOJI SE ODNOSE NA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

### Opći zahtjevi za mjesta rada

Poslodavac je u svrhu zaštite na radu, obvezan osigurati da:

- su prometni putovi do nužnih i drugih izlaza stalno prohodni

- se mjesta rada, s pripadajućom opremom i uređajima redovito održavaju, a utvrđeni nedostaci odmah otklone

- se mjesta rada, oprema i uređaji redovito čiste do primjerene higijenske razine, a posebno uređaji za provjetravanje i pripremu zraka, kako je navedeno u članku 25. ovoga Pravilnika

- se sigurnosna oprema i uređaji namijenjeni za sprječavanje ili smanjivanje rizika redovito održavaju i provjeravaju

### Temeljni zahtjevi za građevine

Građevine namijenjene za rad moraju ispunjavati sve bitne zahtjeve za građevinu:

- mehanička otpornost i stabilnost,

- zaštita od požara i eksplozije,

- higijena,

- zdravlje i zaštita okoliša,

- sigurnost u korištenju,

- zaštita od buke i vibracija,

- zaštita od udara munje i električne struje,

- ušteda energije i toplinska zaštita,

- osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora,

- osiguranje potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika,

- osiguranje mikroklimatskih uvjeta,

- osiguranje potrebne rasvjete i parametara radnog okoliša,

- zaštita od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,

- zaštitu od štetnog zračenja,

- osiguranje pomoćnih prostorija i prostora i dr.

sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada kao i posebnim propisima.

### Električne instalacije

Električne instalacije moraju biti projektirane, izvedene i održavane sukladno posebnom propisu, tako da tijekom korištenja ne prouzroče požar odnosno eksploziju, električni udar i druge opasnosti ili štetnosti. Nakon izvođenja moraju se provesti ispitivanja i ishoditi svi atesti i potvrde. Sve elektroinstalacije će se izvesti sukladno Elektrotehničkom projektu (MAPA 3):

Izradio :	„Eol d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 	Ante Petrović dipl.ing.elektr.

### Vodovod, odvodnja, hidrantska mreža

Vodovod

Postojeća zgrada je priključena na javnu vodopskrbnu mrežu, te je opremljena vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom. Priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu je izveden preko tzv.kombiniranog vodomjera. Projektnim rješenjem je predviđeno zadržavanje postojećeg priključka za potrebe sanitarne i hidrantske mreže, pri čemu će se novoprojektirana instalacija sanitarnog i hidrantskog voda priključiti na postojeću.

Instalacija vodovoda se do ulaska u objekt vodi u terenu. Ulaskom u objekt instalacija se priključuje na spremnik potrošne tople vode (PTV). Nakon PTV-a instalacija hladne vode, tople vode i cirkulacije će se razvoditi u zidovima, ispod stropa i u slojevima poda do pojedinih sanitarnih čvorova i potrošača.

Za pripremu potrošne tople vode predviđen je spremnik volumena 500L s protočnim sustavom zagrijavanja ptv-a. Izvor energije za grijanje potrošne tople vode je visokotemperaturna dizalica topline koja se nalazi na ravnom krovu. Vanjska jedinica namjenjena je za vanjsku montažu - s ugrađenim hermetičkim scroll inverterskim kompresorom, zrakom grijanim izmjenjivačem te vodom hlađenim izmjenjivačem sa svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Rashladni medij je R-32. Unutarnja jedinica predstavlja hydrobox u kojemu je uključena višebrzinska pumpa, dodatni elektrogrijač, sigurnosni ventil, odzračni lončić, el.ormarić, ekspanzijska posuda 10 l, manometar, magnetno ciklonski hvatač nečistoće i upravljač. Unutarnja jedinica nalazi se u prostoru spremišta u prizemlju.

Hidrantska mreža

Projektom je predviđeno da se građevina štiti unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom. Postojeća vanjska hidrantska mreža zadovoljava zahtjeve pokrivenosti i kapaciteta, dok je planirana izvedba nove unutarnje hidrantske mreže. Unutarnji zidni hidranti se postavljaju tako da pokrivaju požarne sektore, uzimajući u obzir duljinu crijeva, i kompaktnog mlaza 5,0 m. Razmještaj hidranata biti će takav da će biti lako uočljivi i pristupačni.

Odvodnja

Postojeća građevina osnovne škole je spojena na sabirnu jamu. Dograđen dio se također spaja na sabirnu jamu preko postojećeg sustava interne kanalizacije. Oborinske otpadne vode s krovnih površina odvode se vertikalama, te se ispuštaju u upojni bunar koji se nalazi na južnom dijelu parcele. Oborinska odvodnja sa internih prometnica i parkirnih površina se preko separatora pročišćava i ispušta u upojni bunar. Kad se ostvare uvjeti, zgrada osnovne škole će se zajedno s dograđenim dijelom spojiti na javni sustav odvodnje.

### Dimenzije radnih prostora

Veličina radne prostorije su takve da je za svakog radnika osigurano najmanje 10m3 zračnog prostora i 2m2 slobodne površine poda. Pod pojmom zračni prostor odnosno slobodna površina poda podrazumijeva se slobodna zapremina zračnog prostora, odnosno površina poda koja nije zauzeta namještajem, oruđima, strojevima, pomoćnim uređajima ili materijalom i ne služi kao prostor za skladištenje. Navedeno se odnosi na prostorije u kojima pri radu postoje propisani mikroklimatski uvjeti i nema štetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških djelovanja.

### Podovi, zidovi, stropovi, krovovi

a/ Podovi

Pod na mjestu rada ne smije imati opasne izbočine, rupe ili nagib i mora biti nepomičan, stabilan i protuklizan, te primjereno toplinski izoliran uzimajući u obzir djelatnost poslodavca i vrstu rada. Pod s obje strane vrata mora biti ravan i jednako uzdignut do udaljenosti koja je najmanje jednaka širini prolaza u vratima.

Površine podova, zidovi i stropovi na mjestu rada moraju biti takvi da se mogu čistiti i održavati. Površine zidova i stropova radnih prostorija moraju biti obojene svjetlijim bojama.

| Namjena prostorije | Završna obrada poda | Klasa protukliznost |
| --- | --- | --- |
| Sanitarni čvorovi, praonica | Keramika | R10 |
| Hodnici, unutarnje stubište | Keramika | R9 |

b/ Zidovi, stropovi

Zidovi će se izvesti tako da trajno osiguravaju:

- zaštitu od oborina i atmosferskih utjecaja (odgovarajućom izvedbom vanjskih zidova, fasada i njihovih dijelova),

- zaštitu od požara (odgovarajućom vatrootpornošću nosivih i pregradnih zidova, stropova te podjelom građevine u požarne sektore),

- odvođenje atmosferskog taloga (tako da će biti spriječeno prodiranje atmosferskog taloga u objekt kao i oštećenje fasadne površine),

- toplinsku zaštitu,

- zvučnu zaštitu,

- otvore za danje svjetlo,

- sigurnost od prodora neovlaštenih osoba,

- stabilnost svih elemenata i dijelova,

- odvođenje difuzne pare (prema proračunu fizike zgrade danom u glavnom projektu)

Zidovi, stropovi i drugi konstruktivni elementi radnih prostorija u kojima se obavlja tehnološki proces pri kojemu nastaju štetna fizikalna, kemijska odnosno biološka djelovanja te zapaljive i eksplozivne tvari, moraju biti izgrađeni tako da se na njima onemogući skupljanje odnosno zadržavanje prašine i drugih štetnih i opasnih tvari te da se omogući njihovo lagano čišćenje i pranje. Na mjestima rada te u blizini mjesta rada i prometnih putova, prozirni zidovi ili zidovi koji propuštaju svjetlost, a posebno staklene pregrade, moraju biti jasno označene i napravljene od sigurnosnog materijala i na primjeren način osigurane da ne dođe do ozljeđivanja radnika i drugih osoba.

- Montažni dio - dvorana

Temeljenje zgrade se izvodi s armiranobetonskim temeljnim čašicama koje se po obodu povezuju veznim gredama. Vertikalni nosivi elementi su armiranobetonski stupovi dimenzija 40x40cm, postavljeni na osnom razmaku L=7,5m, koji se povezuju dodatno ab zidovima visine i sa vanjske strane toplinski izoliraju sa mineralnom vunom i fasadom u boji. Gornji dio fasade je riješen preko montažnih toplinskih fasadnih panela.

- Monolitni dio

Temeljenje zgrade se izvodi na trakastim temeljima povezanim u roštiljnu konstrukciju. Zidovi zapadnog kubusa dogradnje se izvode od armiranog betona d=20cm sa armirano betonskom međukatnom konstrukcijom. Krov se izvodi kao ravni neprohodni sa svim potrebnim slojevima toplinske i hidroizolacije.

c/ Krovovi

Pristup ili obavljanje radova na krovovima dopušten je samo uz uporabu opreme koja osigurava rad na siguran način. Kako bi se omogućilo sigurno kretanje na krovu mora biti ugrađeno najmanje jedno čvrsto mjesto svakih 10m za vezivanje radnika koji rade na popravcima i održavanju.

- Montažni dio

Krovna konstrukcija montažnog dijela se sastoji od čelične rešetke raspona 20,0m. Rešetke se montiraju na prethodno izvedene armirano betonske stupove. Pokrov se izvodi od panela ispunjenih mineralnom vunom. Nagib krova je 3°.

- Monolitni dio

Krov monolitnog dijela se izvodi kao ravni neprohodni sa svim potrebnim slojevima toplinske i hidroizolacije.

### Evakuacijski putovi i izlazi u slučaju nužde

U slučaju nastanka neposrednih i ozbiljnih rizika po život i zdravlje radnika i drugih osoba, mora im biti omogućeno brzo i sigurno napuštanje mjesta rada. Putevi i izlazi u nuždi će biti slobodni i voditi što izravnije prema vanjskom prostoru ili do sigurnog područja.

Maksimalna dužina evakuacijskog puta do sigurnog prostora ne smije biti veća od 50 m. Posebni putovi i izlazi u nuždi će biti označeni znakovima u skladu s Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te sigurnosni znakovi će biti trajno postavljeni na odgovarajućim mjestima. Putovi i izlazi u nuždi, te prometni putovi i izlazi na koje oni imaju pristup, će biti slobodni od prepreka tako da se mogu bez smetnji koristiti u bilo koje vrijeme. Putovi i izlazi u nuždi koji trebaju biti osvijetljeni će biti opskrbljeni s nužnom rasvjetom odgovarajuće jačine za slučaj nestanka rasvjete.

Propusna moć vrata će biti takva da zadovolji potrebe evakuacije bez umanjenja efektivne širine hodnika, stubišta, odmorišta i drugih prolaza.  Vrata za nuždu će se otvarati prema van.

Vrata za nuždu neće biti zaključana ili pričvršćena na način da se ne mogu lako i trenutno otvoriti kad je potrebno. Vrata na evakuacijskim putovima biti će označena, te će biti omogućeno njihovo otvaranje iznutra u svako doba bez posebne pomoći u smjeru izlaznog puta. Klizna ili okretna vrata nisu dopuštena ako su posebno namijenjena kao izlazi u slučaju nužde

- Evakuacijski izlazi predmetne građevine

Evakuacija osoba s razine prizemlja je omogućena direktno na otvorenu površinu na sjevernom, južnom i zapadnom dijelu, dok je evakuacija osoba s kata omogućena preko unutarnjeg stubišta, vanjskog stubišta koje se nalazi na sjevernoj strani, te evakuacijskog dizala. Vrata na evakuacijskim putevima omogućavaju otvaranje u smjeru izlaznog puta.

### Zaštita od požara

Za predmetnu zgradu je izrađen Elaborat 2 - Elaborat zaštite od požara, sukladno kojem se primjenjuju mjere zaštite od požara.

### Prometni putovi

Prometni putovi moraju biti smješteni i takvih dimenzija da osiguravaju jednostavan i siguran pristup za pješake ili vozila te ne smiju ugrožavati radnike i druge osobe.

Dimenzije putova koji se koriste za pješački promet odnosno promet roba moraju biti u skladu s brojem mogućih korisnika, te s djelatnošću poslodavca.

Glavni hodnici za prolaz ljudi moraju biti široki najmanje 1,5 m, a sporedni hodnici najmanje 1,0 m, a prolazi u prostoru s regalima ne smiju biti uži od 0,8 m.

Na mjestima gdje je vidljivost smanjena i na mjestima intenzivnog kretanja prometnih sredstava, moraju se postaviti natpisi i svjetlosni odnosno zvučni signali koji upozoravaju na mogućnost nailaska prometnog sredstva, te brklje odnosno ograde koje sprječavaju iznenadni izlazak pješaka na prometnicu.

Ako se na prometnim putovima koriste transportna sredstva, mora se pješacima osigurati dostatan sigurnosni prostor.

Ako se na mjestima rada kreću motorna vozila moraju se postaviti prometni znaci prema propisima za promet na javnim prometnicama.

Najveća dopuštena brzina kretanja motornih vozila u vanjskim prostorima je 10 km/h, a u unutarnjim 5 km/h.

Otvori, kanali i jame, koji se radi tehnoloških i pogonskih razloga nalaze na mjestu gdje se kreću transportna sredstva i osobe, moraju biti pokrivene odgovarajućim čvrstim pločama ili ograđene čvrstim i sigurnim ogradama.

Ako se otvori, kanali i jame na prometnicama zaštićuju pokrivanjem poklopcima ili odgovarajućim čvrstim pločama, onda one moraju biti ugrađene na otvor tako da se ne mogu pomicati, moraju biti dimenzionirane za predviđena opterećenja bez mogućnosti loma i deformiranja i moraju biti položene u istoj razini kao i ostali dio prometnice tako da ne postoji mogućnost spoticanja pri hodu.

Mora se omogućiti dostatan prostor između prometnih kolnih putova i vrata, ulaznih vrata, prolaza za pješake, hodnika i stepeništa.

Udaljenost između bilo kojeg dijela građevine i vanjskog ruba prometnice ne smije biti manja od 0,75 m i mora biti obilježena vidnim znacima (rubnikom i sl.).

Dvosmjerna cesta u krugu građevine mora biti široka najmanje 5,0m, a jednosmjerna najmanje 3,0 m.

Transportni putovi moraju biti jasno utvrđeni i obilježeni tako da se osigura zaštita radnika i drugih osoba.

Širina transportnih putova ne smije biti manja od 1,8 m, odnosno mora biti za 0,8 m veća od širine transportnih sredstava, odnosno materijala, dijelova i proizvoda koji se prenose.

Transportni putovi moraju biti vidljivo obilježeni linijama svijetle boje širine najmanje 5 cm, odnosno metalnim klinovima s promjerom glave od najmanje 5 cm usađenim u nivo poda prostorije.

Mjesta rada na kojima postoji rizik od pada osoba ili predmeta, moraju biti opskrbljena napravama koje sprečavaju ulaz neovlaštenim osobama.

Moraju se poduzeti mjere za zaštitu osoba ovlaštenih za ulazak u opasna područja.

Opasna područja moraju biti jasno označena.

### Vrata i ograde

Izlazna vrata će omogućiti bezuvjetno otvaranje vrata u smjeru evakuacije i izlaska. Prolaz u izlaznim vratima ne smiju biti uži od 0,7m. Prozirna vrata moraju biti odgovarajuće označene na vidnoj razini. Ako vrata izlaze prema otvorenom prostoru razina poda ne smiju biti niže od 20 cm (jedna stepenica).

Klizna vrata moraju biti opskrbljena sa sigurnosnom napravom koja sprečava njihovo iskakanje i prevrtanje.

Vrata za pješake moraju biti predviđena u neposrednoj blizini svih ulaznih vrata namijenjenih strogo kolnom prometu, osim kada su ulazna vrata sigurna za prolaz pješaka, a pješačka vrata moraju biti jasno označena i ostati stalno nezapriječena. Mehanička vrata i ulazna vrata moraju djelovati na takav način da ne postoji opasnost od ozljeda radnika i drugih osoba. Automatska vrata moraju imati lako uočljive i dostupne zaporne naprave za nuždu, a u slučaju nestanka napajanja, mora biti omogućeno njihovo ručno otvaranje.

### Prozori i svjetlarnici

Prozori moraju biti uvijek dostupni radnicima za lako, učinkovito i sigurno čišćenje i održavanje, bez opasnosti za radnike koji obavljaju te poslove odnosno osobe prisutne u i oko građevine.

Prozori, svjetlarnici i ostakljene površine moraju biti izvedene i opremljene napravama odnosno opskrbljene pomoćnim sredstvima i uređajima (pomične ljestve ili platforme, pomične staze, itd.) za lako, učinkovito i sigurno čišćenje i održavanje, bez opasnosti za radnike koji obavljaju te poslove odnosno osobe prisutne u i oko građevine. Prozori, bez ili s niskim parapetima te vanjska i balkonska vrata i slični otvori, moraju biti osigurani ogradama ili zaštićeni na drugi odgovarajući način.

### Unutarnja i vanjska stepeništa

Stepeništa moraju biti raspoređena tako da osiguravaju lako izlaženje iz svih dijelova građevine, te po svom položaju i dimenzijama moraju osigurati propusnost ovisno o broju osoba koje se njima koriste. Stepenište s odmorištima se mora nastavljati bez suženja u smjeru izlaznog puta.

Na stepeništima i prilazima stepeništu ne smiju se stavljati stvari kao što su zrcala, neobilježene providne pregrade i razne dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u pogledu smjera izlaženja, odnosno koje smanjuju korisnu širinu stepeništa.

Stepeništa i prilazi stepeništima moraju biti dobro osvijetljeni, a izvori svjetlosti moraju biti postavljeni tako da osvjetljavaju zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.

Korisna širina stepenišnog kraka unutarnjih stepenica ne može biti manja od 1,1 m.

Pod korisnom širinom stepenišnog kraka podrazumijeva se širina stepenica mjerena između rukohvata i zida. Stepenišni krak je dio stepeništa koji ima najmanje 3 stepenice, a najviše 18 stepenica.

Širina odmorišta ili podesta ne može biti manja od širine stepenišnog kraka, a dužina odmorišta između stepenišnih krakova ne smije biti manja od 1,1 m.

Površina gazišta i odmorišta stepeništa ne smije biti klizava.

Visina stepenica mora iznositi od 13 do 19 cm, a širina gazišta od 26 do 36 cm.

Sve stepenice na istom stepeništu moraju biti jednake po visini i širini gazišta, a odstupanja u širini gazišta i u visinama pojedinih stepenica, ne smiju biti veća od 0,5 cm.

Zavojito stepenište se može postavljati u radnim i pomoćnim prostorijama samo gdje boravi do dvadeset osoba s time da na najužem dijelu širina gazišta ne smije biti manja od 13 cm.

Vanjska stepeništa moraju imati zaštitnu ogradu visine najmanje 1,2 m.

Vanjsko stepenište mora biti zaštićeno od atmosferskih padalina, a izuzetno ako to nije osigurano, mora se redovno čistiti i održavati.

- Vertikalna komunikacija

Vertikalna komunikacija između prizemlja i kata je omogućena preko unutarnjeg dvokrakog stubišta. Širina kraka stubišta iznosi 150cm, širina gazišta 30cm.

Na sjevernoj strani objekta se nalazi otvoreno vanjsko stubište koje je namjenjeno evakuaciji u slučaju požara. Širina stubišnog kraka iznosi 130cm, širina gazišta 30cm. Vanjsko stubište mora imati zaštitnu ogradu visine min.1,20m.

### Zaštitne ograde i rukohvati

Galerije, platforme (podiji) i sva mjesta rada na visini većoj od 1,0 m s kojih se može pasti, moraju biti ograđene čvrstom zaštitnom ogradom, ako drugim propisima zaštite na radu nije drugačije određeno.

Zaštitne ograde i rukohvati moraju biti izvedeni tako da ne predstavljaju rizik.

Visina zaštitne ograde ne smije biti manja od 1,0 m mjereno od poda. Rukohvat na stepeništu mora biti postavljen na visini od 1m iznad gornje površine gazišta, mjereno okomito od sredine gazišta stepeništa do vrha rukohvata i mora biti postavljen barem s jedne strane.

Ispuna zaštitne ograde (prečke, međuprečke, stupovi, umeci) mora biti konstruirana za jednolično opterećenje preko ukupne površine ograde.

Ograda mora izdržati horizontalno opterećenje od najmanje 700 N/m.

Ako se ispuna zaštitne ograde izvodi od dužinskih prečki, svijetli okomiti razmak između prečki te između prečke i poda odnosno vrha stepenice i prečke ne smije biti veći od 25 cm. Ako se ispuna zaštitne ograde izvodi u obliku okomitih prečki onda svijetli razmak između prečki ne smije biti veći od 14 cm.

Na mjestima gdje postoji rizik od padanja predmeta s visine, zaštitna ograda mora imati na svom donjem dijelu punu rubnu zaštitu visine najmanje 15 cm mjereno od površine poda odnosno gazišta stepenice.

### Mostovi, radne platforme, rampe i pješačke staze

Podovi po kojima se prenosi i prevozi teret moraju biti ravni, bez pukotina i rupa, osigurani od klizanja i da je osigurana zaštita od pada radnika koliko je god to moguće, te ako su postavljeni na visini većoj od 1 m iznad poda ili tla, a drugim propisima zaštite na radu nije drugačije određeno, duž rubova s otvorene strane moraju imati čvrste zaštitne ograde visine najmanje 1 m.

### Vertikalni prilazi

Za prilaz na radne platforme, galerije, krovove građevina, ulazak u okna, šahtove i sl. gdje se poslovi obavljaju povremeno mogu se koristiti vertikalni prilazi izvedeni u obliku čvrstih metalnih ljestava postavljenih vertikalno ili koso s kutom nagiba većim od 75° prema horizontali. Prečke ljestava moraju biti od okruglog željeza promjera najmanje 1,6 cm i dobro učvršćene odnosno zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od najviše 30 cm. Duljina prečki između stranica ljestava ne smije biti manja od 40 cm.

Ljestve, čija je visina veća od 3,0 m moraju počevši od sedme prečke (oko dva metra od poda) imati čvrstu leđnu zaštitu.

Ljestve moraju biti postavljene paralelno sa zgradom ili nekom drugom konstrukcijom.

Ako ljestve nemaju leđobran, nego je predviđeno da se osobe penju između ljestava i zida, razmak između prečke ljestava i zgrade mora iznositi 70 do 80 cm.

Ako su ljestve pričvršćene za zid ili stup moraju od površine zida odnosno stupa biti udaljene najmanje 16 cm.

Rukohvati (stranice) ugrađenih ljestava za prilaženje platformama i sl. moraju biti najmanje 0,75 m iznad prilazne površine. Radove na krovovima će obavljati ovlaštene tvrtke za takvu vrstu poslova.

- Na sjeverozapadnom dijelu zgrade je predviđeno postavljanje ljestvi s leđobranom kako bi se omogućio pristup na krov u slučaju servisa i popravaka.

Pristup na krov će se omogućiti samo tvrtkama koje su specijalizirane za takvu vrstu poslova.

### Mjesta rada na otvorenom prostoru

Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti uređena tako da omogućavaju sigurno kretanje radnika i drugih osoba i prometnih sredstava bez rizika za život i zdravlje. Prometni putovi, druge vanjske površine i prostorije koje radnici i druge osobe koriste tijekom rada moraju biti izvedene i održavane na način da omogućavaju sigurno kretanje pješaka i vozila.

Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti prikladno osvijetljena umjetnom rasvjetom ako dnevno svjetlo nije dovoljno.

Mjesta rada na otvorenom moraju biti uređena tako da radnici:

- budu zaštićeni od nepovoljnih vremenskih uvjeta i od pada predmeta;

- budu zaštićeni od štetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških djelovanja  (izloženost štetnoj razini buke, štetnim vanjskim utjecajima kao što su plinovi, pare ili prašina i dr.)

- mogu brzo napustiti svoje mjesto rada u slučaju opasnosti ili da im se može brzo pomoći

- budu zaštićeni od pokliznuća i pada

### Temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka

U radnim prostorijama se zavisno od vrste radova u hladnom (zimskom) razdoblju osigurati će se sljedeći mikroklimatski uvjeti:

- rad bez fizičkog naprezanja 20 – 25°C

- laki fizički rad 16 – 22°C

Pri korištenju uređaja za klimatizaciju preporuča se relativna vlažnost od 40 do 60%. U toplom (ljetnom) razdoblju koriste se uređaji za klimatizaciju, te razlika između vanjske i unutarnje temperature, u pravilu, ne bi trebala biti veća od 7 °C. Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i tehnološkom procesu, a ne smije biti veća od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka do 10 °C, 0,6 m/s ako je temperatura vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C odnosno 0,8 m/s ako je temperatura vanjskom zraka preko 27 °C.

Temperatura u prostorima za odmor, prostorijama za službeno osoblje, sanitarnim čvorovima itd. moraju biti prikladna posebnoj namjeni tih prostora. Prozori, svjetlarnici i staklene pregrade moraju spriječiti pretjerane učinke sunčeva svjetla na mjesta rada, uzimajući u obzir prirodu rada i mjesta rada.

Sustav ventilacije, grijanja i hlađenja je obrađen u Strojarskom projektu (MAPA 5):

Izradio :		„Nautika d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Martina Baranić dipl.ing.stroj.

### Zagrijavanje

Radne prostorije, u kojima se radnici i druge osobe zadržavaju duže od dva sata bez prekida, moraju se grijati u hladnom razdoblju. Zagrijavanje radnih prostorija potrebno je osigurati u skladu s namjenom prostora. Raspored grijaćih tijela (radijatora i sl.) mora biti takav da se u radnoj prostoriji osigura ravnomjerna temperatura.

- Grijanje i hlađenje dvorane

Dvorana se grije, hladi i ventilira pomoću uređaja za ventilaciju, grijanje i hlađenje visokih prostorija. Uređaj za ventilaciju smješten je na krovu dvorane, dok su jedinica za grijanje i hlađenje smještene na ravnom krovu. Uređaj je izrađen prema svim zahtjevima Ecodesign direktive 2009/125/EC.

- Grijanje i hlađenje učionica i ostalih prostora

Za grijanje i hlađenje prostora predviđena je ugradnja dizalice topline koja se sastoji od vanjske jedinice i više unutarnjih jedinica. Unutarnje jedinice odabrane su u ovisnosti o toplinskom opterećenju prostora i o funkcionalno-estetskim zahtjevima. Vanjska jedinica smještena je u vanjski prostor - krov škole.

Razvod radnog medija je od predizoliranih bakrenih cijevi, a sustav za odvodnju kondenzata je od cijevi od plastičnog materijala. Cijevi su vođene u šupljini spuštenog stropa, pregradnim zidovima i u podu gdje je to nužno. Sustav ima upravljačku jedinicu (lokalnu ili centralnu) koja omogućava nadzor i upravljanje nad svakom pojedinačnom unutarnjom jedinicom.

### Provjetravanje

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru će se osigurati dovoljno svježeg zraka, prvenstveno prirodnim provjetravanjem, uzimajući u obzir radne postupke koji se koriste i fizičke zahtjeve koji se postavljaju radnicima. Kad se radne i pomoćne prostorije provjetravaju prirodnim putem kroz prozorska okna ili otvore na zidovima i stropovima, isti će biti opremljeni s uređajima za lako otvaranje i zatvaranje s poda prostorije. Broj, veličina, raspored i položaj otvora za prirodno provjetravanje biti će takav da osigurava izmjenu zraka i mikroklimatske uvjete u toplom i hladnom razdoblju.

Radne prostorije koje zbog tehnološkog procesa ne mogu u potpunosti ili djelomično biti prirodno provjetravane (prostorije bez prozora i svjetlarnika) mogu se koristiti za rad samo ako je:

- osigurano održavanje temperature, vlažnosti i brzine strujanja zraka u vrijednostima propisanim ovim Pravilnikom

- osigurano da koncentracija štetnih plinova, para, prašina i aerosola bude što niža odnosno u dopuštenim vrijednostima.

Instalacije za kondicioniranje zraka ili mehaničko provjetravanje, one će djelovati na takav način da radnici nisu izloženi propuhu koji uzrokuje nelagodu.

U prostorijama za obavljanje raznih poslova kao i u pomoćnim prostorijama, pri normalnim mikroklimatskim uvjetima, osigurati će se najmanji broj izmjena zraka u toku jednog sata:

| Radna prostorija | Broj izmjena zraka |
| --- | --- |
| prostorija za obavljanje uredskih poslova i slično | 1,5 izmjena /h |
| prostorija za sastanke | 3 izmjene/h |
| garderoba | 1 izmjena/h |
| kupaonica | 5 izmjena/h |
| umivaonica | 1 izmjena/h |
| nužnik | 4 izmjene/h |
| prostorija za osobnu higijenu žena | 2 izmjene /h |

U radnoj prostoriji pri normalnim mikroklimatskim uvjetima će se umjetnim provjetravanjem osigurati sljedeće količine svježeg zraka po radniku:

| Radna prostorija | Količina svježeg zraka |
| --- | --- |
| Prostorije u kojima je za svakog zaposlenika osigurano najmanje 20 m3 slobodnog zračnog prostora | 30m3/h |
| Prostorije u kojima je za svakog zaposlenika osigurano 20 do 40 m3 slobodnog zračnog prostora | 20m3/h |
| Prostorije koje nemaju prozore ili druge otvore za provjetravanje | 40m3/h |

Ako zbog tehnološkog procesa postoje mikroklimatski uvjeti koji nisu u skladu s propisanim vrijednostima (razna zagađenja, štetna isparavanja, visoke temperature, vlaga i sl.), količina zraka za prisilno provjetravanje određuje se ovisno o stupnju zagađenja zraka, vlage, temperature i dr.

Zrak za umjetno provjetravanje radnih prostorija, odnosno zrak za zagrijavanje koji se istovremeno vrši i provjetravanje prostorija ne smije sadržavati prašinu, dim, štetne plinove, neugodne mirise i sl. Otvori za dovođenje zraka moraju biti zaštićeni od prodiranja stranih tijela žičanom mrežom, žaluzinama i sl. U radnim prostorijama u kojima se pri tehnološkom procesu razvijaju neugodni mirisi ili mogu nastati zapaljive odnosno eksplozivne smjese mora se osigurati potlak radi sprečavanja njihovog prodiranja u susjedne radne prostorije.

Potrebno je predvidjeti prisilnu ventilaciju prostorija koje nemaju mogućnost prirodne ventilacije odnosno, prostorije bez vanjskih prozora ventilirati mehanički putem odsisnih ventilatora s prestrujavanjem zraka iz susjednih prostorija.

- Ventilacija garderoba, kabineta i čistog hodnika

Za tretirane prostore predviđena je ventilacija preko ventilacijske jedinice s rekuperacijom zraka. Obrađeni zrak se ubacuje i odsisava u prostore garderoba, kabineta, hodnika i sanitarija, a sve prema shemi. Obrađeni zrak se dovodi i odvodi kanalnim sustavom do strujnih rešetki u tretiranom prostoru.

- Ventilacija učionica

Ventilacija učionica je riješena odvojenim sustavima s povratom topline u svakoj pojedinoj učionici. Ugrađuje se slobodnostojeći uređaj za ventilaciju s rekuperacijom, bez tlačnih i odsisnih kanala. Uređaj se spaja na vanjski zrak na pročelju učionice. Uređaji imaju iznimno učinkovit sustav povrata topline do 93% , vrlo nisku razinu buke, nisku ulaznu snagu i minimalne zahtjeve za montažu i planiranje dizajna. Uređaji sadrže fleksibilne montažne EC ventilatore, prostusmjerni izmjenjivač topline, klizni filtar za dovodni zrak, by-pass izmjenjivača topline, automatske isključne ventile i kontrolnu ploču. Posuda za kondenzat zagrijava se pomoću integriranog električnog predgrijača. Gornji dio sadrži prigušivače zvuka, EC ventilatore, filtar za odvodni zrak i vanjski CO senzor .

### Prirodna i umjetna osvjetljenost

Na mjestima rada se mora osigurati prvenstveno prirodno osvjetljenje odnosno opskrbljenost umjetnom rasvjetom koja je primjerena zahtjevima za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika. Osvjetljenje mjesta rada mora biti u skladu s pripadajućim hrvatskim normama.

Površine za dovod prirodnog svjetla moraju biti raspoređene tako da osiguravaju ravnomjerno osvjetljavanje svih dijelova radne prostorije, a njihova ukupna površina mora iznositi najmanje 1/8 površine poda radne prostorije.

Mjesta rada na kojima zbog tehnološkog procesa nije moguće ili nije dozvoljeno prirodno osvjetljenje, umjetno osvjetljenje mora biti u skladu s prirodom tehnološkog procesa. Otvore za prirodno osvjetljavanje treba raspoređivati tako da se spriječi direktno upadanje sunčeve svjetlosti na mjesta rada. Ako se ne može spriječiti upad direktne svjetlosti na mjesta rada onda je potrebno primijeniti sredstva za zasjenjivanje kao što su: podesive vrste stakla, brisoleji, zastori, zavjese, premazivanje staklenih površina, nadstrešnice, itd. Umjetno osvjetljenje potrebno je osigurati kao opće, a u ovisnosti o zahtjevima pojedinih djelatnosti i kao dopunsko osvjetljenje na mjestima rada.

Instalacije rasvjete na mjestima rada i prolazima moraju biti izvedene tako da ne predstavljaju rizik za radnike i druge osobe s obzirom na vrstu rasvjete koja je postavljena. Mjesta rada na kojima su radnici u slučaju kvara umjetne rasvjete izloženi rizicima moraju biti opskrbljena nužnom rasvjetom odgovarajuće jakosti.

### Mjesta rada s uređajima koji generiraju visoke i niske temperature

Mjesto rada na kojima se obavlja rad pri kojemu se javljaju visoke ili niske temperature, mora biti na poseban način zaštićeno od štetnog djelovanja visoke odnosno niske temperature.

### Pomoćne prostorije

U zgradi će se osigurati pomoćne prostorije (garderobe, nužnici, pisoari) sukladno prirodi procesa i organizaciji rada. Veličina pomoćnih prostorija mora odgovarati namjeni, a visina prostorija ovisi o namjeni i broju korisnika, i ne može biti manja od 2,5 m.

Garderoba

U građevinama namijenjenim za rad moraju se predvidjeti garderobe za radnike ako moraju nositi radnu odjeću i gdje se, zbog zdravstvenih i razloga zaštite privatnosti, ne smije tražiti da se presvlače u nekoj drugoj prostoriji. Garderobe moraju biti dovoljne veličine i po potrebi opremljene sjedalicama, te omogućiti svakom radniku da zaključa svoju odjeću tijekom radnog vremena.

Garderobe je potrebno projektirati, izvesti i opremiti ovisno o stupnju zagađenosti mjesta rada i prirode poslova koje radnici obavljaju, po sljedećem kriteriju:

- za poslove gdje postoje normalni higijenski uvjeti rada (uredske prostorije, trgovine, laboratoriji, čisti poslovi kao što su urarski, finomehaničarski, graverski, krojački i sl.) mogu se izvesti garderobe s klinčanicama i vješalicama;

- Garderoba nastavnika – etaža prizemlje

U sklopu kabineta nastavnika tjelesnog odgoja koji se nalaze u prizemlju, osigurati će se garderobni ormar.

- Garderoba nastavnika – etaža kat

U sklopu kabineta nastavnika koji se nalaze na katu, osigurati će se vješalice i klinčanice.

Umivaonici

Umivaonici u pravilu moraju biti smješteni u posebne prostorije povezane s garderobom i moraju biti osigurani odvojeno za žene i za muškarce. Umivaonici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- da posjeduju dovoljan broj slavina, zavisno od vrste posla i broja radnika,

- za radove pri kojima se radnici ne mogu oprati hladnom vodom da imaju osiguranu i toplu vodu,

- da su izgrađene od takvog materijala koji se može lako održavati,

- da imaju osigurana sredstava ili uređaje za sušenje ruku

Broj slavina odnosno baterija u umivaonicama određuje se zavisno od vrste posla i broja radnika u najbrojnijoj smjeni, i to:

- jedna slavina odnosno baterija na najviše 20 radnika – ako pri obavljanju poslova dolazi do prljanja ruku, jakog znojenja, pojave prašine ili vlage, kvašenja odijela ili ruku;

- jedna slavina odnosno baterija na najviše 15 radnika – ako pri obavljanju poslova dolazi do prljanja odijela, ruku i tijela ili znojenja i pojave velikih količina prašine;

- jedna slavina odnosno baterija na najviše 10 radnika – ako se pri obavljanju poslova izdvajaju štetne tvari i neugodni mirisi, dolazi do ionizirajućih zračenja ili se zagađuje odjeća;

- jedan umivaonik na 50 radnika – za uredske i druge slične poslove, koji može biti smješten u pretprostoru nužnika ili na drugom pogodnom mjestu

- Sanitarije nastavnika – etaža prizemlje

U sklopu sanitarnog čvora koji se nalazi unutar kabineta nastavnika tjelesnog odgoja, osigurati će se umivaonik.

- Sanitarije nastavnika – etaža kat

Projektom su predviđena 2 umivaonika u sanitarnom čvoru (M) i 1 umivaonik u sanitarnom čvoru (Ž):

- projektom predviđen broj umivaonika za 2 muškaraca, maksimalno omogućeno za 40 muškaraca

- projektom predviđen broj umivonika za 2 žene, maksimalno omogućeno za 40 žena

Kupaonice

Za radnike koji obavljaju poslove na kojima dolazi do prljanja, kvašenja tijela i odjeće, prekomjernog znojenja, pojava velikih količina prašine ili neugodnih mirisa, koje rade s otrovnim, zaraznim ili ionizirajućim tvarima, kao i koje sudjeluju u procesu prerade prehrambenih proizvoda ili izrade sterilnih materijala, moraju se osigurati kupaonice.

Kupaonice moraju biti projektirane i izvedene:

- odvojeno za muškarce i za žene,

- tako da imaju hladnu i toplu vodu,

- tako da postoji prostor za presvlačenje, koji mora biti odijeljen da odijelo radnika ne bude izloženo prskanju vodom,

- tako da su kupaonice s tuševima u zasebnim prostorijama odijeljene pretprostorom koji sprječava nagle promjene temperature zraka,

- tako da u hladnom vremenskom razdoblju budu grijane,

- tako da podovi i zidovi kupaonice budu od materijala koji ne propušta vodu i lako se održava

Kupaonice s tuševima mogu biti izvedene kao zajedničke ili pojedinačne. Površina kabine u kojoj je postavljen pojedinačni tuš ne smije biti manja od 0,9 x 0,9 m.

- Kupaonica nastavnika – etaža prizemlje

U sklopu sanitarnog čvora koji se nalazi unutar kabineta nastavnika tjelesnog odgoja, osigurati će se kupaonica.

Nužnici

Nužnici se moraju osigurati odvojeno za muškarce i za žene.

Udaljenost nužnika u građevini do najudaljenijih mjesta rada, ne smije biti veća od 100 m, odnosno veća od 200 m ako se nužnici nalaze izvan građevine. Broj nužnika u građevini određuje se prema broju osoba na radu tako da se za najviše 30 muškaraca odnosno 20 žena mora osigurati po jedan nužnik, a uz nužnik za muškarce i po jedan pisoar. Nužnici se moraju predvidjeti u posebnim kabinama s pregradama visine najmanje 2 m mjereno od poda.

Svijetla površina poda kabine ne smije biti manja od 0,9 x 1,2 m.

Nužnici moraju imati pretprostor s vratima koja se sama zatvaraju.

Pretprostor mora biti opremljen s jednim umivaonikom na najviše četiri nužnika.

Prostorije nužnika moraju imati odgovarajuću ventilaciju.

Svaki nužnik mora imati vrata koja se zaključavaju s unutarnje strane.

Pored glavne opreme nužnika koja se sastoji od školjke i uređaja za vodeno ispiranje, potrebno je kabinu nužnika opremiti držačem za toaletni papir i zidnom vješalicom.

Pisoari se mogu izvesti kao panel pisoari, pisoarske školjke i uspravni pisoari.

Pisoari moraju biti izrađeni iz materijala koji se lako peru te širina panel pisoara mora odgovarati broju muških osoba, i to tako, da se osigura dužina od 60 cm za najviše 30 radnika.

Panel pisoari moraju biti izrađeni od materijala koji je otporan na mokraću. Panel pisoari moraju imati ispiranje vodom po cijeloj dužini.

Žlijeb za odvod vode i mokraće mora se postaviti ispod razine poda i mora imati lagani pad prema slivniku.

- Nužnici nastavnika – etaža prizemlje

U sklopu sanitarnog čvora koji se nalazi unutar kabineta nastavnika tjelesnog odgoja, osigurati će se nužnik.

- Nužnici nastavnika – etaža kat

Projektom su predviđeni nužnik u sanitarnom čvoru (M) i (Ž), te dodatan pisoar u sanitarnom čvoru (M).

### Prostorije za odmor

Radnicima se mora osigurati lako dostupna prostorija za odmor zbog sigurnosti i zaštite zdravlja kada to zahtijeva vrsta rada ili zbog nazočnosti većeg broja radnika od predviđenog. Prostorije za odmor moraju biti dovoljne veličine i opskrbljene s odgovarajućim brojem stolova i stolica s naslonom sukladno broju radnika. U prostorijama za odmor pušenje nije dopušteno.

### Prostorije za pružanje prve pomoći

Poslodavac je dužan organizirati pružanje prve pomoći sukladno članku 62. Zakona o zaštiti na radu i osposobiti potreban broj radnika za pružanje prve pomoći što je u ovom slučaju 1 radnik.

Osnovni sanitetski materijal – ormarić za prvu pomoć sadrži: 10 sterilnih zavoja, 4 kaliko zavja dužine 5m, a širine 8cm, 2 komada flasterskog zavoja, 4 omota sterilne gaze, 2 omota vate po 25g, 1 paket stančevine za oblaganje udlaga, 2 trokutne marame i 4 sigurnosne igle, 4 elastična zavoja za fiksaciju udlaga različite veličine, 4 vatirane udlage različitih veličina za imobilizaciju prijeloma kostiju ili odgovarajući broj pneumatskih udlaga, 6komada naprstaka od kože u tri veličine, 1 anatomska pinceta, 1 škare obične i za rezanje zavoja sa zavrnutom glavicom, 2 bočice Dezola, 250 g  natrijevog bikarbonata (soda bikarbona=, 100g sloji, parafinsko ulje, aktivni ugljen, 500g 70% alkohola.

### Prostorije za uzimanje obroka

Nisu predviđene.

### Prostorije za pušenje

Nisu predviđene.

### Prostorije za povremeno zagrijavanje ili rashlađivanje osoba na  radu

Nisu predviđene.

### Osobe s invaliditetom

U predmetnoj građevini se ne predviđa zapošljavanje invalidnih osoba već samo dolazak invalidnih osoba u svojstvu korisnika ili posjetitelja, a u tu svrhu projektirani su elementi iz Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

# PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU

- Izvadak iz mapa glavnog projekta

MAPA 3 / ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu kojima građevina mora udovoljiti u eksploataciji (Zakon o zaštiti na radu – NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14).

U projektnoj dokumentaciji elektroinstalacija primijenjena su sljedeća osnovna tehnička rješenja:

Sustav zaštite od previsokog napona dodira

- Zaštita od indirektnog dodira predviđena je automatskim isključivanjem napajanja u slučaju kvara. Sustav mreže u pogledu uzemljenja izvest će se kao TN-S sustav mreže s vodovima tipa P-Y, PP-Y i PP00-Y. Izolacija zaštitnog vodiča u instalaciji (strujnim krugovima) treba biti obojana žuto zelenom bojom, a u razdjelniku treba zaštitni vodič (isto kao i neutralni vodič) pregledno spojiti na odgovarajuću sabirnicu.

- U SPMO razdjelniku bit će povezana N i PE sabirnica na uzemljivač. U razdjelnicima treba na vidljivom i dostupnom mjestu izvesti vijak za uzemljenje i spojiti ga na zaštitnu sabirnicu. Isto tako potrebno je i vrata razdjelnika spojiti sa kućištem fleksibilnim vodičem presjeka 6 mm2.

- Sva kućišta električkih trošila uzemljit će se povezivanjem preko zaštitnog voda na PE sabirnicu najbližeg električkog razdjelnika.

- Zaštita od statičkog elektriciteta provedena je povezivanjem svih metalnih dijelova, te spajanjem na zajednički uzemljivač.

- Kao zaštita od prenapona, u razdjelnicima građevine predviđeni su odvodnici prenapona između faznih vodova i zemlje.

- Svi razvodni uređaji bit će izvedeni u skladu s važećim tehničkim propisima i bit će opremljeni natpisnim pločicama s oznakama iz projekta, strujnim shemama, naljepnicama i tablicama upozorenja na opasnost od električkog udara. Unutar razdjelnika predviđene su oznake pojedinih strujnih krugova i svih elemenata.

Zaštita od slučajnog dodira dijelova pod naponom

- Zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvodi se tako da se svi dijelovi pod naponom postavljaju u zatvorena kućišta. Unutar razvodnog uređaja predviđa se zaštitno izoliranje, te su na taj način razvodni elementi i oprema (osigurači, sabirnice, sklopke) zaštićeni od izravnog dodira dijelova po naponom.

- Svaki električki razdjelnik moguće je isključiti, u slučaju nekakve havarije, s mrežnog napajanja pomoću preklopke. Obilježavanjem strujnih krugova, preklopki, sklopnika i ostalih elemenata onemogućava se pogrešno ukapčanje.

Osvjetljenje

- Razina osvjetljenja u pojedinim prostorijama prilagođena je namjeni i u skladu je s važećim propisima i preporukama. Svjetlosne armature učvršćuju se na zid i strop, odnosno na distancu pomoću pribora proizvođača. Ostvarena je odgovarajuća reprodukcija boja, smanjen je stroboskopski efekt i bliještanje.

- Sigurnosna rasvjeta napaja se iz ugrađenog baterijskog izvora u samoj svjetiljci, u slučaju nestanka napajanja. Autonomni izvor napajanja sigurnosne svjetiljke omogućava njen nesmetan rad u trajanju od jedan ili tri sata. Sigurnosnom svjetiljkom osvijetljeni su glavni putovi evakuacije i izlazi.

Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja, mehanička zaštita, zaštita od vlage i prašine

- Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja izvedena je odgovarajućim osiguračima sa rastalnim umetkom ili automatskim prekidačima čime je onemogućeno povećanje temperature vodiča u kabelu iznad dozvoljene. Presjeci vodova su odabrani prema maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad napona.

- Elektroinstalacija u sanitarnim čvorovima izvedena je izvan izravnog doticaja s vodom, a predviđena je i ugradnja kutija za izjednačenje potencijala na koje se spajaju sve metalne mase (metalne cijevi vodovoda, plinovoda, grijanja, kanalizacije i sl.).

- Odabran je takav instalacijski pribor koji sprječava eventualne ozljede osoba koje njime rukuju.

- Svi električki razdjelnici su izvedeni iz negorivog termostabilnog plastičnog materijala (ili Fe lima i Fe konstrukcije). Svi uvodi u elemente i uređaje u vlažnim prostorijama su kitovani, odnosno napravljeni u vodonepropusnoj izvedbi.

Zaštita od atmosferskog pražnjenja

- Zaštita od atmosferskog pražnjenja izvedena je postavljanjem sustava za zaštitu od munje u klasičnoj izvedbi i formi Faraday–evog kaveza. Cijeli objekt predstavlja jednopotencijalnu plohu. Sve metalne mase na krovu i pročeljima zgrade povezane su na sustav zaštite od munje.

Razvod električkih instalacija

- Polaganje kabela vrši se u zaštitnim PVC cijevima.

- Radni naponi instalacija slabe struje su niski naponi, bezopasni za život.

Nakon završetka radova, treba kompletnu elektroinstalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zaštite, kao i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti otpore kod povezivanja metalnih masa i izjednačenja potencijala, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane ateste i protokole.

MAPA 4 / PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

- Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve, kojima moraju udovoljiti sredstva rada, koja su u upotrebi, a naročito u pogledu zaštitnih naprava, osiguranja od udara struje, udara groma, osiguranja potrebnog nivoa rasvjetljenosti, ograničavanje buke i vibracija u radnoj okolini.

- Posebna pravila zaštite na radu sadrže, osim stručne sposobnosti, tjelesnog i psihičkog stanja radnika i načina na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i radne operacije, a posebno u pogledu korištenja osobnih zaštitnih sredstava, postavljanjem znakova upozorenja, opasnosti i dr.

- Tehnička rješenja, koja sadrži ovaj projekt podijeljene su na tehničke mjere zaštite na radu u vrijeme izvedbe objekta i tehničke mjere zaštite na radu u vrijeme uporabe objekta.

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA

- Izvođač radova dužan je pridržavati se zahtjeva propisanih elaboratom zaštite na radu u skladu sa tehnologijom koju primjenjuje. Elaborat zaštite na radu mora sadržavati sve opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom izvođenja radova i mjere za njihovo sprječavanje.

- Mjere iz elaborata zaštite na radu moraju sadržavati svu opremu i radove koje treba provesti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu za ovakve vrste radova.

- Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih strojeva i uređaja na njemu, te radnika za vrijeme građenja, mora se provesti u skladu sa važečim HTZ propisima.

Tijekom izvođenja radova treba se pridržavati slijedećih mjera:

- Gradilište mora biti vidljivo označeno.

- Pristup gradilištu onemogućiti osobama koje tamo nisu zaposlene.

- Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana.

- Na svim prijelazima višim od 1,0 metra postaviti ogradu.

- Ljestve za silazak ili za penjanje na viši nivo moraju biti sigurne od prijeloma i klizanja.

- Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zaštitu od udara električne energije.

- Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugrađenih instalacija vodovoda i odvodnje što je potrebno dokazati atestima valjanostima i garancijama.

- Instalacije vodovoda i odvodnje prije zazidavanja potrebno je tlačno i funkcionalano ispitati.

- Na gradilištu je potrebno osigurati uvjete za održavanje osobne higijene, osobna zaštitna sredstva i sredstva za pružanje prve pomoći.

- U tijeku izvođenja radova treba osigurati redovni stručni nadzor nad izvođačem te osigurati primjenu svih propisa u građevinarstvu.

- Za provedbu navedenih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi rukovotitelj gradilišta, nadzorni inženjer, te ovlašteno tijelo državne uprave.

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME UPORABE OBJEKTA

- Instalacije vodovoda i odvodnje su dimenzionirane tako da se sprijeći mogući izvor nastajanja buke uslijed protoka u instalacijama.

- Instalacije vodovoda i odvodnje se za nosivu konstrukciju pričvršćuju nosačima sa gumenim obujmicama čime se spriječava prijenos vibracija.

- Sve instalacije izvode se kao vodonepropusne čime je sprijećeno onečišćenje prostora uobjektu od izljevanja.

- Na svim sanitarnim elementima predviđena je ugradnja sifona kako bi se spriječio prolazak neugodnih mirisa i plinova iz javnog sustava odvodnje u objekt.

- Instalacija vodovoda ispituje se tlačnom probom, ispire i dezinficira, a pušta se u pogon po dobivenom atestu Zavoda za javno zdravstvo o ispravnosti vode za piće.

- Ispred svakog izljevnog mjesta i sanitarnog čvora ugradit će se zaporna armatura kako bi se omogućilo parcijalno zatvaranje dotoka vode u slučaju nekontroliranog izljevanja, kvara ili zamjene dijela instalacije.

- Regulacija temperature na izljevnim mjestima omogućena je mješalicama tople i hladne vode.

- Instalacije hladne i tople se zaštičuju toplinskom izolacijom.

- Osobe koje rade na sustavu odvodnje moraju obavezno proći tečaj o primjeni pravila zaštite na radu.

MAPA 5 / STROJARSKI PROJEKT

Grijanje – hlađenje – ventilacija

Sva oprema je smještena maksimalno moguće pristupačno, čime je omogućen jednostavan i lagan pristup u cilju pristupa u hitnim slučajevima te  održavanja i servisiranja.

Svi primjenjenji materijali su negorivi ili samougasivi.

Rotirajući dijelovi na uređajima su zaštićeni od slučajnog dodira.

Sve instalacije su antikorozivno zaštićene.

Sve metalne mase su uzemljene.

Broj izmjena zraka u ventiliranim prostorima je u skladu sa propisima

Izlazne brzine zraka su u dopuštenim granicama

Vanjske jedinice imaju nivo zvučnog pritiska 47/54 dBA  na udaljenosti 1 m , a

unutarnje jedinice max. 36 dBA.

Za održavanje sustava potrebno je osigurati alat i stručnu osobu.

- Instalacija je dimenzionirana tako da se spriječi mogući izvor nastajanja buke uslijed protoka u instalacijama.

- Opasnost od slučajnog dodira dijelova pod naponom spriječava se izoliranjem dijelova pod naponom

- Svi materijali i oprema koji se ugrađuju imaju izjeve o sukladnosti, ateste i certifikate prema važećim hrvatskim propisima, te priznatim standardima i normama

- Ovisno o namjeni pojedinih prostora u sklopu prostora, odabrani su mikroklimatski uvjeti u njima a sve u skladu s važećim propisima

- U svako vrijeme osigurana je minimalna količina svježeg vanjskog zraka ( tzv. «sanitarni minimum» ), sukladno «Pravilniku o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije» ( NN br. 6/84, čl. 138, 139 i 143. )

- Ventilatori su za kućište pričvršćeni preko antivibracijskih izolatora tako da ne uzrokuju buku iznad propisima dozvoljenih granica

- U ventilatorima su svi rotirajući djelovi, kao i dijelovi pod električnim naponom zaštićeni od nenamjernog ili slučajnog dodira

- Zaštita cjevovoda od dodira ostvaruje se toplinskom izolacijom

- Ukoliko postoji opasnost od ulaska vode u motor ventilatora , kroz kanale, potrebna je vanjskazaštita. Pokretni dijelovi nakon postavljanja ventilatora ne smiju biti dostupni.

Sigurnosni dodaci (npr., zaštita motora, sigurnosna rešetka) ne smiju se uklanjati, skraćivati, kratko spajati ili posve isključiti.

Prije servisiranja ili održavanja isključiti struju (glavni prekidač svih polova) i uvjeriti se da se propeler zaustavio. Ventilatori mogu imati oštre rubove, što može izazvati ozljede.

## PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA   RADU

Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve, kojima moraju udovoljiti sredstva rada, koja su u upotrebi, a naročito u pogledu zaštitnih naprava, osiguranja od udara struje, udara groma, osiguranja potrebnog nivoa rasvjetljenosti, ograničavanje buke i vibracija u radnoj okolini. Posebna pravila zaštite na radu sadrže, osim stručne sposobnosti, tjelesnog i psihičkog stanja radnika i načina na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i radne operacije, a posebno u pogledu korištenja osobnih zaštitnih sredstava, postavljanjem znakova upozorenja. opasnosti i dr..

Tehnička rješenja, koja sadrži ovaj projekt podijeljene su na tehničke mjere zaštite na radu u vrijeme izvedbe objekta i tehničke mjere zaštite na radu u vrijeme uporabe objekta.

## TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA

Izvođač radova dužan je izraditi elaborat zaštite na radu u skladu sa tehnologijom koju primjenjuje.

Elaborat zaštite na radu mora sadržavati sve opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom izvođenja radova i mjere za njihovo sprječavanje.

Mjere iz elaborata zaštite na radu moraju sadržavati svu opremu i radove koje treba provesti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu za ovakve vrste radova.

Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih strojeva i uređaja na njemu, te radnika za vrijeme građenja, mora se provesti u skladu sa važečim HTZ propisima.

Tijekom izvođenja radova treba se pridržavati slijedećih mjera:

- Gradilište mora biti vidljivo označeno.

- Pristup gradilištu onemogućiti osobama koje tamo nisu zaposlene.

- Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana.

- Na svim prijelazima višim od 1,0 metra postaviti ogradu.

- Iskope dublje od 1,0 metra kopati pod kontrolom rukovoditelja, razupiranje prema potrebi pod nadzorom ovlaštene osobe.

- Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na viši nivo moraju biti sigurne od prijeloma i klizanja.

- Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zaštitu od udara električne energije.

- Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugrađenih instalacija vodovoda, unutarnje hidrantske mreže i odvodnje što je potrebno dokazati atestima valjanostima i garancijam.

- Instalacije vodovoda, unutarnje hidrantske mreže i odvodnje prije zatrpavanja ili zazidavanja potrebno je tlačno i funkcionalano ispitati.

- Na gradilištu je potrebno osigurati uvjete za održavanje osobne higijene, osobna zaštitna sredstva i sredstva za pružanje prve pomoći.

- U tijeku izvođenja radova treba osigurati redovni stručni nadzor nad izvođačem te osigurati primjenu svih propisa u građevinarstvu.

Za provedbu navedenih mjera nadležna je i odgovorna  uprava gradilišta.

Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi rukovotitelj gradilišta, nadzorni inženjer, te ovlašteno tijelo