|  |  |  | Adresa; Obala Španja Roka 76, Brodarica-Šibenik Mail:info@verusprojekt.hr / telefon 022-331627 Oib tvrtke 26453331545 / mobitel 091-5163788 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GLAVNI PROJEKT – MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT |  |  |
| INVESTITOR : |  | Grad Šibenik Trg palih branitelja domovinskog rata 1, Šibenik Oib 55644094063 |  |
| GRAĐEVINA : |  | Rekonstrukcija Osnovne škole „Brodarica“ |  |
|  |  | Dogradnja sportske dvorane s pratećim sadržajem, te učionicama |  |
| STRUKOVNA ODREDNICA : |  | Građevinski projekt Projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti |  |
| LOKACIJA : |  | Novoformirana kat.čestica 2973/17, k.o. Šibenik nastala od 2973/17 i 2973/18, k.o. Šibenik |  |
| OZNAKA : |  | T.D. 37/2020 |  |
| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: |  | Z.O.P. 37/2020 |  |
| MJESTO I DATUM : |  | Šibenik, studeni, 2020.god. |  |
| GLAVNI PROJEKTANT: Vlado Vukelja dipl.ing.građ. / G 3498 PROJEKTANT: Marko Bagović mag.ing.aedif. / G 5474 |  |  |  |
| DIREKTOR: Vlado Vukelja dipl.ing.građ. / G 3498 |  |  |  |

SADRŽAJ

A/ OPĆI DIO	4

UPIS TVRTKE U SUDSKI REGISTAR	5

POPIS PROJEKATA	6

B/ TEHNIČKI DIO	8

2.I / PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI	9

AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA	10

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽ. GRAĐEVINARSTVA	11

IZJAVA  PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA	14

PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI	15

TEHNIČKI OPIS	16

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA -proračun	25

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE	63

PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE	73

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA	74

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM	75

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST - NACRTI	76

# A/ OPĆI DIO

# UPIS TVRTKE U SUDSKI REGISTAR

# POPIS PROJEKATA

MAPA 1      			Arhitektonski projekt

Izradio :			„25,4mm d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ivana Lozić dipl.ing.arh.

T.D. : 			21/20

MAPA 2      			Projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti

Izradio :			„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Bagović mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

MAPA 3       		Elektrotehnički projekt

Izradio :			„Eol d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ante Petrović dipl.ing.elektr.

T.D. : 			E-015/20/gl

MAPA 4       		Projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže

Izradio :			„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Nanjara mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

MAPA 5       		Strojarski projekt

Izradio :			„Nautika d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Martina Baranić dipl.ing.stroj.

T.D. : 			20141 S

MAPA 6      			Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite

Projekt zaštite od buke

Izradio :			„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

T.D. : 			37/2020

MAPA 7      			Projekt dizala

Izradio :			„Otis dizala d.o.o.“ Zagreb

Projektant : 		Lidija Pranjić dipl.ing.stroj.

T.D. : 			G5NE3814K

MAPA 8	     		Geodetski projekt

Izradio :			„Geodetska mjerenja d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ivica Hobar dipl.ing.geod.

T.D. : 			 477/20

ELABORATI :

ELABORAT 1	      	Elaborat zaštite na radu

Izradio :			„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Nanjara mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

ELABORAT 2	      	Elaborat zaštite od požara

Izradio :			„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Izrađivač : 		Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

T.D. : 			37/2020

# B/ TEHNIČKI DIO

# 2.I / PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

INVESTITOR :                         Grad Šibenik

Trg palih branitelja domovinskog rata 1, Šibenik

Oib 55644094063

GRAĐEVINA :        		 Rekonstrukcija Osnovne škole „Brodarica“

STRUKOVNA ODREDNICA :    	 Projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti

OZNAKA :               		 T.D. 37/2020

LOKACIJA :             		 Kat.čestica 2973/17, k.o. Šibenik

Mjesto i datum:					 Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.				 Marko Bagović mag.ing.aedif.

________________________

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:

# AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Kojim se Marko Bagović mag.ing.aedif. imenuje projektantom pri izradi projektne dokumentacije kako slijedi:

| GRAĐEVINA: | Rekonstrukcija Osnovne škole „Brodarica“ |  |
| --- | --- | --- |
| OZNAKA : |  | T.D. 37/2020 |
| STRUKOVNA ODREDNICA : |  | Projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti |
| INVESTITOR : |  | Grad Šibenik |

Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost navedenog projekta prema uvjetima iz Zakona i drugih propisa.

Temeljem  Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa 10.05.2016. godine, Marko Bagović mag.ing.aedif. stječe pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva“ pod rednim brojem 5474.

Klasa:  UP/I-360-01/16-01/190

Urbroj: 500-03-16-2

Zagreb, 11.svibnja 2016.godine

Mjesto i datum					  Direktor:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			  Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

______________________

# RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽ. GRAĐEVINARSTVA

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:

# IZJAVA  PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA

Projektirana građevina usklađena je s propisanim:

- „Urbanističkim planom uređenja naselja Brodarica“

(Službeni glasnik Grada Šibenika 8/2008),

- „Urbanističkim planom  uređenja naselja Brodarica – izmjene i dopune“ (Službeni glasnik Grada Šibenika 8/2012)

posebnim uvjetima, te ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i usklađena je s navedenim zakonima, propisima te podzakonskim propisima.

| GRAĐEVINA: | Rekonstrukcija Osnovne škole „Brodarica“ |
| --- | --- |
| OZNAKA : | T.D. 37/2020 |
| STRUKOVNA ODREDNICA : | Projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti |
| INVESTITOR : | Grad Šibenik |

Mjesto i datum					  Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			  Marko Bagović mag.ing.aedif.

________________________

# PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI

- Zakon o gradnji

NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije

NN 17/17

- Zakon o zaštiti od požara

NN 92/10

- Zakon o zaštiti na radu

NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18

- Zakon o zaštiti okoliša

NN 80/13, 153/13, 78/15

- Zakon o građevnim proizvodima

NN 76/13, 30/14

- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode

NN 103/08

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o ocjenjivanju sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

NN 103/08, 14/09, 87/10, 129/11

- Tehnički propis o građevnim proizvodima

NN 33/10, 87/10, 147/10, 81/11, 100/11, 130/12;81/13;136/14;119/15

- HRN EN 1990:2011, Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija

(EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010), sa pripadajućim Nacionalnim dodacima

- HRN EN 1992-1-1:2013, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 2-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2010), sa pripadajućim Nacionalnim dodacima

- Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća pravila (EN 1997-1:2004/A1:2013), sa pripadajućim Nacionalnim dodacima

- HRN EN 1998-1:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998 1:2004 + AC:2009), sa pripadajućim Nacionalnim dodacim

# TEHNIČKI OPIS

Opis projektiranog dijela građevine

Statički proračun je izrađen za rekonstrukciju osnovne škole „Brodarica“ u Brodarici. Građevina je visine P+1, a koristiti će se za obrazovnu namjenu te upotrebljavati na način da se neće pojaviti utjecaji na konstrukciju koji nisu predviđeni ovim projektom.

- Postojeće stanje

Predmetna parcela je nepravilnog oblika, orijentacije sjeveroistok-jugozapad. Do parcele se pristupa preko javno prometne površine, oznake kat.čestica 412/8, k.o.Donje Polje (ulica Gomnjanik). Škola je od pristupne prometnice udaljena cca. 45m.

Zgrada škole je formirana na način da je glavni ulaz orijentiran na zapad prema postojećoj prometnici. Glavnim ulazom se pristupa u hol koji ujedno služi i kao prostor za više namjena. Iz hola se granaju dva koridora koji vode do sjevernog i južnog krila. Sjeverno krilo škole se sastoji od P+1, pri čemu su učionice smještene na obe etaže. Južno krilo je katnosti prizemlje, te sadrži učionice sa direktnim izlazom na otvoren prostor. Objekt je pokriven dijelom kosim, dijelom ravnim neprohodnim krovom.

Na istočnoj strani parcele se nalazi postojeće vanjsko otvoreno igralište tlocrtnih dim. 18,95m x 32,10m. Igralište je orijentacije sjeverozapad – jugoistok, denivelirano u odnosu na kotu prizemlja škole.

- Planirano stanje

Projektom rekonstrukcije predviđa se dogradnja školske sportske dvorane (bez tribina) na istočnoj strani osnovne škole. Katnost dogradnje je prizemlje+kat, maksimalnih tlocrtnih gabarita cca. 53,50m x 25,50m pri čemu je duža strana postavljena u smjeru sjeveroistok – jugozapad. U prizemlju dogradnje se nalazi prostor dvorane s pratećim prostorijama (garderobe, sanitarni čvorovi itd.), dok su na katu smještene 4 učionice s kabinetima za nastavnike, te sanitarnim čvorovima.

Opis konstrukcije, uključivo i temeljenje

Rekonstrukcijim se izvodi dogradnja osnovne škole i to:

- dogradnja monolitnog armiranobetonskog dijela u kojem su smještene učionice i ostale prostorije potrebne za rad škole(uz postojeću zgradu)

-dogradnja sportske dvorane koja će se izvesti montažnim načinom gradnje.

-Monolitni armiranobetonski dio uz postojeću zgradu-

Temeljenje će se izvesti kao sustav međusobno povezanih temeljnih traka.

Vertikalni nosivi sustav će biti izveden armiranobetonskim zidovima debljine 20 cm (30 cm zid prema dvorani zbog zahtjeva zaštite od buke) te armiranobetonskim stupovima. Svi unutarnji nosivi zidovi će također biti armiranobetonski debljine 20 cm. Na svim sudarima i na označenim mjestima u statičkim shemama pozicija, izvesti će se vertikalni serklaži.

Međukatna konstrukcija će se izvesti kao armiranobetonska ravna ploča debljine 22 cm u visini koje se izvode  horizontalni serklaži po nosivim zidovima. Krovna konstrukcija će se izvesti kao armiranobetonska ravna ploča debljine 22cm sa svim slojevima hidroizolacija i termoizolacija.  Okno lifta će se temeljiti na temeljnoj ploči koja će biti cca 1,0 m niža od podne ploče. Na armiranobetonskom zidu prema dvorani će se ostaviti vilice za spoj sa armiranobetoskim zidom dvorane i mala konzola za oslonac montažne vezne grede sa stupom dvorane. Unutarnje stubište će biti armiranobetonsko dvokrako stubište, a evakuacijsko vanjsko stubište će se izvesti od čelika.

-Montažni dio (sportska dvorana)-

Dio dogradnje koji predstavlja sportsku dvoranu izvesti će se na montažni način sa četiri okvira raspona 20m postavljena na osnom razmaku od 7,5m. Predgotovljeni armiranobetonski stupovi dimenzija 40x40cm će se montirati na prije postavljene temelje samce s čašicama. Nakon postavljanja armiranobetonskih stupova izvodi se armiranobetonski zid na temeljnim trakama, do visine od 4m, i taj zid će međusobno povezati montazno postavljene stupove. Zidovi će se sidriti u montažne stupove sidrima bušenjem sidara promjera 10 mm na razmaku od 15 cm, dubine 10 cm, po cijeloj visini zida, obostrano. Dodatno, u visini oslanjanja krovne čelične rešetke će se montirati predgotovljene ab. grede koje će se osloniti na kratke konzole na a.b. stupovima i ab. zidu.  Na taj način će se stupovi ukrutiti u duljem smjeru. Krovna konstrukcija će se izvesti kao čelična konstrukcija s glavnim rešetkastim nosačima oslonjenim na ab stupove i čeličnim podrožnicama postavljenima okomito na rešetkaste nosače. Pojasnice rešetke će se izvesti od pravokutnih cijevnih profila 150x100x6 mm a ravne i kose ispune rešetke od kcadratnih cijevnih profila 80x80x4 mm.

Čelična rešetka će se na ab stupove osloniti na kratke konzole čeličnim ležajem. Čelične podrožnice IPE 160 će se montažnim vijčanim spojem montirati na glavne rešetkaste nosače, a na njih će se montirati krovni paneli i sustav ventilacije dvorane. Svi čelični elementi će se izvesti čelilkom S235. Dio uz istočno pročelje dvorane, vanjske tribine s prostorom ispod nje će se izvesti monolitno u armiranom betonu.

Uvjeti i zahtjevi  koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za projektirani dio građevine , a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu

Prilikom izvođenja radova potrebno je ispuniti uvjete i zahtjeve koji su opisani u dijelu Program kontrole i osiguranje kvalitete ovog projekta, radi ispunjenja tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu.

Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine  te utjecaja okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u cijelini

Namjena i način upotrebe projektiranog dijela građevine nema utjecaja na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u cijelini.

Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine

Prije izrade proračuna konstrukcije uvidom na terenu utvrđeno je da je tlo na koje je predviđena izgradnja pogodno za temeljenje. Tlo je čvrsta i polučvrsta vapnena stijena.  Pošto do izrade ovog proračuna nije napravljen geomehanički elaborat maksimalni specifični pritisak (centrični pritisak) tj. nosivost temeljnog tla, u računu je uzet s :qdop = 400 kN/m2. Ako se prilikom iskopa utvrdi da se radi o lošijem sastavu tla od gore navedenog izvođač je dužan izvjestiti projektanta zbog moguće izmjene temeljenja.

Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu

Projektirana građevina s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom ispunjava temeljne zahtjeve:

- mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i okoliša, sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe, zaštite od buke, gospodarenja energijom i očuvanja topline te održivu uporabe prirodnih izvora.

1. Mehanička otpornost i stabilnost – građevina je projektirana tako da opterečenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do rušenja cijele građevine ili nekog njezinog dijela, velikih deformacija te oštečenja na drugim dijelovima građevine.

2. Sigurnost u slučaju požara – građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara nosivost građevine je zajamčena tijekom određenog razdoblja, nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničen širenje požara na okolne građevine je ograničeno, korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni te sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.

3. Higijena, zdravlje i okoliš – građevina je projektirana tako da u slučaju tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja.

4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe - građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale.

5. Zaštita od buke - građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje će se nalaziti u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.

6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline - građevina i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjeožujake projektirane su tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine.

7. Održiva uporaba prirodnih izvora - građevina je projektirana, tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno treba zajamčiti ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost građevine, uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama.

Podaci iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborate, studija i podloga koji su od utjecaja na tehnička svojstva projektirane građevine

Za predmetnu građevinu nije prethodno napravljeno geotehničko izvješće. U tu svrhu se obišao teren i pregledala šira lokacija buduće građevine.

Dakle, geotehnički istražni radovi su se sastojali od vizualnog pregleda šire okoline lokacije. Svrha pregleda je bila procjeniti sastav i dopuštenu nosivost tla. Stijenska masa je okršena i izrazito razlomljena nepravilnim pukotinskim sustavom. Blokovi stijene formirani pukotinskim sustavom u početnom dijelu naslage imaju zaobljene rubove, ali su dobro ukliješteni. Mjestimično se uočava pravilna uslojenost stijenske mase.

Stijenska masa izbija na površinu ili je na površini prekrivena tanjim slojem (debljine nekoliko centimetara do nekoliko desetina centimetara) smeđe gline s komadima kršja matične stijene.

Dozvoljeno naprezanje u tlu uzeto je u iznosu od sRd=400 KN/m2. Pri izvedbi posebnu pažnju posvetiti mogućim rasjedima i kavernama, praznim ili ispunjenih glinom. U slučaju kad se uoče takve pojave, potrebno je obustaviti sve radove i konzultirati se s projektantom.

Podzemne vode, u ovakvim krajevima se obično nalaze na većim dubinama.

Temeljenje predmetne građevine predviđeno je na temeljnim trakama. Temeljenje treba izvesti na najmanje oko 60 cm od sadašnje površine terena. Kod izrade temelja postupiti na način:

·        Nakon čišćenja vegetacije i iskopa do projektirane kote temeljenja, ukloniti sve korijenje koje se može ručnim iskopom ukloniti iz pukotina u stijenskoj masi.

·        Na koti temeljenja ukloniti sve ostatke uklonjene zgrade i nestabilne blokove stijene koji se mogu pokrenuti ručnim iskopom.

·        Iz većih pukotina ukloniti svu zemlju koja zapunjava pukotinu do dubine koja omogućava ručni iskop.

·        Sve otvore nastale pri prethodno navedenim akcijama ispuniti betonom niže kvalitete uz mogućnost dodavanja krupnog kamena iz iskopa (očišćenog od zemlje).

Podaci bitni za provedbu pokusnog rada

Nije predviđen pokusni rad objekta.

Mogućnost i uvjeti uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine

Nije predviđena uporaba dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine.

Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine

Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njenoj namjeni. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unaprijeđivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kuturnih dobara RH. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje i život ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnosti tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.  Na temelju završnog izvješća nadzornog inženjera izdat će se uvjerenje za uporabu za predmetnu građevinu ukoliko su ti radovi izvedeni prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje se ishodila građevna dozvola

Ugradnjom materijala i građevne opreme koja posjeduje certifikat o stalnosti svojstava prema programu kontrole i zaštite kvalitete izgraditi će se građevina čiji vijek trajanja nosove konstrukcije je sukladan vijeku trajanja materijala koji su ugrađeni. Tako smo prema građevinskim normama za izračunavanje vijeka trajanja građevine došli do vijeka od 100 godina, s tim da je koeficijent umanjenja vrijednosti za iznos amortizacije 0,583 za svaku godinu. Za ostale ugrađene materijale kraćeg vijeka trajanja (npr. stolarija, bravarija, fasaderski radovi, ličilački radovi i dr.) koji pretežno ulaze u područje završnih radova, održavati će se i sanirati prema želji Investitora, odnosno vlasnika građevine. Vlasnik zgrade dužan je održavati zgradu prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, kao i čuvati kompletnu dokumentaciju tijekom trajanja građevine.

Opis načina izvođenja konstrukcije i ugradnje pojedinih građevnih proizvoda

Izvođenjem građevinskih konstrukcija mora se osigurati da građevinska konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se omogući očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja.

Pri izvođenju građevinske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta građevinske konstrukcije i uputa odnosno tehničkih uputa proizvođača za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda te odredaba ovoga Propisa.

Uvjeti za izvođenje građevinske konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta – projekta građevinske konstrukcije, najmanje u skladu s odredbama posebnih pravila propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija. Ako je tehničko rješenje građevinske konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva građevinske konstrukcije, takvi, da nisu obuhvaćeni posebnim pravilima za pojedine vrste konstrukcija, tada se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti građenja kojima se ispunjava zahtjev iz stavka 3. ovoga članka.

Ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja, prilikom izvođenja građevinskih konstrukcija moraju biti ispunjeni i uvjeti za izvođenje koji su određeni detaljnijom razradom programa kontrole i osiguranja kvalitete iz izvedbenog projekta.

Za izvođenje primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz Priloga II. ovoga Propisa, odnosno posebnim pravilima propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija ili jednakovrijedna.

Jednakovrijednim iz stavka 6. ovoga članka smatra se tehnička specifikacija koja postavlja jednake ili strože zahtjeve od onih danim normom na koju upućuje ovaj

U projektu građevinske konstrukcije moraju biti navedene primijenjene datirane važeće norme.

Razred izloženosti betonskih dijelova konstrukcije

Armirano-betonski dijelovi konstrukcije se nalaze u okolišu XC1 (suho ili trajno vlažno) pa je za sve dijelove armiranobetonske konstrukcije odabran beton kvalitete C25/30. Iznimka su temelji koje su u okolišu XC2 i za njih se koristi beton kvalitete C30/37.

USVOJENA GRADIVA I ZAŠTITNI SLOJEVI:

|  | Razred izloženosti | Razred tlačne čvrstoće | Minimalni zaštitni sloj armature |
| --- | --- | --- | --- |
| Temeljna konstrukcija | XC2 | C30/37 | 40 mm i dodati podložni beton |
| Armiranobetonski nosači, stupovi I ploče | XC1 | C25/30 | 20 mm |
| Armiranobetonski zidovi | XC1 | C25/30 | 20 mm |

Detaljne zahtijevane karakteristike betona su dane na stranici programu kontrole i osiguranja kvalitete.

No.  2 C30/37 (EN 1992) BETON

----------------------------------------------------------------------------------

No.  3 ARMATURNI ČELIK S 500 (EN 1992)

----------------------------------------------------------------------------------

Podaci o utvrđenom zatečenom stvarnom stanju postojeće građevine

Postojeća zgrada je zidana građevina katnosti P+1, dijelom natkrivena kosim krovom s pokrovom od glinenog crijepa,a dijelom ravnim krovom. Građevina je izgrađena krajem 90-tih godina i u uporabi je do danas. Rekonstrukcijom se dograđuje postojeća zgrada tako da će dogradnja kompletno biti konstruktivno odvojena, na novim temeljima.

Prikladnost građevine za rekonstrukciju

Postojeća zgrada je zidana građevina koja više ne zadovoljava zahtjevima obrazovnog sustava svojim kapacitetom pa se rekonstrukcijom povećavaju kapaciteti škole. Dogradnja će se izvesti sjeveroistočno od postojeće zgrade i biti će spojena toplom vezom s postojećom zgradom. Zgrada je prikladna za rekonstrukciju.

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA -proračun

Djelovanja i utjecaji na konstrukciju

Proračun je izveden prema važećem propisu za građevinske konstrukcije, a u skladu s EC2 i EC8 za armiranobetonsku konstrukciju i EC3 za čeličnu konstrukciju čeličnog krovišta. Analiza opterećenja izvedena je prema važećim propisima u skladu s EC1.

Svi plošni elementi biti će armirani zavarenim armaturnim mrežama i rebrastom armaturom B500.

Svi nosivi konstruktivni elementi će biti izvedeni od betona klase C25/30. Skidanje oplate ploča i greda može se izvršiti nakon što beton postigne minimalno 70% čvrstoće. Svi materijali koji se koriste za izvedbu građevine moraju zadovoljavati odgovarajuću normu, što mora biti dokazano odgovarajućim atestima, odnosno propisanim ispitivanjima. Proračunom elemenata konstrukcije obuhvaćena su dva osnovna granična stanja:

GSN – granično stanje nosivosti

GSU - granično stanje uporabljivosti – kontrola pukotina i progiba.

Kontrola progiba i pukotina vrši se za one raspone ploče koji ne zadovoljavaju graničnu vitkost Leff / 35 za ploče, odnosno Leff / 16-17 za grede, odnosno za elemente koji se analizom pokažu sumnjivi.

Dimenzije stupova preliminarno su birane iz uvjeta minimalnih dimenzija za seizmički nosive elemente:

1,35 xNg +1,5xNq ≤ 0,65xfcd xAc

Stropne konstrukcije mogu se smatrati krutim u svojoj ravnini, a oslanjaju se na nosive zidove, te arm.betonske nosače. Zidovi i stupovi su raspoređeni u oba okomita smjera  te   preuzimaju sva horizontalna opterećenja. Građevina se nalazi u seizmičkom području s ubrzanjem tla - ag=0,20 g. Zgrade će se ispitati seizmčkim proračunom sukladno EC8. Objekt je smješten u III vjetrovnoj zoni i I. području iz karte opterećenja snijegom Sk=0,50 kN/m2.

Djelovanje požara na elemente konstrukcije

Požarna otpornost elemenata konstrukcije je  u skladu s Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13), te s Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 87/15). Požarna otpornost armiranobetonskih elemenata konstrukcije definirana je u normi HRN EN 1992-1-2 i u skladu s time definirani su zaštitni slojevi betona i minimalne dimenzije elemenata konstrukcije:

a/ za a.b. stupove

(REI 90 za prizemlje, REI60 za kat)

b/ za a.b. ploče

(REI 90 za međukatnu ploču, REI60 za krovnu ploče)

c/ za a.b. nosače

(R 90 za prizemlje, R60 za kat)

d/ za a.b. zidove

(REI 90 za međukatnu ploču, REI60 za krovnu ploče)

Čelična krovna konstrukcija na dvorani mora biti premazana vatrootpornim premazom vatrootpornosti 60 minuta (R60).

Podaci o temeljnom tlu

Nije izrađen elaborat o geomehaničkim istražnim radovima, za maksimalni specifični pritisak (centrični pritisak) tj nosivost temeljnog tla, u računu je uzet : qdop = 400 kN/m2.

Nakon iskopa je potrebno da nadzorni inženjer pregleda tlo i utvrdi istovjetnost stvarnog stanja s projektom.

Održavanje objekta

Građevinska konstrukcija održava se na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i ovim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (u daljnjem tekstu Propisom), te drugi temeljni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima. Građevinska konstrukcija koja je izvedena u skladu s ranije važećim propisima održava se na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je građevinska konstrukcija izvedena. Uz odredbe dane ovim Propisom, održavanje građevinskih konstrukcija mora se provoditi i sukladno odredbama posebnog propisa koji uređuje održavanje građevina.

Za održavanje građevinskih konstrukcija primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz Priloga II. ovoga Propisa, odnosno posebnim pravilima propisanim.

Jednakovrijednim iz stavka 4. ovoga članka smatra se tehnička specifikacija koja postavlja jednake ili strože zahtjeve od onih danim normom na koju upućuje ovaj Propis.

U projektu građevinske konstrukcije moraju biti navedene primijenjene datirane važeće norme. U okviru redovitog održavanja građevinske konstrukcije provode se redoviti pregledi, koji se obzirom na vremenske intervale provođenja pregleda i obim radnji provode kao:

1. osnovni pregledi koji obuhvaćaju minimalno radnje iz članka 23. stavka 1. ovoga Propisa

2. glavni pregledi koji obuhvaćaju minimalno radnje iz članka 23. stavka 2. ovoga Propisa

3. dopunski pregledi koji se provode za pojedine građevinske konstrukcije sukladno posebnim pravilima propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija.

Izvanredno održavanje građevinske konstrukcije provodi se poslije izvanrednih događaja, sukladno odredbama posebnog propisa koji uređuje održavanje građevina. Osim za građevine koje se obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o gradnji svrstavaju u građevine 1., 2. i 3. skupine, vlasnik je dužan i za građevine sa složenim građevinskim konstrukcijama iz članka 19. stavka 3. ovoga Propisa, izraditi plan i program održavanja koji određuje koje će se radnje redovitog održavanja provoditi u razdoblju od pet godina, uzimajući u obzir pripadne specifičnosti građevine.

Za građevine sa složenim građevinskim konstrukcijama, vlasnik građevine mora voditi i čuvati dokumentaciju o održavanju u kontinuitetu rednih brojeva i datuma provedenih radnji, koja sadrži sve podatke o izvršenim pregledima i provedenim radovima, podatke o svojstvima građevnih proizvoda koji su ugrađeni u konstrukciju tijekom održavanja, radovima na ugradnji, izvješćima o ispitivanjima koja su provedena tijekom održavanja, osobama koje su provodile održavanje, projektima koji su izrađeni u svrhu održavanja građevine te ostaloj dokumentaciji kojom je tijekom održavanja građevinske konstrukcije bilo potrebno dokazati  uporabljivost konstrukcije.

Vremenski razmak između pojedinih redovitih pregleda građevinske konstrukcije ne smije biti duži od:

1. osnovni pregledi – 1 godina (odnosno kraće prema pravilima danim posebnim dijelovima ovog Propisa za pojedine vrste konstrukcija)

2. glavni pregledi – 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inženjerske građevine

3. dopunski pregledi – prema posebnim pravilima propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija.

Osnovni pregledi građevinskih konstrukcija iz članka 21. stavka 1. podstavka 1. ovoga Propisa, kojima je svrha utvrđivanje općeg stanja konstrukcije, moraju obuhvatiti uvid u raspoloživu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su bitni za nosivost i otpornost na požar konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosači, zatege, i sl.), a čijim otkazivanjem može biti ugrožena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena značajna materijalna šteta.

Glavni pregledi građevinskih konstrukcija iz članka 21. stavka 1. podstavka 2. ovoga Propisa, kojima je svrha utvrđivanje stanja konstrukcije i materijala, obavezno moraju obuhvatiti kontrolu:

- temelja – pregled stanja dostupnih dijelova temelja, a za temelje u vodi i podvodni pregled te posrednu kontrolu putem provjere ispravnosti geometrije ostalih dijelova građevine

- stanja elemenata nosive konstrukcije – detaljan pregled obavezan je za elemente konstrukcije koji su bitni za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosači, zatege, i sl.), a čijim otkazivanjem može biti ugrožena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena značajna materijalna šteta

- geometrije konstrukcije, koja je obavezna za sve one dijelove čija bi promjena oblika ili dimenzija u odnosu na izvorno izvedeno stanje mogla utjecati na sigurnost ili funkcionalnost građevine

- stanja ležajeva i oslonaca – pravilnost položaja, pritegnutost, čistoća, oštećenja i funkcionalnost

- stanja zaštite od korozije

- stanja otpornosti na požar (premazi, zaštitne obloge, zaštitni slojevi, i sl.)

- stanja sustava za odvodnju i drenažu

- stanja priključaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije

- brtvljenja odnosno provjetravanja kod sandučastih elemenata

- stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao što su ograde, penjalice, leđnici, vodilice i

- ugrađene opreme za opažanje i mjerenje ponašanja građevinske konstrukcije (monitoring).

Kod provedbe osnovnih pregleda iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja na ispunjavanje zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na požar, potrebno je provesti dodatne kontrole i ispitivanja. Kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije, utvrđivanje činjenica iz stavka 2. ovoga članka provodi se vizualnim pregledom, mjerenjima, ispitivanjima te uvidom u dokumentaciju građevine, uređaja i opreme (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvješća, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi prikladan način.

Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehničkim svojstvima građevinske konstrukcije, mora se provesti naknadno dokazivanje da građevinska konstrukcija u zatečenom stanju ispunjava minimalno zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena. U slučaju da se pokaže da zatečena tehnička svojstva građevinske konstrukcije ne zadovoljavaju zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je provesti zahvate (popravci, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehnička svojstva građevinske konstrukcije dovode na razinu koja zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i pravila, ili je ukloniti. Za provedbu zahvata iz stavka 6. ovoga članka potrebno je izraditi odgovarajući projekt.

## STATIČKI PRORAČUN

ANALIZA OPTEREĆENJA

Armiranobetonski dio:

Čelična konstrukcija krova:

-Dodatno stalno opterećenje je uz rešetkasti nosač u osi 3, ventilacijski uređaj težak 10 kN

S=µ * Ce*Ct*Sk =0,8*1*1*0,5=0,4kn/m2

Proračunski model armiranobetonske konstrukcije

- Ulazni podaci i opterećenja-

Ispis iz programskog paketa Radimpex Tower 7

Rezultati proračuna temelja

Ispis proračuna iz programskog paketa Radimpex Tower 7

-POZICIJA 000-

## PRORAČUN  TEMELJNE ČAŠICE

|  | Proračun vertikalne armature u čašicama: Moment u dnu stupa: |
| --- | --- |
|  | Proračun posmične armature u čašicama: Svaki hrbat preuzima ½ posmične sile Hg Vsd=Hg/2=73,70 kN VRd1=0,034*1*(1,2+40*0,01)*85*20=70,08 kN VRd2=0,5*0,55*2*20*09*67= 737 kN |

Rezultati proračun armiranobetoske konstrukcije

-POZICIJA 100

Ispis proračuna iz programskog paketa Radimpex Tower 7

Proračun pukotina u a.b. ploči

Dijagram momenata Mx od nefaktorizirane kombinacije

Dijagram momenata My od nefaktorizirane kombinacije

Pozicija 100 armirana s Q-503 u donjoj zoni, Q-503 u gornjoj zoni na ležaju

Ploča na ležaju

Ploča u polju

Rezultati proračun armiranobetoske konstrukcije

-POZICIJA 200

Ispis proračuna iz programskog paketa Radimpex Tower 7

Proračun pukotina u a.b. pločama

Dijagram momenata Mx od nefaktorizirane kombinacije

Dijagram momenata My od nefaktorizirane kombinacije

Pozicija 200 armirana s Q-503 u donjoj zoni, Q-503 u gornjoj zoni na ležaju s dodatnim Φ8/20cm

Ploča na ležaju

Ploča u polju

## SEIZMIČKI PRORAČUN I MODALNA ANALIZA

Proračun je izvršen u skladu s nacionalnim aneksom EC8, čiji je izvod dan u nastavku, a vršno ubrzanje tla za promatrano područje je a= 0,20 g

TON 1

TON 37

TON 72

TON 78

Ispis proračuna iz programskog paketa Radimpex Tower 7

-MODALNA ANALIZA I SEIZMIČKI PRORAČUN VERTIKALNIH ARMIRANOBETONSKIH ELEMENATA-

KONTROLA POVEĆANJA MOMENTA NA STUP ZBOG EKSCENTRIČNOSTI REŠETKE

Moment u stupu od potresne kombinacije 0,3xIV(smjer x)+ V(smjer y)

Reakcija na ležaju rešetke od kombinacije 1,35 G+1,5 S

Uzdužna sila u stupu od kombinacije 1,35 G+1,5 S

Krak sile od rešetke je pola stupa debljine 40cm + konzola 40 cm

0,5x40+40= 60cm

M=27,28 kNm+ 133,71 kN x0 ,6m= 161,59 kNm

N=157,01 kN

Proračun stupa pomoću dijagrama interakcije:

16159/(40 x 402 x 1,667)=0,151

133,71/(40x40x1,667)=0,0501

= 0,05

=0,05*1,667/43,48x40x40=3,06 cm2

Odabrana uzdužna armatura u stupu je 16fi 20mm s duplim vilicama fi8/15cm i rasporedom po 5 komada fi 20mm na svakoj stranici stupa.

5x3,14cm2=15,70 cm2 > 3,06cm2

Uzdužna armatura u stupu zadovoljava za dodatna naprezanja izazvana ekscentričnosti oslanjanja rešetke na stup.

PRORAČUN ARMIRANOBETONSKOG STUBIŠTA

-POZICIJA 116, 117

PRORAČUN MALE KONZOLE

Opterećenje rešetke na malu konzolu za stalno opterećenje

Opterećenje rešetke na malu konzolu za opterećenje snijegom

Prioračun čelične konstrukcije krova dvorane

-POZICIJA 300

Ispis proračuna iz programskog paketa Radimpex Tower 7

Proračun čeličnog stubišta za evakuaciju

Ispis proračuna iz programskog paketa Radimpex Tower 7

# PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Općenito

Izvoditelj ne smije odstupati od projekta bez pismenog odobrenja nadzornog inženjera Investitora, a uz prethodnu suglasnost projektanta. Sve izmjene se moraju unijeti u građevinsku knjigu i građevinski dnevnik.

Kvaliteta korištenog građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati prethodno navedenim uvjetima propisanim važećim propisima, standardima, uvjetima iz tehničke dokumentacije, te uvjetima iz Ugovora. Ukoliko izvoditelj ugrađuje materijal koji nije standardiziran, za isti je dužan pribaviti odgovarajuće dokaze o kakvoći i priložiti ih u pismenoj formi.

Pri izvođenju građevine, izvoditelj se dužan pridržavati navedenih propisa kao i svih ostalih Pravilnika, Tehničkih normativa, posebnih uvjeta za izradu, ugradnju i obradu pojedinih elemenata građevine, kao i standarda propisanih za izvođenje radova na građevini (temeljenje, betonski radovi, skele i oplate, armatura, čelik za armiranje, kontrola kvalitete betona i čelika, zidanje zidova, završni radovi), kako bi osigurao da izvedena građevina odgovara projektu, te svim propisima i standardima RH.

Betonski i armiranobetonski radovi

- Beton

Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je dužan izraditi projekt betona u skladu s projektom konstrukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu objekta. Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije i projekta betona.

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona, a u svemu sukladno s:

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17), te svim pratećim normativima

Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće (marka betona) i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1. Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije. Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku moraju sadržavati podatke prema normi HRN EN 206-1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i Investitora. Nužna je njega ugrađenog betona da se ne pojave štetne pukotine, a u svemu prema projektu betona, važećim propisima i pravilima struke.

Tehnički uvjeti za projektirana svojstva svježeg betona dani su u tablici.

- Betonski čelik

Betonski čelik treba udovoljavati zahtjevima važećih propisa.

Za čelik za armiranje primjenjuju se norme:

- nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999),

- nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999),

- nHRNEN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080-3:1999),

- nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999),

- nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999),

- nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999).

Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka ZA norme nHRN EN 10080-1 i odredbama posebnog propisa.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za armiranje odnosno čelika za prednapinjanje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehničkim pravilima iz Priloga H Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odnosno prema normi HRN ENV 1992-1-1:2004. Sva armatura je iz čelika S500/560 u obliku šipki ili mreža. Osobito poštivati projektom predviđene razmake i zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne može započeti bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inženjera i njegove dozvole.

- Prekidi betoniranja

Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obrađeni projektom betona.

Zidarski radovi

Svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u zidanu konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije

Zidani elementi  :			Normama niza HRN EN 1052 i HRN EN 771

vrsta zidnog elementa  :	          opečni zidni element 	niz HRN EN 771

dimenzija v/š/d =  :			20/25/23,8(cm)

grupa zidnog elementa  :		Grupa 2a

točka 3.1.norme HRN ENV 1996-1

tablica 3.1 norme HRN ENV 1996-1-1

(postotak šupljina HRN EN 772-3)

tlačna čvrstoća zidnog

elemenata fd  :			10.0(N/mm2)	norma HRN EN 772-1

razred kontrole

proizvodnje zidnih

elemenata  :		II		niz HRN EN 771,Specifikacije za zidne

elemente;

HRN EN 771-1:Zidni elementi od opečne

Gline

razred izvedbe  :	B		NAD,HRN ENV 1996-1-1

parcijalni koeficjent

sigurnosti za materijale  YM  :	3,0	HRN ENV 1996-1-1:2004,

Opća pravila za zgrade.

Pravila za armirano i nearmirano

ziđe;točka 2.3.3.2

Na svim isporučenim zidnim elementima moraju biti jasno označeni podaci,na elementu,pakiranju,otpremnici ili bilo kojoj potvrdi. Označavanje je prema dodatku ZA odgovarajuće norme specifikacija,i prema postojećem zakonodavstvu: norma specifikacija iz niza  HRN EN 771 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti,ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 1/05).

Mort koji se koristi u gradnji  :	Norma specifikacija proizvoda

HRN EN 9109-2

Potvrđivanje sukladnosti ZA dodaci norme

HRN EN 9109-2

vrsta morta  :				G	(mort opće namjene)

razred morta  :			M5

tlačna čvrstoća morta  fm  :		5.0(N/mm2)	norma HRN EN 1015-11

približni sastav:			cement;hidratizirano

vapno;pijesak  :			1;1/2-1/4;5-6

Označavanje je prema dodatku ZA odgovarajuće norme specifikacija,i prema postojećem zakonodavstvu. Označivanje u općem dijelu mora se uskladiti s Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti.Sadržaj dijela koji se odnosi na tehnička svojstva proizvoda treba odgovarati oznakama prema ZA.1 i ZA.2 norme HRN EN 9109-2. Tvornički projektiran mort - označava se na otpremnici i/ili na ambalaži prema dodatku ZA.3 norme HRN EN 9109-2. Mort zadanog sastava – označava se na otpremnici i/ili na ambalaži prema dodatku ZA.3 norme HRN EN 9109-2 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti,ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

Ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta

Potvrđivanje sukladnosti morta zadanog sastava provodi se prema Dodatku ZA norme HRN EN 9109-2.

Za mort zadanog sastava koji se za obiteljske kuće ili jednostavne građevine izrađuje na tom gradilištu i čija je zahtijevana tlačna čvrstoća manja ili jednaka 5 N/mm2, uporabljivost se smatra dokazanom ako je potvrđena sukladnost pojedinih sastojaka u skladu s tehničkim propisom za građevinske konstrukcije, te ako je utvrđeno da su omjeri sastojaka morta i način izrade u skladu s glavnim projektom. U ovom projektu predviđeno je zidanje produžnim mortom u omjeru 1:2:5.

Način kontrole građevnih proizvoda prije ugradnje

Prije zidanja ziđa mora se provesti sljedeće:

- provjera dokumentacije koja prati građevni proizvod i oznake građevnih proizvoda sukladno posebnim propisima kojima se uređuju građevni proizvodi

- provjera usklađenosti objavljenih svojstava građevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne značajke sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije

- vizualna kontrola zidnih elemenata, morta i ostalih građevnih proizvoda zbog utvrđivanja mogućih odstupanja od svojstava i/ili oštećenja

- utvrđivanje kategorije zidnih elemenata (I ili II) i

- utvrđivanje razreda izvedbe (1, 2 ili 3), odnosno osposobljenosti izvođača za pojedini razred izvedbe, a u skladu sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije.

Ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti zidane konstrukcije

Građenje građevina koje sadrže zidanu konstrukciju mora biti takvo da zidana konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom u  skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja.

Pri izvođenju zidane konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta zidane konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. Dokazivanje uporabljivosti ziđa provodi se prema projektu zidane konstrukcije te odredbama ovoga Tehničkog propisa za građ. konstrukcije i uključuje:

a) kategorije zidnog elementa
b) razred izvedbe ziđa

Ispitivanje ziđa
Ziđe se ispituje prema projektu zidane konstrukcije, ako je to potrebno, što se u ovom slučaju ne zahtjeva.

Uvjeti građenja

Uvjeti građenja su dani u okviru tehničkog opisa pod točkom 4.

Mjesto i datum					  Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			  Marko Bagović mag.ing.aedif.

________________________

OPĆI UVJETI ZA IZRADU I MONTAŽU ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Konstrukcija obrađena ovm rješenjima podliježe primjeni tehničkih propisa za nosive konstrukcije. Popis propisa je priložen na kraju ovog programa.

U tehničkoj dokumentaciji predviđena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg konstrukciju treba izraditi. Materijal druge vrste i kvalitete ne može se upotrijebiti bez suglasnosti i odobrenja projektanta. U istoj tehničkoj dokumentaciji definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku promjenu potrebno je prethodno ishoditi odobrenje projektanta.

Osnovni dokument za izvođenje

Prije početka izvođenja shodno Zakonu o gradnji potrebno je sve radove izvoditi prema:

- glavnom projektu (građevna dozvola)

- izvedbenom projektu (usklađenom s glavnim projektom)

- tehnološkom projektu (prema Pravilniku o montaži čeličnih nosivih konstrukcija), koji u pravilu sadrži tehnologiju izvođenja zavarenih spojeva i planove montaže čelične konstrukcije s redoslijedom montaže i podacima o skelama, opremom za dizanje i mjerama zaštite na radu.

Podloge za izradu tehnologije zavarivanja i dokaze kvalitete

Tehnologiju zavarivanja potrebno je uskladiti sa slijedećim zahtjevima:

- Potreno je izvršiti kontrolu varova nerazornim metodama i to u četiri razine:

- Dimenzionalna i vizualna kontrola 100% prema EN 970.

- Ultrazvučna kontrola varova svih vlačnih nastavaka 100%, dok se kod tlačnih nastavaka zahtijeva 30% prema EN 1714.

- Penetracijska kontrola 30% od onih varova koji nisu kontrolirani ultrazvučno, prema EN 1289.

- Ispitivanje varova magnetofluksom 10% varova koji su ispitani penetrantima za slučaj pojave pukotine ispod površine vara, prema EN 1290.

- Dopuštena razina grešaka (kvaliteta vara) određuje se prema HRN EN ISO 5817 za grupu B.

- Prigodom nabave materijala obavezno je tražiti odgovarajuće ateste za osnovni i dodatni materijal. Kvaliteta cijevnih vruće valjanih okruglih profila usvojena je S 235 JRH prema HRN EN 10210. Kvaliteta elekrode definirana je prema EN 499 i usvaja se u ovisnosti o odabranoj kvaliteti čelika. Kutnici i ploče su u kvaliteti S 235 prema HRN EN 10025.

- Kod zavarivačkih radova potrebno je osigurati stalnu kontrolu prije, u toku i nakon izvedenih radova. Površine za zavarivanje moraju biti kvalitetno pripremljene, bez masnoća, hrđe i drugih prljavština. Prije izvedenih zavarivačkih radova potrebno je obaviti dimenzionalnu i vizualnu kotrolu te ostale kontrole predviđene u točki 1. ovog programa. Prilikom izvođenja zavarivačkih radova potrebno je voditi računa da elementi konstrukcije nakon hlađenja ne poprime neželjeni deformirani oblik. Ne dopušta se zavrivanje na temperaturi nižoj od 0°C. Za radove koji nakon potpunog sklapanja konstrukcije neće biti vidljivi, potrebno je napisati zapisnik o preuzimanju u trenutku dostupnosti pregledanju svih dijelova konstrukcije (posebna pozornost na ležajeve).

Dokazi kvalitete prije početka izrade čelične konstrukcije

Prije početka izrade čelične konstrukcije potrebno je posjedovati sljedeće:

- rješenja za voditelja izrade i montaže čelične nosive konstukcije

- atesti  materijala od kojih će biti izrađena čelična konstrukcija,

- atesti za spojni materijal (vijci, elektrode),

- svjedodžbe tehnologa zavarivanja i zavarivača koji će raditi na ovoj konstrukciji,

- tehnologija izrade (tehnologija zavarivanja),

- tehnologija montaže,

- plan kontrole.

Ukoliko se materijal nabavlja tijekom rada, potrebno je ateste materijala prije početka izrade dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru.

Kontrola u toku izrade, transporta i montaže

Tijekom izrade kontrukcije u radionici i montaže izvoditelj je dužan voditi zakonom propisane dnevnike i provoditi svoju kontrolu u skladu s planom kontrole. Dužnost je nadzornog inžnjera kontrolirati izvedbu u svim fazama izrade i montaže, tj. usklađenost s tehničkom dokumentacijom i važećim tehničkim normama i pravilima, ovjeravati navedene dokumente i ateste, te zapisnik o preuzimanju elemenata u radionici prije isporuke na montažu. Sve izmjene u dimenzijama ili načinu spajanja elemenata moraju biti ovjerene od projektanata konstrukcije.

Fazne kontrole (fazni tehnički pregledi) koji se provode u toku izvedbe čelične konstrukcije

Izvedba čelične konstrukcije ima sljedeće faze:

- izrada elemenata u radionici,

- transport od radionice na gradilište,

- montaža čelične konstrukcije na gradilištu na prethodno pripremljenu sidrenu konstrukciju (temelje ili dijelove zgrade).

U pravilu se svaka faza mora pregledati i utvrditi da je izvedena prema tehničkoj dokumentaciji i prema važećim tehničkim propisima. Izvršenje fazne kontrole potvrđuju

putem zapisnika odgovorne osobe projektanta, stručnog nadzora i izvoditelja. dok se ne uklone nedostaci utvrđeni u nekoj fazi, u pravilu ne može započeti iduća faza.

Fazni pregledi sa zapisnicima potpisanim od strane odgovornih imenovanih osoba su:

- kontrola dokaza kvalitete prije početka izrade konstrukcije,

- prijem čelične konstrukcije po izradi u radionici,

- prijem čelične konstrukcije po transportu na gradilištu,

- geodetska kontrola izvedene sidrene konstrukcije ili drugih dijelova konstrukcije na koju se montira čelična konstrukcija,

- geodetska kontrola montirane čelične konstrukcije,

- završni pregled čelične konstrukcije prije početka drugih radova na čeličnoj konstrukciji (pokrivanje, oblaganje, montaža instalacija ili opreme i drugo).

Prijem elemenata obavlja se na temelju radioničkih crteža i specifikacija.

Kontrola i prijem čelične konstrukcije vrši se prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih kostrukcija. Sve daljnje aktivnosti prigodom transporta, skladištenja i montažnih radova moraju biti u skladu s navedenim Pravilnikom. Posebno se naglašava potreba pažljivog postupanja prigodom utovara, istovara i transporta dijelova konstrukcije.

Dijelovi konstrukcije ne smiju se odlagati neposredno na zemlju nego na drvene grede i sl.

Dijelovi konstrukcije se slažu tako da se omogući lagano pronalaženje pozicija i pristup zbog dizanja i transporta.

Prigodom prijema u radionici izvoditelj radova na izradi čelične konstrukcije dužan je staviti na uvid potrebnu tehničku dokumentaciju:

- radioničke nacrte sa specifikacijama,

- ateste osnovnog materijala,

- ateste dodatnog materijala,

- ateste zavarivača,

- ateste priključnih elemenata,

- dnevnik izrade elemenata,

- dnevnik zavarivanja,

- podatke o tehnologiji zavarivanja,

- izvješće interne tehničke kontrole,

- uvjerenja o kvalifikacijama stručnih osoba koje sudjeluju u izradi konstrukcije.

Završnom pregledu po montaži u pravilu sudjeluje i rukovoditelj ili koordinator izgradnje cjelokupne građevine.

Antikorozivna zaštita

Antikorozivna zaštita u svemu se provodi prema uvjetima u projektnoj dokumentaciji i u skladu s važećom normom.

Izvođenje radova zahtijeva isti postupak kao i sama čelična konstrukcija; kontrola i dokazi kvalitete predmet su istih faznih pregleda.

Tehnički uvjeti za izradu antikorozivne zaštite

Općenito

Radovi zaštite čelične konstrukcije od korozije moraju se izvesti prema uvjetima iz HRN EN ISO 12944. Prema izloženosti konstrukcija spada u C2 korozijsku kategoriju prema klasifikaciji iz tablice 1.HRN EN ISO 12944, Part 2.

Sustav zaštite

Sustav zaštite potrebno je izvesti za korozijsku kategoriju C2 u skladu s HRN EN ISO 12944, prema kojoj se također odabire priprema površine i sustav prevlake. Ukoliko se predviđa cinčanje, ono se provodi prema normi EN ISO 1461.

Tehnologija

Izvoditelj je dužan prije početka radova izraditi tehnološki elaborat koji daje na odobrenje nadzornom inženjeru i provoditelju stručne kontrole. Dijelove koji se u montaži zavaruju ostaviti bez premaza sa zaštitom od samoljepljive trake.

Kontrole

Izvršitelji kontrole dužni su provjeravati da se radovi izvršavaju prema tehnološkom elaboratu i u skladu sa propisima. Nakon faza radova i nakon završetka radova izvoditelj je dužan dati stručni izvještaj o provedenoj kontroli postupka i dokaze kvalitete izvršenih radova u skladu s propisima. Izvoditelj je dužan priložiti dokaze kvalitete nabavljenih premaznih sredstava i pomoćnih sredstava.

Tehnički pregled konstrukcije u sklopu pregleda građevine

Nakon izvedbe građevine prema Zakonu o gradnji provodi se postupak Tehničkog pregleda. Stručnoj komisiji za tehnički pregled izvedene građevine predočuje se sva projektna dokumentacija i dokumentacija praćenja izvedbe sa svim elaboriranim dokazima kvalitete i izvještajima o izvršenim ispitivanjima i pregledima prema Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04).

Održavanje i praćenje čelične nosive konstrukcije za vrijeme korištena građevine

Investitor ili korisnik građevine dužan je voditi brigu o stabilnosti konstrukcije za vrijeme korištenja građevine prema Tehničkim propisima za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije kod nosivih čeličnih kostrukcija (Sl. list 6/65) i provoditi slijedeće:

- izraditi program održavanja čelične konstrukcije,

- voditi evidenciju o čeličnoj konstrukciji putem knjige (servisne knjige) čelične konstrukcije,

- svake godine obaviti redoviti pregled,

- svakih deset godina obaviti glavni pregled,

- provoditi radove obnove ili sanacije čelične konstrukcije utvrđene pregledima, a prema zakonima i propisima.

# PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE

Ugradnjom materijala i građevne opreme koja posjeduje certifikat o stalnosti svojstava prema programu kontrole i zaštite kvalitete izgraditi će se građevina čiji vijek trajanja nosove konstrukcije je sukladan vijeku trajanja materijala koji su ugrađeni. Tako smo prema građevinskim normama za izračunavanje vijeka trajanja građevine došli do vijeka od minimalno 50 godina.

Za ostale ugrađene materijale kraćeg vijeka trajanja (npr. stolarija, bravarija, fasaderski radovi, ličilački radovi i dr.) koji pretežno ulaze u područje završnih radova, održavati će se i sanirati prema želji Investitora, odnosno vlasnika građevine. Vlasnik zgrade dužan je održavati zgradu prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji, kao i čuvati kompletnu dokumentaciju tijekom trajanja građevine.

Mjesto i datum					  Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			  Marko Bagović mag.ing.aedif.

________________________

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevine (NN 118/19) daje se:

# ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA

NAPOMENA:

Procjena troškova građenja rađena na temelju Glavnog projekta i na temelju standardnih projektantskih procjenjenih cijena građenja, prema vrsti građevine, prema Zakonu o gradnji.

U cijenu nije uključen PDV.

Mjesto i datum					  Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			  Marko Bagović mag.ing.aedif.

________________________

# POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13., 30/14.), te izvoditi radove prema Zakonu o i gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, Investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova.

Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati odgovarajuće deponije na lokaciji građevine. Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje gradilišta nakon samog građenja. U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno dovođenja gradilišta u stanje uporabivosti.

Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama predviđenim projektom organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno deponirati na predviđeno odlagalište. Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inženjerom. Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon odovoza građevinskog materijala urediti planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša.

Mjesto i datum					  Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			  Marko Bagović mag.ing.aedif.

________________________

# MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST - NACRTI

| LIST | SADRŽAJ | MJERILO |
| --- | --- | --- |
| List 01 | POZ 000-temelji | Mj. 1:100 |
| List 02 | POZ 100 | Mj. 1:100 |
| List 03 | POZ 200 | Mj. 1:100 |
| List 04 | POZ 300 čelično krovište | Mj. 1:100 |
| List 05 | Detalj spoja podrožnice i rešetke | Mj. 1:100 |
| List 06 | Detalj spoja stupa i rešetke | Mj. 1:100 |
| List 07 | Čelično stubište | Mj. 1:100 |