| Adresa: | Obala Španja Roka 76,Brodarica |
| --- | --- |
| Oib: | 26453331545 |
| Tel/Fax: | 022/331-627 |
| Mob.: | 091/516-3788 |
| E-mail: | info@verusprojekt.hr |

Glavni projekt

Mapa 6

| INVESTITOR : | Grad Šibenik Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik Oib 55644094063 |
| --- | --- |
| GRAĐEVINA : | Rekonstrukcija Osnovne škole „Brodarica“ Dogradnja sportske dvorane s pratećim sadržajem, te učionicama |
| FAZA : | Glavni projekt |
| STRUKOVNA ODREDNICA : | 6.1/ Projekt rac. uporabe energije i toplinske zaštite 6.2/ Projekt zaštite od buke |
| LOKACIJA : | Kat.čest. 2973/17, 2973/18, k.o.Donje Polje Novoformirana kat.čest. 2973/17, k.o.Donje Polje |
| OZNAKA : | T.D. 37/2020 |
| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA : | Z.O.P. 37/2020 |
| MJESTO I DATUM : | Šibenik, studeni, 2020.god. |

GLAVNI PROJEKTANT : 			PROJEKTANT :

Vlado Vukelja dipl.ing.građ.			Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

DIREKTOR :		 			SURADNIK :

Vlado Vukelja dipl.ing.građ.			Marko Bagović mag.ing.aedif.

SADRŽAJ

A/ OPĆI DIO	3

REGISTRACIJA TVRTKE U SUDSKI REGISTAR	3

POPIS PROJEKATA	4

6.1 / PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE	6

AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA	8

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽ. GRAĐEVINARSTVA	8

IZJAVA  PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA	11

PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI	12

TEHNIČKI OPIS	17

ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA	22

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM	23

PRORAČUN I OCJENA FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE GLEDE UŠTEDE TOPLINSKE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE - Proračun je napravljen s računalnim programom KI expert Plus	24

NACRTI	25

6.2 / PROJEKT ZAŠTITE OD BUKE I VIBRACIJA	26

AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA	27

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽ. GRAĐEVINARSTVA	28

IZJAVA  PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA	30

PRIMJENJENI PROPISI	31

TEHNIČKI OPIS	32

TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I UGRADBE	35

PRORAČUN ZVUČNE IZOLACIJE GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE	37

NAJVIŠE DOPUŠTENE RAZINE BUKE	42

PRORAČUN VANJSKIH IZVORA BUKE	44

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE	49

# A/ OPĆI DIO

# REGISTRACIJA TVRTKE U SUDSKI REGISTAR

# POPIS PROJEKATA

MAPA 1      		Arhitektonski projekt

Izradio :		„25,4mm d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ivana Lozić dipl.ing.arh.

T.D. : 			21/20

MAPA 2      		Projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Bagović mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

MAPA 3       		Elektrotehnički projekt

Izradio :		„Eol d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ante Petrović dipl.ing.elektr.

T.D. : 			E-015/20/gl

MAPA 4       		Projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Nanjara mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

MAPA 5       		Strojarski projekt

Izradio :		„Nautika d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Martina Baranić dipl.ing.stroj.

T.D. : 			20141 S

MAPA 6      		Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite

Projekt zaštite od buke

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

T.D. : 			37/2020

MAPA 7      		Projekt dizala

Izradio :		„Otis dizala d.o.o.“ Zagreb

Projektant : 		Lidija Pranjić dipl.ing.stroj.

T.D. : 			G5NE3814K

MAPA 8	     		Geodetski projekt

Izradio :		„Geodetska mjerenja d.o.o.“ Šibenik

Projektant : 		Ivica Hobar dipl.ing.geod.

T.D. : 			 477/20

ELABORATI

ELABORAT 1	      	Elaborat zaštite na radu

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Projektant : 		Marko Nanjara mag.ing.aedif.

T.D. : 			37/2020

ELABORAT 2	      	Elaborat zaštite od požara

Izradio :		„Verus projekt d.o.o.“ Šibenik - Brodarica

Izrađivač : 		Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

T.D. : 			37/2020

# 6.1 / PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

INVESTITOR :                         Grad Šibenik

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik

Oib 55644094063

GRAĐEVINA :        		 Rekonstrukcija Osnovne škole “Brodarica”

Dogradnja sportske dvorane s pratećim sadržajem,

te učionicama

STRUKOVNA ODREDNICA :    	 Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite

OZNAKA :               		 T.D. 37/2020

LOKACIJA :             		 Kat.čest. 2973/17, 2973/18, k.o.Donje Polje

Novoformirana kat.čest. 2973/17, k.o.Donje Polje

PROJEKTANT :		 	 Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

_________________________

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17) daje se:

# AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Kojim se Vlado Vukelja dipl.ing.građ. imenuje projektantom pri izradi projektne dokumentacije kako slijedi:

| GRAĐEVINA: | Rekonstrukcija Osnovne škole “Brodarica” |
| --- | --- |
| OZNAKA : | T.D. 37/2020 |
| FAZA : | Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite |
| INVESTITOR : | Grad Šibenik |

Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost navedenog projekta prema uvjetima iz Zakona i drugih propisa.

Temeljem  Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, u stručni smjer ovlašteni inženjer građevinarstva, s danom upisa 26.01.2005. godine, Vlado Vukelja dipl.ing.građ. stječe pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva“ pod rednim brojem 3498 , pravo na „inženjersku iskaznicu“ i „pečat“.

Klasa: UP/I-360-01/05-01/3498

Urbroj: 314-02-05-1

Zagreb, 26.siječnja 2005.

Mjesto i datum:					 Direktor:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			 Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

________________________

# RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽ. GRAĐEVINARSTVA

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) daje se:

# IZJAVA  PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA

Projektirana građevina usklađena je s propisanim:

- „Urbanistički plan uređenja naselja Brodarica“

Službeni glasnik Grada Šibenika 8/2008

- „Urbanistički plan uređenja naselja Brodarica-izmjene i dopune“

Službeni glasnik Grada Šibenika 8/2012

posebnim uvjetima, te ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i usklađena je s odredbama Zakona o gradnji (153/13, 20/17), Zakona o prostornom uređenju (153/13), Zakona o građevinskoj inspekciji (153/13), te podzakonskim propisima.

| GRAĐEVINA: | Rekonstrukcija Osnovne škole “Brodarica” |
| --- | --- |
| OZNAKA : | T.D. 37/2020 |
| FAZA : | Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite |
| INVESTITOR : | Grad Šibenik |

Mjesto i datum					  Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			  Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

________________________

# PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI

- Zakon o energetskoj učinkovitosti
(„Narodne novine“ broj 127/14)

- Zakon o gradnji 
(„Narodne novine“ broj 153/13, 20/17)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

(„Narodne novine“ broj 81/12., 29/13., 78/13, 88/17. )

- Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
(„Narodne novine“ broj 81/12., 29/13., 78/13.) 
Propis je prestao važiti, ali se primjenjuju odredbe u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda građevina i javne rasvjete  do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.

- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava
(„Narodne novine“ broj 56/15.)

- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava
(„Narodne novine“ broj 33/15, 56/15, 12/17)

- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu
(„Narodne novine“ broj 39/15, 56/15, 12/17)

- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline
(„Narodne novine“ broj 56/15, 12/17)

- Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru
(„Narodne novine“ broj 47/14.)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
(„Narodne novine“

broj 48/14., 150/14., 133/15., 22/16., 49/16., 87/16., 17/17., 77/17.)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
(„Narodne novine“ broj 88/17.)

- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru
(„Narodne novine“ broj 18/15, 06/16.)

- Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
(„Narodne novine“ broj  73/15.)

- HRN EN 13162:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001)

- HRN EN 13162/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005)

- HRN EN 13163:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001)

- HRN EN 13163/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)

- HRN EN 13164:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)

- HRN EN 13164/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)

- HRN EN 13164/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)

- HRN EN 13165:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001)

- HRN EN 13165/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)

- HRN EN 13165/A2:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2)

- HRN EN 13165/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)

- HRN EN 13166:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001)

- HRN EN 13166/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004)

- HRN EN 13166/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005)

- HRN EN 13167:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001)

- HRN EN 13167/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

- HRN EN 13167/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)

- HRN EN 13168:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001)

- HRN EN 13168/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004)

- HRN EN 13168/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005)

- HRN EN 13169:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001)

- HRN EN 13169/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)

- HRN EN 13169/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005)

- HRN EN 13170:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001)

- HRN EN 13170/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)

- HRN EN 13171:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001)

- HRN EN 13171/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)

- HRN EN 13171/AC:2007 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005)

- HRN EN 13172:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

- HRN EN 13172/A1:2005 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

- HRN EN 13499:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

- HRN EN 13500:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

- HRN EN 1745:2003 Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

- HRN EN 14509:2004 Samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem – Tvornički izrađeni proizvodi

# TEHNIČKI OPIS

Uvod

Na zahtjev Investitora, potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju Osnovne škole Brodarica. Rekonstrukcijom je obuhvaćena dogradnja školske sportske dvorane s pratećim sadržajem, te učionicama.

Opis građevine

- Postojeće stanje

Predmetna parcela je nepravilnog oblika, orijentacije sjeveroistok-jugozapad. Do parcele se pristupa preko javno prometne površine, oznake kat.čestica 412/8, k.o.Donje Polje (ulica Gomnjanik). Škola je od pristupne prometnice udaljena cca. 45m.

Zgrada škole je formirana na način da je glavni ulaz orijentiran na zapad prema postojećoj prometnici. Glavnim ulazom se pristupa u hol koji ujedno služi i kao prostor za više namjena. Iz hola se granaju dva koridora koji vode do sjevernog i južnog krila. Sjeverno krilo škole se sastoji od P+1, pri čemu su učionice smještene na obe etaže. Južno krilo je katnosti prizemlje, te sadrži učionice sa direktnim izlazom na otvoren prostor. Objekt je pokriven dijelom kosim, dijelom ravnim neprohodnim krovom.

Na istočnoj strani parcele se nalazi postojeće vanjsko otvoreno igralište tlocrtnih dim. 18,95m x 32,10m. Igralište je orijentacije sjeverozapad – jugoistok, denivelirano u odnosu na kotu prizemlja škole. U neposrednoj blizini nema susjednih građevina.

Sukladno postojećem stanju, utvrđeno je da se nastava u osnovnoj školi trenutno odvija 
u neadekvatnom prostoru, stoga je potrebno izvršiti dogradnju škole s nužno potrebnim prostorom učionica kao i nužnom školskom dvoranom.

- Novoplanirano stanje

Projektom rekonstrukcije predviđena je školska sportska dvorana, te učionice, sve u sklopu dogradnje na istočnoj strani osnovne škole. Katnost dogradnje je prizemlje+kat, pri čemu je duža strana postavljena u smjeru sjeveroistok – jugozapad. Projektom rekonstrukcije se ne zadire u postojeće stanje osnovne škole.

Ideja je bila novim dograđenim volumenima se što bolje uklopiti na postojeću školu. Tako je prvi dograđeni volumen – direktan spoj na postojeći krak škole visine vijenca postojećeg prizemlja, zatim se visina podiže unutar ulaznog halla i portirnice koje je također prizemno, međutim visočije. Nad njim se nadvija etaža kata sa zajedničkim prostorom za okupljanje iz kojih se odvajaju hodnici prema novim učionicama i kabinetima. Na etažu kata se pristupa dvokrakim stubištem smještenim na zapadnoj strani dogradnje.

Iz stubišnog dijela se ulazi u zajednički prostor za okupljanje iz kojeg se onda kako je i spomenuto odvajaju dva hodnika, na sjevernu i na južnu stranu. Iz svakog se pristupa u nove učionice i kabinete (učionica hrvatskog jezika, učionica stranog jezika te kabinet hrvatskog jezika i stranog jezika) na sjevernoj strani, te učionica matematike i informatike sa kabinetom matematike na južnoj strani. Iz sjevernog hodnika se pristupa sanitarijama za nastavnike, a iz južnog sanitarijama nastavnica.

Najveću masu dogradnje predstavlja kubus same dvorane koji je ujedno i najdominantniji gabarit novoprojektiranog rješenja.

Dvorana je u izgledu pročelja raščlanjena unutar dva materijala, različito tretirana i bojom i strukturom. Dok je donji dio dvorane u armirano-betonskoj konstrukciji, završno tretiran toplinskom fasadom i intenzivne je plave boje, gornji dio dvorane je riješen u fasadnim panelima u bijeloj boji kroz fragmentirana polja dimenzije 1x1m, od kojih neki segmenti polja konusno izlaze van linije pročelja bilo da je izbačaj prema dolje, prema gore, ulijevo ili udesno. To stvara dojam reljefne fasade koja je razigrana, kao da pleše. Južna fasada nema otvore, dok je sjeverna i istočna ostakljena pravilnim otvorima manje i veće dimenzije koja stvaraju dodatnu dinamiku. Sa sjeverne strane je smješteno požarno jednokrako stubište oslonjeno na stupove u različitim nagibima i bojama koja stvaraju dodatnu razigranost. Južni hall u prizemlju je osvjetljen pravilnim ritmom izduženih otvora koje uokviruju fasadni hpl okviri u zelenoj i plavoj boji. Na ostalim otvorima se mjestimično pojavljuju okviri od hpl ploča u plavoj ili zelenoj boji.

Glavni ulaz u aneks dograđene dvorane je na južnoj strani, natkriven je i potpuno ostakljen, sa toplinskom fasadom u plavoj boji. Na zapadnoj strani riješen je pomoćni ulaz u dvoranu, sa vanjskog igrališta osnovne škole, također je natkriven i u plavoj boji, dok je glavno unutarnje stubište osvjetljeno sa 3 prozora uokvirena plavim i zelenim hpl pločama. Cjelokupni kompleks škole i dvorane tako je zapravo povezan kroz tri osnovne boje: bijela, zelena i plava koje povezuju kompletnu funkcionalnu cjelinu postojećeg i novosagrađenog.

- Obrada pročelja

Pročelje zapadnog dijela građevine biti će završno obrađena kontaktnim toplinskim fasadnim sustavom tipa „ETICS“ od mineralne vune (MW), d=10cm, završno obrađen dekorativnom žbukom. Završna obrada i boja fasadnog sustava prema odabiru projektanta.

Prizemni dio obuhvata dvorane se izvodi u armirano-betonskoj konstrukciji, završno tretiran toplinskom fasadom i intenzivne je plave boje, dok je gornji dio dvorane riješen fasadnim panelima d=12cm. Paneli su u bijeloj boji kroz fragmentirana polja dimenzije 1x1m, od kojih neki segmenti polja konusno izlaze van linije pročelja bilo da je izbačaj prema dolje, prema gore, ulijevo ili udesno.

- Krov

Dio krova se izvodi kao ravni neprohodni, dok se dio krova iznad dvorane izvodi kao kosi dvostrešni. Krovna konstrukcija u sklopu dvorane se sastoji od čelične rešetke. Rešetke se montiraju na prethodno izvedene AB stupove. Pokrov se izvodi od panela ispunjenih mineralnom vunom. Nagib krova je 3. Krov iznad učionica se izvodi kao ravni neprohodni sa svim potrebnim slojevima.

- Prozori, ostakljene stijene i vrata

Za prozirne elemente prema tehničkom propisu za zgrade čija je temperatura zagrijavanja prostorija Ѳi≥18,00C postavljeni su zahtjevi plošnog koeficijenta prolaska topline od U≤1,80 (W/m2K).

Vanjska vrata i prozori su PVC, okviri višekomorni, ostakljeni dvoslojnim IZO staklom:

- low-e Ug 0,6 (low-e 4 mm + 16 mm argon + 4 mm) float staklo low-e kvalitete.

- Grijanje, hlađenje, PTV, ventilacija

a/ Grijanje, hlađenje, ventilacija dvorane

Dvorana se grije, hladi i ventilira pomoću uređaja za ventilaciju, grijanje i hlađenje visokih prostorija. Uređaj za ventilaciju smješten je na krovu dvorane, dok su jedinica za grijanje i hlađenje smještene na ravnom krovu. Uređaj je izrađen prema svim zahtjevima Ecodesign direktive 2009/125/EC.

b/ Grijanje i hlađenje učionica i ostalih prostora

Za grijanje i hlađenje prostora predviđena je ugradnja dizalice topline koja se sastoji od vanjske jedinice i više unutarnjih jedinica. Unutarnje jedinice odabrane su u ovisnosti o toplinskom opterećenju prostora i o funkcionalno-estetskim zahtjevima. Vanjska jedinica smještena je u vanjski prostor - krov škole.

Razvod radnog medija je od predizoliranih bakrenih cijevi, a sustav za odvodnju kondenzata je od cijevi od plastičnog materijala. Cijevi su vođene u šupljini spuštenog stropa, pregradnim zidovima i u podu gdje je to nužno. Sustav ima upravljačku jedinicu (lokalnu ili centralnu) koja omogućava nadzor i upravljanje nad svakom pojedinačnom unutarnjom jedinicom.

c/ Ventilacija garderoba, kabineta i čistog hodnika

Za tretirane prostore predviđena je ventilacija preko ventilacijske jedinice s rekuperacijom zraka. Obrađeni zrak se ubacuje i odsisava u prostore garderoba, kabineta, hodnika i sanitarija, a sve prema shemi. Obrađeni zrak se dovodi i odvodi kanalnim sustavom do strujnih rešetki u tretiranom prostoru.

d/ Ventilacija učionica

Ventilacija učionica je riješena odvojenim sustavima s povratom topline u svakoj pojedinoj učionici. Ugrađuje se slobodnostojeći uređaj za ventilaciju s rekuperacijom, bez tlačnih i odsisnih kanala. Uređaj se spaja na vanjski zrak na pročelju učionice. Uređaji imaju iznimno učinkovit sustav povrata topline do 93% , vrlo nisku razinu buke, nisku ulaznu snagu i minimalne zahtjeve za montažu i planiranje dizajna. Uređaji sadrže fleksibilne montažne EC ventilatore, prostusmjerni izmjenjivač topline, klizni filtar za dovodni zrak, by-pass izmjenjivača topline, automatske isključne ventile i kontrolnu ploču. Posuda za kondenzat zagrijava se pomoću integriranog električnog predgrijača. Gornji dio sadrži prigušivače zvuka, EC ventilatore, filtar za odvodni zrak i vanjski CO senzor .

e/ Priprema PTV ( i priprema tehničke vode za podno grijanje)

Za pripremu potrošne tople vode predviđen je spremnik volumena 500 L s protočnim sustavom zagrijavanja ptv-a. Izvor energije za grijanje potrošne tople vode je visokotemperaturna dizalica topline koja se nalazi na ravnom krovu. Vanjska jedinica namjenjena je za vanjsku montažu - s ugrađenim hermetičkim scroll inverterskim kompresorom, zrakom grijanim izmjenjivačem te vodom hlađenim izmjenjivačem sa svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Rashladni medij je R-32. Unutarnja jedinica predstavlja hydrobox u kojemu je uključena višebrzinska pumpa, dodatni elektrogrijač, sigurnosni ventil, odzračni lončić, el.ormarić, ekspanzijska posuda 10 l, manometar, magnetno ciklonski hvatač nečistoće i upravljač. Unutarnja jedinica nalazi se u prostoru spremišta u prizemlju.

Uvjeti i zahtjevi  koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za projektirani dio građevine, a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu

Svi uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i način izvođenja radova propisani su u Programu kontrole i osiguranja kvalitete u sklopu proračuna.

Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u cijelini

Namjena i način upotrebe projektiranog dijela građevine nema utjecaja na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u cijelini.

Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine

Projektirani dio građevine, tj. građevni proizvodi koji su predmet ovog projekta nemaju posebnih uvjeta za ovu lokaciju. Prilikom projektiranja pridržavalo se uvjeta propisanih relevantnim prostornim planovima.

Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu

Gospodarenje energijom i očuvanje topline - građevina i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjeožujake projektirane su tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine.

Podaci iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborate, studija i podloga koji su od utjecaja na tehnička svojstva projektirane građevine

Nema podataka o prethodnim istraživanjima, studijama i raznim podlogama.

Podaci bitni za provedbu pokusnog rada

Nije predviđen pokusni rad objekta.

Mogućnost i uvjeti uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine

Nije predviđena uporaba dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine.

Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine

Projektirani vijek uporabe projektiranog dijela građevine procjenjuje se:

izolacija zgrade ………………………………………25 godina.

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Iskazan je u sklopu proračuna KI EXPERT.

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevine (NN 118/19) daje se:

# ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA

Racionalna uporaba energije i toplinska zaštita ……………………………..  1,707,000.00 kn

NAPOMENA:

Procjena troškova građenja rađena na temelju Glavnog projekta i na temelju standardnih projektantskih procjenjenih cijena građenja, prema vrsti građevine, prema Zakonu o gradnji.

U cijenu nije uključen PDV.

Mjesto i datum					  Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			  Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

________________________

# POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13., 30/14.), te izvoditi radove prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, Investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova.

Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati odgovarajuće deponije na lokaciji građevine. Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje gradilišta nakon samog građenja. U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno dovođenja gradilišta u stanje uporabivosti.

Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama predviđenim projektom organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno deponirati na predviđeno odlagalište. Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inženjerom. Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon odovoza građevinskog materijala urediti planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša.

Mjesto i datum					  Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			  Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

________________________

# PRORAČUN I OCJENA FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE GLEDE UŠTEDE TOPLINSKE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE - Proračun je napravljen s računalnim programom KI expert Plus

# NACRTI

| LIST | SADRŽAJ | MJERILO |
| --- | --- | --- |
| List 01 | Tlocrt prizemlja | Mj. 1:150 |
| List 02 | Tlocrt kata | Mj. 1:150 |
| List 03 | Tlocrt krova | Mj. 1:150 |
| List 04 | Presjek a-a | Mj. 1:150 |

# 6.2 / PROJEKT ZAŠTITE OD BUKE

INVESTITOR :                         Grad Šibenik

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik

Oib 55644094063

GRAĐEVINA :        		 Rekonstrukcija Osnovne škole “Brodarica”

Dogradnja sportske dvorane s pratećim sadržajem,

te učionicama

STRUKOVNA ODREDNICA :    	 Projekt zaštite od buke

OZNAKA :               		 T.D. 37/2020

LOKACIJA :             		 Kat.čest. 2973/17, 2973/18, k.o.Donje Polje

Novoformirana kat.čest. 2973/17, k.o.Donje Polje

PROJEKTANT :		 	 Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

_________________________

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17) daje se:

# AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Kojim se Vlado Vukelja dipl.ing.građ. imenuje projektantom pri izradi projektne dokumentacije kako slijedi:

| GRAĐEVINA: | Rekonstrukcija Osnovne škole “Brodarica” |
| --- | --- |
| OZNAKA : | T.D. 37/2020 |
| FAZA : | Projekt zaštite od buke |
| INVESTITOR : | Grad Šibenik |

Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost navedenog projekta prema uvjetima iz Zakona i drugih propisa.

Temeljem  Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, u stručni smjer ovlašteni inženjer građevinarstva, s danom upisa 26.01.2005. godine, Vlado Vukelja dipl.ing.građ. stječe pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva“ pod rednim brojem 3498 , pravo na „inženjersku iskaznicu“ i „pečat“.

Klasa: UP/I-360-01/05-01/3498

Urbroj: 314-02-05-1

Zagreb, 26.siječnja 2005.

Mjesto i datum:				Direktor:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 		Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

________________________

# RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽ. GRAĐEVINARSTVA

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) daje se:

# IZJAVA  PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA

Projektirana građevina usklađena je s propisanim:

- „Urbanistički plan uređenja naselja Brodarica“

Službeni glasnik Grada Šibenika 8/2008

- „Urbanistički plan uređenja naselja Brodarica-izmjene i dopune“

Službeni glasnik Grada Šibenika 8/2012

posebnim uvjetima, te ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i usklađena je s odredbama Zakona o gradnji (153/13, 20/17), Zakona o prostornom uređenju (153/13), Zakona o građevinskoj inspekciji (153/13), te podzakonskim propisima.

| GRAĐEVINA: | Rekonstrukcija Osnovne škole “Brodarica” |
| --- | --- |
| OZNAKA : | T.D. 37/2020 |
| FAZA : | Projekt zaštite od buke |
| INVESTITOR : | Grad Šibenik |

Mjesto i datum					  Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 		 	  Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

________________________

# PRIMJENJENI PROPISI

- Zakon o  gradnji
Narodne novine - 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

- Zakon o prostornom uređenju 
Narodne novine - 153/13, , 65/17, 114/18, 39/19, 125/19, 98/19

- Zakon o zaštiti od buke
(NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Vidi: čl.15. Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke
(NN 91/07)

- Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke
(NN 91/07)

- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru
(NN 156/08)

- Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke
(NN 75/09, 60/16)

Priznata tehnička pravila

- HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije.

- HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije.

- HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada.

- HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova

# TEHNIČKI OPIS

Uvod

Na zahtjev Investitora, potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju Osnovne škole Brodarica. Rekonstrukcijom je obuhvaćena dogradnja školske sportske dvorane s pratećim sadržajem, te učionicama, katnosti P+1.

Opis građevine

- Postojeće stanje

Predmetna parcela je nepravilnog oblika, orijentacije sjeveroistok-jugozapad. Do parcele se pristupa preko javno prometne površine, oznake kat.čestica 412/8, k.o.Donje Polje (ulica Gomnjanik). Škola je od pristupne prometnice udaljena cca. 45m.

Zgrada škole je formirana na način da je glavni ulaz orijentiran na zapad prema postojećoj prometnici. Glavnim ulazom se pristupa u hol koji ujedno služi i kao prostor za više namjena. Iz hola se granaju dva koridora koji vode do sjevernog i južnog krila. Sjeverno krilo škole se sastoji od P+1, pri čemu su učionice smještene na obe etaže. Južno krilo je katnosti prizemlje, te sadrži učionice sa direktnim izlazom na otvoren prostor. Objekt je pokriven dijelom kosim, dijelom ravnim neprohodnim krovom.

Na istočnoj strani parcele se nalazi postojeće vanjsko otvoreno igralište tlocrtnih dim. 18,95m x 32,10m. Igralište je orijentacije sjeverozapad – jugoistok, denivelirano u odnosu na kotu prizemlja škole. U neposrednoj blizini nema susjednih građevina.

Sukladno postojećem stanju, utvrđeno je da se nastava u osnovnoj školi trenutno odvija 
u neadekvatnom prostoru, stoga je potrebno izvršiti dogradnju škole s nužno potrebnim prostorom učionica kao i nužnom školskom dvoranom.

- Novoplanirano stanje

Projektom rekonstrukcije predviđena je školska sportska dvorana, te učionice, sve u sklopu dogradnje na istočnoj strani osnovne škole. Katnost dogradnje je prizemlje+kat, pri čemu je duža strana postavljena u smjeru sjeveroistok – jugozapad. Projektom rekonstrukcije se ne zadire u postojeće stanje osnovne škole.

Ideja je bila novim dograđenim volumenima se što bolje uklopiti na postojeću školu. Tako je prvi dograđeni volumen – direktan spoj na postojeći krak škole visine vijenca postojećeg prizemlja, zatim se visina podiže unutar ulaznog halla i portirnice koje je također prizemno, međutim visočije. Nad njim se nadvija etaža kata sa zajedničkim prostorom za okupljanje iz kojih se odvajaju hodnici prema novim učionicama i kabinetima. Na etažu kata se pristupa dvokrakim stubištem smještenim na zapadnoj strani dogradnje.

Iz stubišnog dijela se ulazi u zajednički prostor za okupljanje iz kojeg se onda kako je i spomenuto odvajaju dva hodnika, na sjevernu i na južnu stranu. Iz svakog se pristupa u nove učionice i kabinete (učionica hrvatskog jezika, učionica stranog jezika te kabinet hrvatskog jezika i stranog jezika) na sjevernoj strani, te učionica matematike i informatike sa kabinetom matematike na južnoj strani. Iz sjevernog hodnika se pristupa sanitarijama za nastavnike, a iz južnog sanitarijama nastavnica.

Najveću masu dogradnje predstavlja kubus same dvorane koji je ujedno i najdominantniji gabarit novoprojektiranog rješenja.

Dvorana je u izgledu pročelja raščlanjena unutar dva materijala, različito tretirana i bojom i strukturom. Dok je donji dio dvorane u armirano-betonskoj konstrukciji, završno tretiran toplinskom fasadom i intenzivne je plave boje, gornji dio dvorane je riješen u fasadnim panelima u bijeloj boji kroz fragmentirana polja dimenzije 1x1m, od kojih neki segmenti polja konusno izlaze van linije pročelja bilo da je izbačaj prema dolje, prema gore, ulijevo ili udesno. To stvara dojam reljefne fasade koja je razigrana, kao da pleše. Južna fasada nema otvore, dok je sjeverna i istočna ostakljena pravilnim otvorima manje i veće dimenzije koja stvaraju dodatnu dinamiku. Sa sjeverne strane je smješteno požarno jednokrako stubište oslonjeno na stupove u različitim nagibima i bojama koja stvaraju dodatnu razigranost. Južni hall u prizemlju je osvjetljen pravilnim ritmom izduženih otvora koje uokviruju fasadni hpl okviri u zelenoj i plavoj boji. Na ostalim otvorima se mjestimično pojavljuju okviri od hpl ploča u plavoj ili zelenoj boji.

Glavni ulaz u aneks dograđene dvorane je na južnoj strani, natkriven je i potpuno ostakljen, sa toplinskom fasadom u plavoj boji. Na zapadnoj strani riješen je pomoćni ulaz u dvoranu, sa vanjskog igrališta osnovne škole, također je natkriven i u plavoj boji, dok je glavno unutarnje stubište osvjetljeno sa 3 prozora uokvirena plavim i zelenim hpl pločama. Cjelokupni kompleks škole i dvorane tako je zapravo povezan kroz tri osnovne boje: bijela, zelena i plava koje povezuju kompletnu funkcionalnu cjelinu postojećeg i novosagrađenog.

- Instalacije i uređaji - grijanje, hlađenje, PTV, ventilacija

a/ Grijanje, hlađenje, ventilacija dvorane

Dvorana se grije, hladi i ventilira pomoću uređaja za ventilaciju, grijanje i hlađenje visokih prostorija. Uređaj za ventilaciju smješten je na krovu dvorane, dok su jedinica za grijanje i hlađenje smještene na ravnom krovu. Uređaj je izrađen prema svim zahtjevima Ecodesign direktive 2009/125/EC.

b/ Grijanje i hlađenje učionica i ostalih prostora

Za grijanje i hlađenje prostora predviđena je ugradnja dizalice topline koja se sastoji od vanjske jedinice i više unutarnjih jedinica. Unutarnje jedinice odabrane su u ovisnosti o toplinskom opterećenju prostora i o funkcionalno-estetskim zahtjevima. Vanjska jedinica smještena je u vanjski prostor - krov škole.

Razvod radnog medija je od predizoliranih bakrenih cijevi, a sustav za odvodnju kondenzata je od cijevi od plastičnog materijala. Cijevi su vođene u šupljini spuštenog stropa, pregradnim zidovima i u podu gdje je to nužno. Sustav ima upravljačku jedinicu (lokalnu ili centralnu) koja omogućava nadzor i upravljanje nad svakom pojedinačnom unutarnjom jedinicom.

c/ Ventilacija garderoba, kabineta i čistog hodnika

Za tretirane prostore predviđena je ventilacija preko ventilacijske jedinice s rekuperacijom zraka. Obrađeni zrak se ubacuje i odsisava u prostore garderoba, kabineta, hodnika i sanitarija, a sve prema shemi. Obrađeni zrak se dovodi i odvodi kanalnim sustavom do strujnih rešetki u tretiranom prostoru.

d/ Ventilacija učionica

Ventilacija učionica je riješena odvojenim sustavima s povratom topline u svakoj pojedinoj učionici. Ugrađuje se slobodnostojeći uređaj za ventilaciju s rekuperacijom, bez tlačnih i odsisnih kanala. Uređaj se spaja na vanjski zrak na pročelju učionice. Uređaji imaju iznimno učinkovit sustav povrata topline do 93% , vrlo nisku razinu buke, nisku ulaznu snagu i minimalne zahtjeve za montažu i planiranje dizajna. Uređaji sadrže fleksibilne montažne EC ventilatore, prostusmjerni izmjenjivač topline, klizni filtar za dovodni zrak, by-pass izmjenjivača topline, automatske isključne ventile i kontrolnu ploču. Posuda za kondenzat zagrijava se pomoću integriranog električnog predgrijača. Gornji dio sadrži prigušivače zvuka, EC ventilatore, filtar za odvodni zrak i vanjski CO senzor .

e/ Priprema PTV ( i priprema tehničke vode za podno grijanje)

Za pripremu potrošne tople vode predviđen je spremnik volumena 500 L s protočnim sustavom zagrijavanja ptv-a. Izvor energije za grijanje potrošne tople vode je visokotemperaturna dizalica topline koja se nalazi na ravnom krovu. Vanjska jedinica namjenjena je za vanjsku montažu - s ugrađenim hermetičkim scroll inverterskim kompresorom, zrakom grijanim izmjenjivačem te vodom hlađenim izmjenjivačem sa svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Rashladni medij je R-32. Unutarnja jedinica predstavlja hydrobox u kojemu je uključena višebrzinska pumpa, dodatni elektrogrijač, sigurnosni ventil, odzračni lončić, el.ormarić, ekspanzijska posuda 10 l, manometar, magnetno ciklonski hvatač nečistoće i upravljač. Unutarnja jedinica nalazi se u prostoru spremišta u prizemlju.

# TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I UGRADBE

Plivajući podovi

Plivajuće podne konstrukcije trebaju se izvesti sa materijalima određenih mehaničko - fizikalnih svojstava, a konstrukcija u cjelini uvjetima određene tehnološke kvalitete:

Površina arm. betonske ploče mora biti ravna i očišćena kako bi se izbjeglo stvaranje zvučnih mostova na neravninama. Eventualna izravnavanja izvesti sa cem. namazom M-20 deblj. cca. 1.5 cm najkasnije tri dana nakon izvedbe arm. betonske ploče.

Mekoelastični sloj elastificiranog ekspandiranog polistirena izvodi se od ploča vel. 100/50 cm , debljine 1 cm u dva sloja. Gornji sloj polaže se sa preklopima u odnosu na donji sloj. Polistiren mora zadovoljiti slijedeća svojstva:

- gustoća  12 kg / m3

- dinamički modul elastičnosti E dnin  0,6 MN /m2

- dimenzionalnu stabilnost ( odležan min. 3 mjeseca )

- sadržaj vlage ne smije biti veći od 7% u omjerima mase.

Armirano betonska podloga - estrih na mekoelastičnom sloju mora zadovoljiti slijedeće uvjete:

- Čvrstoča betona na tlak mora biti 30 N / mm2, a na savijanje 4 N / mm2. Otpor protiv prodiranja - tvrdoča 60 N / mm2.

- Granulometrijski sastav agregata je od 0-7 mm, s tim da frakcija od 0-4 mm ne iznosi više od 70% težine. Količina cementa ne smije biti više od 400kg/m3.

Estrih se izvodi preko mekoelastičnog sloja polistirena preko kojeg se prethodno postavlja PE folija sa preklopima min. 10 cm. Uz sve bočne sudare estriha sa nosivim i pregradnim zidovima, prodorima i sl. postavlja se traka polistirena debljine 1 cm za visinu podnih slojeva tako da se onemugući bilo kakav spoj estriha s bočnim konstrukcijama.  Razina zvučne propustljivosti međukatne konstrukcije ovisi o kvaliteti izvedbe mekoelastičnog sloja.

Za površine veće od 25 m2 moraju se u estrihu izvesti usječene razdijelnice širine 3-5 mm, a dubine do armature postavljene u sredini sloja estriha. Razdijelnice treba izvesti i na sjecištima zidova, pragovima , prodorima i sl. i onda kada je površina poda manja od 25 m2.

Estrih treba izvesti takve kvalitete da nije potreban nikakav dodatni izravnavajući sloj prije polaganja završne podne obloge. Prije izvedbe završne podne obloge potrebno je provjeriti sadržaj   vlage u podlozi, koja ne smije biti veća od 3 % u omjerima mase.

Instalacije i instalacijski uređaji

Radi spriječavanja širenja buke i vibracija od ugrađenih instalacija , moraju se predvidjeti slijedeće mjere zaštite:

- U zidovima između prostorija različitih namjena se ne smiju se izvoditi šlicevi - utori za vođenje instalacionih cijevi, već razvode instalacija voditi u vertikalnim kanalima ili u dodatnim obzidima

- Svi prodori cijevi kroz konstruktivne elemente moraju biti izolirani mineralnom vunom ili filcom da se sprijeći kruta veza između cijevi i konstruktivnog elementa.

- Cijevi se za konstruktivne elemente moraju pričvrstiti sa držačima obujmicama izvedeni sa ovojnicom ili podmetaćom od filca, kako bi se spriječio prijenos strukturalnog zvuka  i vibracija na konstrukciju.

Projektiranje zaštite od buke

- projektiranje razdjelnih i obodnih građevnih dijelova s dovoljno velikom vrijednosti indeksa zvučne izolacije: izvest će se s indeksom zvučne izolacije prema posebnom propisu;

- izvedba kompaktnih i masivnih pregrada prema instalacijskim vertikalama;

- međukatni građevni dijelovi – izvode se od ab ploča s konstrukcijom „plivajućeg“ estriha za zaštitu od širenja udarnog zvuka;

- izbor uređaja i opreme – klimatizacijskih uređaja - s poznatim akustičkim karakteristikama, sa što nižom zvučnom snagom, uz zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva

# PRORAČUN ZVUČNE IZOLACIJE GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE

Minimalne vrijednosti zvučne izolacije i maksimalne vrijednosti razine zvuka prema udaru (prema HRN U.J6.201, tablica 1)

Prema normi HRN.U.J6.201 mjerodavni građevinski dijelovi za zaštitu od buke u građevini:

| F. ŠKOLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U.J6.201 | Razdjelni dijelovi zgrade | Rwmin (dB) | Lwmaks (dB) |
| F.1 | Zid bez vrata između učionica, zid između kabineta | 52 | - |
| F.1 | Zid bez vrata između učionica i kabineta | 52 | - |
| F.2 | Zid između učionice ili kabineta i dvorane | 60 | - |
| F.3 | Zid s vratima između učionice ili kabineta i hodnika | Dwmin=37 | - |
| F.10 | Međukatna konstrukcija | 52 | 63 |

Ocjena indeksa zvučne izolacije – proračun prema DIN 4109, Bbl1

| DIO | F.1. ZID BEZ VRATA IZMEĐU UČIONICA, ZID IZMEĐU KABINETA |
| --- | --- |

- ZID BEZ VRATA IZMEĐU UČIONICA

Montažni pregradni zid, d=15cm

- D = 150mm

- d = 2x12,5mm (gipskartonske ploče kao Knauf Diamant W112)

- minimalna debljina sloja mineralne vune iznosi h=100mm

Približna računska vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije pregradnog zida izrađenog po sistemu iznosi: Rw = 62 [dB].

Budući da je Rw =62 (dB) > Rwmin = 52 (dB) slijedi da projektirana građevinska konstrukcija u pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka za projektom predviđenu namjenu [ ZADOVOLJAVA kriterij F.1. ] .

- ZID IZMEĐU KABINETA

Montažni pregradni zid, d=12,5cm

- D = 125mm

- d = 2x12,5mm (gipskartonske ploče kao Knauf Diamant W112)

- minimalna debljina sloja mineralne vune iznosi h=75mm

Približna računska vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije pregradnog zida izrađenog po sistemu iznosi: Rw = 62 [dB].

Budući da je Rw = 62 (dB) > Rwmin = 52 (dB) slijedi da projektirana građevinska konstrukcija u pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka za projektom predviđenu namjenu [ ZADOVOLJAVA ] .

| DIO | F.2. ZID IZMEĐU UČIONICE ILI KABINETA I DVORANE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Materijal | d [cm] | λ [W/mK] | μ [ - ] | sd [m] | ρ [kg/m 3 ] |
| 1 | Vapneno-cementna žbuka | 2.000 | 1.000 | 20.00 | 0.40 | 1800.00 |
| 2 | Armirani beton | 30.000 | 2.600 | 110.00 | 22.00 | 2500.00 |
| 3 | Vapneno-cementna žbuka | 2.000 | 1.000 | 20.00 | 0.40 | 1800.00 |
| Masa po površini zvučno homogenog dijela |  |  |  |  |  | 822.00 |

Približna računska vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije zida od zvuka širenog zrakom iznosi: Rw = 61 [dB].

Budući da je Rw =61 (dB) > Rwmin = 60 (dB) slijedi da projektirana građevinska konstrukcija u pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka za projektom predviđenu namjenu [ ZADOVOLJAVA kriterij F.2. ].

| DIO | F.1. ZID BEZ VRATA IZMEĐU UČIONICE I KABINETA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Materijal | d [cm] | λ [W/mK] | μ [ - ] | sd [m] | ρ [kg/m 3 ] |
| 1 | Vapneno-cementna žbuka | 2.000 | 1.000 | 20.00 | 0.40 | 1800.00 |
| 2 | Armirani beton | 20.000 | 2.600 | 110.00 | 22.00 | 2500.00 |
| 3 | Vapneno-cementna žbuka | 2.000 | 1.000 | 20.00 | 0.40 | 1800.00 |
| Masa po površini zvučno homogenog dijela |  |  |  |  |  | 572.00 |

Približna računska vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije zida od zvuka širenog zrakom iznosi: Rw = 57 [dB].

Budući da je Rw =57 (dB) > Rwmin = 52 (dB) slijedi da projektirana građevinska konstrukcija u pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka za projektom predviđenu namjenu [ ZADOVOLJAVA kriterij F.1 ].

| DIO | F.3. ZID S VRATIMA IZMEĐU UČIONICE ILI KABINETA I HODNIKA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Materijal | d [cm] | λ [W/mK] | μ [ - ] | sd [m] | ρ [kg/m 3 ] |
| 1 | Vapneno-cementna žbuka | 2.000 | 1.000 | 20.00 | 0.40 | 1800.00 |
| 2 | Armirani beton | 20.000 | 2.600 | 110.00 | 22.00 | 2500.00 |
| 3 | Vapneno-cementna žbuka | 2.000 | 1.000 | 20.00 | 0.40 | 1800.00 |
| Masa po površini zvučno homogenog dijela |  |  |  |  |  | 572.00 |

Približna računska vrijednost vrednovanog indeksa zvučne izolacije zida od zvuka širenog zrakom iznosi: Rw = 57 [dB].

Proračun zid s vratima – kriterij F.3. Dw min = 37 [dB]

Predviđa se ugradnja vrata specijalne klase zvučne izolacije

- ZID UČIONICA/HODNIK

Zid 			Rw1 = 57 (dB)		A1= 8,00 x 3,35 – 2,31m2 = 24,49 m2

Vrata 			Rw2 = 34 (dB)		A2= 1,1 x 2,1 = 2,31 m2

Zid s vratima					Auk= A1+ A2 = 26,80 m2

R΄w,z+v 	= -10log [ (24,49 x 10-57/10 + 2,31 x 10-34/10 ) / (24,49+2,31)

= -10log [ (24,49 x 10-5.7 + 2,31 x 10-3.4 ) / 26,80

= 44 (dB) 					[ ZADOVOLJAVA kriterij F.3. ]

- Ocjena zvučne izolacije od udarnog zvuka

| DIO | F.10. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Materijal | d [cm] | λ [W/mK] | μ [ - ] | sd [m] | ρ [kg/m 3 ] |
| 1 | Drvo - meko - crnogorica | 1.500 | 0.130 | 70.00 | 1.05 | 500.00 |
| 2 | Cementni estrih | 5.000 | 1.600 | 50.00 | 2.50 | 2000.00 |
| 3 | Parna brana | 0.020 | 0.500 | 350000.00 | 20.00 | 450.00 |
| 4 | Ekspandirani polistiren | 2x2.000 | 0.037 | 60.00 | 2.40 | 21.00 |
| 5 | Armirani beton | 22.000 | 2.600 | 110.00 | 24.20 | 2500.00 |
| 6 | Vapneno-cementna žbuka | 2.000 | 1.000 | 20.00 | 0.40 | 1800.00 |
| Masa po površini zvučno homogenog dijela |  |  |  |  |  | 686 kg/m2 |

Prema “Beiblatt 1 zu DIN 4109”, za međukatnu konstrukciju površinske mase osnovne
konstrukcije – AB ploča 550 kg/m2 i izveden plivajući estrih na mekoelastičnoj podlozi vrijedi : Rw = 59 [dB].

Budući da je Rw =57 (dB) > Rwmin = 52 (dB) slijedi da projektirana građevinska konstrukcija u pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka za projektom predviđenu namjenu [ ZADOVOLJAVA kriterij F.10 ].

Aproksimativna računska provjera prema podacima u literaturi (DIN 4109)

Masa osnovne masivne ploče	= 686 kg/m2

Iu,ploče  			=	35 log m – 101 = 35 log 550 – 101 = -5,08 dB

s			=	34 MN/m2 - dinamička krutost elastificiranog polistirena

me striha 			= 	0,05 x 2000 = 100 kg/m2

ΔL500 			= 	40 log f/fo

fo			=	160 √ 34/100 = 93,29 Hz < 100Hz – rezonanta frekvencija

ΔL500			=	40 log 500/fo = 40 log 500/93,29 = +29,16 dB

Iu, ukupno			=	Iu,ploče  + ΔL500 -2 dB = -5,08 + 29,16 – 2 = 22,08 dB

LW			=	68 - Iu, ukupno = 68 – 22,08 = 45,92 [dB]  < LW,max= 63 [dB].

[ ZADOVOLJAVA kriterij F.10 ]

Navedeni zahtjev ispunjava uvjet da masa po jednici bočnih konstrukcija iznosi 300kg/m2.

# NAJVIŠE DOPUŠTENE RAZINE BUKE

- Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u vanjskom (otvorenom) prostoru

Najviše dopuštene razine buke su definirane sukladno tablicama 1,2. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

| Zona buke | Namjena prostora | Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije LRAeq u dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | za dan (Lday) | noć (Lnight) |
| 1 | Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju | 50 | 40 |
| 2 | Zona namijenjena samo stanovanju i boravku | 55 | 40 |
| 3 | Zona mješovite, pretežito stambene namjene | 55 | 45 |
| 4 | Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem | 65 | 50 |
| 5 | Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi) | Na granici građevne čestice unutar zone - buka ne smije prelaziti 80dB(A) | Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči |

- Najviše dopuštene ocjenske razine buke u zatvorenim boravišnim prostorima

Najviša dopuštena ocjenska ekvivalentna razina buke od proizvodnih i neproizvodnih izvora buke u zgradi, odnosno od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade, kod zatvorenih prozora i vrata prostorija, po zonama vanjske buke, prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), članak 8., Tab.2

| Zona prema tablici 1. Pravilnika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Najviše dopuštene ekvivalent razine buke LRAeq u dB(A) za dan | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| za noć | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |

Sukladno „Pravilniku o najvišoj dopuštenoj razini buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), članak 11, Tablica 4., najviše dopuštene ekvivalentne razine buke u zatvorenim prostorijama posebne namjene iznose:

| Namjena prostora | Najviša dopuštena ekvivalentna razina buke LA,eq u dB(A) |
| --- | --- |
| Kina, čitaonice, izložbene prostorije, predavaonice, učionice i slične prostorije | 35 |

# PRORAČUN VANJSKIH IZVORA BUKE

Predmetna građevina locirana je, prema tablici 1. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave u zonu 3. Najviše dopuštene ocjenjenske razine buke imisije:

- L RAeq = 55 dB(A) za dan i LRAeq = 45 dB(A) za noć

A/ PROMETNICA

Obzirom na lokaciju objekta  i orijentiranost objekta, tretirati će se utjecaj vanjske buke od prometa. Točni podaci  o buci nisu poznati.  Obzirom na kategoriju prometnice i udaljenosti najizloženijeg dijela fasade objekta od prometnice, razina buke je približno izračunata po izrazu:

Promet sa sporedne ceste:

L eq  = Lo + 10 log n + 10 log (25/d)-K

Lo - vrsta i brzina vozila (autoceste 40 dB, gradska cesta 32dB – usvojeno 32dB)

n – broj vozila na sat (prema statističkim pokazateljima)

d - udaljenost pročelja objekta od prometnice

K – ovisi o izloženosti objekta (0-15)

Za prometnicu se uzima  n = 200 (danju) , d = 115,00 m

L eq´ (danju) 		= 32 + 10 log 200 + 10 log 25/115 - k

L eq´ (danju)		= 48,39 dB

Za prometnicu se uzima  n = 50 (noću) , d = 115,00 m

L eq´ (noću) 		= 32 + 10 log 50 + 10 log 25/115 - k

L eq´ (noću)		= 42,36 (dB)

a/ UČIONICE

Najviši dozvoljeni nivo buke u zatvorenim boravišnim prostorijama posebne namjene
L Aeq dop = 35 dB(A) za predavaonice (učionice)

Izolacijska moć zida (s prozorima) treba iznositi (prema VDI 2719): 
Rw,pot = Leq - L Aei + 10 log ( S / A ) + 5 ( dB )

Predviđena je ugradnja prozirnih konstrukcija II klase sa R'w min = 32 dB.
Za učionicu na katu, uz južno pročelje koja je naizloženija utjecaju buke proizišle iz prometa:

Zid 			Rw1 = 57 (dB)		S1= 7,76 x 3,35 – 11,78m2 = 14,21 m2

Prozor 			Rw2 = 32 (dB)		S2= 1,55x1,9x2+3,1x1,55 = 11,78 m2

Zid s prozorima				Auk= A1+ A2 = 25,99m2

R΄W,Z+P 	= -10log [ (14,21 x 10-57/10 + 11,78 x 10-32/10 ) / (25,99)

= -10log [ (14,21 x 10-5.7 + 11,78 x 10-3.2 ) / 26,80

= 35 (dB)

Buka u vanjskom prostoru:

- L RAeq = 55 dB(A) za dan i LRAeq = 45 dB(A) za noć

Najviše dopuštene ekvivalent razine buke:

- L RAeq = 35 dB(A) za dan i LRAeq = 25 dB(A) za noć

Dan:	R'w,pot 	= 65 - 35 + 10 log (25,99 / (54*0,8)) + 3

= 30,8 dB < R΄W,Z+P = 35(dB)

Noć:	R'w,pot 	= 55 - 25 + 10 log (25,99 / (54*0,8)) + 3

= 30,8 dB < R΄W,Z+P = 35(dB)

[ ZADOVOLJAVA]

B/ INSTALACIJE I UREĐAJI

U zgradi nije predviđena izvedba bučnih pogonskih prostora, opreme ili djelatnosti koji mogu predstavljati izvore buke prema sadržajima u zgradi ili okolišu s obzirom na razinu buke pogonske opreme i lociranje na zgradi ili u okoliš zgrade.

1/ Unutarnje jedinice

U skladu sa strojarskim projektom razina buke instaliranih uređaja – unutarnje jedinice VRV-a unutar učionica bi trebale imati nivo buke manji od 25 (dB) što zadovoljava zahtjev čl.11. tablice 4.

Odabrani uređaji – unutrašnje jedinice, prilikom mjerenja u laboratoriju i za vrijeme probnog pogona moraju zadovoljiti zahtjeve iz Pravilnika o najvišoj dopuštenoj razini buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).

2/ Vanjske jedinice

Vanjski pogonski uređaji zgrade koji mogu predstavljati izvore buke prema okolišu su uređaji na krovu iznad učionica i dvorane. U skladu sa strojarskim projektom razina buke instaliranih uređaja ne bi trebala prelaziti :

- 45-55 (dB)

Uređaji trebaju biti smješteni u zvučnoj sjeni u odnosu na otvore boravišnih prostora u zgradi na krovu ili na terenu, bez nepoželjih refleksija zvuka prema okolišu ili otvorima boravišnih prostorija u zgradama.

- utjecaj na okoliš

Radi kontrole pretpostavlja se rezultirajuči točkasti izvor zvuka kao energetski zbroj zvučnih tlakova, pri punom, zajedničkom radu u „dnevnom modu“:
Lp 	= 10 log ( n * 10 Lpn/10 )

= 10 log ( 2 * 10 55/10 )

= 58 dB(A)

Utjecaj buke proizišle pri radu uređaja prema granici parcele izračunavaju se prema izrazu:
Ls 	= Lp,e – 8 – 20 log d			(smjernice VDI 2571), d – udaljenost ( m1 )

Ls 	= 58 – 8 – 20 log 16

= 26 dB(A) 	< Leq.dop.dan=55 dB(A)

Utjecaj buke proizišle pri radu uređaja prema susjednoj građevini izračunavaju se prema izrazu:

Ls 	= Lp,e – 8 – 20 log d			(smjernice VDI 2571), d – udaljenost ( m1 )

Ls 	= 58 – 8 – 20 log 14

= 27 dB(A) 	< Leq.dop.dan=55 dB(A)

Iz proračuna proizlazi da razina buke proizašla iz rada uređaja na krovu je u okviru dopuštenij razina za zonu 3. Navedene vrijednosti je potrebno dokazati mjerenjima od ovlaštene pravne osobe, te ishoditi atest – zapisnik o ispitivanju.

- utjecaj na zvučno štićeni prostor - učionice

Dopuštena razina buke od rada uređaja je :

L RAFmax,nT 	= 25 dB(A) za stalnu ili isprekidanu buku (grijanje, pumpe)

Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke u zatvorenim prostorijama posebne namjene:

L A,eq 		= 35 dB(A)   ---   učionice

U učionici, uz zatvoren prozor minR'w= 32 dB, koji je od bučnih uređaja udaljen cca. 8,80 m, razina buke iznosit će:

Leq,učionica 	= 55 – 20log 8,80/1 +5 - R΄w

= 41,11 dB - R΄w

= 16,55 dB < L RAFmax,nT = 25 dB(A) za stalnu ili isprekidanu buku

+5 dB se dodaje kao sigurnosni pribrojnik radi superponiranja buke s drugim izvorima (npr. unutrašnjom klima jedinicom).

- dvorana

Pretpostavljena maksimalna razina buke od djelatnosti u dvorani biti će

max,L eq = 75(dB)

Sukladno smjernicama VDI 2719, (uz zatvorene prozore i vrata), razina buke ispred pročelja zgrade iznosit će:

vanj Leq = unut Leq max - Rw,min + 5

vanj Leq = 75 – 30 + 5 = 50 dB(A) < Leq,dop = 65 dB(A) danju

+5 dB dodaje se zbog mogućih superpozicija s ostalim izvorima buke.

U skladu sa svim navedenim vrijednostima u projektu strojarskih instalacija potrebno je odabrati uređaje, a u arhitektonskom izvedbenom projektu predvidjeti izgradnju dodatnih zaslona i apsorpcijskih obloga, ukoliko se ugradi pogonska oprema s višim razinama buke. Sve navedene pretpostavke o postignutim razinama zvučne izolacije i utjecajima buke pogonskih uređaja i djelatnosti na okoliš i boravišne prostore u građevini potrebno je potvrditi terenskim mjerenjima nakon izvedbe zgrade pri punom pogonu uređaja, te po potrebi provesti dodatne mjere zvučne zaštite za smanjenje nivoa buke u dozvoljene granice.

Mjesto i datum					  Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			  Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

________________________

PROZORA I VRATA

Prozori i vrata izvesti će se sa sljedećim zvučno - izolacijskim vrijednostima:

- Sve vanjske ostakljene stijene i prozori		II KLASA Rw ≥ 32 dB

- Vrata učionica prema hodniku (kat) 			SPECIJALNA KLASA Rw ≥ 35 dB

- Vrata kabineta nastavnika prema hodnicima 	I KLASA Rw ≥ 30 dB

# PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Glede zaštite od buke i vibracija

Bez obzira što je aproksimativnim proračunima dokazano da  vrijednosti zvučno izolacione moći pregrada zadovoljavaju odredbe hrvatskih normi, istu treba dokazati terenskim mjerenjem  po odredbama hrvatske norme HRN U.J6.043,  a zvučnu izolaciju međukatnih konstrukcija od zvuka udara prema  normi   HRN U.J6.049. Rezultate mjerenja treba usporediti sa standardnim vrijednostima za ocjenu zvučne izolacije prema odredbama norme HRN U.J6.151.

Mjerenje razine buke vodovodnih instalacija provesti prema zahtijevima norme HRN U.J6.232.  Elaborat izrađen na temelju rezultata  ispitivanja i terenskih mjerenja izrađenih od ovlaštenog zavoda za ispitivanje materijala treba priložiti uz ostalu atestnu dokumentaciju i dostaviti ga na uvid povjerenstvu za tehnički pregled objekta.

Mjesto i datum					  Projektant:

Šibenik, studeni, 2020.god.	 			  Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

________________________