Na temelju članka 67. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14), te članka 31. stavka 1. Statuta Grada Šibenika ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10, 5/12 i 2/13), a po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, Klasa: 325-04/15-01/0169, Urbroj:374-24-3-15-2, od 21.07.2015., Gradsko vijeće Grada Šibenika, na sjednici održanoj dana 22. rujna 2015. godine, donosi:

ODLUKU  O  ODVODNJI  OTPADNIH  VODA  NA  PODRUČJU  AGLOMERACIJE  ŠIBENIK

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuju se uvjeti i način odvodnje, priključenja, pročišćavanja i ispuštanja u prijemnike otpadnih voda na području Aglomeracije Šibenik koja obuhvaća područje grada Šibenika. Obavljanje djelatnosti javne odvodnje na navedenom području povjereno je javnom isporučitelju vodnih usluga, Trgovačkom društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, (u daljnjem tekstu VIO Šibenik) u skladu sa Zakonom o vodama i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Ova odluka sadržava odredbe:

- o načinu odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Šibenik, te o namjeni i vrstama sustava za odvodnju otpadnih voda, s opisom sustava i mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje,

- o načinu odvodnje i ispuštanje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,

- o uvjetima ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda,

- o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda koje se ispuštaju u građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame,

- o podacima o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje,

- o uvjetima održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,

- o upućivanju na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,

- o načinu i uvjetima davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama,

- nadzor i prekršajne odredbe,

- prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Otpadnim vodama u smislu ove odluke smatraju se:

- sanitarne otpadne vode,

- tehnološke otpadne vode,

- oborinske otpadne vode.

Članak 3.

Pojedini izrazi u ovoj odluci imaju slijedeće značenje:

„Sanitarne otpadne vode" su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata, turističkih, ugostiteljskih i drugih neproizvodnih djelatnosti.

„Tehnološke otpadne vode" su sve otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz industrijskih objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti, osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda.

„Oborinske otpadne vode" su otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s površina prometnica, parkirališta ili drugih manipulativnih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama, te utječu u sustav javne odvodnje ili izravno u prirodni prijemnik.

„Javna odvodnja" je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i ispuštanja u prirodni prijemnik, obrade mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja, kao i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih jama.

"Sustav javne odvodnje” čini skup komunalnih građevina i uređaja za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

„Mješoviti sustav javne odvodnje“ je sustav kojim se istim kanalima odvode sanitarne, pročišćene tehnološke i oborinske otpadne vode.

„Razdjelni sustav javne odvodnje“ je sustav kod kojeg se oborinske vode odvode sustavom oborinske odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se odvode sanitarne i pročišćene tehnološke otpadne vode.

„Kanalizacijski priključak“ je dio sustava javne odvodnje od kolektora do priključnog okna.

„Priključno okno“ je okno u kojem se sustav interne odvodnje priključuje na sustav javne odvodnje i u vlasništvu je javnog isporučitelja vodnih usluga, u kojem je moguće vršiti kontrolu funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

„Kontrolno okno“ je mjesto u kojem se vrši kontrola i održavanje cjevovoda sustava javne, odnosno interne odvodnje.

„Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje komunalnih otpadnih voda" je pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje djelatnosti javne odvodnje otpadnih voda sukladno navedenom Zakonu o vodama i podzakonskim aktima.

„Sabirna jama" je vodonepropusna, podzemna građevina bez preljeva i ispusta u teren, određene zapremnine za privremeno prihvaćanje sanitarnih otpadnih voda i tehnoloških otpadnih voda nakon prethodnog pročišćavanja, a koja se mora redovito prazniti na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda .

„Uređaj za prethodno pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda” je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kojim se pročišćavaju tehnološke, rashladne i procjedne otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u sabirnu jamu, kojim se iz tih otpadnih voda uklanjaju koncentracije opasnih i drugih tvari koje prekoračuju dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda utvrđenim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih 	voda.

„I stupanj pročišćavanja" je primjena fizikalnih(mehaničkih) i/ili drugih postupaka čišćenja kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija suspendirane tvari, BPK5 i KPKCr, prema zahtjevima utvrđenim navedenim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

„II stupanj pročišćavanja" je primjena bioloških i/ili drugih postupaka čišćenja kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija suspendirane tvari, BPK5 i KPKCr, prema zahtjevima utvrđenim navedenim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

„Granične vrijednosti emisije" označava masu, izraženu u odnosu na određene posebne pokazatelje, koncentraciju i/ili razinu emisije, koja se ne smije prekoračiti u jednom ili više razdoblja; granične vrijednosti emisija mogu se također odrediti za određene skupine ili kategorije tvari.

„ES" (ekvivalent stanovnik) znači organsko biorazgradljivo opterećenje od 60 g 02 dnevno, iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK5).

Članak 4.

Otpadne vode odvode se putem posebnih sustava koji mogu biti:

- sustav javne odvodnje otpadnih voda, koji prema načinu odvodnje može biti mješoviti ili razdjelni,

- sustav interne odvodnje,

- sustav oborinske odvodnje.

Članak 5.

Sustav javne odvodnje čine komunalne vodne građevine za javnu odvodnju kojima se prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, pročišćavaju i ispuštaju u prijemnik.

Sustav javne odvodnje otpadnih voda na području Aglomeracije Šibenik je mješovitog i razdjelnog tipa.

Razvoj sustava javne odvodnje bazira se na izgradnji razdjelnog sustava odvodnje, a mješoviti sustav javne odvodnje se zadržava samo gdje je to tehnički i ekonomski opravdano.

U izrazito urbanim područjima Aglomeracije Šibenik nije dozvoljena izgradnja samo fekalnog sustava odvodnje već se istovremeno mora rješavati i odvodnja oborinskih voda.

Sustav odvodnje otpadnih voda iz članka 4. ove odluke mora biti tako izgrađen i održavan da osigurava pravilnu i sigurnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, a izvodi se i koristi prema važećim zakonima i pravilnicima i odredbama ove odluke.

Članak 6.

Korisnikom sustava odvodnje prema ovoj odluci smatra se svaka fizička ili pravna osoba, koja je vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine (u daljnjem tekstu: vlasnik nekretnine) čija je nekretnina priključena, odnosno koja koristi jedan od sustava odvodnje iz ove odluke.

Članak 7.

Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je platiti cijenu za korištenje sustava javne odvodnje Isporučitelju vodne usluge, utvrđenu odlukom društva o najnižoj cijeni vodnih usluga.

Korisnik sustava interne odvodnje — sabirne jame dužan je plaćati cijenu pražnjenja i odvoza javnom isporučitelju vodne usluge, odnosno ovlaštenom koncesionaru, kojeg imenuje svojom odlukom Grad Šibenik na području Aglomeracije, a na temelju provedenog postupka dodjele koncesije i ugovorom o koncesiji.

II  NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE ŠIBENIK, NAMJENA I VRSTE SUSTAVA ZA ODVODNJU OTPADNIH VODA S OPISOM SUSTAVA I MJESTA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Sustav javne odvodnje

Članak 8.

Područje pružanja usluga javne odvodnje u nadležnosti društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik (u daljnjem tekstu. Društvo) ima jednu aglomeraciju:

AGLOMERACIJA Šibenik

Aglomeracija Šibenik

Sustav javne odvodnje Aglomeracije Šibenik sastoji se od više funkcionalnih cjelina:

-Slivovi A,B,C,D i E. U svakoj slivnoj plohi postoji glavni sabirni kanal. Na sustav javne odvodnje priključeno je cca 93% stanovništva grada Šibenika.

-Crpna stanica Mulo Krke, Mandalina i tlačni cjevodovod

-UPOV

-podmorski ispust

Sliv A obuhvaća sjeverozapadno područje grada Šibenika. Čine ga glavni sabirni kanal A; preljev A (kod TEF-a); preljev (uvala Pekovac) te mreža kanala nižeg reda. Sustav je kompletno gravitacijski i mješoviti.

Sliv B obuhvaća centralni i priobalni dio Šibenika, te je podijeljen na slivove B1 i B2. Slivu B1 pripada središnji dio grada, a čine ga glavni sabirni kanal te mreža kanala nižeg reda. Sustav je kompletno gravitacijski i mješoviti. Sliv B2 (priobalni dio Šibenika) čine:

-glavni kolektor (do c.s.Mandalina)

-crpna stanica Mulo Krke

-preljev (autobusni kolodvor)

-preljev Mulo Krke

-mreža kanala nižeg reda

Sliv C obuhvaća sjeverni dio Šibenika (četvrt Meterize), a čine ga glavni kanal C dužine 872m; preljev C (veterinarska stanica), te mreža kanala nižeg reda. Sustav je kompletno gravitacijski i mješoviti.

Sliv D obuhvaća sjeveroistočni i djelomično centralni dio Šibenika, a čine ga glavni kanal; preljev D (tunel Vrulje), te mreža kanala nižeg reda. Sustav je kompletno gravitacijski i mješoviti.

Sliv E obuhvaća jugoistočni dio Šibenika, a podijeljen je na slivove E1 i E2. Sliv E1 čine glavni kanal  i preljev Šipad 1, dok sliv E2 sačinjavaju kanal i mreža kanala nižeg reda za oba podsliva te preljev Šipad 2. Sustav je kompletno gravitacijski i mješoviti.

Crpna stanica Mandalina prihvaća otpadnu vodu grada te poluotoka Mandalina te je tlačnim cjevovodom odvodi do UPOV Šibenik.

Uređaj  za pročišćavanje otpadnih voda Šibenik izgrađen na predjelu Pećine ima kapacitet od 50000 ES.

Podmorski ispust vodi pročišćenu otpadnu vodu i ispušta je u more između otoka Zlarina i Dvainka na dubini od -60.76m. Ukupna dužina podmorskog ispusta iznosi 6910 m (od toga kopneni dio 1910 m). Pozicija na kraju difuzora podmorske sekcije: Koordinata N (HTRS96/TM) 4834978,2;

Koordinata E (HTRS96/TM) 449375,5.

Članak 9.

Skupština trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na svom uslužnom području.

Planom se utvrđuje i opis poslova s procjenom troškova izgradnje građevina javne odvodnje, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje istog, s opisom financiranja.

Sustav interne odvodnje

Članak 10.

Sustav interne odvodnje u vlasništvu je vlasnika nekretnine. Troškove izgradnje i održavanja sustava interne odvodnje snose u cijelosti vlasnici nekretnina.

Sustav interne odvodnje, koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka, čini skup objekata, opreme i uređaja za predtretman otpadnih voda i druge slične građevine za prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode do priključnog okna na spoju sa sustavom javne odvodnje.

Ukoliko sustav interne odvodnje nije spojen na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje čini skup objekata, opreme, uređaja za pročišćavanje sa ispusnom ili upojnom građevinom, odnosno sabirne jame i druge slične građevine za prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode.

Članak 11.

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko priključnog okna.

Priključno okno nalazi se na spoju sustava interne odvodnje i sustava javne odvodnje, a u pravilu se izvodi uz regulacijsku tj. građevinsku liniju na vlasnikovoj nekretnini.

Ukoliko na internom sustavu odvodnje nema kontrolnog okna, kontrolnim oknom se smatra priključno okno na kućnom priključku.

Javnom isporučitelju vodne usluge mora biti osiguran nesmetan pristup do kontrolnog okna radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

Članak 12.

Zemljište koje čini jednu građevinsku česticu na kojoj je smještena jedna građevina, odnosno pogoni koji predstavljaju zaokruženu cjelinu mogu dobiti u pravilu jedan priključak na sustav javne odvodnje. Više priključaka mogu dobiti samo ako se to pokaže potrebnim i opravdanim ekonomsko- tehničkom dokumentacijom.

Slobodnostojeće građevine i dvojne građevine ili građevine s više stambenih jedinica na etaži i zajedničkim ulazom mogu imati samo jedan priključak na sustav javne odvodnje.

Članak 13.

Kanalizacijski priključak na sustav javne odvodnje izvodi Društvo, na zahtjev i o trošku vlasnika građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Kanalizacijski priključak održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Članak 14.

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, otpadne vode iz sustava interne odvodnje mogu se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu jamu, odnosno ispustiti u prirodni prijemnik nakon odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 15.

Sustav interne odvodnje mora se izgraditi kao razdjelni sustav, to jest zabranjuje se oborinske vode sa nekretnine ispuštati u kanalizacijske kolektore za odvodnju sanitarnih i pročišćenih tehnoloških otpadnih voda.

Članak 16.

Sustav interne odvodnje mora biti izgrađen i održavan tako da:

- isključi mogućnost onečišćenja okoliša, bilo razlijevanjem otpadnih i drugih voda po površini, bilo prodiranjem onečišćenih voda u podzemne slojeve, ili širenjem neugodnog mirisa,

- se spriječi pojava i širenje zaraznih bolesti,

- da je vodonepropusan,

- se ne ugrozi funkcija sustava javne odvodnje količinom ili sastavom otpadne vode,

- da se spriječi uspor odnosno vraćanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u sustav interne odvodnje.

III. NAČIN ODVODNJE I ISPUŠTANJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 17.

Sustav oborinske odvodnje čine izgrađeni zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i drugi uređaji kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode u sustav javne odvodnje ili ispuštaju u prirodni prijemnik.

Članak 18.

Sustavom oborinske odvodnje upravlja i održava ga Grad Šibenik pridržavajući se svih važećih zakonskih i drugih propisa, te odredbi ove odluke, osim mješovitog sustava kojim upravlja i održava ga Društvo.

Sustavima oborinske odvodnje koji su svrstani u javno vodno dobro upravlja i održava ih ovlaštena pravna osoba na temelju Zakona o vodama.

Članak 19.

U kanalsku mrežu sustava oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne i tehnološke otpadne vode, odnosno bilo kakve druge otpadne vode koje nisu oborinske.

Građevine oborinske odvodnje kojima se prikupljaju oborinske vode koje nastaju na lokacijama stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i održavaju njihovi vlasnici na način da vode prikupljaju, pročišćavaju i ispuštaju unutar građevinskih čestica zgrada putem upojnih građevina, osim u urbanim područjima gdje je izgrađen javni sustav oborinske odvodnje, kada se takve vode prikupljaju internim sustavom i ispuštaju u javni sustav oborinske odvodnje.

U uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini bez vrtova, odnosno nedostatne površine za izgradnju upojnih građevina, izrazito urbanih prostora, depresije zgrada u odnosu na javno prometnu površinu uz zemljište nepovoljne upojne moći) moguće je uz dokaze o istom i uz suglasnost isporučitelja vodne usluge, prema uvjetima vlasnika javne građevine za odvodnju oborinskih voda priključiti i oborinske vode objekta na sustav oborinske odvodnje.

Oborinske vode koje bi mogle biti zamašćene (veća parkirališta i manipulativne površine) moraju se prije konačne dispozicije pročistiti putem pjeskolova, separatora ulja i masti i/ili drugih sličnih uređaja za pročišćavanje.

Članak 20.

Građevine i uređaji oborinske odvodnje koje su sastavni dio javne ceste, a nisu vezani za sustav javne oborinske odvodnje, grade se i održavaju kao sastavni dio te javne ceste, te njima upravlja i održava ih ovlaštena osoba kojoj je povjereno upravljanje javnim cestama u skladu sa Zakonom o javnim cestama.

Članak 21.

Grad Šibenik za svaku kalendarsku godinu, u skladu sa predviđenim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture sa opisom, opsegom i procjenom pojedinih troškova poslova održavanja građevina i uređaja oborinske odvodnje za područje Aglomeracije.

IV UVJETI  ISPUŠTANJA  OTPADNIH  VODA  NA PODRUČJIMA  NA KOJIMA  JE  I NA  KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Uvjeti  ispuštanja  otpadnih  voda  na područjima  na kojima  je izgrađen sustav javne odvodnje

Članak 22.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne vode i tvari kojima se ugrožava predviđeni hidraulički režim toka otpadnih voda, vodonepropusnost cjevovoda, rad kanalizacijskih crpki, tekući nadzor i održavanje objekata sustava javne odvodnje i/ili povećavaju troškovi eksploatacije, kao i tvari koje miješanjem s prijemnikom stvaraju taloge.

Članak 23.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati: otrovne, krute, tekuće ili plinovite tvari; zapaljive ili eksplozivne tvari; tvari onečišćene patogenim bakterijama i virusima; radioaktivne tvari; organska otapala, nafta i njezini derivati; tvari koje mogu same ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces pročišćavanja otpadnih voda.

Članak 24.

Opasne i onečišćujuće tvari vlasnik nekretnine dužan je posebno prikupljati i zbrinjavati u skladu sa posebnim propisima.

Članak 25.

Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročišćavaju se slijedeće otpadne vode:

- vode iz kuhinja ugostiteljskih objekata (restorana, hotela i kampova) - putem odgovarajućih separatora ulja i masti,

- vode iz praonica vozila - preko taložnica za krute tvari i separatora za masti, ulja i tekuća goriva,

- i sve ostale tehnološke otpadne vode u kojima koncentracija opasnih i drugih tvari prekoračuje dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda određene Pravilnikom kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda za ispuštanje u sustav javne odvodnje, preko odgovarajućih uređaja za prethodno pročišćavanje.

Uvjeti  ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje

Članak 26.

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda, sanitarne i tehnološke otpadne vode ispuštaju se u sabirne jame, odnosno preko odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u prirodni prijemnik.

Članak 27.

U sabirne jame mogu se ispuštati sanitarne otpadne vode, te tehnološke otpadne vode uz uvjet da su prethodno pročišćene do propisanog stupnja za ispuštanje u sustav javne odvodnje.

Ispuštanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda u sabirne jame, vrši se pod istim uvjetima kao u članku 22. do 25. ove  Odluke.

Članak 28.

Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u sabirne jame. Nije dozvoljeno prepumpavanje sadržaja sabirnih jama u sustav javne odvodnje bez  dozvole Društva.

Članak 29.

Sabirne jame moraju imati otvor za čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne vode, te uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda, zatvoren poklopcem minimalnih dimenzija 60x60 cm.

Članak 30.

Sabirne jame prazni javni isporučitelj vodne usluge, odnosno pravna ili fizička osoba koja ima koncesiju za pružanje javne usluge čišćenja sabirnih jama.

Članak 31.

Granične vrijednosti sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda koje se ispuštaju u površinske vode moraju zadovoljiti granične vrijednosti za ispuštanje u površinske vode prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Ispuštanje pročišćenih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik-tlo (neizravno ispuštanje putem upojne građevine) vrši se preko uređaja II stupnja pročišćavanja.

Ispuštanje pročišćenih tehnoloških otpadnih voda u prirodni prijemnik-tlo utvrditi će se prema uvjetima Hrvatskih voda, a u ovisnosti o tehnološkom procesu, lokaciji i uvjetima na terenu.

Članak 32.

Sabirne jame, odnosno uređaji za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti izgrađeni sukladno uvjetima utvrđenim u propisima kojima se uređuje gradnja, uvjetima određenim u aktima kojima se odobrava gradnja, te odredbama ove odluke.

V.   GRANIČNE  VRIJEDNOSTI  EMISIJA  OTPADNIH  VODA  KOJE NISU TEHNOLOŠKE, A ISPUŠTAJU SE U GRAĐEVINE  JAVNE ODVODNJE I SABIRNE  JAME

Članak 33.

Granične vrijednosti pokazatelja, odnosno dozvoljene koncentracije opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje i sabirne jame posebno su određene Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Granične vrijednosti pokazatelja koje nisu određene navedenim Pravilnikom o graničnim vrijednostima određuju se kao:

- BPK5                  250 mg 02/l

- KPK                   700 mg 02/l

- ukupni fosfor           10 mg/l

- ukupni dušik            50 mg/l

- sulfati                    200 mg/l

- kloridi                  1000 mg/l

VI.  PODACI  0 NADLEŽNOSTIMA ODRŽAVANJA  SUSTAVA JAVNE  ODVODNJE

Članak 34.

Komunalne vodne građevine sustava javne odvodnje održava Društvo, na temelju plana Društva.

Društvo nije odgovorno za štete na sustavu javne odvodnje nastale uslijed:

- više sile (padalina, potresa i sl. događaja),

- većih pogonskih i tehničkih smetnji izazvanih bez krivnje Društva.

U slučaju iz prethodnog stavka Društvo je dužno, uz pomoć Grada Šibenika, poduzeti sve mjere kako bi se u što kraćem roku normalizirala odvodnja otpadnih voda.

Članak 35.

U slučaju kvarova i radova na sustavu javne odvodnje Društvo je dužno obavijestiti korisnike usluga putem sredstava javnog priopćavanja, te upravni odjel Grada Šibenika nadležan za komunalno gospodarstvo, vodopravnu i sanitarnu inspekciju.

VII. UVJETI ODRŽAVANJA BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, ODRŽAVANJA I PRAŽNJENJA SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Članak 36.

Vlasnici internih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/2011) iste podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti.

Nakon roka iz stavka 1. ovog članka vlasnici internih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su provoditi kontrolu ispravnosti na svojstva iz stavka 1. ovog članka svakih 8 godina.

Vlasnici internih sustava za odvodnju otpadnih voda kontrolu ispravnosti iz st.1. i 2. ovog članka dužni su obavljati putem osobe koja ispunjava uvjete za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama iz članka 220. točka 6. Zakona o vodama, to jest za posebnu djelatnost ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, koja posjeduje certifikacijsko rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje navedene posebne djelatnosti izdanog od nadležnog Ministarstva RH iz članka 221. Zakona o vodama.

Članak 37.

Sabirne i septičke jame na poziv vlasnika nekretnine crpi i sadržaj odvozi na stanicu za prihvat sadržaja sabirnih jama javni isporučitelj vodnih usluga odnosno ovlašteni koncesionar iz članka 7. stavka 2. ove odluke.

Članak 38.

Vlasnici internih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dužni su ih održavati temeljem ugovora s proizvođačem ili isporučiteljom uređaja i zakonskim obavezama. Provoditi kontrolu ispravnosti sukladno članku 36. ove odluke.

Članak 39.

Biološki uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda u vlasništvu su vlasnika nekretnine. Vlasnik ili korisnik biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda mora o uređaju brinuti, kontrolirati efekt rada uređaja i održavati ga na način da se osigura zaštita površinskih i podzemnih voda u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima i ovom odlukom.

Zbrinjavanje otpadnog mulja sa uređaja za pročišćavanje vršiti sukladno odredbama Zakona o vodama i Zakona o otpadu.

VIII. OBVEZA  PRIKLJUČENJA  NA  GRAĐEVINE  SUSTAVA  JAVNE  ODVODNJE SUKLADNO  ODLUCI  O  PRIKLJUČENJU  I  OPĆIM  I  TEHNIČKIM  UVJETIMA  ISPORUKE  VODNIH  USLUGA

Članak 40.

Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, vlasnik građevine odnosno drugi zakonski posjednik građevine ili druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu na sustav javne odvodnje sukladno i u rokovima utvrđenim u Odluci o priključenju na komunalne  vodne  građevine jedinice lokalne samouprave Aglomeracije, te Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga VIO-a Šibenik.

Postupak za priključenje, odnosno za izdavanje dozvole za priključenje, pokreće se na zahtjev vlasnika nekretnine, sukladno članku 212. Zakona o vodama.

Članak 41.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje smije se vršiti samo na temelju Odluke o dozvoli priključenja koju izdaje Isporučitelj vodne usluge.

Ako je ugovoreno obročno plaćanje naknade za priključenje, priključenje na sustav javne odvodnje smije se izvršiti nakon konačnosti dozvole za priključenje, sklapanja ugovora o obročnom plaćanju naknade za priključenje, te polaganja sredstva osiguranja plaćanja.

Priključenje na sustav javne odvodnje obavlja Društvo sukladno Odluci iz stavka 1. ovog članka.

Članak 42.

Nakon priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, vlasnik nekretnine dužan je sve dotadašnje instalacije i uređaje koje više ne koristi odstraniti i sanirati.

IX  NAČIN I UVJETI DAVANJA KONCESIJE ZA CRPLJENJE I PRAŽNJENJE SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Članak 43.

Usluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama obavlja isporučitelj usluge javne odvodnje ili pravna/fizička osoba temeljem ugovora o koncesiji koji je sklopljen u postupku provedenom sukladno Zakonu o vodama i Zakona o koncesijama.

Članak 44.

Koncesionar iz stavka 1. ovog članka dužan je ispunjavati slijedeće posebne uvjete za obavljanje javne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama:

- da ima upisanu djelatnost crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama  trgovački, obrtni, to jest odgovarajući registar,

- da posjeduje (u vlasništvu, leasingu ili dugoročnom najmu) odgovarajuće vozilo za crpljenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih jama, najmanje kapaciteta cisterne 3m3,

- da ispunjava propisane uvjete za vozila i osobe prema propisima o zaštiti na radu (atestirana vozila, propisana zaštitna sredstva i opremu, odgovarajuću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada), što dokazuje  potvrdom nadležne inspekcije iii pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu.

Koncesionar mora ispunjavati i ostale uvjete utvrđene posebnom odlukom Grada Šibenika o komunalnim djelatnostima koje Grad Šibenik obavlja putem koncesija.

Koncesionar je dužan s javnim isporučiteljom vodne usluge sklopiti ugovor o načinu i uvjetima izlijevanja sadržaja cisterne.

Sadržaj cisterne dozvoljeno je izlijevati isključivo na mjestu koje je za to odredio javni isporučitelj vodne usluge.

Članak 45.

Koncesionar za skupljanje i odvoz otpadnih voda također je dužan voditi evidenciju o količinama i porijeklu otpadnih voda iz sabirnih jama, te je dužan prigodom svakog pojedinog odvoza otpadnih voda voditi i izdati prateći list vlasniku nekretnine, te jedan primjerak i Društvu prigodom ispuštanja otpadnih voda u stanicu za prihvat sadržaja sabirnih jama. Bez izdanog pratećeg lista koncesionaru se neće dozvoliti ispuštanje otpadnih voda na mjesto koje je za to odredio javni isporučitelj vodne usluge.

Društvo je dužno voditi evidencije o količinama i porijeklu otpadnih voda ispuštenih u sustav javne odvodnje, kao i evidencije o ispitivanju otpadnih voda.

Jednom mjesečno ovlašteni djelatnik Društva izvršit će kontrolu vođenja navedene evidencije koncesionara i izvršiti usporedbu podataka iz evidencije koncesionara sa izdanim pratećim listovima, te izdanim računima vlasnicima nekretnina i prigodom navedene kontrole koncesionar je dužan Društvu staviti na uvid tražene podatke.

X CIJENA I NAPLATA USLUGE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA

Članak 46.

Cijene usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda utvrđuju se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, na način da se cijena formulira kroz cijenu isporučenog m3 (metra kubnog) pitke vode isporučene korisniku preko vodomjera ili na drugi mjerljiv način.

Obračun i naplatu usluge obavlja Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik.

XI  NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 47.

Upravni nadzor u provedbi javnih ovlasti na temelju Zakona o vodama i propisa donesenih na temelju Zakona obavlja nadležno Ministarstvo Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor provodi državna vodopravna inspekcija, sanitarna inspekcija i ostale nadležne inspekcije, svaka u okviru svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom o vodama, Zakonom o otpadu i drugih propisa, te Komunalno redarstvo temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 48.

Na pravne i fizičke osobe koje ispuštaju otpadne vode protivno ovoj odluci primjenjuju se prekršajne odredbe i novčane kazne propisane Zakonom.

XII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Postojeće sustave interne odvodnje ako nisu izvedeni u skladu s odredbama ove odluke vlasnici, odnosno korisnici, su dužni o vlastitom trošku uskladiti s odredbama ove odluke u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu iste, ako drugim propisima nije predviđen drugi rok.

Članak 50.

Odredbe iz članka 31 st. 2. vrijede dok se ne donesu kriteriji za neizravno ispuštanje u podzemne vode prema članku 15. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013 i 43/2014).

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Šibenika“.

KLASA: 325-01/15-01/02

URBROJ: 2182/01-03/1-15-4

Šibenik,   22. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr.sc. Ivica Poljičak,v.r.