OPIS CILJEVA I PROGRAMSKIH POLAZIŠTA MASTER PLANA TE  OPIS ZAHVATA I AKTIVNOSTI KOJI SE MASTER PLANOM PLANIRAJU S NJIHOVIM OPISOM I KARTOGRAFSKIM PRIKAZOM

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Sukladno projektnom zadatku i dokumentaciji za nadmetanje, glavni ciljevi koji se žele postići izradom Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika su:

- Osigurati osnovu za održivi razvoj sektora (financijsku, tehničku, okolišnu itd.)

- Postići integrirani pristup planiranja prijevoza na svim razinama - nacionalnoj, (funkcionalnoj) regionalnoj, lokalnoj, temeljen na zajedničkoj metodologiji i uspostavljanju jasnog planiranja počevši od Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske (SPR);

- Identificirati potrebe lokalne mobilnosti koje je potrebno upotpuniti s međunarodnim obrascima mobilnosti identificiranim u SPR;

- Razviti sveobuhvatni alat za planiranje neovisno o izvorima sredstava;

- Analizirati i predložiti razvoj u prometnom sustavu iz različitih perspektiva (organizacijske, upravljačke, funkcionalne, infrastrukturne itd.)

- Identificirati stvarne potrebe razvoja prometnog sustava kao alata za podršku socio-ekonomskom razvoju područja;

- Planirati prometni sustav u skladu s potrebama ostalih socio-ekonomskih sektora (obrazovanja, zdravstva, zbrinjavanje otpada, turizma, industrije, logistike itd.)

- Identificirati potrebne korake za daljnji razvoj definiranih mjera.

Glavna polazišta izrade Master plana, definirana u dokumentaciji za nadmetanje su:

- Master plan kao osnova za srednjoročni i dugoročni održivi razvoj sektora;

- Master plan kao poticaj za razvoj cijelog sektora i potrebe za održavanjem neovisno o izvorima financiranja;

- Uključenost prometa u upravljački, organizacijski i infrastrukturni razvoj;

- Uzimanje u obzir potrebe održivosti izgradnje, upravljanja i održavanja;

- Uključiti snažnu stratešku analizu potreba / funkcionalnosti mreže;

- Uključiti jasnu demonstraciju potreba / koncepta pojedinih opcija baziranih na analizi temeljnih pitanja;

- Biti intermodalan;

- Uključenost razmatranja sustavnih reformi ako je to potrebno (npr. Proces planiranja);

- Temeljiti se na relevantnim ciljevima gospodarskog i socijalnog razvoja te ciljevima očuvanja okoliša;

- Osigurati poveznicu između relevantnih EU politika i planiranih projekata:

- Osigurati osnovu za daljnji razvoj projekata;

- Omogućiti uključivanje novih informacija i razvoja plana u budućnosti;

- Omogućiti uključivanje postojećih strategija;

- Biti fokusiran na ljude, pristupačnost, kvalitetu života, održivost, socijalnu jednakost, zdravlje i održivost okoliša;

- Osigurati ravnomjerni razvoj svih relevantnih načina prijevoza i pomak prema čišćim i održivim prijevoznim modelima;

- Integrirati paket aktivnosti za postizanje troškovne učinkovitosti;

- Osigurati dosljednost i komplementarnost s povezanim područjima (kao prostorno planiranje, socijalne usluge, zdravstvo, zaštita i sigurnost)

- Omogućiti kratkoročni i srednjoročni plan građen u dugoročnu viziju i strategiju;

- Povezan s funkcionalnom regijom baziranom na obrascima putovanja do posla / škole;

- Planiranje uključivanjem dionika koristeći transparentni i participatorni pristup.

Prostorni obuhvat plana

Master plan održive urbane mobilnosti Grada Šibenika obuhvaća sva naselja administrativnog područja Grada Šibenika, uključujući otoke i okolna primorska naselja. Analitička faza izrade Master plana uzet će u obzir i socio-funkcionalna obilježja na razini Šibensko-kninske županije.

Sl. 1.  Prostorni obuhvat Master plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika

- METODOLOGIJA IZRADE MASTER PLANA

- Metodologija izrade i obuhvat PUM-a (iz dosadašnje dokumentacije)

Metodologija i procedure u provedbi izrade Master plan održive urbane mobilnosti Grada Šibenika u skladu su sa smjernicama agencije JASPERS.  S obzirom na spomenute smjernice i projektni zadatak identificirane su sljedeće projektne aktivnosti:

1.	Prikupljanje podataka

1.1	Provjera kvalitete i dostupnosti postojećih podataka

1.2	Prikupljanje podataka (identificiranih u 1.1)

1.3 	Pribavljanje svih postojećih i relevantnih planova analiziranog područja

1.4	Izrada "redovitog plana generiranja podataka"

2.	Istraživanja prometne potražnje (priprema, nadzor i implementacija)

2.1	Istraživanja kućanstava

2.2	Screen-line istraživanje

2.3	Vanjsko i unutarnje cordon istraživanje

2.4	Brojenje kategoriziranih vozila

2.5	Istraživanje javnog prijevoza

2.6	Istraživanje sustava parkirališta

3.	Redovni plan prikupljanja podataka

3.1	Definiranje metoda i učestalosti prikupljanja za svaki tip podataka

4.	Razvoj multimodalnog transportnog modela

4.1	Model početne godine (4 step) za PGDP

4.2	Model početne godine (4 step) za vršni sat

4.3	Teretni promet prikazan kao zasebna kategorija vozila

4.4	Kalibracija, validacija i verifikacija modela počene godine

4.5	Razvoj modela prognoze za godine 2020., 2025. i 2030.

4.6	Osposobljavanje Naručiteljevih stručnjaka: 3 kvalificirane osobe + korisnički priručnik

5.	Analiza postojeće situacije

5.1	Kvaliteta infrastrukture

5.2	Kapaciteti infrastrukture

5.3	Sigurnost u prometu

5.4	Sadašnja potražnja uključujući O/D matricu

5.5	Pristupačnost

5.6	Funkcionalnost mreže

5.7	Kvaliteta i kapacitet voznog parka

5.8	Organizacija, upravljanje i održavanje sustava

5.9	Sigurnost putnika

5.10	Analiza "uskih grla"

5.11	Utjecaj na okoliš

5.12	Sustav parkirališta

5.13	Sinteza podataka

6.	Izrada scenarija "učini minimalno" za godine 2020., 2025. i 2030.

6.1	Standardno održavanje, intervencije i projekti u implementaciji

6.2	Razvojni projekti predviđeni u SPR

6.3	Scenarij buduće potražnje temeljen na projekciji rasta, socio-ekonimskim promjenama

6.4	Model učinka razvoja potražnje za godine 2020., 2025. i 2030.

6.5	Detaljna analiza scenarija "učini minimalno" za godine 2020., 2025. i 2030.

7.	Definicija specifičnih ciljeva

7.1	Kvantificirana lista multimodalnih ciljeva

7.2	Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI) ciljeva

8.	Razvoj intermodalnih mjera za postizanje definiranih ciljeva

8.1	Organizacijska razina

8.2	Operativna razina

8.3	Infrastruktura

9.	Analiza međuovisnosti mjera

9.1	Skup potvrđenih, razumnih mjera

9.2	Komplementarne i alternativne grupe mjera

9.3	Kriteriji odabira mjera (tehnički, operativni, okolišni, financijski, ...)

9.4	Konačni rezultat: popis učinkovitih i djelotvornih mjera

10.	Modeliranje "učini sve" scenarija

10.1	Skup poželjnih mjera, scenariji "učini sve" uključiti u prometni model

10.2	Određivanje indikativne vrijednosti izbrane grupe ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI)

11.	Plan provedbe

11.1	Detaljni plan daljnjeg razvoja mjera

11.2	Scenarij provedbe strategije koji uzima u obzir sve mjere

11.3	Naznaka planiranog vremenskog tijeka za nadogradnju Plana

11.4	Završni skup strateških KPI-a

11.5	Program praćenja provedbe Plana

11.6	Analiza glavnih provedbenih rizika

11.7	Trenutni kapaciteti sustava za pripremu i provedbu projekta

11.8	Izbor poželjnih mjera za provedbu Plana

11.9	Procjena stupnja ostvarenja KPI-a za odabrani scenarij

Dodatna opcija: preispitivanje vrijednosti ciljeva

12.	Izvještavanje i procedure odobrenja

Redovne konzultacije, najmanje jednom tjedno

Početni izvještaj

Izvještaj o analizi podataka i prometa koji uključuje "plan generiranja podataka"

Izvještaj prometnog modela

Izvještaj o analizi sadašnje i buduće situacije

Preliminarni nacrt Master plana

Izvještaj Plana implementacije

Finalna verzija Master plana

13.	Javno predstavljanje dokumenta

Priprema 2 javne prezentacije

- Dinamički plan aktivnosti

| Aktivnost | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  |
| Početna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementacijska faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prikupljanje podataka i istraživanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Razvoj prometnog modela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Plan provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezentacije |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Trajanje projekta | Planirano regularno trajanje projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |

Sl. 2. Hodogram aktivnosti izrade Plana održive urbane mobilnosti Grada Šibenika

- Odnos s SPUO

Preporuča se paralelna i interaktivna izrada plana i SPUO, kako bi se osigurala visoka kvaliteta ponuđenih rješenja i integrirano vrednovanje.

- OPIS ZAHVATA

Sukladno metodologiji na temelju ulaznih informacija koje uključuju i prostorno-plansku dokumentaciju izrađuje se SPUO. Zahvati koji su planirani u prostorno-planskoj dokumentaciji evaluirati će se s obzirom na njihov utjecaj na okoliš i rezultat evaluacije istog s prometnim modelom čija je izrada planirana za razdoblje do devetog mjeseca izrade plana.

U Prostornom planu Šibensko-kninske županije, istaknuti su prometni zahvati kako slijedi:

Članak 113.

Cestovni promet

Državne ceste

(1) Državne ceste čine osnovnu veznu strukturu Šibensko-kninske županije, koja je s jedne strane povezuje

s ostalim dijelovima države i šire, a s druge osigurava unutarnju povezanost svih vitalnih dijelova: gradova i općinskih i ostalih središta – žarišta razvoja.

Posebno se značenje pridaje izgradnji novih cesta visokog tehničkog standarda: Jadranske autoceste i brze

ceste Šibenik – Knin.

Autocesta A1: Zagreb (Lučko)-Karlovac-Bosiljevo-Split-Ploče-Opuzen- granica BiH-granica BiH-Dubrovnik (2) Na području Županije izgrađena je u punom profi lu dionica autoceste A1 s, u trenutku izgradnje, potrebnim križanjima. Obzirom na značaj i budući razvoj zone Podi planirano je novo čvorište, odnosno izgradnja priključka gospodarske zone Podi na A1.

(3) Planom su određena denivelirana raskrižja na svim križanjima i priključcima autocesta i brzih cesta, te značajnijim križanjima državnih cesta. Planovima užeg područja (PPUO/G) moguće je sukladno potrebama prometa, te u suglasnosti s nadležnim službama odrediti i druga denivelirana križanja kada je to nužno radi zahtjeva sigurnosti prometa. Za navedena planirana i nova križanja moguće je primijeniti i druga tehnička rješenja koja će biti određena detaljnijom prostorno planskom dokumentacijom ako su zadovoljeni zahtjevi u pogledu sigurnosti prometa.

Brza državna cesta Šibenik (luka Šibenik) – Drniš – Knin – granica BiH

(4) Trasa ceste je utvrđena i detaljno prikazana na kartografskom prikazu 2.1. Do sada je izgrađena samo prva faza prve dionice (Tromilja - čvor Vidici) u poluprofi lu planirane brze ceste, odnosno izgrađena je kao dvotračna cesta kategorizirana kao D 533. Planiran je njen dovršetak u punom profi lu - 4 prometna traka za promet vozila. Na spomenutoj izgrađenoj dionici na mjestu priključenja spojne ceste za čvor Šibenik na autocesti A1 planirana je izgradnja deniveliranog križanja (rekonstrukcija postojećeg raskrižja).

(5) Obzirom da je prvenstvena funkcija brze ceste povezivanje županijskog središta s gradovima Drnišem

i Kninom, te dalje s BiH, prometnice kojima se navedeni gradovi priključuju na nju sastavni su njen dio i tvore jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Navedene prometnice Planom su određene kao planirane državne ceste, a njihove su trase u Planu načelno određene s tim da su manje korekcije trasa moguće ne mijenjajući koncepciju.

Ostale postojeće državne ceste

(7) Na ostalim državnim cestama planirano je:

- izgradnja obilaznica na postojećim državnim cestama za naselja Brodarica i Vodice,

- rekonstrukcija cesta na postojećim proširenjem na više voznih traka,

- na svim državnim i županijskim cestama moguća je, radi poboljšanja prometnog standarda i povećanja sigurnosti prometa, izgradnja deniveliranih križanja, kružnih tokova i slično.

Članak 114.

Županijske ceste

(1) Planirana je županijska cesta Primošten, odnosno Rogoznica – Boraja – D58 kojom se osigurava bolje  povezivanje rogozničko-primoštenskog područja na sustav državnih cesta, prvenstveno JAC. Trasa ceste položena je načelno, koristeći pritom manjim dijelom trase nekih postojećih cesta. Za pobliže defi niranje trase potrebna je izrada idejnog projektnog rješenja kako za rekonstrukcije postojećih dionica lokalnih cesta, koje se nalaze u njezinom koridoru, tako i za potpuno nove dionice.

(5) Planom se omogućuje planiranje obilaznica manjih naselja kod kojih, zbog uskih postojećih cestovnih

koridora, nije moguće rekonstrukcijom kolnika postići elemente koji udovoljavaju sigurnosti prometa, a sve u skladu s PPUO/G.

(6) Na ostalim dionicama postojećih državnih i županijskih cesta mogući su ispravci radi poboljšanja

tehničkih elemenata, pri čemu se to ne smatra promjenom trase.

Članak 116.

Željeznički promet

Željezničke pruge velike propusne moći

(1) Osim postojećih pruga (međunarodnih priključnih pruga i regionalna pruga) u Planu se planiraju i koridori

brzih pruga velikog kapaciteta i brzine do 250 km/h na pravcu Gračac - Radučić - Oklaj - Pokrovnik - Perković

- Šibenik / Split i alternativni koridor obalne željezničke pruge Perković - Šibenik - Zadar.

Planirana željeznička pruga Gračac - Radučić – Oklaj - Pokrovnik - Perković - Šibenik/Split

(2) Brza željeznička pruga Gračac – Radučić – Oklaj – Šibenik – Split predstavlja dio planiranog zajedničkog

željezničkog koridora koji objedinjuje transverzalnu željezničku prugu Zagreb – Split i tzv. Jadranski željeznički pravac Rijeka – Otočac – Gračac – Šibenik – Split – Dubrovnik.

Jadranska željeznica

(3) Alternativni koridor jadranske željezničke pruge Perković - Šibenik - Zadar je u planu rezerviran na razini

planske informacije o eventualnom mogućem poželjnom položaju uz obvezu daljnjeg kompleksnog istraživanja prostornih, građevinskih i ekonomskih aspekata te zaštite okoliša.

Međunarodne priključne pruge i regionalna pruga

(4) Mreža postojećih željezničkih pruga zadržava svoj prostorni položaj na kojem su moguće korekcije trase, elektrifi kacija pruga izgradnje kolodvora, prijelaza i druga poboljšanja radi povećanja protočnosti i sigurnosti prometa.

(5) Naročito se to odnosi na rekonstrukciju i poželjno izmještanje dijela trase međunarodne priključne pruge

M606 Knin – Zadar u kontaktnom području NP Krka.

Pruga za posebni promet – industrijski kolosijek

(6) Osim postojećih pruga za posebni promet Planom je predviđeno povezivanje gospodarske zone Podi prugom za posebni promet/industrijskim kolosijekom na sustav željezničkog prometa države.

Članak 117.

Pomorski promet

(4) Planom određene brodske linije županijskog značaja su veze kojima se omogućuje bolje i efikasnije povezivanje obalnog i otočnog dijela županije. U tom cilju Planom se predlažu slijedeće brodske veze

županijskog značaja:

- Šibenik – Zlarin – Prvić – Vodice –Tribunj,

- Šibenik – Zlarin – Obonjan – Kaprije – Žirje,

- Šibenik – Bilice – Skradin.

Unutar lučkog područja svakog pojedinog naselja moguć je smještaj luke otvorene za javni promet, športske luke, komunalnih vezova (stalnih), prostora za prihvat plovila u tranzitu što uključuje i sidrenje te

ostalih luka posebne namjene u skladu s ovim Planom.

(12) U cilju daljnjeg razvoja luka otvorenih za javni promet potrebno je:

- izraditi cjeloviti razvojni program pomorskog prometa sa strateškim smjernicama za svaku luku: uloga,

organizacija, građevna sanacija, izgradnja, investicije i dr.

- za luku Šibenik izraditi opći razvojni plan s ciljem prostorne i organizacijske racionalizacije i razdvajanja

teretnog, putničkog, trajektnog i nautičkog prometa.

- osposobiti postojeće gatove ili izgraditi nove za sigurno pristajanje postojećih i nove generacije brzih brodova (do 30 milja/h) kojima bi se otoci znatno “približili kopnu”, te luke dopuniti potrebnim sadržajima.

(18) Postojeće marine se zadržavaju unutar postojećih površina, a za eventualna proširenja postojećih marina maksimalne površine određene su u tablici 17-1.

(34) U svrhu osiguranja pristupa postojećim gospodarskim i rekreacijskim sadržajima na otocima i dijelovima

obale gdje se ne može osigurati drugačiji pristup, moguće je u PPUO/G planirati nužne infrastrukturne sadržaje za osiguranje mogućnosti morskog pristupa i to za:

- postojeće ugostiteljsko-turističke građevine,

- za potrebe obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

iz čl. 52. st. 3.,

- za potrebe sakupljanja neopasnog otpada,

- za potrebe zona rekreacije iz čl. 82. st. 1. na otocima.

(35) Infrastrukturni sadržaji iz prethodnog stavka mogu se planirati u PPUO/G, sa kapacitetom i prostornim obuhvatom nužnim za obavljanje gospodarske ili rekreacijske aktivnosti, u pravilu pontonskog tipa na način da se u najmanjoj mogućoj mjeri narušava prirodna obala, te da se prvenstveno koriste, odnosno rekonstruiraju postojeći pristani gdje je to moguće. Detaljni uvjeti građenja i lokacije određuju se u PPUO/G.

(36) Mogućnosti i uvjeti planiranja i rekonstrukcije sadržaja iz prethodnog stavka na području NP Kornati i Zaštićenog krajobraza Žutsko-Sitske otočne skupine, prvenstveno u funkciji zona tradicijske gradnje, određuju se u prostornim planovima područja posebnih obilježja“.

Tab. 1. Tablica s lokacijama postojećih i planiranih marina, Prostorni plan Šibensko-kninske županije

U prostornim planovima uređenja općina ili gradova potrebno je u prostoru naselja planirati športske

luke i to na slijedećim lokacijama:

- Ražanj - Uvala Ražanj

- Rogoznica - kod mosta

- Stupin – Čeline – luka Čeline

- Primošten - Porat

- Šparadići - ispred Todorovića

- Grebaštica - zapadni dio uvale Galešnica,

jugoistočni dio uvale Luka Grebaštica

- Žaborić - Studena uvala, Studena uvala-misto

- Jadrtovac - sjeverno od Marinovog mula

- Krapanj - sjeverna obala otoka

- Krapanj - Donje more

- Brodarica - Maratuša, Gaj, Južna uvala

- Zablaće - Uvala Zablaće

- Šibenik - Uvala Vrnaža, Dolac

- Jadrija - Uvala Sićenica

- Zlarin - Uvala Zlarin

- Prvić - Prvić Luka, Luka Šepurine, Uvala Perolina

- Kaprije - Uvala Kaprije

- Žirje - Uvala Muna, Koromašna, Mikavica

- Raslina - Luka Raslina, sv. Mihovil

- Zaton - Uvala Zaton

- Bilice - Stubalj, Vrulje

- Skradin - Mala jaruga, Rivina jaruga

- Vodice – dio avatorija središnjeg dijela naselja

Vodice od uvale V. Vrulje do prostora ispred “stare

škole”,

- Srima - Lovetovo, Vrulje,

- Tribunj - uvala sj. od poluotoka, uvala Sovlje

- Pirovac - Porat, Stara riva

- Tisno - Gomilica kod mosta, dio uvale Veliki

Porat, zapadna strana uvale Luka

- Betina – Porat, Zdrače

- Murter - dio uvale Hramina

- Jezera - Uvala Jezera.

Uvjeti uređenja, kapacitet i obuhvat odredit će se u PPUO/G. Športske luke svojim kapacitetom trebaju biti dimenzionirane tako da zajedno s komunalnim vezovima zadovolje potrebe smještaja registriranih plovila za osobne potrebe uz uvećanje od minimalno 20% za buduće korisnike. Ukoliko se unutar postojećih lokacija sportskih luka iz prethodnog stavka ne mogu zadovoljiti ovi uvjeti, nove lokacije za smještaj plovila moguće je planirati na slijedećim lokacijama:

- Kanica – uvala Draga

- Stivašnica – Uvala Stivančica

- Zatoglav – dio uvale Račićka luka i luka

Zatoglav

- Stupin – Čeline – uvala Stupin

- Lozica – dio uvale Lozica

- Dolac – uvala Dolac

- Bilo – dio uvale Hodmešćica

- Žaborić – uvala Jasenove

- Zablaće – uvala Blata – Koludrčko

- Tisno – dio obale od mosta prema Lovišću,

- uvale Mala Marica i Dumbočica u Prukljanskom

Zračni promet

Aerodromi

(1) Aerodrom Pokrovnik kod Drniša načelno je prostorno određena na osnovi ranijih prostornih i drugih istraživanja i tehničkog rješenja. S obzirom na izuzetno povoljnu orjentaciju uzletno-sletne staze u smjeru dominantnih vjetrova, osobito dobrih klimatoloških i topografskih prilika te smještaja između značajnih prometnih koridora (državne ceste, planirane brze ceste, planirane željeznice velikog kapaciteta i velikih brzina) planom se omogućuje istraživanje mogućeg smještaja i razvoja aerodroma Pokrovnik kao zračne luke višeg ranga.

Helidromi

(2) Planom je određen smještaj helidroma na otoku Žirju i na Pokrovniku kao i interventni helidromi u

Šibeniku, Kninu i na otocima Prviću, Zlarinu, Kapriju i Žirju. Detaljni uvjeti smještaja odredit će se u PPUO/G.

(3) Planom je omogućen smještaj helidroma i drugih namjena (za potrebe zdravstvene zaštite, turizma i sl)

na lokacijama unutar i izvan građevinskih područja sukladno posebnom propisu. Detaljni uvjeti smještaja

odredit će se u PPUO/G.

Sl. 3. Karta prometa, PP Šibensko-kninske županije, IV. izmjene i dopune

Prostornim planom uređenja Grada Šibenika izdvajaju se građevine i zahvati od važnosti za Državu i Županiju te planovi za sve vrste prometa:

Građevine i zahvati od važnosti za Državu

Članak 2.

2.1.1. Prometne građevina

a) Cestovne građevine s pripadajućim građevinama i uređajima:

1. autocesta A1: Zagreb (Lučko)- Bosiljevo – Split - Dubrovnik,

2. brza cesta: Šibenik - Drniš - Knin - BiH,

3. održavanje, uređenje i rekonstrukcija postojećih državnih cesta s izgradnjom obilaznica naselja Šibenik i Brodarica,

b) Željezničke građevine s pripadajućim građevinama:

1. planirana željeznička pruga velikog kapaciteta i brzine do 250 km/h Gračac - Radučić - Oklaj - Šibenik

- Split,

2. alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split - Šibenik - Zadar,

3. održavanje, uređenje i rekonstrukcija postojećih magistralnih željezničkih pruga, te kolosijeci i pružna postrojenja na kolodvorima, osim industrijskih kolosijeka, kolodvorskih i pogonskih zgrada,

c) Zrakoplovne građevine:

- planirani helidrom na Žirju i interventni helidromi

na otocima Zlarin i Kaprije,

d) Pomorske građevine:

1. luka za javni promet od osobitog (međunarodnog)

gospodarskog interesa za RH-luka Šibenik (Planom

se predlaže viša kategorija u odnosu na Program

prostornog uređenja RH),

2. industrijska luka-luka Šibenik;

3. luke nautičkog turizma i športske luke kapaciteta

više od 200 vezova.

2.2. Građevine i zahvati od važnosti za Županiju

2.2.1. Prometne građevine

a) Cestovne građevine s pripadajućim građevinama

i uređajima

- nova cesta od zapadnog ulaza u Šibenik -JTC do obale (područja bivšeg TEF-a),

- na ostalim dionicama postojećih županijskih cesta

moguće je održavanje i rekonstrukcija radi poboljšanja

tehničkih elemenata, manje korekcije trase radi

poboljšanja tehničkih elemenata prometnice pri čemu

se to ne smatra promjenom trase,

b) Željezničke građevine s pripadajućim

građevinama

- industrijski kolosijeci radnih zona (Podi),

kolodvorske i pogonske zgrade,

c) Pomorske građevine

- luke lokalnog značaja: Mandalina, Grebaštica,

Žaborić, Krapanj, Brodarica, Zablaće, Šibenik - Crnica,

Jadrija, Zlarin, Kaprije, Žirje, Zaton i Raslina,

- ribarske luke: Šibenik,

- luke nautičkog turizma i športske luke kapaciteta

manjeg od 200 vezova.

Cestovni promet

Članak 107.

PPUG Šibenik se predviđa korištenje mjesnih i međumjesnih ulica za javni gradski prijevoz. Na odgovarajućim

mjestima potrebno je predvidjeti proširenja za stajališta s nadstrešnicama za putnike.

Članak 108.

PPUG Šibenik se uz mjesne ulice predviđa uređenje pločnika za kretanje pješaka u širini koja ovisi o

pretpostavljenom broju korisnika, ali ne manjoj od 1,5 m.

Iznimno u ulicama gdje to postojeća izgradnja ne dozvoljava, pločnik se može urediti i u manjim gabaritima.

Članak 109.

U PPUG Šibenik se omogućuje izgradnja pratećih sadržaja u koridorima državnih cesta na području Grada Šibenika osim na dijelu državne ceste D-8 od granice s Gradom Vodice, do granice GUP-a grada Šibenika i dijelu državne ceste D-58 od granice GUP-a grada Šibenika do građevinskog područja naselja Vrpolje.

Pod pratećim sadržajima iz prethodnog stavka podrazumijevaju se odmorišta, vidikovci i benzinske postaje. Uvjeti izgradnje benzinskih postaja određeni su člankom 80. ovih odredbi, a sklopu odmorišta i vidikovaca omogućuje se izgradnja parkirališta, sanitarija, manjih ugostiteljskih građevina (prizemne građevine tlocrtne površine do 100 m2) i dječjih igrališta sukladno posebnom propisu. Površine za planirane sadržaje moguće je planirati isključivo unutar koridora prometnica određenih detaljnijom projektnom dokumentacijom, odnosno stručnom podlogom.

Detaljni uvjeti smještaja odredit će se u skladu s posebnim prometnim uvjetima.

Iznimno, uz državnu cestu D8 na području koje je na kartografskom prikazu određeno kao infrastrukturni koridor (IS) planiran je smještaj odmorišta na način da je moguć smještaj parkirališta, sanitarnih uređaja (tlocrtne površine do 20 m2), te manjih ugostiteljskih sadržaja (tlocrtne površine do 40 m2). Navedeni sadržaji sezonskog su karaktera te se njihov smještaj planira u montažnim prizemnim građevinama. Detaljni uvjeti smještaja odredit će se u skladu s posebnim prometnim uvjetima.

Prateći sadržaji koji se planiraju uz prometnicu smještavaju se na način da razmak između dva takva sadržaja ne može biti manji od 5 km.

Iznimno se dozvoljava nadogradnja postojećeg restorana Trstenik uz cestu D58 u postojećim tlocrtnim gabaritima građevine maksimalne visine izgradnje P+1.

Uz postojeći smještajni objekt Panorama na šibenskom mostu koji je izgrađen kao prateći sadržaj (motel) uz vidikovac na Šibenskom mostu na državnoj cesti D8 planira se izgradnja sadržaja kompatibilnih osnovnoj namjeni kojima će se kvalitativno dopuniti ponuda postojećeg motela. Navedeno kompletiranje uključuje povećanje kapaciteta do ukupno 80 ležajeva (postojeći + planirani), otvoreni bazen sa sanitarnim čvorom i garderobom, otvorena sportska igrališta, ugostiteljske sadržaje s terasom, te parkirališta a sve u skladu s posebnim propisom. Detaljni uvjeti odredit će se UPU-om čiji je obuhvat određen ovim Planom.

Željeznički promet

Članak 110.

U okviru dugoročne razvojne perspektive, kao alternativni koridor novoj Jadranskoj željezničkoj pruzi u kartografskom prikazu br. 1 na nivou osnovne informacije prikazan je i produžetak tzv. obalne pruge od Šibenika prema Zadru. To je pruga velike propusne moći, odnosno velikih brzina (do 250 km/sat kao krajnje rješenje u daljoj budućnosti) međunarodnog značaja, obzirom da povezuje jadranski (Italija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija) s egejskim prostorom (Grčka).

Pomorski promet

Članak 111.

U akvatoriju Grada Šibenika osiguravaju se prostorni uvjeti za organizaciju pomorskog prometa, kroz uspostavu slijedećih plovnih putova i morskih luka:

a) međunarodni plovni put;

- Šibenik - plovni put Rijeka-Mediteran,

- Šibenik-Zadar-Ancona, odnosno Šibenik-Ancona,

b) unutarnji plovni putovi županijskog značaja:

- Šibenik-Zlarin-Prvić Luka-Prvić Šepurine- Obonjan-Kaprije-Žirje,

- Šibenik-Kornati;

c) morske luke za otvoreni javni promet;

- međunarodnog značaja u akvatoriju naselja Šibenik,

d) morske luke za otvorene javni promet;

- županijskog značaja:

- postojeće: gradska luka Šibenik,

- planirane (u akvatoriju naselja): Brodarica, Kaprije, Krapanj, Raslina, Zablaće, Zaton, Zlarin i Žirje,

- lokalnog značaja:

- postojeće: Jadrija, Brodarica, Zablaće, Krapanj, Obonjan, Zlarin, Kaprije, Žirje-Muna, Zaton i Raslina,

- planirane (u akvatoriju naselja): Zlarin (uvala Boci), Mandalina, Grebaštici, Žaborić i Šibenik-

Pekovac;

e) morske luke posebne namjene;

- ribarska luka u akvatoriju naselja Šibenik (oznaka LR),

- remontno brodogradilište: Šibenik-Mandalina (oznaka LB),

- luke nautičkog turizma u akvatoriju naselja Šibenik (Solaris, Mandalina-Vrnaža, Mandalina-Kulina),

Šibenik/Brodarica-Podsolarsko, Kaprije-Kaprije (oznala LN),

- sportske luke (oznaka LS) u akvatoriju naselja (luka koja služi za vez brodica upisanih u hrvatski očevidnik brodica s namjenom šport i razonoda, a koje brodice su u vlasništvu članova udruge ili same udruge koja ima koncesiju za luku):

• Šparadići - ispred Todorovića,

• Grebaštica - zapadni dio uvale Galešnica, Dumići,

• Žaborić - Studena uvala, Studena uvala-misto,

• Jadrtovac - sjeverno od Marinovog mula,

• Krapanj - sjeverna obala otoka,

• Krapanj - Donje more,

• Brodarica - Maratuša, Gaj, Južna uvala,

• Zablaće - Uvala Zablaće,

• Šibenik - Uvala Vrnaža (Mandalina) i Pekovac,

• Jadrija - Uvala Sićenica,

• Zlarin - Uvala Zlarin,

• Kaprije - Uvala Kaprije,

• Žirje - Uvala Muna, Koromašna, Mikavica,

• Raslina - Luka Raslina, sv. Mihovil,

• Zaton - Uvala Zaton.

U postojećim lukama iz prethodnog stavka predviđeno je kompletiranje novim sadržajima, tako da se ne potiskuju osnovne funkcije luke. Unutar lučkog područja svakog pojedinog naselja moguć je smještaj

luke otvorene za javni promet, športske luke, komunalnih vezova (stalnih), te prostora za prihvat plovila u tranzitu. Detaljni uvjeti uređenja i smještaja odredit će se detaljnijom prostorno planskom dokumentacijom kojom primarno treba preispitati potrebu i osigurati prostor za uređenje plaža i smještaj plovila domicilnog stanovništva.

Izuzetno se unutar lučkog područja Luke Šibenik omogućuje proširenje terminala trajektne luke temeljem stručne podloge za lokacijsku dozvolu kojom će biti utvrđeni detaljni uvjeti smještaja potrebnih sadržaja kao i uvjeti povezivanja trajektne luke na državnu mrežu prometnica.

Unutar akvatorija ugostiteljsko-turističkih zona predviđena je mogućnost smještaja građevina za prihvat izletničkih, rekreacijskih i športskih plovila. Izgradnju novih luka nautičkog turizma moguće je

ostvariti samo temeljem Studije i Programske osnove nautičkog turizma, čija je izrada predviđena Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, te temeljem Programa razvoja turizma na području Šibenskokninske županije.

Ribarska luka smještena je u uvali Sv. Petar i uz potrebne građevine u moru za siguran privez brodova

potrebno je osigurati prostor za smještaj i svih pratećih sadržaja sukladno posebnom propisu. Stručnom podlogom za lokacijsku dozvolu utvrdit će se vrsta i uvjeti smještaja sadržaja u prostoru kao i način povezivanja na širu prometnu mrežu (cestovnu i morsku).

Zračni promet

Članak 112.

U mreži zračnog prometa u skladu s koncepcijom boljeg povezivanja udaljenih otoka kao i povećanja turističke ponude i sigurnosti života na otocima (zdravstvene usluge, spašavanje, protupožarne aktivnosti i dr.) određena je načelna lokacija za helidrome na otocima Zlarinu, Kapriju i Žirju.

Osim ovih lokacija helidroma na području Grada za potrebe turističkog gospodarstva i ostale civilne potrebe mogu se odrediti i druge lokacije za helidrome sukladno posebnom propisu.

U neposrednoj blizini područja Grada postoje zračni putovi koji služe za prelet zrakoplova koji vrše prelet preko teritorija RH kao i zrakoplova koji polijeću ili slijeću u ZL Zadar odnosno Split. Minimalne visine leta na ovim zračnim putovima su 1500 m iznad morske razine.

Sl. 4. Karta korištenja i namjene prostora sa sustavom prometa, IV. izmjene i dopune PPU Grada Šibenika

U generalnom urbanističkom planu Šibenika, detaljnije su propisane aktivnosti povezane uz prometne zahvate:

Članak 32c.

U akvatoriju unutar obuhvata Plana osiguravaju se prostorni uvjeti za organizaciju međudržavnog i unutrašnjeg pomorskog prometa, kroz uspostavu plovnih putova, brodskih linija i mreže luka:

a) međunarodni plovni put;

- Šibenik – plovni put Rijeka-Mediteran,

- Šibenik-Zadar-Ancona, odnosno Šibenik-Ancona,

b) unutarnji plovni putovi županijskog značaja:

- Šibenik-Zlarin-Prvić Luka-Prvić Šepurine-Obonjan-Kaprije-Žirje

- Šibenik-Kornati

c) morske luke za otvorene javni promet;

- međunarodnog značaja - Šibenik

d) morske luke za otvorene javni promet;

- županijskog značaja:

- postojeće: gradska luka Šibenik,

- planirane (u akvatoriju naselja): Zablaće.

- lokalnog značaja:

- postojeće: Zablaće.

- planirane (u akvatoriju naselja): Mandalina i Šibenik-Pekovac.

e) morske luke posebne namjene:

- luke nautičkog turizma u akvatoriju naselja Šibenik (Solaris, Mandalina-Kulina, Crnica) (oznaka LN),

- sportske luke (oznaka LS) u akvatoriju naselja (luka koja služi za vez brodica upisanih u hrvatski očevidnik brodica s namjenom šport i razonoda, a koje brodice su u vlasništvu članova udruge ili same udruge koja ima koncesiju za luku; športskim lukama nije dozvoljeno mijenjati namjenu niti ih koristiti kao luke nautičkog turizma.):

- Zablaće - Uvala Zablaće,

- Šibenik -Dolac i Pekovac.

Trenutno je u procesu izrada VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Šibenika za kojeg je planirana javna rasprava tijekom travnja 2016. godine.